3.3.1 Estudo de Circulação

3.3.1.1 Introdução histórica

Os bairros hoje divididos pela avenida A. J. Renner, outrora era conhecido por bairro Dona Teodora, cujo os limites eram assim definidos na lei 2.022, de 1959: Dona Teodora, da margem do rio até a estrada que vai para Canoas, hoje avenida Farrapos, na época estrada do Poncho Verde; por esta até o limite com o município de Canoas, dividido pelo canal do rio Gravataí, seguindo o curso deste rio até o saco do Cabral e daí pela margem até a rua Dona Teodora. Com as transformações urbanísticas a rua Dona Teodora não alcança mais as margens do rio, detendo-se na avenida Voluntários da Pátria.

Os empresários e moradores no ano de 1986, ensaiaram um movimento de emancipação, cujo objetivo era a separação do município e formação da cidade batizada de Novo Humaitá, o plebiscito foi aprovado pela Assembléia, entretanto houve o veto do Governador. Isto decorreu devido as más condições de saneamento encontrado no bairro, muito imposto, pouco retorno.

No ano de 1988 o bairro Dona Teodora foi desmembrado para a formação de dois novos bairros, Farrapos e Humaitá, projeto votado pela Câmara e transformada em lei pelo então prefeito Alceu Colares. O objetivo do desmembramento realizado na época, era segundo o Secretário de palnejamento Newton Baggio dar maior precisão ao espaço geográfico e portanto a organização dos moradores se processaria com maior identidade social.

Hoje com a implantação do novo empreendimento na avenida A. J. Renner, o bairro terá uma via tronco moderna e segura para maior fluidez de veículos e pedestre, trazendo assim uma melhor qualidade de vida da população local.

3.3.1.2  Sistema Viário

As características básicas do sistema viário na área do empreendimento são as seguintes:

Em quase toda a região as vias são pavimentadas, sendo as principais vias são a avenida A. J. Renner, avenida Voluntários da Pátria e Avenida Ernesto Neugebauer, sendo estas as únicas alternativas de acesso ao bairro.

A avenida A . J. Renner, a qual será executado o empreendimento, possui largura variável. Do seu início até a estaca 0+600, possui pista dupla com largura variável entre 7,0m à 9,5m separadas  por meio no canteiro central. Neste local a pavimentação é asfáltica e encontra-se em bom estado. Já entre as estacas 0+600 e 2+380 a pista torna-se simples, pelo lado direito com 10,5m de largura. O pavimento é asfaltico em condições medianas. Da estaca 2+380, interseção com a avenida padre Leopoldo Bretano, até 80m no sentido a avenida Ernesto Neugebauer o pavimento é asfaltico e possui duas pistas com 10,5m de largura cada, a partir de então o pavimento é composto por paralelepípedos de granito.

As vias transversais e a principal não apresentam segurança aos transeuntes. Visando uma melhor condição na infra-estrutura aos pedestres, a sinalização deverá ser ostensiva, tanto horizontal com vertical . Hoje os principais locais de circulação de veículos e pessoas possuem as seguintes características:

- Início do trecho, sob o viaduto do trem metropolitano, neste local há o    desembarque  de passageiros que fazem o traslado para os ônibus, e para tanto os transeuntes atravessam a avenida (foto 4.1).

- A 600 metros do início do trecho temos a interseção com a rua dona Teodora onde  encontra-se um semáforo, através desta rua temos acesso pelo lado direito, a Avenida Ernesto Neugebauer e pelo lado esquerdo a Avenida Voluntários da Pátria. Acessos principais a região, ambas com pavimento asfáltico (foto 4.2).

- A 1080, 1565, 1925, 2015 e 2380 metros , temos pela esquerda o acesso a Vila Farrapos com as ruas: C, Adelino M. de Souza, Maria J. Trevisan, Graciano Camazzato e avenida Padre Leopoldo Bretano, todas possuem pavimentação asfáltica.

- A 1140 metros, temos o primeiro acesso ao Parque Humaitá, avenida Aminthas J. de Moraes esta rua possui duas pistas com 3 faixas de rolamento cada, esta esquina possui semáforo em 2 tempos e pista com pavimento em asfalto (foto 4.3).

- A 1395, 1610, 1810, 2000 e 2260 metros, temos respectivamente pela direita os acessos ao Parque Humaitá às ruas Lima Barreto, Paulo Hecker, Maximiliano Kolbe, Feliciano Lemieszek e Bonifácio Nunes, todas em pavimento asfáltico, sendo que na estaca 1+980 da via principal há um semáforo para passagem de pedestres.

- Após a interseção com a avenida Padre Leopoldo Bretano (foto 4.5), temos  a avenida, Palmira Gobbi na estaca 2+586, sendo esta com duas pistas e canteiro central, com o pavimento em paralelepípedos e rua Max Junimam na estaca 2+810, com pavimento asfáltico.

3.3.2 Estudo da Capacidade da Via

A avenida A. J. Renner é uma via de acesso local, uma vez que seu objetivo é acessar o bairro Parque Humaitá e Vila Farrapos. Este local da cidade apresenta acessos restritos devido a duas barreiras artificiais, estas encontram-se circunscritas a região. A primeira compreende a BR/290 (Free Way) e a segunda  a linha do trem metropolitano, trensurb.

Os acessos secundários se dá através das vias paralelas, como a rua Lauro Mulher, que tem como ponto de partida a estaca 0+040, lado esquerdo da via principal, e prossegue com rua Frederico Mentz até a avenida padre Leopoldo Bretano, que por sua vez retorna a avenida A. J. Renner. Já pela avenida Aminthas J. de Moraes com início na estaca 1+140 da via principal, lado direito, acessa a Av. Ernesto Neugebauer e Av. Palmira Gobbi, também retornando a via principal. A rua Dona Teodora, estaca 0+600, pelo lado esquerdo tem-se acesso a avenida Voluntários da Pátria, uma das opções de saída da região, pelo lado direito temos acesso a saída norte, através da avenida Ernesto Neugebauer.

Esta região possui boa quantidade de empresas de transporte coletivo: Penha, Unesul e Navegantes, como tambem depósitos e fábricas diverças, caracterizando um trasporte pesado. Tambem há núcleos habitacionais bem definidos. A empresa de Transportes Coletivos Navegantes é a  uma única empresa de ônibus que serve esta localidade.

O local possui fluxo de veículos de tração animal muito intenso, uma vez que os bairros próximos da via se caracterizam, em boa parte,  com atividades informais e parte de suas áreas encontram-se irregulares. A circulação destes veículos, em muitos casos se tornam conflitantes com os veículos automotores.

Com a implantação do novo empreendimento, o fluxo de veículos se dará de forma ordenada. Esta avenida como linha tronco da região garantirá um sistema viário adequado para o bom andamento do escoamento da produção local e um transporte mais seguro e rápido para os moradores locais.

3.3.3 Interferência na circulação e segurança dos pedestres

As melhorias implantadas na avenida  A. J. Renner devem contribuir significativamente para a macroacessibilidade da área. A circulação de pessoas na área será maior devido a melhor qualidade de acesso da via e portanto um equipamento de transporte coletivo de melhor qualidade. A obra caracteriza-se como uma solução permanente a região, pois esta possui acesso apenas local.

O trânsito estará com maior fluidez devido a melhoria da via, portanto caracterizando menor tempo no transporte tanto coletivo como particular.

A via apresentará uma maior segurança, uma vez que a sinalização tornar-se-á efetivamente intensa, tanto para os veículos como para pedestres. A  implantação de passeios trará aos transeuntes conforto e segurança. A responsabilidade pela execução dos passeios, segundo a legislação vigente é do proprietário do terreno que faz frente a via. Entretanto, a prática local indica que o atendimento a esta exigência é bastante difícil, necessitando muitas vezes de notificações judiciais para o cumprimento da mesma.

3.3.4 Identificação dos impactos

3.3.4.1 Na circulação de pedestres

Os impactos associados ao empreendimento possuem um caráter positivo, uma vez que o objetivo maior nesta melhoria é a qualificação do sistema de circulação de veículos e pedestres.

Durante a execução da obra a construtora deverá apresentar caminhos alternativos aos pedestres de forma sinalizada e segura, sendo de responsabilidade desta os acasos pertinentes aos transeuntes.

As alterações das paradas de ônibus durante a execução da obra, devem estar de sobre aviso o Sistema Municipal de Transporte da Cidade, como tambem as empresas de ônibus com circulação pelo local.

Em relação a facilidade de circulação e segurança do pedestre, verifica-se que a mesma é precária em alguns trechos envolvidos. Hoje um local problemático esta sob o viaduto do trem metropolitano (TRENSURB). Neste local a sinalização é insuficiente e há a necessidade de sinalização luminosa e faixa de pedestres, assegurando assim uma maior tranqüilidade ao pedestre e  usuário do trem.

A revitalização da via, contribuirá para uma melhor condição de acesso da população local e passageira. Com  a segurança intensificada através da sinalização vertical, horizontal e luminosa, o pedestre terá pouco risco em sua circulação, melhorando suas condições de deslocamento e adquirindo uma melhor qualidade de vida.

Os locais onde serão instaladas as sinalizações verticais, horizontais e luminosas, estão presentes no projeto de sinalização.

3.3.4.2  Interferência na prestação dos serviços públicos

Como foi detectado anteriormente, esta região e carente de vias de acesso, devido a barreiras artificiais, como o trem metropolitano (TRENSURB) e a BR/290 (FREE WAY), portanto na execução da obra requer alterações nas rotinas de deslocamento habituais, com a utilização de vias secundárias, quando possíveis.

Quando não for possível a utilização de vias secundárias, serão implantadas desvios ao longo do trecho em execução. A seguir estão caracterizados os locais onde apresentam alternativas de traçados ao longo da via em fase de construção:

- Ao longo dos 600 metros iniciais, a pavimentação se dará primeiramente pelo lado esquerdo e só então pelo lado direito, uma vez que se trata de um alargamento da via sobre o greide existente, e a alteração se dará no canteiro central. Deve-se observar que é grande densidade de empresas neste primeiro trecho, portanto há um intenso trafego de caminhões, portanto a construtura deve possuir uma atenção especial aos acessos das empresas (foto 3.2).

- Após a estaca 0+600, a construção da rua deve ser sempre primeiramente pelo lado esquerdo, numa extensão de aproximadamente 700 metros pois neste lado não há nenhuma pista implantada, apenas acessos particulares. Depois de concluído o lado esquerdo, executa-se o lado direito, passando assim o trafego para a via lateral já concluida (foto 3.4).

- Os acesso secundários devem ser sinalizados como alternativas de tráfego, conforme prancha em anexo. Tais trechos alternativos compreendem a rua Dona Teodora, estaca 0+600, alternativa de saída via avenida Voluntários da Pátria, pelo lado esquerdo, e avenida Ferroviária, lado direito, acessando ao bairro Parque Humaitá. Rua Frederico Mentz  e Rua Simão Kappel, que tem como acesso na estaca 0+000 à esquerda a rua Lauro Muller, atendem a Vila Farrapos. A saída Norte usa-se a avenida Ernesto Neugebauer (vide foto 4.2).

- A partir da estaca 2+400, na rótula da avenida A. J. Renner com a avenida Padre Leopoldo Bretano a pavimentação dar-se-á primeiramente pelo lado esquerdo até o fim do trecho, após sua conclusão passa-se a pavimentar o lado direito (foto 7.6).