3.1 CARACTERIZAÇÃO ClimáticA

O município de Porto Alegre situa-se no setor nordeste do Estado do Rio Grande do sul, sendo delimitado ao oeste/sul pelo lago do Guaíba, a leste fica em torno de 100 km do oceano Atlântico. Segundo a classificação de Köppen, pertence ao tipo climático Cfa, ou seja Subtropical úmido. Esta variedade caracteriza-se por apresentar temperaturas para o mês mais frio entre – 3ºC e 18ºC e superior a 22ºC no mês mais quente. A precipitação é uniforme durante o ano todo, com totais superiores a 1200mm.

O município de Porto Alegre localiza-se sobre a latitude de 30º sul, onde a circulação atmosférica é definida como circulação de latitudes médias, com predomínio no decorrer do ano da passagem de sistemas frontais, no período do inverno, e no verão o predomínio do anticiclone do semi-permanente do Atlântico, resultando numa circulação subtropical, caracterizando precipitações convectivas e de grande intensidade.

A caracterização do microclima e da qualidade do ar nas áreas de interesse do presente estudo, foi realizada através das seguintes atividades:

- análise de séries meteorológicas do 8º Dismet/Aeroporto Salgado Filho, com caracterização do comportamento dos ventos;

- caracterização mensal e sazonal da temperatura, da pressão atmosférica e da precipitação;

- indicação da estimativa da evaporação e da evapotranspiração;

- condições de insolação e de nebulosidade;

- indicações das concentrações de referência de poluentes atmosféricos;

- análise de níveis de ruídos.

3.1.1 Temperatura

No período de inverno predominam temperaturas baixas, próximas de 0ºC e nos meses de verão, ocorrem temperaturas superiores a 30ºC. A freqüência maior de temperatura situa-se entre 16/19ºC. Os meses mais frios do ano são Junho, Julho e Agosto. No Quadro 3.1-01 a seguir é, mostrada a freqüência da temperatura no período de 1951 a 1970, no Aeroporto Salgado Filho. Observa-se uma distribuição que mostra a variação temporal, ou seja, o comportamento da variabilidade da temperatura no decorrer do ano.

Quadro 3.1-01 - Freqüência da temperatura do ar, no decorrer do ano, no período de 1951/1970

| Meses | ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-4; -1] | [0; 3] | [4; 7] | [8; 11] | [12; 15] | [16; 19] | [20; 23] | [24; 27] | [28; 31] | [32; 35] |
| Jan. | 0 | 0 | 0 | 11 | 467 | 3910 | 8446 | 2014 | 31 | 0 |
| Fev. | 0 | 0 | 0 | 9 | 442 | 3663 | 7528 | 1893 | 25 | 0 |
| Mar. | 0 | 0 | 0 | 103 | 980 | 5296 | 7451 | 1050 | 0 | 0 |
| Abr. | 0 | 1 | 113 | 1168 | 3540 | 6399 | 3018 | 161 | 0 | 0 |
| Mai. | 0 | 102 | 983 | 2669 | 4649 | 5364 | 1092 | 21 | 0 | 0 |
| Jun. | 4 | 304 | 1583 | 3599 | 5397 | 3131 | 380 | 2 | 0 | 0 |
| Jul. | 2 | 417 | 1843 | 4005 | 5254 | 3012 | 342 | 5 | 0 | 0 |
| Ago. | 8 | 134 | 1317 | 3851 | 5695 | 3329 | 530 | 16 | 0 | 0 |
| Set. | 0 | 20 | 443 | 2239 | 5644 | 5201 | 836 | 17 | 0 | 0 |
| Out. | 0 | 0 | 67 | 1260 | 4460 | 6656 | 2288 | 145 | 4 | 0 |
| Nov. | 0 | 0 | 2 | 432 | 2819 | 6897 | 3880 | 367 | 3 | 0 |
| Dez. | 0 | 0 | 0 | 86 | 1478 | 6053 | 6452 | 804 | 7 | 0 |
| Total | 14 | 978 | 6351 | 19432 | 40825 | 58911 | 42243 | 6495 | 70 | 0 |

Fonte: Estação Meteorológica do Aeroporto Salgado Filho

A temperatura média da Região de Porto Alegre é de aproximadamente 19,5ºC, variando entre os valores anuais médios máximos e mínimos de 24,7ºC a 15,5ºC, respectivamente nos meses de janeiro e julho.

Geralmente a temperatura na cidade é superior à da zona rural, devido ao melhor comportamento térmico da vegetação, que possui menor temperatura devido à maior capacidade de absorção da radiação solar, em relação aos materiais como pavimentos e concretos, predominantes no ecossistema urbano.

Os dados de insolação mostram a mudança que ocorre no decorrer do ano, onde nos meses de verão a insolação é maior do que no período de inverno. O Quadro 3.1-02 apresenta dados de radiação, abrangendo o balanço de radiação global no decorrer do ano, onde observa-se a ocorrência de maior radiação nos meses de verão, com máximo em janeiro, e com valores menores no inverno, sendo o mínimo em julho. Os meses de primavera apresentam níveis de radiação global superiores aos do outono.

Quadro 3.1-02 - Radiação global média na estação de Porto Alegre (78-88)

| Meses | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiação Global (kJ/m2.dia) | 22530 | 19987 | 17679 | 13108 | 10270 | 8796 | 8961 | 10237 | 13928 | 16934 | 20503 | 22482 | 15451 |

Fonte: 8º distrito de Meteorologia de Porto Alegre

3.1.2 Precipitação

A precipitação pluviométrica anual é de 1.393mm em média. As chuvas caem regularmente durante todos os meses do ano e as diferenças entre os valores mensais extremos não são significativos, embora as maiores precipitações ocorram nos meses de inverno e início de primavera.

Enquanto as chuvas de inverno são prolongadas e finas, as de verão são em forma de fortes aguaceiros. O Quadro 3.1-03 mostra a distribuição da precipitação no decorrer do ano. Os meses de verão apresentam freqüências de pico de precipitação da ordem de 30mm, sendo que ocorrem durante todo ano valores de 36/41mm. Os mecanismos que geram a precipitação podem ser divididos em dois sistemas principais. No verão são os processos convectivos, que geram valores altos de precipitação em um curto período de tempo. No inverno o mecanismo principal é resultado de perturbações atmosféricas, principalmente sistemas meteorológicos frontais originários de ondas planetárias, ondas curtas e sistemas de bloqueio, o que gera, também, altos valores de precipitação, porém, com um período de tempo de chuva maior.

# Quadro 3.1-03 - Dados de freqüência e intensidade de precipitação, no período de 1951/1970

| Mês | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [0:5] | [6:11] | [12:17] | [18:23] | [24:29] | [30:35] | [36:41] | [42:47] | [48:53] | [54:59] | [60:65] | [66:71] | [72:77] | [78:83] | mês |
| Jan. | 2983 | 56 | 28 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 |
| Fev. | 2704 | 67 | 17 | 9 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2823 |
| Mar. | 2991 | 53 | 28 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3096 |
| Abr. | 2907 | 44 | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 |
| Mai. | 3010 | 51 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 |
| Jun. | 2827 | 97 | 42 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2995 |
| Jul. | 2959 | 70 | 29 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 |
| Ago. | 2916 | 97 | 40 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 |
| Set. | 2791 | 93 | 50 | 26 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2980 |
| Out. | 2920 | 69 | 34 | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059 |
| Nov. | 2914 | 37 | 19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2989 |
| Dez. | 2988 | 45 | 25 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082 |
| Total | 34910 | 779 | 356 | 128 | 93 | 46 | 28 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36370 |

Fonte: Estação Meteorológica do Aeroporto Salgado Filho

### Ventos, Insolação e Umidade Relativa

A umidade relativa do ar apresenta valores em torno da média anual de 76%. A nebulosidade no Rio Grande do Sul diminui de 43 a 50% nas horas de insolação. Em Porto Alegre, a insolação média anual corresponde a 198 horas, com um valor mínimo de 130 horas em Junho, e máximo de 260 horas em dezembro.

Os ventos predominantes na região são sentido Leste-Sudeste, com intensidade média anual de 1,5 a 2,4m/s. Os ventos mais fracos mudam freqüentemente de direção, com leve predominância dos ventos do Norte. Os mais fortes, também pouco freqüentes, sopram do Leste. Durante o inverno, predominam os ventos Oeste e Leste. Na primavera, aumenta a freqüência dos ventos Sudeste. O verão e outono são caracterizados por ventos Sudeste. Em fins de março já se faz sentir novamente um leve predomínio dos ventos Leste.

3.1.4 Pressão Atmosférica

A Ilustração 3.1.1 mostra a variabilidade da pressão atmosférica no decorrer do ano. No período de inverno o valor médio é 1.019 Hpa, superior ao valor médio de verão, que é da ordem 1.010 Hpa, apresentando no período de inverno a maior incidência de sistemas de alta pressão, associados aos sistemas meteorológicos frontais predominantes.

Ilustração 3.1.1 - Valor médio da Pressão ao nível do mar no decorrer do ano, abrangendo o período de 1951/1970 (Estação Meteorológica do Aeroporto Salgado Filho)

O Quadro 3.1-04 mostra alguns parâmetros meteorológicos da estação do 8º Dismet, localizada na Rua Cristiano Fisher.

Quadro 3.1-04– Dados normais no período de 1961/1990 - Estação Porto Alegre

|  | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. Média (ºC) | 24,6 | 24,7 | 23,1 | 20,1 | 16,8 | 14,3 | 14,5 | 15,3 | 16,8 | 19,2 | 21,3 | 23,2 | 19,5 |
| Temp. Máx. (ºC) | 30,2 | 30,1 | 28,3 | 25,2 | 22,1 | 19,4 | 19,7 | 20,4 | 21,8 | 24,4 | 26,7 | 29 | 24,8 |
| Temp. Mín. (ºC) | 20,5 | 20,8 | 19,3 | 16,3 | 13 | 10,7 | 10,7 | 11,5 | 13,1 | 15 | 17 | 18,9 | 15,6 |
| Temp. Máx. Abs.(ºC) | 39,1 | 37,9 | 38,1 | 34,6 | 32,6 | 31,5 | 32,9 | 34,9 | 35,8 | 36,5 | 39,8 | 39,2 | 36,1 |
| Temp. Mín. Abs. (ºC) | 11,4 | 12,6 | 9,6 | 6,8 | 3,3 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 6,2 | 8,7 | 11,4 | 6,3 |
| Precip. Total (mm) | 100,1 | 108,6 | 104,4 | 86,1 | 94,6 | 132,7 | 121,7 | 140 | 139,5 | 114,3 | 104,2 | 101,2 | 112,3 |
| Precip. Máx./24h (mm) | 59,4 | 109,5 | 92,9 | 89,3 | 61,6 | 138,8 | 66,7 | 98,8 | 95 | 74,8 | 68 | 84,9 | 86,6 |
| Evaporação Total (mm) | 120,4 | 100,5 | 96,8 | 73 | 54,8 | 45,1 | 49,8 | 57,1 | 68,3 | 92 | 101,2 | 124 | 81,9 |
| Umidade Relativa (%) | 71 | 74 | 75 | 77 | 81 | 82 | 81 | 79 | 78 | 74 | 71 | 69 | 76,0 |
| Insolação Total (h-décimo) | 239 | 208,1 | 200,7 | 180,3 | 166,1 | 136 | 148,6 | 151,1 | 151,2 | 201,9 | 216,6 | 245,2 | 187,1 |
| Módulo Vento (m/s)* | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,6 |
| Nebulosidade (0-10) | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 6 | 5,6 | 5,4 | 5 | 5,5 |
| Pressão Atmosférica (HPa.) | 1007,6 | 1008,5 | 1010,2 | 1012,2 | 1013,6 | 1015 | 1015,5 | 1015,4 | 1013,6 | 1011,3 | 1009 | 1007,7 | 1011,6 |

Fonte: INMET- 8º Distrito de Meteorologia – Porto Alegre.

(*)Período entre Jan./1940, Dez./1990.

3.1.5 Balanço Hídrico

O balanço hídrico é um sistema de avaliação da disponibilidade de água no solo, desenvolvido por Thorntwaite e Mather (1955). O cálculo do balanço hídrico permite analisar os períodos de deficiência ou excessos hídricos, para um local ou um período de tempo determinado. Para tanto, leva em consideração a precipitação, a capacidade de armazenamento do solo e a perda de água para a atmosfera. Em Porto Alegre ocorre excedente hídrico de maio a novembro e deficiência hídrica de dezembro a março, como pode ser observado nas Ilustrações 3.1.2 e 3.1.3, a seguir.

# Ilustração 3.1.2 - Excesso no balanço hídrico, período de 1961/1990

(Estação do 8º Distrito de Meteorologia de Porto Alegre)

Ilustração 3.1.3 - Deficiência no balanço hídrico, no período de 1961/1990

(Estação do 8º Distrito de Meteorologia de Porto Alegre)

Pela Ilustração 3.1.2 observa-se que a partir de maio começa a ocorrer a reposição e acúmulo de água pela precipitação, o que se estende até o mês de novembro. Esse processo resulta num balanço positivo por apresentar um período com temperaturas mais baixas e com taxas de maior precipitação e, por conseqüência, taxas de evapotranspiração menor.

A Ilustração 3.1.3 mostra um período de deficiência hídrica no verão (novembro a março), com maiores valores de temperatura e com períodos de estiagem, que fazem com que o balanço seja negativo.

3.1.6 Qualidade do Ar

A atmosfera é dividida em camadas por características físicas, como temperatura, perfil do vento, umidade, resfriamento por radiação e outros parâmetros que se queira utilizar. A partir desse critério, pode-se definir junto à superfície uma região onde ocorrem os fluxos turbulentos e o transporte de escalares, que é definida como a Camada Limite Planetária (CLP).

A CLP altera suas características físicas no decorrer do período de 24 horas. Durante à noite tem-se um comportamento e durante o dia outro. Durante a noite diminui a turbulência e pelo resfriamento radiativo a CLP passa a ser dominada por forças de flutuação e pelo cisalhamento do vento, gerando uma Camada de Mistura Turbulenta (CMT), que existirá até a manhã seguinte. Sua espessura varia em torno de 100/300 metros na vertical. Onde um poluente for gerado permanecerá retido e será homogeneizado espacialmente pela turbulência dentro desta altura.

A CMT será destruída pelo aquecimento solar no dia seguinte, formando uma nova camada, definida como Camada Limite Convectiva (CLC). A CLC tem uma altura da ordem de 2.000/3.000 metros e existirá até o momento em que o balanço de radiação de onda longa torna-se negativo, voltando a formar de novo a CMT noturna.

Pela análise dos dados meteorológicos e de inversão de radiação no decorrer do ano, pode-se definir um período de abril a setembro, onde as condições meteorológicas são favoráveis para que a CMT dificulte a dispersão de poluentes, sendo que estes períodos ocorrerão em grupo, em média 3/5 dias. A CMT permanecerá intacta dependendo das condições meteorológicas, podendo existir até às 11/12 horas da manhã, propiciando a formação de ozônio.

Nestes dias críticos têm-se a elevação da temperatura à tarde e fortes inversões atmosféricas durante a noite. Estes períodos críticos ocorrem em dias que antecedem a chegada de sistemas meteorológicos frontais sobre a região de Porto Alegre.

A poluição do ar pode afetar a saúde humana e seu ambiente de diversas formas, sendo as principais:

- material particulado: restrição de visibilidade, redução da luz solar e aumento da incidência de doenças respiratórias crônicas;

- ozônio: irritação nos olhos, nariz, garganta e dores no peito;

- dióxido de nitrogênio: evidências no aumento de doenças e como fator na insuficiência pulmonar;

- dióxido de enxofre: aumento de doenças respiratórias e doenças de pulmão;

- monóxido de carbono: diminuição da capacidade respiratória, atua no sistema nervoso central e é um fator de arteriosclerose;

- oxidantes fotoquímicos: carbono elevado nos níveis de hemoglobina com redução do transporte de oxigênio;

- etileno: riscos à vegetação, amadurecimento forçado de frutas.

A vegetação é sensível à poluição do ar que penetra nas folhas, principalmente através dos poros ou estômatos. A extensão dos danos varia segundo vários fatores: características dos poluentes, condições climáticas, condições de solo e fatores biológicos.

Os poluentes atmosféricos podem ser classificados na seguinte ordem:

- poluentes primários: na forma em que são emitidos, p. ex., SO2;

- poluentes secundários: produzidos na atmosfera através de reação, p. ex., SO3, H2SO4, chuva ácida;

- poluentes orgânicos: hidrocarbonetos, aldeídos e cetonas;

- poluentes inorgânicos: H3S, HF e NH3.

A principal fonte geradora de poluição sobre a região do empreendimento pode ser atribuída a veículos automotivos devido à combustão incompleta de materiais que contêm carbono, e por serem fonte de emissão de CO, HxCx, NOx e aldeídos.

Dentro das informações disponíveis, pode-se utilizar a estação de monitoramento do ar da rodoviária e da estação situada na Av. Benjamin Constant. Foram analisadas as concentrações máximas de SO2 (G/m3), médias mensais de NO2 (G/m3) e valores máximos de partículas totais em suspensão (PTS) (G/m3).

O Quadro 3.1-05 apresenta os valores máximos mensais de partículas totais em suspensão. Os valores medidos de PTS apresentaram registros superiores ao padrão primário 80 G/m3 e valores superiores ao padrão secundário 60 G/m3.

Quadro 3.1-05 - Valores máximos mensais de PTS (G/m3), padrão primário:

80 G/m3, padrão secundário: 60 G/m3

| ### PTS | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan. | 54 |  |  | 137 | 121 | 137 | 153 |
| Fev. | 83 |  | 62 | 153 | 125 | 135 | 121 |
| Mar. | 73 |  | 237 | 162 | 132 | 165 | 124 |
| Abr. | 115 |  | 157 | 146 | 153 | 170 | 101 |
| Mai. | 44 |  | 160 | 199 | 134 | 116 | 207 |
| Jun. | 100 | 114 | 178 | 123 | 247 | 147 | 142 |
| Jul. | 54 | 75 | 223 | 222 | 128 | 245 | 153 |
| Ago. | 158 | 247 | 186 |  | 164 |  | 109 |
| Set. |  | 86 | 237 |  | 136 |  | 256 |
| Out. |  | 95 | 79 |  | 159 |  |  |
| Nov. |  | 105 | 139 |  | 155 |  |  |
| Dez. |  | 74 | 116 |  | 138 |  |  |

Fonte: Fepam/SSMA

O Quadro 3.1-06 mostra os valores máximos mensais de SO2.

Quadro 3.1-06 - Valores máximos mensais de SO2 (G/m3), padrão primário:

80 G/m3, padrão secundário: 40 G/m3

| SO2 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan. |  |  | 72 | 95 | 45 | 46 |
| Fev. |  | 26 | 69 | 73 | 35 | 48 |
| Mar. |  | 30 | 62 | 79 | 55 | 41 |
| Abr. |  | 77 | 79 | 80 | 55 | 25 |
| Mai. |  | 58 | 65 | 55 | 44 | 25 |
| Jun. | 45 | 232 | 56 | 80 | 46 | 40 |
| Jul. | 54 | 85 | 68 | 43 | 68 | 23 |
| Ago. | 72 | 59 |  | 28 |  | 24 |
| Set. | 22 | 65 |  | 43 |  | 38 |
| Out. | 16 | 115 |  | 52 |  |  |
| Nov. | 27 | 67 |  | 36 |  |  |
| Dez. | 18 | 84 |  | 41 |  |  |

Fonte: FEPAM/SSMA

A Ilustração 3.1.4 apresenta os valores máximos mensais de SO2 nos meses de junho/julho, no período entre 1993 e 1998.

Ilustração 3.1.4 - Valores máximos mensais de SO2 (G/m3) no meses de junho/julho - período 1993/1998 (FEPAM/SSMA)

Pela análise do Quadro 3.1-06 e da Ilustração 3.1.4, observa-se uma tendência de diminuição dos máximos de concentração a partir de 1995. Possivelmente esta redução dos níveis de emissão de SO2 se deve à obrigatoriedade da comercialização e consumo do diesel metropolitano, utilizado principalmente por veículos de transporte coletivo, instituída e efetivada pelo Decreto Municipal n.º 10.432/92.

Assim mesmo, apresenta níveis acima do limite permitido pela legislação federal (CONAMA n.º 003/90), pois em alguns meses ocorreram valores acima do padrão primário e secundário. Entretanto, pela freqüência destes máximos, pode-se considerar que a cidade de Porto Alegre possui uma qualidade de ar aceitável.

Quadro 3.1-07 - Valores médios mensais de concentração de NO2 (G/m3), padrão primário de 100 (G/m3), padrão secundário de 100 (G/m3)

| NO2 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan. |  | 67,0 | 55,40 |  | 51,00 | 111,50 |
| Fev. |  | 52,0 | 49,00 |  | 51,50 | 61,00 |
| Mar. |  | 44,0 | 132,20 |  | 98,00 | 16,30 |
| Abr. |  | 168,5 | 81,50 |  | 19,00 | 57,00 |
| Mai. |  | 57,0 | 69,50 |  | 45,00 | 58,00 |
| Jun. |  | 42,0 | 119,40 |  | 48,00 |  |
| Jul. | 20,40 | 81,6 | 112,70 | 42,50 | 40,00 | 42,00 |
| Ago. | 17,50 | 110,6 | 136,20 | 60,20 | 51,50 |  |
| Set. | 29,00 | 68,0 | 75,40 | 46,30 | 44,00 |  |
| Out. | 35,00 | 48,5 | 67,50 | 80,00 | 35,20 |  |
| Nov. | 26,60 | 88,0 | 35,70 | 52,20 | 33,20 |  |
| Dez. | 69,00 | 56,0 | 114,00 | 76,00 | 58,00 |  |

Fonte: FEPAM

No Quadro 3.1-07 pode-se observar que nos anos de 1993/1994 ocorreram períodos críticos de concentrações de NO2, ultrapassando os valores primários e secundários de 100 G/m3. Já no período de 1995/1996 todos os valores ficaram abaixo dos níveis padronizados.

Os Quadros 3.1-08 e 3.1-09 apresentam os dados de monitoramento da qualidade do ar obtidos na Estação Rodoviária para SO2 e NO2. Os valores obtidos ficaram abaixo dos níveis padronizados.

Quadro 3.1-08 – Valores médios mensais e valores máximos de emissões de SO2 (G/m3) padrão primário:

80 G/m3, padrão secundário: 40 G/m3

| 1999 | ## MÉDIA | MÁXIMO | 2000 | MÉDIA | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 8 | 21 | Janeiro | 4 | 4 |
| Fevereiro | 5 | 9 | Fevereiro | 4 | 4 |
| Março | 8 | 14 | Março | 4 | 5 |
| Abril | 11 | 30 | Abril | 4 | 5 |
| Maio | 7 | 32 | Maio | 4 | 4 |
| Junho | 16 | 41 | Junho | 4 | 4 |
| Julho | 19 | 58 | Julho | 4 | 4 |
| Agosto | 10 | 28 | Agosto | # | # |
| Setembro | 4 | 5 | Setembro | # | # |
| Outubro | EM | EM | Outubro | # | # |
| Novembro | 5 | 8 | Novembro | # | # |
| Dezembro | 4 | 4 | Dezembro | # | # |

EM – em manutenção

# - não houve coleta de dados

Fonte: SMAM – Estação Rodoviária

##### Quadro 3.1-08 – Valores médios mensais e valores máximos de emissões de NO2 (G/m3), padrão primário e padrão secundário de 100 (G/m3)

| 1999 | MÉDIA | MÁXIMO | 2000 | MÉDIA | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 47 | 47 | Janeiro | 5 | 6 |
| Fevereiro | 43 | 49 | Fevereiro | 4 | 4 |
| Março | 33 | 47 | Março | 9 | 12 |
| Abril | 57 | 61 | Abril | 6 | 11 |
| Maio | 9 | 11 | Maio | 9 | 19 |
| Junho | 17 | 28 | Junho | 7 | 8 |
| Julho | 18 | 45 | Julho | 7 | 7 |
| Agosto | 14 | 20 | Agosto | # | # |
| Setembro | 10 | 14 | Setembro | # | # |
| Outubro | EM | EM | Outubro | # | # |
| Novembro | 14 | 15 | Novembro | # | # |
| Dezembro | 13 | 19 | Dezembro | # | # |

EM – em manutenção

# - não houve coleta de dados

Fonte: SMAM – Estação Rodoviária

3.1.7 Análise do Ruído

No presente estudo procurou-se obter uma estimativa da potencialidade dos impactos em decorrência dos níveis de ruído excessivos provenientes de um determinado empreendimento, devido às interligações dos níveis de ruído e os efeitos nas partes biológica e física do ambiente urbano.

Os principais fatores físicos que influenciam na emissão do ruído de tráfego, segundo Senchermes e Sancho (1982), são:

- o caráter aleatório do tráfego;

- as velocidades dos veículos;

- a forma de condução dos veículos;

- o estado de conservação dos veículos;

- o índice de escoamento do tráfego;

- a inclinação da pista de rodagem;

- as condições de propagação da via em relação ao observador;

- o tipo e o estado de conservação do pavimento da via.

De acordo com o Decreto n.º 8.185, de 07 de março de 1983, a prefeitura municipal de Porto Alegre estabelece padrões de emissão de ruídos e vibrações, bem como outros condicionantes ambientais. Este decreto adota os horários de 07:00 às 19:00 horas para o período diurno, de 19:00 às 22:00 horas para período vespertino e para o período noturno o horário entre 22:00 e 07:00 horas.

A principal fonte geradora de ruídos na área em análise é o tráfego de veículos. Os veículos que contribuem mais significativamente para o aumento dos níveis de ruído são os veículos de transporte coletivo (ônibus) e os veículos de carga.

Dados disponíveis de medições realizadas na Rua Voluntários da Pátria, em trecho próximo à zona central, indicou níveis de ruído da ordem de 78,24 dB, para o período diurno, e com uma média de 4564 veículos por hora. Já nas proximidades da Av. Benjamin Constant foram obtidos valores entre 77,99 e 79,19 dB, com fluxo de 4253 a 5985 veículos por hora. Com base nestas medições pode-se verificar que os níveis de ruído estimados com base nos níveis de tráfego são consideravelmente superiores aos limites estabelecidos pela legislação municipal, que estabelece um limite diurno de 55 dB. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para níveis máximos de ruído , é que sejam inferiores a 55 dB. Quando ultrapassam esse limite, o ruído começa a ser prejudicial à saúde humana.