# 3 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

# 3 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

As áreas de interesse do presente estudo foram definidas de acordo com os componentes ambientais que, de alguma forma tenham os seus aspectos alterados pelo alargamento e duplicação da Av. AJ Renner, sendo então denominadas de áreas de influência do empreendimento.

Como Área de Influência Direta (AID) considera-se aquela sujeita aos impactos da implantação e operação do empreendimento, sendo a Área de Influência Indireta (AII) aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos, decorrentes de alterações ocorridas na área de influência direta.

Para o meio físico adota-se como área de influência indireta, a área das sub-bacias hidrográficas denominadas Humaitá e Almirante Tamandaré, onde insere-se o empreendimento em estudo, o que encerra uma superfície aproximada de 19,29 km2. Como área de influência direta considera-se aquela adjacente à Av. A.J. Renner.

Foi definida como área de influência direta para o meio biótico toda a área junto ao trecho a ser ampliado e duplicado. Inclui-se com isso, os canteiros centrais e as calçadas onde a interferência será mínima, pois as obras já se encontram realizadas, necessitando apenas de alguns ajustes no projeto, o que resultará na mínima interferência na vegetação existente. Os locais apresentam-se pouco significativos tanto em dimensões como em variedade botânica, onde ser realizou apenas o levantamento qualitativo. Sendo esses locais descritos à seguir:

- Na Avenida A. J. Renner, da Avenida Farrapos até o entroncamento com a Rua Dona Teodora, a única variável a ser destacada é a redução do canteiro central em dois metros de cada lado, atingindo os exemplares ali implantados, sendo necessário a sua remoção para outro local.

- Na Avenida A. J. Renner, da rótula Avenida Padre Leopoldo Brentano até a Avenida Ernesto Neugebauer.

No âmbito direto imediato, onde ocorrerão as maiores obras, o trecho está com apenas uma pista, havendo a necessidade de sua duplicação, o que contempla o projeto destinado a esta via e também onde ocorrerá a supressão de indivíduos arbóreos, na sua maior parte exemplares exóticos e onde se efetuou o levantamento quali-quantitativo.

Para o meio sócio-econômico definiu-se como área de influência indireta àquela adjacente ao traçado da Av. A.J. Renner, onde ocorrerão as obras de infra-estrutura. Para os aspectos de uso e ocupação do solo foi determinada como área de influência àquela que será diretamente afetada pelo empreendimento. Delimitou-se esta área considerando o Projeto Executivo referente a um trecho específico em que haverá duplicação da Avenida A.J. Renner e onde deverá haver remoção de domicílios. A área em questão abrange parte da vila conhecida como Operária A.J. Renner.