APRESENTAÇÃO

# apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Av. Cristóvão Colombo, nº2240 – 7º andar, conj.702, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº91.806.844/0001-80, apresenta o Memorial Descritivo do Paisagismo do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – CEITEC.

## DADOS DO CONTRATO

- Objeto: 1-Projeto Urbanístico Contendo a Intenção Formal e Volumétrica do Conjunto de Prédios, 2-Elaboração de  Projeto Executivo  Arquitetônico e Projetos Complementares do Futuro Centro Operacional do Ceitec e 3-Acompanhamento das Obras para Garantir a Fiel Execução do que for Estabelecido nos Projetos.

- Processo de Licitação: 01/2003

- Contratante: CEITEC

- Contratado: Beck de Souza Engenharia Ltda.

íNDICE

íNDICE

1.	apresentação	2

DADOS DO CONTRATO	2

2.	1 MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5

3.	introdução	6

4.	Descrição da vegetação a ser empregada	6

2.1	Listagem, descrição e número de indivíduos das espécies empregadas:	6

5.	Plantio das mudas:	7

3.1 Preparo do terreno:	7

3.2 Seleção e aquisição de espécies a serem plantadas:	8

3.3 Plantio das mudas:	8

6.	Distribuição da vegetação nas áreas definidas:	9

# MEMORIAL DESCRITIVO DO PAISAGISMO

# introdução

O presente projeto paisagístico aqui descrito, faz parte do projeto de implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada em Porto Alegre, com a  finalidade de criar espaços adequados ao convívio harmônico entre homem e natureza, resgatando e protegendo parte da vegetação existente no local,  e orientando a colocação de novas áreas verdes em espaços já degradados.

Pelo caráter ecológico dado na busca de soluções para minimizar os impactos que o empreendimento possa vir a causar na área onde será implantado, este passa a ser, em essência, um projeto de ecopaisagismo.

A elaboração teve como ponto de partida as informações contidas no EVU, BDO e Levantamento Planialtimétrico, procurando observar as medidas mitigadoras sugeridas.

# Descrição da vegetação a ser empregada

A escolha do material levou em consideração os seguintes aspectos botânicos e/ou ecológicos:

espécies  existentes na mata nativa que ocupa o terreno,

origem nativa à região e ao estado do Rio Grande do Sul,

capacidade de auxiliar na recuperação de áreas degradadas,

diversidade de copa, porte e altura de fuste,

capacidade de atração de insetos e outros representantes da fauna silvestre, como local de pouso, nidificação, fornecimento de alimento  e abrigo,

serem visualmente atrativas ao homem quer por suas flores e/ou frutos,

capacidade de se desenvolverem em solos pobres, úmidos ou encharcados,

auxiliar na fixação de taludes,

possuírem raízes que permitam sua utilização em vias públicas (calçadas).

## Listagem, descrição e número de indivíduos das espécies empregadas:

Bauhinia forficata

Nome comum: pata-de-vaca         n.i.: 10

Ärvore decidual de pequeno porte, até 20 m. Espécie pioneira usada na conservação de solos em áreas degradadas.

Butia capitata

Nome comum: butiá         n.i: 3

Palmeira de médio porte, até m ,. Importante elemento das matas do RS.

Campomanesia guazumifolia

Nome comum: sete-capotes         n.i.: 6

Árvore decídua de pequeno porte, até 15 m de altura, com fustes curtos e tortuosos. Excelente frutífera nativa . Indicada para reflorestamento de florestas ribeirinhas e adequada ao paisagismo em calçadas de ruas.

Myrsine coriaceae

Nome comum: capororoquinha          n.i.: 12

Árvore perenifolia, de pequeno porte, até 12 m. Espécie muito importante na regeneração florestal.

Syagrus romanzoffiana

Nome comum: jerivá.          n.i: 2

Palmeira de grande porte, até  , muito comum nas matas paludosas do RS.

Tabebuia chrysotricha

Nome comum: ipê-amarelo         n.i.: 9

Árvore de pequeno porte, até 10 m. Caducifolia. Contribui para a regeneraçào da floresta da Mata  Atlântica. Bastante cultivada como ornamental.

Arbustos:

Calliandra selloi

Nome comum: caliandra         n.i.: 15

Planta arbustiva . De folhagem delicada e muito vistosa por suas flores. Comum junto a vegetação ribeirinha.

Cycas revoluta

Nome comum: palma-de-ramos          n.i.: 18

Gimnosperma arbustiva de pequeno porte e crescimento muito lento

Grama:

Sugere-se que nos taludes no entorno da mata nativa e nos passeios externos seja colocada grama de campo por ser mais rústica e formar um entorno mais harmônico com a vegetação que ali será colocada. Nas áreas que contornam o prédio sugere-se o uso da grama sempre-verde, conforme indicações na prancha ARQ-CEITEC-01 do projeto arquitetônico.

# Plantio das mudas:

## 3.1 Preparo do terreno:

Os locais a receberem as mudas deverão estar livres de quaisquer resíduo, ser nivelado conforme o ângulo desejado, sofrer escarificação e receber uma camada de adubo orgânico já curtido que pode estar incorporado à terra preta, resultante do decapamento de 30cm do terreno no início da limpeza da área e reservado para este fim.

## 3.2 Seleção e aquisição de espécies a serem plantadas:

A escolha  baseia-se nas características botânicas e ecológicas já descritas anteriormente. Aconselha-se a buscar vegetais com bom aspecto fitossanitário, que podem ser adquiridos junto a produtores de mudas nativas no estado do RS. A distribuição das espécies nas diferentes áreas será de acordo com as características físicas destes locais. O porte das mudas arbóreas deve ser em torno de 1,80 a 2,0 m de altura.

## 3.3 Plantio das mudas:

Após o trabalho com o terreno procede-se o plantio da mudas.

Numa primeira etapa será colocada a grama que de verá ser bem assentada e comprimida para que rapidamente enraíze no solo. Nos taludes, se for necessário, fazer barreiras de contenção do solo para evitar a erosão durante as chuvas utilizando-se varas de bambu em curvas de nível com distância de 3 metros entre elas.

Numa segunda etapa, evitando-se os meses de verão, se faz o plantio das mudas de árvores e arbustos conforme se encontram no projeto paisagístico.

Árvores e arbustos:

Recomenda-se para as árvores um espaçamento mínimo em torno de 4,0 m entre um tronco e outro e os arbustos devem conter 3 indivíduos a cada 10 m2. As covas deverão ter espaço suficiente para comportar a totalidade das raízes que manterão o torrão original. O diâmetro deverá ser em torno de 40 a 50 com e a profundidade de aproximadamente 60 a 70 cm, conforme a necessidade de cada muda.  O fundo de cada uma deve conter uma camada de 10 cm de terra adubada que preencherá o restante do espaço em torno das raízes. Cuidar para não enterrar a região do colo evitando o apodrecimento deste.

Após o plantio, a vegetação deverá ser irrigada periódicamente até que as plantas tenham completado seu  enraizamento.

# Distribuição da vegetação nas áreas definidas:

As áreas verdes foram distribuídas com o intuito de formar um corredor ecológico permitindo o deslocamento de espécies da fauna silvestre fornecendo local de pouso, reprodução, obtenção de alimento e abrigo.

A cobertura vegetal contribuirá, também, para a humanização do empreendimento, tirando-lhe o aspecto de aridez e tornando-o agradável em diferentes momentos.

Forma de ocupação da cobertura vegetal no projeto:

Mata Virgem: com contorno conforme indicado na planta ARQ-CEITEC-01

Taludes: os taludes serão cobertos de grama, conforme indicado no projeto (ARQ-CEITEC-01).

Áreas abertas: as existentes e também as resultantes da ocupação com a obra serão cobertas com grama de campo ou sempre-verde conforme indicado no projeto (ARQ-CEITEC-01).

Passeio público e estacionamento: foram previstos espécimes com raízes profundas que não afetem o calçamento.

Ao redor do edifício : a vegetação sugerida é baixa  (Cycas revoluta e calliandra selloi) para que o edifício fique em evidência.

Ao redor da plataforma cívica:  brita granítica rosa e grama sempre-verde.