BS/TRAN/no113/03                                                           Porto Alegre, 17 de abril de 2002

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL – DEP

ENG. MARCOS CRUZ

PORTO ALEGRE/RS

Prezado Senhor:

Beck de Souza Engenharia Ltda., detentora da Carta de Contrato no 017918 referente a elaboração de Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, do alargamento de trecho da Avenida Cristóvão Colombo e da ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatos, em atendimentos as questões formuladas a respeito da 1ª Análise – Projeto Wenceslau Escobar – 1ª Etapa, temos a esclarecer o que segue:

- Não apresentar as linhas externas dos condutos nos perfis;

Resposta: de acordo com padrão do DEP, no perfil estão representadas as tubulações conforme diâmetro indicado.

- Indicar os trechos envelopados nos perfis;

Resposta: Ok. Serão indicados.

- Os RN’s estão incorretos – (Zona Norte?);

Resposta: Ok. Serão corrigidos.

- Apresentar as interferências nos perfis;

Resposta: Ok. Serão apresentadas.

- As redes existentes a serem aproveitadas devem ser graficadas em linha tracejada nos perfis;

Resposta:  Ok. Serão apresentadas tracejadas.

- Indicar os diâmetros das redes existentes a serem aproveitadas na planta baixa;

Resposta:  Ok. Serão indicadas.

- Apresentar Aero 1:1000 com as áreas contribuintes;

Resposta: As áreas contribuintes serão apresentadas no aero 1:1000 do cadastro das redes de esgoto cloacal.

- Corrigir o trecho entre os PVs 15 e 16E pois está no contra-fluxo;

Resposta: O PV 15 será locado em posição mais favorável.

- Observar a Contribuição no lado direito no início do projeto, pois é maior que a graficada no cadastro de pluviais entregue;

- Observar a Contribuição para o trecho 3, pois existe projeto na rua Liberal largando em vala do lado esquerdo pela Av. Wenceslau Escobar;

Resposta 9 e 10: A área de contribuição é maior mas está atendida conforme projeto da rua Liberal. Este projeto indica um corte na rede existente - trecho 3, junto ao último PV, para inverter o sentido das águas e conduzi-las para o outro lado do divisor de águas, para o valo no lado esquerdo da Av. Wenceslau Escobar por um tubo DN800.

- As redes a serem aproveitadas devem ter, no projeto, a indicação de seu completo desassoreamento;

Resposta: A indicação que já existe no texto  e será colocada também na planta no espaço para observações.

- Verificar a suficiência do emissário final considerado (rede de 1.0m);

Resposta: Será verificado.

- Verificar observações grifadas em planta;

Resposta: Serão verificadas.

Em tempo encaminhamos para sua análise uma via da Revisão 1 do Relatório da Av. Wenceslau Escobar com as observações acima, juntamente com os cadastros de água, esgoto, drenagem, CRT e CEEE, além dos Relatórios Fotográfico e Hidrológico do trecho.

Atenciosamente.

__________________________________________

Marli dos Reis Volken