Porto Alegre, 03 de janeiro de 2001

PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Na elaboração dos projetos executivos da Avenida Wenceslau Escobar, do Alargamento de trecho da Avenida Cristóvão Colombo e da Ligação da Avenida  Plínio Kroeff com a Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros Correlatos serão necessários os seguintes serviços topográficos:

Avenida Wenceslau Escobar

O projeto compreende uma extensão de 920m.

Levantamento Cadastral das Parcelas Atingidas:

- Numeração dos Imóveis

- Nome dos proprietários ou locatários

- Cadastro cheio da parcela atingida

- Área completa dos prédios atingidos

Dados Cadastrais Complementares(amarrados às poligonais de apoio):

- Árvores classificadas por D > ou < 30cm (medido a 1m do solo)

- Postes existentes

- Sistema de rede de água existente.

- Muros e cercas existentes (extensões e alturas)

- Outras Benfeitorias atingidas

- Outras redes de serviços público ou privado atingidas

Amarração dos Furos de Sondagem em coordenadas e cotas

Ensaios para a definição do eixo a partir de dados fornecidos

Implantação do eixo com estaqueamento de 20 em 20 metros

Implantação física de Pis em pontos imutáveis ou em marcos de concreto

Cálculo e locação das curvas circulares

Nivelamento Geométrico e Contra-nivelamento dos eixos

Seções Transversais 20m para cada lado do eixo, anotando todos os pontos significativos, inclusive cotas das soleiras.

Amarração de todas as redes cloacais que estiverem nas proximidades ou intercepte a via do projeto(coordenadas e cotas).

Redes de esgoto pluviais existentes tubulações, canais, arroios, etc.,  na via ou que nela cheguem(Diâmetros, cotas, coordenadas). Apanhar sempre nas redes que chegam na via, levantamento de um PV anterior ao que se encontra nesta para medir cotas, etc. Prever no levantamento para o projeto de drenagem um acréscimo de 1,25km.

Alargamento de Trecho da Avenida Cristóvão Colombo

O projeto compreende uma extensão de 60m.

São necessários os mesmos elementos/dados solicitados na Avenida Wenceslau Escobar.

acréscimo de 1,25km.

Acesso Norte ao Porto Seco

O projeto compreende uma extensão de 3,72Km.

São necessários os mesmos elementos/dados solicitados na Avenida Wenceslau Escobar.

Dados Gerais

Os serviços deverão ser entregues em meio magnético e meio papel, contendo croquis que especifiquem perfeitamente cada ponto levantado ao longo dos trechos. Deverão ser datados conforme data da execução em campo e codificados sempre de forma coerente ao alinhamento do eixo.

O Topógrafo responsável:

- ficará sempre em contato com a Beck de Souza para solucionar qualquer problema surgido no campo que não possa ser resolvido por si próprio.

- Deverá manter um telefone celular para contato imediato.

- Deverá sempre tratar com cortesia qualquer fiscal da Prefeitura que se apresentar em campo.

- Não deverá repassar informações técnicas a outras pessoas que não expressamente liberadas pela Beck de Souza, principalmente à imprensa.

- Ficará responsável pelo serviço até sua aceitação pela PMPoa.

- Deverá refazer todo e qualquer serviço que  a Beck de Souza julgar necessário, incorreto ou incompleto.