Porto Alegre, 03 de janeiro de 2001

PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA

Na elaboração dos projetos executivos da Avenida Wenceslau Escobar, do Alargamento de trecho da Avenida Cristóvão Colombo e da Ligação da Avenida  Plínio Kroeff com a Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros Correlatos serão necessários os seguintes serviços de geotecnia:

Avenida Wenceslau Escobar

-    O projeto compreende uma extensão de aproximadamente 920m.

- Sondagens a cada 100 metros.

- Furos com Profundidade até 1,50 metros.

- Furos feitos ao longo dos eixos locados, alternadamente no bordo direito, bordo esquerdo e eixo de ambas as pistas.

- De cada amostra coletada, deverão ser realizados os seguintes ensaios: análise granulométrica, IL, IP, proctor normal ou intermediário e CBR.

- Deverá ser entregue planilha em papel e em meio magnético (utilizando-se do EXCEL) no  formato encaminhado em anexo, contendo os resultados obtidos nos ensaios de forma ordenada pelo estaqueamento do trecho.

Alargamento de Trecho da Avenida Cristóvão Colombo

- O projeto compreende uma extensão de 60m.

- 2 sondagens (a 10m e a 50m).

- Furos com profundidades de até 1,50m.

- De cada amostra coletada, deverão ser realizados os seguintes ensaios: análise granulométrica, IL, IP, proctor normal ou intermediário e CBR.

- Deverá ser entregue planilha em papel e em meio magnético (utilizando-se do EXCEL) no  formato encaminhado em anexo, contendo os resultados obtidos nos ensaios de forma ordenada pelo estaqueamento do trecho.

Acesso Norte ao Porto Seco

- O projeto compreende uma extensão de 3,72Km.

-    São necessários os mesmos elementos/dados solicitados na Avenida Wenceslau Escobar.

Dados Gerais

.

O Laboratorista responsável:

- ficará sempre em contato com a Beck de Souza para solucionar qualquer problema surgido no campo que não possa ser resolvido por si próprio.

- Deverá manter um telefone celular para contato imediato.

- Deverá sempre tratar com cortesia qualquer fiscal da Prefeitura que se apresentar em campo.

- Não deverá repassar informações técnicas a outras pessoas que não expressamente liberadas pela Beck de Souza, principalmente à imprensa.

- Ficará responsável pelo serviço até sua aceitação pela PMPoa.

- Deverá refazer todo e qualquer serviço que  a Beck de Souza julgar necessário, incorreto ou incompleto.