MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DA

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO

I N D I C E

1 - I N T R O D U Ç Ã O  .................................................................... GEO-2

2 - T O P O G R A F I A  ..................................................................... GEO-2

3 - P R O J E T O   G E O M É T R I C O   .......................................... GEO-4

4 - P R O J E T O   DE   T E R R A P L E N A G E M   ........................ GEO-4

5 - P R O J E T O   D E   P A V I M E N T A Ç Ã O  ............................ GEO-5

6 - E S P E C I F I C A Ç Õ E S    T É C N I C A S  ............................. GEO-6

7 - P L A N I L H A   D E  C U B A G E M  .......................................... GEO-7

8 - O R Ç A M E N T O   D I S C R I M I N A D O  .............................. GEO-13

A N E X O S

PROJETO DE PAVIMENTO

FOTOS

RELAÇÃO DE PLANTAS                                                      PRANCHA

AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO

PLANTA DO GEOMÉTRICO (planta baixa e perfil) ............................ 1/3

PLANTA DE TERRAPLENAGEM (seções transversais) ...................... 2/3, 3/3

AV. AUGUSTO DE CARVALHO

PLANTA DO GEOMÉTRICO (planta baixa e perfil) ............................ 1/2

PLANTA DE TERRAPLENAGEM (seções transversais) ...................... 2/2

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DA AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO

1 - INTRODUÇÃO

Este projeto decorre de adjudicação direta No. 02.081148.99.2, de 07.FEV.2000, do Escritório Municipal de Projetos e Obras, da  SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Contempla o projeto da Av. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, trecho entre a Av. Borges de Medeiros e a Av. Edvaldo Pereira de Paiva (Beira-Rio externa), com  comprimento de 1100 metros, largura de pista 10,50 m e área de pavimento 9800 m2.

Para a realizações dos projetos executivos contratados foram seguidas as orientações técnicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na pessoa do  Eng. Larry Rivoire Júnior, do Escritório de Projetos e Obras da SMOV, do Eng. Michelangelo Petruzzellis da SMT e do Eng. Eduardo Brentano do DEP.

2 - TOPOGRAFIA

INTRODUÇÃO

Quanto ao gabarito da faixa de rolamento o projeto da Av. Aureliano de Figueiredo Pinto pode ser considerado em dois trechos distintos :

1 Trecho – Entre a estaca 0 (Av. Borges de Medeiros)e 30+14,00 m (final da rótula)

e entre a estaca 18+10,57 m e 22A  (Ramo 2)

O gabarito de faixa de rolamento adotado foi com pista de 10,50 m, bidirecional, com crista central, com inclinação transversal de 3,0%, em pavimentação de concreto asfáltico e meio fios em concreto , com passeio de 6,00 m no lado direito e canteiro gramado no lado esquerdo até a interseção com a Av. Edvaldo P. de Paiva (Projetada). Da Av. Edvaldo P. de Paiva (Projetada) até o final passeios de 3,00 m em ambos os lados.

2 Trecho – Entre Av.Augusto de Carvalho e a Av. Edvaldo P. de Paiva (Beira-Rio externa)

O gabarito de faixa de rolamento adotado entre as estacas 7 e 11 da Av. Augusto de Carvalho foi com pista de 7,00 m, unidirecional com caída para o lado do parque, inclinação transversal de 3,0% e passeio de 3,00 m no lado do parque. Da estaca 11 até a Av. Beira-Rio a pista será de 10,50 m, bidirecional, com crista central, inclinação transversal de 3,0% e passeios de 3,00 m em ambos os lados.

Em todos os trechos a pavimentação será de concreto asfáltico e meio fios em concreto.

OBS : No lado interno da rótula serão implantados meio fios transponíveis.

Os taludes e canteiros receberão enleivamento com grama de campo conforme indicações em planta.

Foi utilizado a Referência de Nível 56 CMPM de altitude 2,756 m, fornecido pela SMOV,  localizada no prédio da SMOV na Av. Borges de Medeiros.

METODOLOGIA

A sistemática de lançamento do eixo projetado foi definido pela fiscalização, considerando os muros e cercas existentes bem como as bases do alinhamento prediais, definidos pelo 1o PDDU.  Os serviços de campo processaram-se conforme discriminado a seguir:

PIQUETEAMENTO - A locação foi materializada através da cravação de piquetes de madeira de lei nos PIs (pontos de interseções) e pontos notáveis, desde que não inacessíveis. As estacas testemunhas foram dispensadas em razão da urbanização circundante.

AMARRAÇÕES - A estaca inicial na Av. Borges de Medeiros e os PIs foram amarrados de modo a permitir a reconstituíção do eixo implantado quando da execução física do projeto. A amarração dos pontos foi feita em angulo e distância a postes e demais dispositivos existentes nas proximidades e foram devidamente marcados com tinta.

NIVELAMENTO LONGITUDINAL - O eixo implantado foi nivelado geométricamente tanto em estacas inteiras como em todos os pontos que identificam acidentes do terreno.

REFERÊNCIAS DE NÍVEL - Foram implantadas fora da faixa de construção, em soleiras ou locais apropriados das construções marginais, devidamente numeradas e convenientemente identificadas na planta baixa.

SEÇÕES TRANSVERSAIS - Foram levantadas com a estação total em todas as estacas inteiras na largura da faixa disponível e sempre que necessário, prolongadas até a soleira dos prédios vizinhos e poços de visita existentes.

CADASTRO - Todas as frentes de edificações, cercas, muros, postes, caixas, bueiros, valas, arroios, árvores, matacões e demais detalhes que de alguma forma condicionam o projeto foram levantados através de estação total.

CRUZAMENTOS - As ruas que cruzam ou interceptam o eixo locado foram amarradas e locadas até uma distância conveniente de modo a possibilitar o projeto de concordância correspondente.

APARELHAGEM UTILIZADA

Para o levantamento plano altimétrico e lançamento do eixo de projeto  empregou-se estação total  de marca Topcon, modelo GTS-212, com a precisão de 6", com alcance de visada de aproximadamente 1 Km, e capacidade de memória de 2400 pontos. Auxiliando a comunicação entre os operadores de prisma e o topógrafo foi utilizado sistema de rádios portáteis modelo SP-10 de marca MOTOROLA, com alcance até 2,5 Km.

3 - PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico foi definido em função dos elementos determinados pela SMOV quais sejam: traçado adaptado a faixa disponível e gabarito estabelecido,  compatibilização altimítrica com as soleiras das casas marginais, minimização de empréstimos e drenagem conveniente.

O detalhamento dos parâmetros envolvidos apoiou-se nos estudos e levantamentos topográficos executados conforme discriminado no item anterior "Topografia".

4 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terraplenagem resumir-se-á quase que exclusivamente na regularização do subleito existente, eventuais cortes e complementações .

Entre as estacas 16 e 22, 23 e 25, 19A e 21A onde for necessário executar corpo de aterro será utilizado argila com CBR  12 %. A primeira camada do corpo de aterro será executada com areia na espessura de 20 cm. Vide seções transversais em anexo.

OBS : No trecho final do ramo 2 da Av. Aureliano de F. Pinto (a partir da estaca 22A), quando a mesma concorda com a Av. Beira-Rio o talude invade o terreno da Casa de Bombas do DEP, neste caso surgiram as seguintes alternativas :

1 – Redução  do passeio projetado de 3,00 m para 2,00 m

2 – Construção de muro de contenção junto a divisa da casa de bombas

Optamos pela alternativa 1 pela simplicidade e economia. (Ver planta baixa)

ESTABILIDADE DOS TALUDES

Os tipos de solos ocorrentes e a prática viária consagrada permitem recomendar como inclinações adequadas para os taludes as seguintes relações:

CORTE:      1 vertical : 1 horizontal

ATERRO:    1 vertical : 1,5 horizontal

CÁLCULO DOS VOLUMES

O cálculo dos volumes de terraplenagem foi elaborado através da planimetria das seções de projeto em computador, cujos dados constam das planilhas anexas ao presente memorial.

5 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O tipo de pavimento a ser adotado e seu dimensionamento foi elaborado pelo laboratório de solos da HIDROSUL sob supervisão do Eng. Arno Mohr da SMOV.

Quanto ao projeto de pavimento foram definidos três trechos :

1 Trecho – Entre a estaca 0 e a estaca 5+10,00 m

Neste trecho o sub-leito possui ISC=10,70% e a estimativa de tráfego de N=107. Este trecho possui pavimentação de paralelepípedo regular que deverá ser conservada e haverá um alargamento da pista existente para 10,50 m, no alargamento a base do pavimento será de brita graduada com espessura de 27 cm. Tanto o alargamento quanto o trecho existente receberão um revestimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em duas camadas : a primeira camada de 4cm (Binder) e a segunda com espessura de 4 cm.

2 Trecho – Entre a estaca 5+10,00 m e a estaca 30+14,00 m

e entre a estaca 18+10,57 m e 22A  (Ramo 2)

Este trecho possui sub-leito com ISC=12,52% e estimativa de tráfego de N=107.O revestimento será de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em duas camadas : a primeira camada de 4cm (Binder) e a segunda com espessura de 4 cm, a base do pavimento será de brita graduada com espessura de 22 cm.

3 Trecho – Entre a Av.Augusto de Carvalho e a Av.Edvaldo P.de Paiva (Beira-Rio externa)

O trecho possui sub-leito com ISC=8,24% e a estimativa de tráfego de N=107. A pavimentação asfáltica existente deverá ser conservada e a pista alargada apara 10,50 m. No alargamento da pista bem como entre as estacas 7+19,00 e 10+6,00 (Vide planta da Av. Augusto de Carvalho) o revestimento será de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em duas camadas : a primeira camada de 4cm (Binder) e a segunda com espessura de 4 cm, a base do pavimento será de concreto magro com espessura de 20 cm.

Para maiores detalhes vide planta baixa e seções transversais da Av. Aureliano de F. Pinto e da Av. Augusto de Carvalho.

Foi adotado o critério técnico de semelhança para o dimensionamento do pavimento tendo em vista que as ruas da região possuem pavimentação asfáltica.

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas para a execução correta dos serviços e dos fornecimentos dos materiais seguirão o CADERNO DE ENCARGOS do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, Volume 2 de Obras Viárias e Volume 9 de Ensaios para Obras Viárias.

Porto Alegre, 12 de Maio de 2000.

Lauri J.S.Figueiró

Eng.Civil - Cart.CREA N o 8116-D