# Projeto de Pavimentação

# Loteamento  VILLAGIO PLANALTO

LOCAL: Avenida Ary Tarragô, nº 1640 – Porto Alegre – RS.

PROPRIETÁRIO: MERLIN CONSTRUÇÕES LTDA.

LOTEADORA: GOLDSZTEIN CYRELLA.

PROCESSO EXPEDIENTE ÚNICO: 002.308855.00.3.9865

### MEMORIAL PAVIMENTAÇÃO.DOC

### julho/2008

# I.   Introdução

O dimensionamento do pavimento foi feito pelo método do Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis  do Engo. Murillo Lopes de Souza, ou método DNER. Inicialmente foi executada uma série de ensaios geotécnicos para caracterização dos solos. Os furos de sondagem foram distribuídos, conforme planta anexa, de maneira a que seu conjunto se constituísse  numa amostragem representativa das características do terreno do loteamento.

Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização: limite de liquidez, limite de plasticidade, densidade proctor normal e intermediário, umidade ótima, CBR e granulometria por peneiramento.

# II. Objeto

Serão objetos do presente projeto todas as ruas e avenidas do Loteamento Villagio Planalto.

# III.  Dimensionamento do Pavimento

# III.1 Cálculo do número N:

De posse dos dados geotécnicos,  sugerimos o valor do número “N” de operações do eixo padrão de 8,2 toneladas.

Prolongamento da Rua Concorde,   N=106

Prolongamento da Rua Airton Martins,   N=105 .

# III.2 Cálculo do Índice Suporte de Projeto  (ISC)

No referido loteamento, serão feitas movimentações de terra de parte, para atender principalmente as rampas máximas admitidas pela SMOV.

As sondagens foram feitas nos eixos locados das ruas, de maneira a que o seu conjunto, constituísse em uma amostragem representativa do sub-leito.

Os resultados dos ensaios, estão no quadro em  anexo, bem como os ensaios realizados.

Foram feitos os seguintes  números de furos nos leitos das ruas projetadas:

#### Ruas                                               Comprimento(m)                   No. de furos

Prolongamento Rua Concorde                     62,00                          3 (F1, F2,F3)

Prolongamento Rua  Airton Martins            72,00                          3 (F4,F5e F6)

Obs.: Após a conclusão da  terraplenagem, deverão ser executados novos furos, nos

locais que  sofrerão cortes  e  aterros   com grandes espessuras, para verificação do

subleito, e  caso  os ensaios  sejam  diferentes dos   aqui  apresentados,  deverão

serem feitos novos projetos de pavimentação das ruas.

Se durante a execução das vias não for possível atender o CBR projetado do subleito , será implantado um reforço de areia a ser definido pela fiscalização da SMOV.

# III.3  Determinação do ISp

_

ISp = X  -  K  . t

n

ISp = Índice Suporte de Projeto

X = Média do ISC

t = Desvio Padrão

n = Número de Amostras

K = Constante, referente ao número de amostras

# PROLONGAMENTO DA RUA CONCORDE

Número de amostras................... 3

F1-14,6%, F2-11,5%, F3-11,8%.

__

X=12,63%

__

X  =ISp= 12,63%

6

Entrando no ábaco de dimensionamento do método do DNER com ISp = 12,63%  e   N=10 , teremos a espessura total equivalente de 33,00cm.

Hr.Kr + Hb.Kb +Hsb.Ksb = 33,00cm

Hr = 5,0cm

Kr = 2

Hb= 33,00-10

Kb= 1,00

Hb=23,00cm

# ESTRUTURA DO PAVIMENTO

# RUA 01 (4383)

Camadas                  Materiais             Coeficiente             Espessura         Espessura

estrutural                   (cm)                 Final

equivalente

(cm)

revestimento                C.B.U.Q.               2,00                      5,00                    10,00

Base                               B.G.                     1,00                     23,00                   23,00

Total                                                                                       28,00                   33,00

Obs.: Na execução, após terraplenagem refazer os furos e apresentar para o fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, caso os materiais tiverem CBR inferior ao de projeto, será feita a remoção 1,00m e a substituição por  materiais que atinjam a CBR médio.

# PROLONGAMENTO DA RUA AIRTON MARTINS

Número de amostras................... 3

F4-11,7%, F5-15,6%, F6-8,5%.

__

X   ISp= 11,93%

Entrando no ábaco de dimensionamento do método do DNER com ISp = 11,93%  e   N=105 , teremos a espessura total equivalente de 30,00cm.

Hr.Kr + Hb.Kb +Hsb.Ksb = 30,00cm

Hr = 5,00cm

Kr = 2,0

Hb= 30,00-10,00=20,00cm

Kb= 1,00

# ESTRUTURA DO PAVIMENTO

# PROLONGAMENTO DA RUA AIRTON MARTINS

Camadas                  materiais             Coeficiente             Espessura         Espessura

estrutural                   (cm)                 Final

equivalente (cm)

revestimento                C.B.U.Q.               2,00                      5,00                     10,00

Base                               B.G.                     1,00                     20,00                    20,00

Total                                                                                       25,00                    30,00

Obs.: Na execução, após terraplenagem refazer os furos e apresentar para o fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, caso os materiais tiverem CBR inferior ao de projeto, será feita a remoção 1,00m e a substituição por  materiais que atinjam a CBR médio.

# IV.   Conclusão

O presente projeto foi elaborado  atendendo ao método D.N.E.R. (Engo. Murillo Lopes de Souza), as Normas da A.B.N.T., e as especificações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Em anexo segue cópias dos ensaios executados.

Porto Alegre  18 de julho de 2008.

___________________

Marco Aurélio Coelho Piazza

Engo. Civil  -  CREA  6.932-D

# Seções Transversais

# ENSAIOS GEOTÉCNICOS

# MEMORIAL DESCRITIVO DA PAVIMENTAÇÃO

A execução do presente projeto atenderá na integra as especificações contidas no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para todas as etapas de serviços propostas  além da obediência ao projeto.

Porto Alegre,  18 de julho de 2008.

_____________________

Marco Aurélio Coelho Piazza

Engo. Civil  -  CREA 6.932-D

# Planta com furos de sondagens

# Quadro resumo dos ensaios

# Í N D I C E

- INTRODUÇÃO

- OBJETO

- DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

- ENSAIOS GEOTÉCNICOS:

- Planta com furos de sondagens

- Quadro resumo dos ensaios

- SEÇÕES TRANSVERSAIS

- CONCLUSÃO

SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PAVIMENTO

Prolongamento da Rua

Airton Martins

5cm                               C.B.U.Q.

25,00cm

20cm                               Brita Graduada

Prolongamento da Rua

Concorde

5cm                                  C.B.U.Q.

28,00 cm          23cm                                 Brita Graduada