# TERMINAL MAUÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

22.12.99

## MEMORIAL DESCRITIVO

Localização:	Entre as Avenidas Júlio de Castilhos e Mauá (ao largo do Terminal Rui Barbosa).

Dimensões:	Plataformas: 1.114,30m2

Áreas cobertas abertas: 2.009,03m2

Áreas cobertas fechadas:

Bancas: 58,80m2

Sanitários:14,16m2

Depósito: 4,07m2

Área para veículos (vias): 2.004,23m2

ÁREA TOTAL DO TERMINAL

(Plataformas e vias): 3.118,53m2

Descrição Sumária:

O Terminal Mauá é constituído por 05 (cinco) plataformas cobertas, com acesso aos ônibus pela Av. Mauá e saída pela Av. Júlio de Castilhos, com uma rua, lado Oeste, destinado à veículos, no sentido Av. Júlio de Castilhos/Av. Mauá.

No lado da Av. Júlio de Castilhos estão localizadas 07 (sete) bancas destinadas a comércio local, dois conjuntos de instalações sanitárias, depósito e espaço para localização de 05 (cinco) guaritas para venda de bilhetes e controle.

No alinhamento da Av. Júlio de Castilhos, o acesso principal do Terminal com travessias para pedestres em faixa de segurança, meios fios rebaixados, com área inteiramente coberta.

Em relação ao alinhamento da Av. Mauá, as plataformas são recuadas para facilidades ao acesso de ônibus. A travessia de pedestres é mantida neste recuo, com faixas de segurança e meios fios rebaixados.

#### Arquitetura

### Cobertura

Estrutura de aço com balanços transversais a plataforma e módulos de 6m.

A cobertura composta por placas de fibra de vidro na cor branca colocadas sobre e sob as terças, calhas e acabamento do mesmo material.

Pavimentos

Plataformas com 0,38 cm de altura, com pavimento em basalto regular 0,40 x 0,40, junta seca; meios fios, rebaixamentos de meio fio, guarda corpo em concreto armado com acabamento com cimento alisado queimado.

Proteção

Plataformas fechadas na sua parte posterior por vidros temperados em estruturas de aço espaçadas de 1,50m, nas quais são fixados tubos para descanso dos usuários.

Iluminação

Ao longo das plataformas, luminária contínua com lâmpadas fluorescentes como iluminação direta, no centro das plataformas; sobre a calha, refletores para iluminação refletida na superfície branca do forro da cobertura.

Comunicação Visual e complementos

Mapas indicativos nas paredes externas das bancas e sanitários no sentido longitudinal das plataformas.

Placas  indicativas, relógios fixados no suporte das luminárias no sentido transversal das plataformas.

Bancas, sanitários e depósito

Revestimentos externos e internos com Cerâmica Gail – Coleção Industrial na cor  - 1000 - cinza claro.

Telefone público

Fixados na primeira coluna das plataformas no sentido Av. Júlio de Castilhos/Av. Mauá.