### ESTUDOS HIDROLÓGICOS

1. Introdução

Os Estudos Hidrológicos objetivaram fornecer subsídios para definição das vazões das correntes líquidas interceptadas pelo corpo estradal, para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes a serem utilizados, com relação a sua localização e dimensionamento hidráulico conforme normatiza o Caderno de Encargos do DEP-PMPA.

No presente estudo foram utilizados dados decorrentes dos estudos topográficos, levantamentos aerofotogramétricos e demais levantamentos da região em estudo.

2. Parâmetros Fixados para o Projeto

# Trecho 1:

No presente trecho, o projeto foi concebido no intuito de proporcionar a drenagem do corredor exclusivo de ônibus na Avenida Bento Gonçalves no trecho compreendido entre a Rua Marista (final do corredor exclusivo hoje existente) e o Terminal Antônio de Carvalho, num comprimento aproximado de 2150m e o estudo das interferências em seu entorno, bem como o projeto de drenagem da Rua Antônio Maranguello, no trecho entre a Rua Pereira de Freitas e a divisa com o loteamento Jardim Guanabara, num comprimento aproximado de 100m.

De acordo com o zoneamento, para a determinação da intensidade máxima de precipitação, foi utilizado a equação do Posto 8º DISME e o coeficiente de run-off para zona residencial urbana c = 0,60.

Ima'x=2491,782xTR0,192td+161,021

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência e conduzi-la até a rede existente.

# A rede pluvial foi projetada sob a calçada, o mais superficial possível, tomando-se o cuidado de projetar PVs com distância máxima de 50m

3. Método de Cálculo

Para o cálculo da vazão de Projeto será utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP, qual seja:

Para o cálculo da vazão de projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira será calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada com a utilização da fórmula de Manning associada a Equação da Continuidade;

A velocidade de escoamento respeitou os valores máximo e mínimo recomendados pelo DEP;

A decisão quanto ao aproveitamento ou não das redes pluviais existentes levou em consideração as suas condições de funcionamento e a suficiência hidráulica.

4. Destino Final dos Efluentes

O destino final dos efluentes do corredor exclusivo para ônibus da Avenida Bento Gonçalves se dará em tubulação existente.

AV. BENTO GONÇALVES

Contatos realizados:

Apresentação da Consultora a Engª Magda V. C. Carmona da DOP/DEP, sendo esta a fiscal designada para o projeto de drenagem. Nesta ocasião foram acordadas as diretrizes para o projeto de drenagem, bem como a obtenção dos cadastro das redes de esgotos pluviais existentes ao longo da Av. Bento Gonçalves, no trecho em estudo