PROJETO DE DRENAGEM

CORREDOR DA AV. BENTO GONÇALVES

ENTRE RUA MARISTA E AV. ANTÔNIO DE CARVALHO

1. Introdução

A seguir será apresentado o Projeto de Drenagem do Trecho 1, do corredor da Av. Bento Gonçalves, entre Rua Marista e Av. Antônio de Carvalho, conforme solicitação do DEP - PMPA.

2. Concepção do Projeto

O projeto foi concebido com o intuito    de proporcionar a drenagem da Av. Bento Gonçalves, no que se refere às travessias de pluviais e do próprio Corredor.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas de lobo e canaletas ou passagens abertas e conduzi-las até a rede existente.

3. Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o Posto do 80    DISME para a determinação da intensidade máxima da precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off para zona residencial urbana C = 0,60 e tempo de recorrência de 5 anos, conforme determinação de DEP.

4. Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP, a qual é:

- Para cálculo da vazão de projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

- O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

- A vazão da tubulação foi calculada com a utilização da fórmula de Manning associada à equação de continuidade;

- A velocidade de escoamento não desrespeitou os valores máximo e mínimo recomendados pelo DEP.

5. Considerações sobre o Projeto

5.1 Corredor

A Drenagem nas Estações (DE) será feita por canaletas com dimensões de 0,40 m de largura por 0,20 m de altura, encimadas por tampa padronizada do DEP (1,00 m x 0,70 m) e afastadas de no máximo de 30 m. Estão assinaladas em planta.

5.2 Canteiros

A drenagem nos canteiros (DC) será feita através de rebaixo no mesmo com concordâncias laterais, tendo a parte inferior 0,40 m. Como alternativa poderá ser usada outra forma de drenagem: elevar o nível do canteiro e usar tampa tipo DEP, como nas Estações. OOA travessias ficaria com 13 cm mais alta que o canteiro. A distância entre elas será no máximo de 30 m e estão assinaladas em planta.

5.3 Blocos de Concreto

A drenagem nos blocos de concreto (BC) será feita através de uma abertura no mesmo de 0,40 m x 0,20 m, afastadas de no máximo 30 m. Estão assinaladas em planta.

5.4 Drenagem natural

A drenagem natural (DN) ocorre simplesmente pelo escoamento da água da chuva do Corredor por sobre a pintura na faixa ou por entre as tartarugas implantadas que delimitam a preferência pela faixa.

5.5 Travessia da Rua Santa Maria

De acordo com o DEP esta travessia já foi executada pelo mesmo, não apresentando problemas, com o que o estudo dela não foi feito.

5.6 Travessia da Rua Albion

As bacias que contribuem para a travessia são as de números 3.1, 3.2 e 3.3 totalizando uma área de 41,67 ha. Com o comprimento do talweg de 1320 m e cotas de montante e jusante de 76,00 m e 32,00 m, obtém-se, por Kirpich, uma vazão de 5.309 l/s.

Sendo a declividade da Av. Bento Gonçalves, entre as ruas Albion e 9 de junho de, 0,01247 m/m, as vazões dos tubos existentes de diâmetros 1,00 e 0,60 m, para esta declividade são, respectivamente, de 2500 l/s e 500 l/s.

Subtraindo esta vazão da vazão total das bacias contribuintes, restam 2309 l/s, que serão divididos entre os dois tubos de diâmetro 0,80 m, isto é, 1150 l/s para cada tubulação. A declividade delas sendo de 0,00242 m/m sua seção será insuficiente e o tubo calculado dá um diâmetro de 1,00 m. Assim, uma das tubulações de 0,80 m deverá ser substituídas por uma de 1,00 m de diâmetro, conforme planilha de cálculo.

Por informações do DEP estas travessias não apresentam maiores problemas.

5.7 Travessia da Av. Elias Cirne Lima

A bacia contribuinte desta travessia é a de número 2. Sua área é de 10,53 ha com um comprimento de talweg de 890 m e com cotas de 208 e 34 m.

O tempo de concentração é de 6,81 min com vazão igual à 2.447 l/s. Com a declividade de 0,02143 m/m o tubo existente de 0,60 m não é suficiente e deverá ser substituído por uma tubulação de 1,00 m de diâmetro. A canalização de Æ 0,80 m, existente e à jusante do PV 4, possue capacidade insuficiente para as águas de montante. Ver planilha de cálculo da travassia.

5.8 Travessia na Rua Dr. Pereira da Cunha

A bacia contribuinte desta travessia é a de número 1. Sua área é de 73,30 ha com um comprimento de talweg de 2.520 m e com cotas de 188 e 37 m.

O tempo de concentração é de 23,94 min com vazão igual à 6.258 l/s. Com a declividade de 0,011 m/m o tubo existente de 1,00 m não é suficiente e deverá ser substituído por uma tubulação de 1,50 m de diâmetro. Ver planilha de cálculo.

5.9 Travessia entre as ruas Valdimiro Schapke e Cap. Pedro

Werlang

A bacia contribuinte desta travessia é a de número 6. Sua área é de 76,15 ha com um comprimento de talweg de 1.950 m e com cotas de 208 e 34 m.

O tempo de concentração é de 16,86 min com vazão igual à 7.904 l/s. Com a declividade de 0,00548 m/m o tubo existente de 1,20 m não é suficiente e deverá ser substituído por uma galeria de 2,00 m de largura por 1,20 de altura. A altura de 1,20 m é para não prejudicar o escoamento de jusante, caso o canal seja executado somente na travessia. O tubo de jusante é de Æ 1,20 m.

5.10 Projeto da Rua Antônio Maranguelo

A bacia contribuinte desta rua é de .65 ha com um comprimento de talweg de 155 m e com cotas de 31,00 e 26,40 m.

O tempo de concentração é de 3,66 min com vazão igual à 175 l/s, com a declividade de 0,02041 m/m o tubo calculado foi de 0,40 m.

Há um estacionamento com uma área onde a água de contribuição é amortecida em um ponto baixo, entrando por um ralo onde a tubulação de saída é de 0,30 m.

Como o tubo existente da rua Antônio Maranguelo é de 0,30 m de diâmetro e levando em conta o amortecimento que ocorre no estacionamento, projetou-se uma canalização de 0,30 m de diâmetro conforme projeto anexo.

6. Destino Final dos Efluentes

Todas as redes projetadas serão ligadas em canalizações ou galerias existentes do DEP.

7. Quantitativos

Os quantitativos estão apresentados no capítulo referente aos orçamentos.

8. Planilhas de Cálculo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OBRA: Travessia da Rua Albion                                                                                                                  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL                                  |                |

|                                                                                                                                                                              |----------------------------------------|                |

| TR: 5 anos                                                                Coef. run-off: 0.60                                                  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO                        |                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                              | VERTI-|          |        AREAS        |      COTAS      DA    | DECLIV.|          | VAZAO|          | DECLIV.|VAZAO | VELOCIDADE|          |      COTAS      DO    |

|    LOCALIZACAO    |    CES    |    L    |            HA          |        RUA    (m)      |      DA      |    Tc | PROJ.| DN    |      DA      |CANAL.|        m/s        |    Tp |          GRD.(m)      |

|                              |-------|          |-------------|---------------|    RUA      |          |            |          | CANAL. |            |-----------|          |---------------|

|                              | M - J |    m    | Trec | Acum | Mont. | Just. |      m/m    | min |    l/s |          |    m/m      |    l/s | Vdh |    Vh | min | Mont. | Just. |

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|

| B. Gonçalves    |    1-2    |    28 | ---- | ---- |    32.60|    32.62| -.00071| --- | 2309 | 1.00| 0.01357| 2793 | 3.56| 3.97| 0.12|    30.45|    30.07|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OBRA: Travessia da Av. Elias Cirne Lima                                                                                              | REDE DE ESGOTO PLUVIAL                                  |                |

|                                                                                                                                                                              |----------------------------------------|                |

| TR: 5 anos                                                                Coef. run-off: 0.60                                                  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO                        |                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                              | VERTI-|          |        AREAS        |      COTAS      DA    | DECLIV.|          | VAZAO|          | DECLIV.|VAZAO | VELOCIDADE|          |      COTAS      DO    |

|    LOCALIZACAO    |    CES    |    L    |            HA          |        RUA    (m)      |      DA      |    Tc | PROJ.| DN    |      DA      |CANAL.|        m/s        |    Tp |          GRD.(m)      |

|                              |-------|          |-------------|---------------|    RUA      |          |            |          | CANAL. |            |-----------|          |---------------|

|                              | M - J |    m    | Trec | Acum | Mont. | Just. |      m/m    | min |    l/s |          |    m/m      |    l/s | Vdh |    Vh | min | Mont. | Just. |

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|

| B. Gonçalves    |    3-4    |    28 | 10.53| 10.53|    39.57|    39.47| 0.00357| 6.02| 2537 | 1.00| 0.01429| 2866 | 3.65| 4.12| 0.11|    36.47|    36.07|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OBRA: Travessia da Rua Dr. Pereira da Cunha                                                                                      | REDE DE ESGOTO PLUVIAL                                  |                |

|                                                                                                                                                                              |----------------------------------------|                |

| TR: 5 anos                                                                Coef. run-off: 0.60                                                  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO                        |                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                              | VERTI-|          |        AREAS        |      COTAS      DA    | DECLIV.|          | VAZAO|          | DECLIV.|VAZAO | VELOCIDADE|          |      COTAS      DO    |

|    LOCALIZACAO    |    CES    |    L    |            HA          |        RUA    (m)      |      DA      |    Tc | PROJ.| DN    |      DA      |CANAL.|        m/s        |    Tp |          GRD.(m)      |

|                              |-------|          |-------------|---------------|    RUA      |          |            |          | CANAL. |            |-----------|          |---------------|

|                              | M - J |    m    | Trec | Acum | Mont. | Just. |      m/m    | min |    l/s |          |    m/m      |    l/s | Vdh |    Vh | min | Mont. | Just. |

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|

| B. Gonçalves    |    5-6    |    59 | 73.30| 73.30|    38.01|    37.17| 0.01424|23.94| 6259 | 1.50| 0.01254| 7917 | 4.48| 4.97| 0.20|    35.11|    34.37|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OBRA: Travessia entre as Ruas Valdomiro Schapke e Capitao Pedro Werlang                              | REDE DE ESGOTO PLUVIAL                                            |                |

|                                                                                                                                                                              |---------------------------------------------|                |

| TR: 5 anos                                                                Coef. run-off: 0.60                                                  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO                                  |                |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                              | VERTI-|          |        AREAS        |      COTAS      DA    | DECLIV.|          | VAZAO|      DN        | DECLIV.| VAZAO | VELOCIDADE|          |      COTAS      DO    |

|    LOCALIZACAO    |    CES    |    L    |            HA          |        RUA    (m)      |      DA      |    Tc | PROJ.|      ou        |      DA      | CANAL.|        m/s        |    Tp |          GRD.(m)      |

|                              |-------|          |-------------|---------------|    RUA      |          |            |    B x H    | CANAL. |              |-----------|          |---------------|

|                              | M - J |    m    | Trec | Acum | Mont. | Just. |      m/m    | min |    l/s |        m        |    m/m      |    l/s    | Vdh |    Vh | min | Mont. | Just. |

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|---------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|

| B. Gonçalves    |    7-8    |    42 | 76.15| 76.15|    33.65|    33.62| 0.00071|16.86| 7906 |2.00x1.20| 0.00548|    8353 | 3.79| 3.67| 0.19|    30.45| 30.22 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OBRA: Rua Antonio Maranguelo                                                                                                                    | REDE DE ESGOTO PLUVIAL                                  |                |

|                                                                                                                                                                              |----------------------------------------|                |

| TR: 5 anos                                                                Coef. run-off: 0.60                                                  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO                        |                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                              | VERTI-|          |        AREAS        |      COTAS      DA    | DECLIV.|          | VAZAO|          | DECLIV.|VAZAO | VELOCIDADE|          |      COTAS      DO    |

|    LOCALIZACAO    |    CES    |    L    |            HA          |        RUA    (m)      |      DA      |    Tc | PROJ.| DN    |      DA      |CANAL.|        m/s        |    Tp |          GRD.(m)      |

|                              |-------|          |-------------|---------------|    RUA      |          |            |          | CANAL. |            |-----------|          |---------------|

|                              | M - J |    m    | Trec | Acum | Mont. | Just. |      m/m    | min |    l/s |          |    m/m      |    l/s | Vdh |    Vh | min | Mont. | Just. |

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|

| A.Maranguelo    |    A-B    |    12 |    0.65|    0.65|    27.37|    27.37| 0.00000|19.00|      98 | 0.30| 0.01083|    101 | 1.42| 1.62| 0.12| 26.030| 25.900|

|---------------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|-----|------|-----|--------|------|-----|-----|-----|-------|-------|

| A.Maranguelo    |    B-C    |    49 |    0.03|    0.68|    27.37|    26.39| 0.02000|19.12|    102 | 0.30| 0.01531|    120 | 1.69| 1.90| 0.43| 25.900| 25.150|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------