SUMÁRIO

SUMÁRIO

1- Preâmbulo

2- Levantamento Cadastral

3- Inspeções dos Elementos Estruturais

4- Proposições Indicadas

5- Justificativas das Proposições

6- Indicação dos Serviços que Permitirão a Execução das Proposições

7- Especificações Técnicas

8- Orçamento

1-    Preâmbulo

1.1-    Introdução

E.P.T. - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., em atendimento ao que dispõe o Edital nº 02.081115.98.9 e sua proposta para serviços não previstos, datada de 25 de janeiro de 1999, está encaminhando o Relatório dos serviços Técnicos realizados    nas Pontes da Av. Bento Gonçalves sobre o Arroio Agronomia, estaca 196, aproximadamente, do projeto geométrico, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no período de fevereiro de 1999.

1.2-    Objetivo

O objetivo principal do trabalho é dirimir dúvidas quanto a integridade e estabilidade estrutural das pontes, realizar estudos visando transformar o trem tipo previsto na época do cálculo    -T.B. = 36t, no trem tipo em vigor na atualidade - T.B. = 45t, verificar a possibilidade de colocar as pontes em uma mesma cota e indicar providências que permitam a realização das operações de manutenção e recuperação estrutural.

1.3-    Serviços Realizados

Para a obtenção dos resultados almejados foram realizados os seguintes serviços:

- Cadastro geométrico

- Inspeção criteriosa dos elementos estruturais

- Prospecções para conhecimento dos elementos estruturais

- Análise estrutural

- Redimensionamento estrutural

- Indicações construtivas para a realização das recuperações e manutenções

- Apresentação das especificações técnicas

- Apresentação dos quantitativos e orçamento para a realização dos serviços

1.4-    Equipe Técnica

Para a realização do trabalho foi destacada uma equipe composta por um Engenheiro Sênior responsável pela coordenação de todo o projeto da Av. Bento Gonçalves, um Engenheiro Sênior especialista em projetos estruturais, um Engenheiro Sênior com experiência em patologias das construções, um Estagiário de Engenharia Civil, um    Operador de Microcomputador e ajudantes para serviços gerais.

LEVANTAMENTO CADASTRAL

2-    Levantamento Cadastral

2.1-    Descrição da Obra

As pontes em questão estão situadas na Av. Bento Gonçalves, sobre o Arroio Agronomia, estaca 196, aproximadamente, do projeto geométrico em desenvolvimento. Construídas no início da década de 80 as pontes possuem um comprimento de 10,58 m (dez metros e cinqüenta e oito centímetros) e uma largura de 12,30 m (doze metros e trinta centímetros). A foto nº 1, anexada ao final deste capítulo elucida o descrito.

As infra-estruturas são constituídas de estacas metálicas e blocos de concreto armado. As meso-estruturas (encontros) são constituídas de concreto armado. As supraestruturas são formadas de longarinas de concreto pré-moldado, transversinas de concreto moldado no local, lajes pré-moldadas núcleo vazado tipo Roth. Sobre as lajes pré-moldadas existe uma camada que é responsável pela solidarização entre estas e permite a circulação dos veículos. Em uma destas pontes - a de sentido centro bairro, esta camada é constituída de concreto asfáltico usinado a quente. Na outra - a de sentido bairro centro, esta camada é constituída de concreto estrutural. Os passeios são formados por lajes pré-moldadas, dispostas sobre as que compõe a supraestrutura, apoiadas no meio-fio e viga de borda. Os guarda-corpos são metálicos.

A foto nº 2 mostra o estaqueamento, composto de perfis metálicos, a inclinação destes perfis e o bloco de fundação. A foto nº 3 caracteriza o encontro, a viga transversina e os apoios das longarinas.

A foto nº4 representa as vigas longarinas e o conjunto de lajes pré-moldadas. Finalmente a foto nº 5 mostra os passeios, a pista e os guarda corpos.

2.2-    Levantamento Cadastral da Geometria da Obra

Foi procedido a um detalhado levantamento cadastral das obras. São apresentadas a seguir as plantas oriundas destes levantamentos compostas de todos os elementos julgados necessários para a perfeita interpretação e para possibilitar o desenvolvimento dos demais trabalhos.

INSPEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

3-    Inspeções dos Elementos Estruturais

3.1- Descrição dos elementos estruturais

Os principais elementos estruturais são as estacas de perfis metálicos, os blocos de fundação, os encontros, as vigas longarinas, as vigas transversinas, as lajes pré-moldadas e a camada de capeamento destas. Estes elementos são facilmente identificados nos levantamentos cadastrais.

3.2-    Descrição da Metodologia de Inspeções Empregada

A realização das inspeções baseou-se na Norma NBR 9452/86 - “Vistoria de pontes e viadutos de concreto” e no procedimento 123/87 - “Boletim de inspeção e vistoria em pontes e viadutos de concreto armado e protendido”, publicado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).

Dos três tipos de vistorias sugeridas pelas referências acima adotou-se a realização da “Vistoria especial” uma vez que a obra em questão não vinha sofrendo um acompanhamento constante a nível de manutenção. As vistorias foram acompanhadas por engenheiro especialista.

3.3-    Patologias encontradas

As inspeções dos elementos estruturais definiram a existência das seguintes patologias:

- Acentuada vibração da estrutura

- Trincas nas camadas de solidarização

- Solapamento do solo sob os blocos de fundação

- Rompimento de laje pré-moldada

- Ferragem exposta

3.4-    Causas das patologias

No quadro a seguir são apresentadas as patologias e indicadas as prováveis causas do aparecimento das mesmas.

| Patologia | Origem |
| --- | --- |
|  | - Falta de solidarização entre as longarinas e lajes pré-moldadas |
| Acentuada vibração de estrutura | - Ineficiência de camada de solidarização |
|  | - Falta de fluência no grade das pistas |
|  | - Deformações na pista junto à estrutura |
| Trincas nas camadas de solidarização | - Falta de solidarização entre as longarinas e lajes pré-moldadas - Ineficiência da camada de solidarização |
|  | - Pouco arrasamento das cortinas |
| Solapamento do solo sob os blocos de fundação | - Inexistência de camada de proteção no leito do arroio |
|  | - Assoreamento do arroio sob e junto às pontes |
| Rompimento da laje pré-moldada | - Defeito construtivo ou relapso nas operações de transporte e assentamento |
|  | - Falta de solidarização entre as longarinas e lajes pré-moldadas |
|  | - Ineficiência de camada de solidarização |
| Ferragem exposta | - Falta de cobrimento de armadura |

A foto nº 6, anexada ao final deste capítulo mostra as trincas da camada de solidarização. A foto nº 7 representa o solapamento existente sob o bloco de fundação. A foto nº 8 mostra a laje pré-moldada rompida, enquanto a foto nº 9 caracteriza a ferragem aparente. A existência de ferragem aparente é rara ao longo de toda a obra. Por este motivo o cadastramento destas patologias não foram registrados.

PROPOSIÇÕES INDICADAS

4- Proposições Indicadas

Em função das condições existentes e das solicitações que os acessórios urbanos estarão sujeitos por situarem-se em logradouro de intenso movimento, estamos indicando as seguintes intervenções que visam melhorar a eficiência, prolongando a vida útil dos mesmos.

- Alteração do trem tipo

- Colocação das estruturas em uma mesma cota

- Recuperação estrutural

- Manutenção

JUSTIFICATIVA DAS PROPOSIÇÕES

5-    Justificativa das Proposições

5.1-    Alteração do trem tipo

A Av. Bento Gonçalves é um dos principais logradouros da malha viária de Porto Alegre. Responsável pela    ligação rodoviária mais importante entre os Municípios de Porto Alegre e Viamão, serve importantes bairros da cidade como os da Lomba do Pinheiro e Restinga. O Campus Universitário, situado ao longo deste logradouro, no Bairro de Agronomia é outro elemento criador de demanda. A necessidade de atendimento destas crescentes demandas estão perfeitamente caracterizadas através do    alargamento das pistas e a implantação da faixa exclusiva para ônibus.

A ponte projetada entre as duas existentes, trabalho recentemente contratado pela SMOV e realizado por Azambuja Engenharia e Geotecnia deverá atender ao corredor de ônibus e as terceiras pistas a serem implantadas, devendo desta forma integrar-se com as pontes existentes. Como este projeto foi executado atendendo as Normas Técnicas em vigor - TB = 45 t, teremos que as faixas agregadas às pontes existentes atenderão a este requisito.

As grandes demandas existentes, a necessidade de uniformizar a trem tipo sobre cada uma das pontes, a necessidade de adequação às Normas Técnicas sempre    que se procede uma intervenção e o    baixo custo desta operação visto que alguns serviços já se fazem necessários para atender outras exigências, justificam plenamente esta proposição.

5.2-    Colocação das Estruturas em Uma Mesma Cota

Conforme mostrado no levantamento cadastral existe uma diferença de nível entre as duas pontes existentes da ordem de 0,18 m.

O exame do projeto da ponte intermediária define que a mesma não está referendada ao estaqueamento-planimetricamente nem ao perfil-altimetricamente. A referência planimétrica é que a obra estará inserida entre as duas existentes, com o mesmo comprimento daquelas e ocupando todo o vazio entre elas menos 2 cm (1 cm para cada lado) como largura. Não existem referências altimétricas no projeto, dizendo somente que o novo acessório terá suas cotas definidas a partir da seção transversal dos acessórios existentes, através do prolongamento destes, definidos naquele projeto como tendo uma inclinação de 2,5%. Acontece que as inclinações transversais das pontes existentes não são de 2,5% e variam ao longo do percurso - ver cadastro. Este fato torna a proposição de difícil execução.

Por outro lado, julgamos que o artifício adotado, de ocultar as diferenças de cota entre as pontes nos guarda-rodas, terá uma solução plástica bastante comprometida, considerando principalmente a existência de parada de ônibus nas proximidades.

Devemos considerar ainda que estes acessórios    passam a ser referência dentro da paisagem urbana e por este fato as distorções plásticas são mais flagrantes.

A adequação de cotas das pontes permitirá a correção dos “grades” junto as mesmas que apresentam deformações consideráveis, responsáveis pelo aparecimento de patologias nas estruturas. A correção dos grades    são apresentadas em desenho específico.

Finalmente cabe considerar que esta tarefa não representará valores significativos visto que a mesma será obtida através da adição de camada de concreto estrutural.

Traçadas estas considerações sugere-se que as pontes sejam colocadas em uma mesma cota através da elevação da ponte da pista Bairro Centro (esquerda). Tal indicação é sugerida após estudos dos “grades” longitudinais das duas pistas, levando em conta as melhorias destes e as ingerências com as soleiras dos prédios lindeiros. Estas sugestões estão apresentadas em desenho específico.

5.3-    Recuperação Estrutural

As providências para a recuperação estrutural visam principalmente a adequação dos acessórios ao novo trem tipo.

As principais exigências são:

- Necessidade de solidarização das longarinas com as lajes pré-moldadas

- Necessidade de reforço das longarinas

- Necessidade de solidarização das diversas lajes pré-moldadas

Obtou-se pela utilização de fibra de carbono na recuperação das        vigas devido a dificuldade que se enfrentarão ao aumentar as dimensões das longarinas. O aumento das alturas diminuiriam a seção de vazão. O aumento da largura dificultariam os trabalhos de solidarização entre lajes e vigas, uma vez que seria necessário o escoramento de todas as lajes.

Salienta-se ainda que para este tipo de reforços que exigem pequenos consumos de fibra de carbono as diferenças de custos entre este processo e o tradicional não são consideráveis.

5.4-    Manutenção das estruturas

As providências de manutenção visam corrigir deficiências existentes que contribuem para a aceleração dos processos degenerativos. A realização dos trabalhos propostos interromperão estes processos, aumentando consideravelmente a vida útil dos acessórios.

As principais providências de manutenção são:

- Rebaixo da cota de inserção dos encontros

- Recuperação da ferragem aparente

- Implantação de juntas de dilatação

- Execução de lastro de pedra amarroada

- Pintura de proteção da estrutura

- Execução dos guarda-corpos

INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE PERMITIRÃO

A EXECUÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

6- Indicação dos Serviços que Permitirão a Execução das Proposições

As proposições indicadas serão atingidas mediante a realização dos seguintes serviços:

6.1- Canteiro de obras e sinalização

6.2- Obras de pavimentação para permitir as alterações de tráfego

6.3- Serviços Iniciais

6.3.1- Lavagem da estrutura

6.3.2- Demolição de passeios, guarda-corpos, e revestimento

6.4- Obras de recuperação

6.4.1- Aprofundamento das cortinas dos encontros

6.4.1.1- Ensecadeiras

6.4.1.2- Escavação Manual

6.4.1.3- Transportes dos Materiais escavados

6.4.1.4- Apicoamento da borda inferior do bloco

6.4.1.5- Execução da ancoragem

6.4.1.6- Execução de formas

6.4.1.7- Execução de ferragem

6.4.1.8- Execução do concreto estrutural

6.4.1.9- Reenchimento dos vazios

6.4.2- Solidarização do conjunto viga/laje

6.4.2.1- Serragem das lajes sobre as longarinas

6.4.2.2- Demolição das lajes sobre as longarinas

6.4.2.3- Apicoamento do topo da longarina

6.4.2.4- Execução de ancoragem

6.4.2.5- Execução da ferragem

6.4.2.6- Concreto de solidarização

6.4.3- Execução do concreto aderido

6.4.3.1- Apicoamento da superfície

6.4.3.2- Execução da ancoragem

6.4.3.3- Execução da ferragem

6.4.3.4- Execução do concreto

6.4.4- Reforço das longarinas

6.4.4.1- Preparo da superfície

6.4.4.2- Aplicação de fibra de carbono

6.4.5- Reconstruções

6.4.5.1- Meios-fios e vigas    extremas

6.4.5.2- Passeios

6.4.5.3- Guarda-corpos

6.5- Obras de Manutenção

6.5.1- Recuperação das    armaduras expostas

6.5.2- Execução das juntas de dilatação

6.5.2.1- Apicoamento do topo da cortina

6.5.2.2- Execução de ancoragem

6.5.2.3- Execução da ferragem

6.5.2.4- Execução das formas

6.5.2.5- Execução do concreto estrutural

6.5.2.6- Aplicação de veda juntas

6.5.3- Pintura de Proteção de Estrutura

6.6- Obras de adequação do leito do riacho

6.6.1- Escavações

6.6.2- Lastro de pedra amarroada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7- Especificações Técnicas

7.1- Introdução

A presente Especificações Técnicas estatuem as condições para execução das Obras de Recuperação Estrutural e Manutenção das Pontes da Av. Bento Gonçalves sobre o Arroio Agronomia, na Cidade de Porto Alegre. A obra será definida pelas seguintes Etapas de Serviço:

7.1.1- Canteiro de obras e sinalização

7.1.2- Obras de pavimentação para permitir as alterações de tráfego

7.1.3- Serviços Iniciais

7.1.3.1- Lavagem da estrutura

7.1.3.2- Demolição de passeios, guarda-corpos, e revestimento

7.1.4- Obras de recuperação

7.1.4.1- Aprofundamento das cortinas dos encontros

7.1.4.1.1- Ensecadeiras

7.1.4.1.2- Escavação Manual

7.1.4.1.3- Transportes dos Materiais escavados

7.1.4.1.4- Apicoamento da borda inferior do bloco

7.1.4.1.5- Execução da ancoragem

7.1.4.1.6- Execução de formas

7.1.4.1.7- Execução de ferragem

7.1.4.1.8- Execução do concreto estrutural

7.1.4.1.9- Reenchimento dos vazios

7.1.4.2- Solidarização do conjunto viga/laje

7.1.4.2.1- Serragem das lajes sobre as longarinas

7.1.4.2.2- Demolição das lajes sobre as longarinas

7.1.4.2.3- Apicoamento do topo da longarina

7.1.4.2.4- Execução de ancoragem

7.1.4.2.5- Execução da ferragem

7.1.4.2.6- Concreto de solidarização

7.1.4.3- Execução do concreto aderido

7.1.4.3.1- Apicoamento da superfície

7.1.4.3.2- Execução da ancoragem

7.1.4.3.3- Execução da ferragem

7.1.4.3.4- Execução do concreto

7.1.4.4- Reforço das longarinas

7.1.4.4.1- Preparo da superfície

7.1.4.4.2- Aplicação de fibra de carbono

7.1.4.5- Reconstruções

7.1.4.5.1- Meios-fios e vigas    extremas

7.1.4.5.2- Passeios

7.1.4.5.3- Guarda-corpos

7.1.5- Obras de Manutenção

7.1.5.1- Recuperação das    armaduras expostas

7.1.5.2- Execução das juntas de dilatação

7.1.5.2.1- Apicoamento do topo da cortina

7.1.5.2.2- Execução de ancoragem

7.1.5.2.3- Execução da ferragem

7.1.5.2.4- Execução das formas

7.1.5.2.5- Execução do concreto estrutural

7.1.5.2.6- Aplicação de veda    juntas

7.1.5.3- Pintura de Proteção de Estrutura

7.1.6- Obras de adequação do leito do riacho

7.1.6.1- Escavações

7.1.6.2- Lastro de pedra amarroada

7.2- Serviços

7.2.1- Canteiro de Obras

7.2.1.1- Generalidades

Instalações para permitir a logística de execução da obra.

7.2.1.2- Materiais

A escolha dos materiais para os galpões será opção do empreiteiro.

7.2.1.3- Serviços

O canteiro de obras será dotado de galpões em número suficiente para atender as exigências da obra, inclusive as de higiene dos operários. Deverá ser previsto uma peça para o escritório do Engenheiro Residente e outra para o Engenheiro Fiscal. As ligações de água e luz serão providências junto aos órgãos competentes. Serão tomadas providências para o perfeito armazenamento dos estoques de cimento e aço de construção através da construção de galpões e plataformas.

7.2.1.4- Pagamento

O canteiro de obras será pago após a conclusão da etapa, de acordo com os valores propostos.

7.2.2- Sinalização de Obras

7.2.2.1-    Generalidades

A Empreiteira, antes de qualquer atividade na obra apresentará projeto de sinalização de alerta    e complementar, tanto no que se refere ao bloqueio das pistas para permitir a execução dos serviços como na proteção de pedestres e operários. O projeto será preliminarmente aprovado pela fiscalização e posteriormente submetido à Secretaria Municipal dos Transportes,e atenderá as exigências do Código Nacional de Trânsito.

7.2.2.2-    Serviços

As placas de sinalização e cavaletes serão executadas nas dimensões e formatos preconizados na Lei anteriormente citada. As proteções provisórias serão executadas em chapa Madeirit altura de 1,10 m. As plataformas para travessias de pedestres deverão atender as necessidades de segurança dos mesmos.

7.2.2.3-    Pagamento

O custo da sinalização será pago de acordo com os valores propostos para cada item.

7.2.3- Obras de pavimentação para permitir as alterações de tráfego.

7.2.3.1- Generalidades

Trata-se da execução de obras de terraplenagem e pavimentação que permitirão as alterações de tráfego necessárias para a execução das obras.

7.2.3.2- Materiais

Sempre que possível serão usados os materiais existentes no local, através da reposição dos mesmos.    No caso de extravios, falta ou quebra serão utilizados materiais idênticos aos existentes no local.

7.2.3.3- Serviços

Os serviços serão executados atendendo as diretrizes do caderno de encargos da PMPA, conforme abaixo discriminado.

- Escavação mecânica

- Regularização e compactação do sub-leito

- Transporte de materiais com carga e descarga

- Retirada de meio-fio

- Reforço do sub-leito

- Base de brita graduada

- Base de concreto magro

- Imprimação

- Concreto asfáltico faixa I

7.2.3.4- Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com as especificações anteriormente citadas.

7.2.4- Lavagem de Estrutura

7.2.4.1- Generalidades

Este serviço corresponde às tarefas necessárias para a execução da lavagem geral da estrutura, visando a retirada de fungos, mofo, resquícios de tintas e demais sujeiras.

7.2.4.2- Materiais

A lavagem será executada através de hidrojateamento.    Além do aquecimento não será permitida a utilização de qualquer produto químico que facilite a remoção dos detritos existentes.

7.2.4.3- Serviços

Para a execução da lavagem será necessária a utilização de andaimes metálicos.    Os andaimes poderão ser móveis, o que facilitará o reposicionamento dos mesmos em função das necessidades.    As providências quanto ao estabelecimento dos pontos de luz e água necessários, bem como do depósito para armazenamento da água serão tomadas pela Empreiteira.    A água utilizada deverá ser isenta de materiais estranhos, vetando-se a utilização de qualquer produto químico.

7.2.4.4- Pagamentos

O pagamento será efetuado pela extensão de estrutura efetivamente lavada.    O custo dos andaimes deverá ser incluído no preço unitário do serviço.

7.2.5- Demolição de Passeios, Guarda-Corpos e Revestimentos

7.2.5.1- Generalidades

Demolições necessárias para permitir os serviços de manutenção e recuperação.

7.2.5.2- Equipamentos

Para    as demolições serão usados compressores, equipamentos pneumáticos e ferramentas manuais.

7.2.5.3- Serviços

Serão demolidos os passeios, os meios fios, vigas de coroamento e concreto asfáltico. As lajes dos passeios serão guardadas para posterior reaproveitamento

7.2.5.4- Pagamento

A demolição do asfalto será pago pela extensão realmente demolida. O concreto será pago pelo volume demolido. As lajes serão pagas pela área demolida. No preço da demolição das lajes deverá estar incluído o transporte e a guarda das mesmas.

7.2.6- Ensecadeiras

7.2.6.1- Generalidades

Execução de ensecadeiras de argila para permitir os devios do fluxo de água.

7.2.6.2- Materiais

Para a execução das    ensecadeiras será utilizada argila proveniente das escavações locais.

7.2.6.3- Serviços

Quando da execução das escavações, os materiais argilosos de melhor qualidade deverão ser separados e convenientemente estocados para a posterior utilização quando da construção das ensecadeiras.    As ensecadeiras serão construídas manualmente, através do transporte e conveniente deposição do material anteriormente citado.

7.2.6.4- Pagamento

As ensecadeiras serão pagas pelo volume executado.

7.2.7- Escavação    Manual

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, DEP.

7.2.8- Transporte

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, página 21, Obras Viárias.

7.2.9- Apicoamento

## 7.2.9.1- Generalidades.

Através de escarificação, a busca de uma superfície sã e rugosa que servirá de substrato a nova camada de concreto, permitindo uma perfeita aderência.

## 7.2.9.2- Equipamentos.

Serão utilizados equipamentos pneumáticos dotados de escarificadores e rebarbeadores.

## 7.2.9.3- Serviços.

Nas grandes extensões planas, através de escarificadores e rebarbeadores e nas pequenas extensões através da utilização de ponteiros e marretas, escarifica-se a superfície até atingir um concreto são, que apresente agregados salientes perfeitamente presos à argamassa . Esta superfície    rugosa será o substrato da nova camada de concreto. A utilização de equipamentos deverá garantir a integridade do concreto circunvizinho.

## 7.2.9.4- Pagamento.

O pagamento do apicoamento será efetuado em função da extensão realizada.

7.2.10- Ancoragem

## 7.2.10.1- Generalidades.

Execução de furos no concreto e a fixação dos chumbadores que farão a ancoragem da nova camada de concreto na antiga.

## 7.2.10.2- Materiais.

Os chumbadores serão de aço de construção. O adesivo de fixação será resina epóxidica referência G Y 260 e endurecedor referência HY 840 ambos da Ciba Geigy, ou similar.

## 7.2.10.3- Equipamentos.

Para a realização dos furos serão necessárias furadeiras elétricas de alto impacto.

## 7.2.10.4- Serviços.

Os chumbadores serão executados atendendo as diretrizes fixadas nas especificações de projeto, anexas.

## 7.2.10.5- Pagamento.

O pagamento será realizado em função do número de chumbadores realizados. A ferragem utilizada será paga no item ferragem desta especificação.

7.2.11- Execução de Forma

7.2.11.1- Generalidades

Trata-se da execução de formas para concreto cujas superfícies ficarão à vista.

7.2.11.2- Materiais

Os materiais a utilizar nas formas serão opção do empreiteiro.

7.2.11.3- Serviços

As formas serão executadas através de mão de obra adequada, atendendo na íntegra as condições geométricas do projeto ou da peça a reconstruir.

7.2.11.4- Pagamento

O pagamento será feito em função da extensão de formas executadas, incluindo os andaimes e escoramentos.

7.2.12- Execução de Armaduras

7.2.12.1- Generalidades

Aço de construção para concreto.

7.2.12.2- Materiais

Aço de construção CA-50A, diâmetros conforme projeto.

7.2.12.3- Serviços

As armaduras serão executadas de acordo com a técnica recomendada, através de utilização de mão de obra adequada.

7.2.12.4- Pagamento

O pagamento será efetuado em função do peso de aço de construção utilizado, incluindo os andaimes e plataformas.

7.2.13- Concreto Estrutural

7.2.13.1- Generalidades.

Concreto estrutural para a confecção dos elementos estruturais constantes dos projetos.

7.2.13.2- Equipamentos.

Para as tarefas de amassamento e adensamento do concreto serão necessárias betoneiras e vibradores de imersão.

7.2.13.3- Materiais.

Os materiais constituintes do concreto deverão atender as diretrizes fixadas nas Normas Técnicas pertinentes.

7.2.13.4- Serviços

As tarefas de dosagem, amassamento, transporte, lançamento, cura e desforma serão executadas atendendo as diretrizes fixadas nas Normas Técnicas pertinentes.

7.2.13.5- Pagamento.

O pagamento será executado em função do volume de concreto executado.

7.2.14- Reenchimento de Vazios

7.2.14.1- Generalidades

Reenchimento dos vazios existentes sob os blocos de fundação.

7.2.14.2- Materiais

Para o reenchimento dos vazios será necessária a utilização de areia e cimento.

7.2.14.3- Serviços

Primeiramente os vazios existentes serão preenchidos com areia. Após o perfeito preenchimento tais espaços serão devidamente confinados. Posteriormente será injetada nata de cimento sob pressão.

7.2.14.4- Pagamento

O pagamento será efetuado em função do volume de vazios efetivamente preenchidos.

7.2.15- Serragem das Lajes

7.2.15.1- Generalidades

Serragem das lajes sobre as longarinas para permitir a solidarização entre ambas.

7.2.15.2- Equipamentos

Serão utilizadas máquinas de serrar concreto dotadas de discos de corte.

7.2.15.3- Serviços

As lajes serão serradas sobre as vigas longarinas, conforme determinações de projeto.

7.2.15.4- Pagamentos

O pagamento será efetuado em função do comprimento de laje efetivamente serrado.

7.2.16- Demolição Criteriosa de Concreto

## 7.2.16.1- Generalidades.

Trata-se das demolições de concretos de pequenos volumes situados em zonas em que o concreto circunvizinho não pode ser agredido.

7.2.16.2- Equipamentos.

Serão usados equipamentos pneumáticos e rebarbeadores de pequenas dimensões.

7.2.16.3- Serviços.

As áreas a demolir serão previamente definidas juntamente com a fiscalização, devendo atender as exigências de projeto. Face aos pequenos volumes a demolir as tarefas serão realizadas através da utilização de rebarbeadores ou manualmente.

7.2.16.4- Pagamento.

O pagamento será feito em função do volume efetivamente executado levando-se em conta as dificuldades inerentes. O transporte dos materiais remanescentes será pago em item específico.

7.2.17- Preparo da Superfície para Aplicação de Fibra de Carbono

7.2.17.1- Generalidades

Preparo das superfícies de concreto com vistas a aplicação da Fibra de Carbono.

7.2.17.2- Equipamentos

Para a execução do preparo da superfície é necessário a utilização de lixadeiras elétricas.

7.2.17.3- Serviços

Preliminarmente serão corrigidas as falhas existentes no concreto. Corrigida estas anomalias as superfícies serão devidamente lixadas com vista a obtenção de superfície homogênea.

7.2.17.4- Pagamento

O pagamento será efetuado em função da extensão da superfície efetivamente preparada.

7.2.18- Aplicação de Fibra de Carbono

7.2.18.1- Generalidade

Fibra de carbono utilizada para a execução do reforço das longarinas.

7.2.18.2- Materiais

Serão utilizados Fibra de Carbono, Resinas (saturantes), Tinner e Primer de acordo com as indicações dos fornecedores.

7.2.18.3- Serviços

Após a realização do preparo da superfície a Fibra de Carbono será aplicada atendendo as diretrizes impostas pelos fabricantes. A utilização de mão de obra especializada é imprescindível com vistas ao perfeito desempenho do material. A aplicação será realizada conforme instruções do projeto.

7.2.18.4- Pagamento

O pagamento de Fibra de Carbono será efetuado em função da área    de material aplicada.

7.2.19- Execução de Guarda-Corpos Metálicos

7.2.19.1- Generalidades

Execução de guarda-corpos para proteção dos pedestres, sobre a obra de arte.

7.2.19.2- Materiais

Serão utilizados tubos de ferro galvanizado diâmetro 75mm e concreto graute, conforme projeto.

7.2.19.3- Serviços

Serão deixados furos na viga de coroamento com vistas a posterior fixação dos montantes. Os montantes serão fixados atendendo as diretrizes de projeto, através de utilização de concreto graute.

7.2.19.4- Pagamento

O pagamento será efetuado em função da área de guarda-corpo realmente executada.

7.2.20- Adequação das Juntas de Dilatação e Aplicação de Vedantes

7.2.20.1. Generalidades

Estes serviços correspondem a adequação das juntas de dilatação e aplicação de vedantes visando um melhor funcionamento da mesma.

7.2.20.2. Materiais

Para a reconstrução das juntas serão utilizados os seguintes materiais: concreto de cimento portland, argamassa polimérica; adesivo para ponte de aderência de concreto novo com o velho a base de resina epoxídica (referência SIKADUR 32 - SIKA ou similar) e juntas de policloropreno expandidas sob pressão, (referência junta elástica expansível nucleada estrutural - JEENE ou similar).    Todas as juntas,

terão abertura de 25 mm e será utilizada uma junta do tipo JJ2540VV ou similar.

Antes do início dos serviços, serão fornecidos    laudos que atestem a qualidade dos materiais a serem empregados, fornecidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

7.2.20.3. Serviços

Para a execução dos serviços de reconstrução das juntas deverá ser seguida a seqüência de passos indicadas no projeto específico.

Inicialmente deverá ser removido o concreto asfáltico próximo à junta.    A área do berço deverá ser limitada através de serragem executada com equipamento apropriado que definirá uma linha perfeitamente reta.    O concreto asfáltico será arrancado através de equipamento pneumático e/ou ferramentas manuais.    A retirada dos materiais remanescentes será executada imediatamente.

Uma vez concluída a remoção do concreto asfáltico, será efetuada a demolição do concreto da face superior da parede do encontro até a exposição de sua armadura.    Após, será executada a limpeza da superfície, a soldagem dos estribos da armadura do berço com a armadura existente - conforme indicado em projeto e posteriormente adicionadas as demais armaduras do berço.

Para o prosseguimento dos serviços deverá ser limpa cuidadosamente a junta em toda a sua extensão (vertical e horizontal) e aplicado o adesivo de colagem do concreto novo no velho.    As formas deverão ser colocadas atendendo o projeto, e o concreto deverá ser executado dentro dos parâmetros previamente definidos.    A execução dos lábios de argamassa polimérica deverá ser efetuada quando da colocação das juntas.

Por fim, será efetuada a colocação da junta de policloropreno que será unida ao lábios através de colagem e pressão.    A execução das juntas deverá se estender por toda a largura da pista e dos passeios.

7.2.20.4. Pagamentos

O pagamento da execução das juntas de dilatação será feita como segue: Apicoamento do topo da cortina por metro quadrado; ancoragem por unidade realizada, formas por metro quadrado; ferragem por kg e aplicação do concreto - incluindo o adesivo - por metro cúbico.    As juntas de policloropreno, incluindo a argamassa polimérica, serão pagas por metro linear.

7.2.21- Pintura de Proteção

7.2.21.1. Generalidades

Este serviço corresponde às tarefas necessárias para a realização do preparo e pintura de proteção da estrutura. Todas as superfícies aparentes de concreto serão pintadas.

7.2.21.2. Materiais

Como material de fundo e impermeabilizante será usado selador acrílico pigmentado (referência SUVINIL).    Para a pintura será usada tinta acrílica (referência SUVINIL).    Para o fechamento de pequenos orifícios será utilizada argamassa epoxídica constituída de areia de quartzo de granulometria pré-determinada e adesivo epóxi (referência "SIKADUR 43" - SIKA).

7.2.21.3. Serviços

Para a execução da pintura serão obedecidas as seguintes etapas de serviço:

- Preparo da superfície, consistindo no fechamento de pequenos orifícios oriundos de defeitos de concretagem.

- Aplicação de uma demão de selador acrílico pigmentado (referência Suvinil).

- Aplicação de duas demãos de tinta acrílica (referência Suvinil)cor concreto.

7.2.21.4. Pagamentos

O pagamento será efetuado pela área efetivamente pintada.    O custo dos andaimes deverá ser incluído no preço unitário do serviço.

7.2.22- Lastro de Pedra Amarroada

7.2.22.1- Generalidades

Colocação de pedra amarroada no leito do riacho, com a função de evitar a erosão.

7.2.22.2- Materiais

Serão usadas pedras de mão de granito, diâmetro variando entre 0,15 e 0,50 m.

7.2.22.3- Serviços

Será protegido o leito do Arroio sob as pontes e três metros além destas, em ambos os lados. As pedras serão colocadas manualmente, após as escavações. A disposição será tal que as pedras de diâmetro menores ocupem os vazios deixados pelas pedras de diâmetros maiores.

7.2.22.4- Pagamento

O pagamento será efetuado por metro cúbico de pedra amarroada executada.

7.2.23- Correção da Armadura Exposta

7.2.23.1- Generalidades

Estes serviços correspondem a correção de todas as incidências de ferragem aparente, com a finalidade de recuperar estas zonas.

7.2.23.2- Materiais

Serão usados os seguintes materiais; argamassa epoxidica e tinta a base de epoxi zinco.

7.2.23.3- Serviços

Este procedimento destina-se a estabelecer as técnicas de recuperação das armaduras com corrosão superficial e redução de sua seção transversal menor ou igual a 20%. Os passos a seguir são:

- Limpar cuidadosamente a zona ao redor da armadura, retirando o material degradado ou pulverulento, de forma a deixar a superfície livre de partículas soltas, poeira, nata de cimento ou manchas de óleo. A limpeza mecânica deve ser feita

preferencialmente com jato de areia ou com escova de aço rotativa.

- Retirar todo o acúmulo de produtos de corrosão depositado nas barras, até atingir o aço são. Esta operação deve ser efetuada por meio de escarificação mecânica (escova de aço rotativa) ou em casos especiais, por decapagem química.

- Se entre a limpeza das barras e a pintura decorrer mais de 24 horas, deve-se escovar as barras para retirar a camada oxidada e reativar o metal.

- Pintar as barras com uma camada de proteção do tipo ânodo de sacrifício, utilizando duas demãos de tinta a base de epóxi zinco (referência Epóxi Zn - FOSECO ou similar)

- As correções necessárias serão realizadas com a utilização de argamassa epoxidica.

7.2.23.4- Pagamento

O pagamento será efetuado em função da área de concreto atingida para permitir a recuperação. As dimensões mínimas a considerar em cada intervenção será de 0,10 m.

7.3- Considerações Finais

Todos os serviços necessários à obra, constantes dos projetos, especificações, memórias e demais elementos da licitação, mesmo os não explicitados ou quantitativos, deverão ter os seus custos incluídos na proposta.

A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de aumentar ou reduzir as quantidades de serviços previstas no projeto, tomando-se para pagamento ou dedução a variação verificada, de acordo com os preços unitários constantes da Licitação.

Face a alteração da Circulação Viária poderá existir a necessidade de execução de tarefas em fim-de-semana ou à noite.

Para os serviços extras não previstos no Edital, serão adotados, para fins de pagamento, os preços da Tabela da SMOV.

A obra será adjudicada por preços unitários. Os ensaios normais de controle tecnológico da obra estarão incluídos nos preços dos serviços.

ORÇAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

### TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume contém o Relatório dos Serviços Técnicos realizados nas pontes da Av. Bento Gonçalves sobre o arroio Agronomia e é composto por 60 páginas, incluindo esta, numeradas em ordem seqüencial crescente.

Porto Alegre, 03 de março de 1999.