ESTUDO DE ALTERNATIVA DE POSICIONAMENTO DAS PISTAS A IMPLANTAR.

# A Implantação da Av. Severo Düllius, anteriormente denominada  Av. Parque Industrial, é integrante das provisões do plano  diretor de desenvolvimento urbano. Através da resolução n° 504/ 75 o CMPD- CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, alterou o traçado original, na junção da Avenida dos Estados  com a Avenida projetada, junto a divisa do aeroporto Salgado Filho, com o propósito de evitar que seja atingido um prédio de grande porte ali situado.

# A resolução foi homologada em 02/09/75 e é apresentada graficamente na cópia “ 2” do aerofotogramétrico adiante anexado, e, cujo traçado resultante permitiu uma adequação ao sistema viário estabelecido pelo plano diretor naquele local.

# Posteriormente, através da resolução 841/81 do CMPD, homologada em 29/05/81, houve nova alteração no traçado viário da Avenida Severo Düllius e nas vias que constituem seu prolongamento até a divisa do município.

Ocorreu um aumento na largura para 47,00 m para atender os estudos desenvolvidos pelo Geipot, o qual consiste na previsão de um corredor exclusivo para integração de ônibus interurbanos com os terminais da Av. Farrapos e da Av. Assis Brasil e, ainda, uma ciclovia bidirecional de ligação entre áreas habitacionais da região e o terminal integração aeroporto.

Em 01 de Julho de 1998, foi homologada a resolução 1794/98, adiante anexada, que altera novamente o traçado viário, dando por definitivas as diretrizes da Avenida.

Esta resolução teve por objetivo adequar o traçado da Avenida Severo Dullïus e sua ligação com a Av. das Industrias, em virtude da ampliação do aeroporto internacional Salgado Filho.

Com as definições traçadas pelo plano diretor, o gabarito final de 47,00 m, nesta primeira etapa de implantação fica com a seguinte distribuição: duas pistas de 7,00m cada uma, dois passeios de 4,00m cada um e um canteiro central de 25,00m, sendo que com esta configuração atende a demanda inicial de tráfego na Avenida.

No canteiro central, além dos passeios centrais, está previsto a implantação de um canal para a coleta e distribuição das águas pluviais, o qual futuramente poderá ser fechado, proporcionando pois a implantação de um corredor exclusivo para ônibus.

Com esta largura, há a disponibilidade de também receber mais uma faixa de rolamento em cada pista e ainda, acolher outros equipamentos, tais como água, telefone, e etc.

As benfeitorias existentes ao longo da avenida, principalmente o aeroporto, situado á direita, sempre se ativeram a estas determinações.

A realização de ensaios alternativos para o posicionamento das pistas, esbarra nos impedimentos consagrados, existentes ao longo da Avenida, tais como o aeroporto e propriedades industriais, que como já foi salientado, ao longo do tempo se adequaram ao traçado estabelecido pelo plano diretor.

Quanto aos moradores ali estabelecidos, já existe área especial destinada pelo Departamento Municipal de Habitação para o respectivo reassentamento.

De sorte que estudado por todos os ângulos possíveis, o posicionamento das pistas, ora projetado, atende aos requisitos técnicos e sociais para a implantação da Avenida.