- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

(TERMOPLÁSTICA)

1- DO SERVIÇO

- O serviço de sinalização viária horizontal será com material termoplástico refletivo extrudado.

- O horário de realização dos serviços será no turno da noite, no período compreendido entre as 22:00 horas de um dia até as 6:00 horas do dia seguinte, ou em fins de semana, sendo que as suas execuções obedecerão ao regime determinado pelo órgão de fiscalização da SMT.

- O prazo de execução constará nas ordens de  serviço emitidas pela SMT e será estipulado em função da qualidade de serviço a ser executado.

- O material termoplástico a ser aplicado deverá ser de cor branca e/ou amarelo âmbar.

2 - DO MATERIAL

- O material termoplástico branco, depois de aplicado, não	deverá apresentar modificação na cor e deverá estar livre de sujeiras ou manchas, mesmo durante o período de garantia

- O material termoplástico amarelo, após resfriamento, deverá apresentar cor amarelo âmbar, de acordo com os padrões de demarcação, livre de sujeiras ou manchas, mesmo durante o período de garantia.

- O material consistirá em termoplástico produzido pela demarcação de sinalização viária, isento de impurezas.

- A refletorização deverá ocorrer por microesferas de vidro tipo pré-mix, na proporção de 18% a 22% do peso do produto final  (0,45Kg/1) e por aspersão uniforme e homogênea, durante a aplicação de pelo menos 0,4Kg de microesferas de vidro drop-on por m2.

- As microesferas deverão apresentar as seguintes características:

- Teor mínimo de sílica: 65%;

- Esfericidade: quantidade máxima de 30% de fragmentos	 ovóides, deformados ou leitosos, quando ensaiados de acordo com o método ASTEMID 1115;

- Granulometria:

Microesferas pré-mix

Peneiras n.º 			%		Passagem Máx.

30				90			100

50				18			  35

80				  0			  10

Microesferas drop-on

Peneiras ASTM n.º		%		Passagem Máx.

20				-			100

30				90			100

50				18			  35

100				  0			  10

2.5.4. Índice de refração mínimo: 1,5.

- O ponto de amolecimento do material aplicado não deve ser inferior a 80°C, determinado pelo método MB-164.

- A espessura do material a aplicar deverá ser de 3 mm.

- O material termoplástico, em obediência as especificações técnicas, deverá ser garantido pela firma executante contra deficiências de material ou métodos de aplicação, devendo suportar um tráfego acima de 20.000 veículos/dia.

2.8.1.  A empresa executante deverá refazer, sem qualquer ônus para a PMPA, os serviços realizados que não apresentarem os seguintes períodos de garantia:

90% uma unidade após 12 meses

60% uma unidade após 24 meses

44% uma unidade após 36 meses

2.8.2. Define-se como unidade qualquer extensão de 300m de linha de largura especificada em qualquer padrão ou combinação.

- O material termoplástico deverá ser garantido contra falhas, fissuras, lascas ou perda de aderência, seja por defeito do material ou método de aplicação, quando submetido às condições normais de trafegabilidade de veículos e pedestres.

- A superfície do material aplicado deve perder em pelo menos 10 minutos, a sua inicial característica pegajosa, para evitar adesão e penetração de impurezas ou sujeiras que contaminem eventualmente o material.

- Quando da aplicação do material, em razão de seu estado ainda pegajoso, as impurezas devem desaparecer pouco depois unicamente pelo efeito do tráfego e da chuva. Após este período, não deve ser mais contaminado.

2.11.  O material termoplástico, quando mantido em sua temperatura  de aplicação por quatro horas, não deve apresentar alteração visível de coloração (200°C +/- 10%).

3 - DA EXECUÇÃO

3.1. O material refletivo extrudado será aplicado tanto em pavimento asfáltico como em pavimento de concreto, compreendido os seguintes:

- Faixas de Segurança simples;

- Faixas de Segurança Zebradas;

- Faixas de Retenção;

- Narizes;

- Setas

- Letras, números e palavras

- Divisão de pista

- Interrompida

- Contínua.

- As cores branca e amarela serão aplicadas conforme indicação no projeto.

- Setas, letras, palavras e números, na cor branca.

- A PMPA se reserva o direito de exigir os ensaios para cada lote de material referentes aos itens 2.4 a 2.6, constante nas especificações técnicas do material e exames visuais com documentação fotográfica, se necessário, nos locais de execução dos serviços referentes aos itens 2.9 a 2.11 das especificações técnicas do material, os quais deverão ser executados pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, às expensas da firma executante.

- A CIENTEC inspecionará o material termoplástico aplicado, colhendo amostras representativas de todas as partículas de matéria-prima  destinadas a realização de ensaios de recepção, às expensas da firma executante.

- Os veículos utilizados na via pública, quando da execução dos serviços, deverão estar rigorosamente de acordo com as normas de regulamento do CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO.

- Os veículos utilizados na via pública deverão possuir 2 (duas) placas de 60x80cm pintadas em fundo branco, letras e bordas vermelhas com a mensagem: "À SERVIÇO DA PMPA-SMT".

- Nenhum trabalho de demarcação será executado sobre superfícies que não estejam perfeitamente limpas, secas, livres de óleo ou graxas e demais substâncias nocivas e a uma temperatura superior a 50°C e inferior a 6°C.

- Após a limpeza, se for necessário, em virtude do pavimento de concreto estar muito liso, deverá ser executada uma pintura de cobertura e ligação com material apropriado, de modo que a superfície pintada fique totalmente coberta e propicie boa ligação com o material termoplástico.

- Quando aplicado, a linha produzida deverá apresentar-se bem definida. Decorrido o tempo para o seu endurecimento, o material não deverá apresentar deformações visíveis ou descoloração sob os efeitos de tráfego e das temperaturas ambientes e da superfície demarcada.

- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, serão refeitos imediatamente, não cabendo à firma executante o direito de indenização.

4- DA RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS

- Equipamentos para fusão do material termoplástico, por aquecimento indireto, provido de agitadores mecânicos, que assegurem temperatura uniforme na massa e possuidor de dispositivo para manutenção da temperatura e termômetros indicadores.

- Equipamento autopropulsor e sapatas reguláveis, para aplicação direta do material termoplástico sobre a superfície do pavimento, em divisões contínuas ou interrompidas.

- Equipamento autopropulsor (vassoura rotativa, sopradores de ar), para limpeza do pavimento, antes da aplicação do material termoplástico.

- Equipamento mecânico para aplicação, quando necessário, do agente imprimidor (primer).

- Ferramentas, sapatas ou pás aplicadoras reguláveis (de 0,10m, 0,25m, 0,40m e 0,60m) balizas, cordéis, trenas e demais implementos necessários.

- Dispositivos (cones, barreiras, luminosos, placas refletivas, etc.), para sinalização preventiva e de segurança, bem como todos os veículos auxiliares necessários aos serviços.

- As empresas licitantes deverão anexar à documentação relação detalhada do equipamento de sua propriedade, que ficará vinculado ao serviço e que deverá ser comprovadamente capaz de executar 200 (duzentos) metros quadrados por jornada de serviço.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

- MATERIAIS

2.1.1.	Placas  de sinalização vertical.

São constituídas de chapas metálicas cortadas nas dimensões do projeto e material de acabamento. As formas e cores das placas de sinalização estão especificadas no projeto.

- Dimensões - (ver figura 2.1 e 2.2)

2.1.1.1.1.Placas de Regulamentação

2.1.1.1.1.1. Placas “PARE”: octogonal com 25 cm de lado, chapa de aço n.º 16, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

2.1.1.1.1.2. Placas circulares de regulamentação: com diâmetro de 50 cm, diâmetro 50cm, chapa de aço n.º 16, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

2.1.1.1.1.3. Placas com informações complementares: 60cmx80cm ou 60cmx100cm, chapa de aço n.º 16, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

- Placas de Advertência

2.1.1.1.2.1. Placas retangulares de advertência: losango regular com 50 cm de lado, chapa de aço n.º 16, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

2.1.1.1.2.2. Placas especiais de advertência: 60x80cm, chapa de aço n.º 16, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

2.1.1.1.2.3. Placas de advertência com informações complementares: 100x200cm, chapa de alumínio, 1,5mm de espessura nominal, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.1 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

- Placas indicativas

2.1.1.1.3.1. Placas indicativas de serviços auxiliares: 40x60cm, chapa de aço n.º 14, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.2 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

2.1.1.1.3.2. Placas indicativas de orientação ou educativas 100x200cm, ou dimensões especificadas no projeto, chapa de alumínio, 1,5mm de espessura nominal, preparada conforme especificações da sinalização vertical 2.1.1.2. e  2.1.1.2.1 e com película refletiva, conforme especificações 2.1.1.3; 2.1.1.3.1; 2.1.1.3.2; 2.1.1.3.3; 2.1.1.3.4 e 2.1.1.3.5.

- Sob-placas: 15x50cm

- Chapas metálicas

As chapas após cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terão os cantos arredondados (ver figura 2.1 e2.2), exceto as placas octogonais. As placas deverão ser de alumínio ou aço, conforme o especificado para cada tipo de placa.

- Chapas de alumínio

Serão confeccionadas em chapas de alumínio segundo norma ASTM-B-209M, liga AA5052-têmpera H-38, de espessura nominal de 1,5mm. Após a furação, as placas deverão passar por um processo de decapagem e fosfatização na face posterior que receberá a pintura de modo a permitir a perfeita aderência da tinta. Ambas as faces deverão estar perfeitamente limpas e secas de modo a evitar a existência de qualquer resíduo físico ou químico. Após este processo de tratamento as chapas deverão ter o seguinte acabamento:

- A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas uma operação de limpeza e secagem para evitar qualquer tipo de resíduo.

- Na face oposta da placa deverá ser aplicada uma demão de tinta esmalte sintético na cor preta, semibrilhante, com secagem em estufa. Ainda esta face deverá ser impressa pelo processo serigráfico em letras brancas com no máximo 4,0 cm de altura, os dizeres: SMT, o número da placa fornecido pelo projeto, mês e ano de fabricação. Estas chapas serão utilizadas para confecção de placas com as seguintes dimensões: 50 X 140; 80 X 160; 100 X 200; 120 X 200; 120 X 150 e 100 X 260.

- Chapas de aço

Serão  confeccionadas em aço laminado a frio números 14 e 16. A chapa número 14 destina-se a execução de sob-placas 15 x 50 cm e placas de dimensões 40 x 60 cm. Para as placas circulares, Pare, losangulares e com dimensões 60 X 80, a chapa usada é a número 16. Após a furação  as placas deverão passar por um processo de zincagem, quando então, ambas as faces deverão sofrer um processo de desengorduramento com o uso de detergente , para posterior aplicação de primer a base de epóxi  na espessura mínima de 5 Micras. Após este tratamento as placas deverão apresentar o seguinte acabamento:

a. A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas uma operação de limpeza e secagem para evitar qualquer tipo de resíduo.

b. Na face oposta  da placa deverá sofrer um acabamento de poliester na cor preta , com a espessura mínima de 20 Micras  que passará por um processo de secagem em estufa .

2.1.1.3.Material de acabamento

As placas de sinalização terão a face principal revestida com película refletiva nas cores especificadas. A película deverá ser constituída de elementos, lentes esféricas, aderidos a uma resina sintética e encapsuladas por um filme de cobertura acrílico, transparente, flexível, tendo uma superfície externa lisa. A película deverá ter na sua face posterior um adesivo pré aplicado, protegido por um plástico tratado removível.

- Fundo e mensagens

Fundo e as mensagens deverão ser confeccionados com películas refletivas de alta intensidade, nas cores especificadas no projeto, com coeficiente de retroreflexão igual a 20 (vinte) para um ângulo de evidência ou entrada igual a -4° (menos quatro graus) e um ângulo de divergência ou observação igual a 0,2° (zero vírgula dois graus).

- Adesivos

A película deverá possuir um adesivo sensível à pressão, e deverá ser aplicada exatamente como especificado pelo fabricante à superfícies recomendadas, apropriadamente preparadas e lisas, sem a necessidade de camadas adicionais de adesivos.

- Liner protetor anexado ao adesivo deverá ser removido por um descascamento sem ser embebido em água ou outros solventes, e deverá ser facilmente destacado após a estocagem acelerada por 4 horas a 65°C, sob peso de 0,18 Kg/cm2.

- O adesivo deverá formar uma liga durável às superfícies lisas, resistentes ao tempo e à corrosão. A película refletiva aplicada a painéis de testes, limpos e tratados com ácido, deverá aderir seguramente 48 horas após aplicado, a todas as temperaturas normais de aplicação. Após  os painéis terem sido condicionados por 24 horas à 35°C, a ligação do adesivo deverá ser suficiente para proporcionar à película resistência ao vandalismo e demonstrar a não existência de rachaduras.

- Geral

- A película refletiva deverá ter resistência e flexibilidade suficientes de maneira que possa ser manuseada, processada e aplicada de acordo com recomendações do fabricante, sem danos apreciáveis.

- Após a remoção do liner a película refletiva não deverá encolher mais do que 0,40mm em qualquer direção, em um pedaço de 9” quadradas, deixando 24 horas a 23°C e 50% de umidade relativa.

- A película com liner removido condicionada 24 horas a 23°C e 50% de umidade deverá ser suficientemente flexível de maneira a não apresentar rachaduras quando curvada em volta de um mandril de 1/8”, tendo em contato com este lado do adesivo.

- Nota: Para facilitar o teste, pulverize talco no adesivo para prevenir a adesão ao mandril.

- A  película deverá permitir corte a uma temperatura de 15°C a 39°C e umidade relativa a 80%. A superfície da película deverá permitir uma limpeza com esponja macia embebida em nafta C.M.&P. Ou aguarrás mineral.

A película refletiva deverá possuir elementos lentes esféricos duráveis e estáveis que após a extração não mostrarão qualquer deterioramento após imersão em solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 5N por 30 minutos a 23°C.

A película aplicada de acordo com as instruções do fabricante a uma placa de alumínio, liga 6061 - T6, de 1mmx12,7cm, limpa e tratada com ácido e condicionada 24 horas a 23°C e 50% de umidade relativa não deverá apresentar rachaduras quando a face do painel for sujeitada ao impacto de um peso de 2 libras com uma ponta arredondada de 5/8”, arremessada por um aparelho GARDNER IG-1120 para teste de impacto variável, ajustado em 10” por libra.

- Durabilidade

A durabilidade da película refletiva de esferas encapsuladas dependerá da seleção e preparação das superfícies de aplicação, completadas pelos procedimentos de aplicação recomendados, e pelas condições de exposição.

Experiências têm mostrado que performance satisfatória de, no mínimo 10 (dez) anos pode ser esperada em exposição exterior normal, vertical e estacionária. A performance da película em qualquer área será determinada pela específica condição de exposição predominante.

- Características gerais e empacotamento

A película refletiva, como fornecida, deverá estar livre de cantos rasgados, rachaduras e materiais estranhos. Os rolos deverão ser empacotados em caixas de papelão de acordo com standard comerciais aceitáveis.

A película refletiva como fornecida, estocada em condições normais deverá ser apropriada para uso por m período de, no mínimo, um ano após o fornecimento.

2.1.2. Suportes

2.1.2.1. Suporte n.º 1

O suporte n.º 1 é composto por um poste de 3,0m para fixação de placas de Regulamentação (com ou sem informações complementares), Advertências (regulares e com informações especiais) e Indicativas de serviços.

Os postes serão confeccionados em tubos de aço de dimensões  1 1/2"x3,0m, com parede de 3mm de espessura. Possui a extremidade superior, fechada por tampa soldada de aço de espessura 3/16", 2 (duas) aletas de aço de dimensões 3/16"x5cmx10cm, soldadas com ângulo de 180° entre si a 5 cm da extremidade inferior e 2 dois furos de diâmetro de 8,5mm com eixos paralelos distantes da extremidade superior de 3cm e 36cm, respectivamente. Após a soldagem e furação a peça deverá ser galvanizada (ver figura 2.3).

2.1.2.2. Suporte n.º 2

O suporte n.º 2 é composto por um poste de 3,5m para fixação de duas placas de Regulamentação.

Os postes serão confeccionados de tubos de aço de dimensões  1.1/2" x 3,5cm, com paredes de 2,25mm de espessura. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada em aço de espessura 3/16", 2 (duas) aletas de aço de dimensões 3/16"x5cmx10cm, soldadas com ângulo de 180º entre si a 5 cm a extremidade inferior e 2 (dois) furos de diâmetro 8,5mm com eixos paralelos distantes da extremidade inferior e 3 cm e 36cm, respectivamente. Após a soldagem e furações a peça deverá ser galvanizada (ver figura 2.4).

2.1.2.3. Suporte n.º 3

O suporte n.º 3 é formado por um conjunto de braquetes para fixação em poste da CEEE, poste para semáforo ou poste para luminária. O conjunto é dotado de 2 (dois) baquetes de aço galvanizado (chapa n.º 12), com dimensões 3,0cmx3,5cmx4,5cm, 2 (dois) parafusos galvanizados de 1/4x5/8" com arruelas e porcas, 2 (dois) selos de aço inox para fixação e fita de aço inox de 1/2"x0,5mm (ver figura 2.5).

2.1.2.4. Suporte n.º 5

O suporte n.º 5 é formado por um braço projetado com poste de 6m e conjunto de fixação de placas.

2.1.2.4.1. O braço

É confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, com paredes de 4,25mm e diâmetro de 101,6mm, com uma redução de 127,0mm para 101,6mm e encaixes conforme desenho 2.6 em uma das extremidades e tampa de aço de espessura 3/16" na outra extremidade, galvanizada após a soldagem. Possui duas curvaturas, uma de 55° a 2350mm da extremidade com tampa e outra de 35° a 400mm da extremidade com redução. Os eixos dos segmentos de tubo estão contidos em um mesmo plano.

2.1.2.4.2. O poste

É confeccionado em tubo com costura de aço 1010-1020 com paredes de 4,25mm e diâmetro de 127,00mm. Possuo sistema de fixação para o braço através de 8 (oito) porcas 1/2" soldadas quatro a quatro com ângulo de 90° entre si. Cada conjunto de 4 (quatro) porcas e parafusos de 1/2"x1", distam 50mm e 200mm, respectivamente da extremidade superior. Quatro aletas de aço com dimensões 300mmx70mmx1/4" soldadas a 400mm da extremidade inferior, galvanizadas após soldagem, completam o sistema de fixação do poste (ver figura 2.6) Também fazem parte do poste 8 (oito) parafusos de 1/2"x1".

2.1.2.4.3. Suporte para fixação de placa de sinalização.

O suporte é constituído por moldura retangular de aço, de dimensões externas aproximadamente 50mm inferior ao especificado para a placa em cada dimensão, confeccionado em perfil "L" de 40x40x4,5mm, uma fita adesiva VHB dupla face de 25mm de largura, e um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 101,6mm, com abas retas, espessura 4mm e largura 40mm, tendo uma das metades soldadas pelo centro da curva e pelas extremidades das abas (através de 2 - duas - chapas de 40x40x4mm), a perfis "L" de reforço 200x40x40x4,6mm que são sobrepostos e soldados aos perfis do quadro na metade dos lados maiores.

A companha o conjunto 6 (seis) parafusos galvanizados 1/2"x1.3/4" com arruelas e porcas, e quatro parafusos galvanizados 3/8"x1".

NOTA: Os braços, as abraçadeiras e longarinas são de aço 1010-1020, galvanizados, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Após, a galvanização deverá ser passado "MACHO"  nas 8 (oito) porcas soldadas.

2.1.2.5 Suporte n.º 6

O suporte n.º 6 é formado por um braço projetado duplo com poste de 6 m  e conjunto de fixação das placas.

2.1.2.5.1. O Braço

É constituído de dois braços confeccionados de tubo com costura de aço 1010-1020, parede de 4,25mm e diâmetro de 101,6mm que possuem em comum um segmento de 400mm de comprimento, cuja extremidade inferior possui uma redução de 127,0mm para 101,6mm e encaixes conforme desenho 2.7. A partir do segmento comum os braços sofrem curvaturas em sentido oposto de 35° de forma a constituírem uma forquilha, no vértice da qual é soldado um reforço triangular de chapa de aço com espessura 1/4". Possuem ainda os braços gêmeos outra curvatura de 55° a 2000mm das extremidades independentes, tampas de aço de espessura 3/16", galvanizadas após a soldagem. Os eixos dos tubos estão contidos em um mesmo plano.

2.1.2.5.2. O poste

É confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020, com paredes de 4,25mm e diâmetro 127,0mm. Possui um sistema de fixação para o braço através de 8 (oito) porcas 1/2" soldadas quatro a quatro com um ângulo de 90° entre si. Cada conjunto de 4 (quatro) porcas e parafusos de 1/2"x1", distam 50mm e 200mm, respectivamente da extremidade superior. Quatro aletas de aço com dimensões 300mmx70mmx1/4" soldadas a 400mm da extremidade inferior, galvanizadas após a soldagem, completam o sistema de fixação do poste. (ver figura 2.7).

2.1.2.5.3. Suporte para fixação de placas para sinalização

O suporte é constituído de moldura retangular de aço, de dimensões externas aproximadamente 50mm inferior ao especificado para a placa em cada dimensão, confeccionado em perfil "L" de 40x40x4,5mm, uma fita adesvia VHB dupla face de 25mm de largura, e um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 101,6mm, com abas retas, espessura 4 mm e largura 40mm, tendo uma das metades soldadas pelo centro da curva e pelas extremidades das abas (através de 2 - duas - chapas 40x40x4mm) a perfis "L" de reforço 200x40x40x4,6mm que são sobrepostos e soldados aos perfis do quadro na metade dos lados maiores.

A companha o conjunto 6 (seis) parafusos galvanizados 1/2"x1.3/4" com arruelas e porcas, e quatro parafusos galvanizados 3/8"x1".

NOTA: Os braços, as abraçadeiras e longarinas são de aço 1010-1020, galvanizados, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

Após, a galvanização deverá ser passado "MACHO"  nas 8 (oito) porcas soldadas.

2.1.2.6. Suporte n.º 7

É composto de um poste simples de 4,5m e um suporte de fixação para placas de advertência com informações complementares ou indicativas de orientação.

2.1.2.6.1. O poste

É confeccionado de tubo, com costura, de aço 110-1020 com paredes de 3,75mm e diâmetro 76,2mm. Possui em uma das extremidades 4 (quatro) aletas de aço com dimensões de 200x70mmx3/16" soldadas a 200mm da extremidade inferior, galvanizadas após a soldagem. O poste possui ainda 1 (um) furo de 12mm de diâmetro e distância de 50mm da extremidade superior. Acompanha o poste 1 (uma) tampa plástica de sobrepor com diâmetro compatível para encaixe sob pressão (ver figura 2.8).

2.1.2.6.2. Suporte para fixação de placa 1000x2000mm

O suporte é constituído de moldura retangular de aço, de dimensões externas 970x1930mm, confeccionado em perfil "L" de 40x0x4,5mm, uma fita adesiva VHB dupla face de 25mm de largura, e um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 76,2mm, com abas retas, espessura 4mm e largura 40mm, tendo uma das metades soldadas pelo centro da curva e pelas extremidades das abas (através de 2 (duas) chapas 40x40x4mm), a perfis "L" de reforço 200x40x40x4,6mm que são sobrepostos e soldados aos perfis do quadro na metade dos lados maiores.

Acompanha o conjunto 6 (seis) parafusos galvanizados 1/2"x1.3/4" com as respectivas arruelas e porcas, e 4 (quatro) parafusos galvanizados 3/8"x1", com as respectivas arruelas e porcas (ver figura 2.7).

NOTA: Os braços, as abraçadeiras e longarinas são de aço 1010-1020, galvanizados, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

2.1.3. Montagem das Placas

As chapas de Alumínio serão fixadas a uma moldura de alumínio, formada por:

- Cantoneira CL006, padrão Alcoa ou similar;

- Cunha alumínio CLOII, padrão Alcoa ou similar;

- Tubo retangular CG 012 (25x35x1,5mm).

A fixação da chapa de alumínio na moldura será realizada com a utilização de rebite POP (3,2 x 12 mm), com espaçamento de 15 cm entre cada rebite.

A moldura receberá o mesmo tratamento da chapa de Alumínio.

2.1.3.1. Propriedades Mecânicas à Placa

As chapas de alumínio deverão ser ensaiadas de acordo com a norma NBR 6152 e, os resultados deverão apresentar os seguintes valores mínimos:

- Limite de resistência à ruptura     269 Mpa

- Limite de 0,2% de escoamento   221 Mpa

- Alongamento em 50mm              mínimo 4%

2.1.3.2. Composição Química

A composição química das chapas deverá ser verificada através do método ASTM-E-34 e, os resultados obtidos deverão estar de acordo com os valores especificados para a liga 5032 da ASTM B 209M.

2.1.3.3. Aderência (superfície pintada)

O ensaio de aderência deverá ser executado conforme norma NBR 11003, devendo ser obtido o valor mínimo de GR-1B.

2.1.4. Testes

2.1.4.1. Placas de alumínio

2.1.4.1.1. Propriedades mecânicas à tração.

As chapas de alumínio deverão ser ensaiadas de acordo com a norma NBR 6112 e, os resultados deverão apresentar os seguintes valores mínimos:

- limite de resistência à ruptura..........................................269 Mpa

- limite de 0,2% de escoamento.........................................221 Mpa

- alongamento em 50mm....................................................mínimo de 0,4%

2.1.4.1.2. Composição química

A composição química das chapas deverá ser verificada através do método ASTM-E-34 e, os valores obtidos deverão estar de acordo com os valores especificados para liga 5032 da ASTM B 209M.

2.1.4.1.3. Aderência (superfície pintada)

Ensaio de aderência deverá ser executado conforme norma NBR 11003, devendo ser obtido o valor mínimo de GR-1B.

- 2.1.4.2. Postes, braços, pórticos, braçadeiras, etc...

- 2.1.4.2.1. A espessura de galvanização será medida  pelo uso de um micrômetro.

- 2.1.4.2.2. A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetido ao ensaio de aderência pelo método do dobramento.

- 2.1.4.2.3. No ensaio de Preece, as peças deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões, sem apresentar sinais de depósito de cobre e os parafusos e porcas deverão suportar um mínimo de 4 (quatro) imersões.

- 2.1.4.2.4. Os materiais deverão estar de acordo com a NB-25, EB-182 e EB-344.

2.1.4.3. Aceitação e rejeição

Será aceito o lote que satisfaça aos requisitos dos itens 2.1.1 e/ou 2.1.2 desta especificação, conforme o material a ser fornecido. Além dos testes de fábrica realizados por um laboratório idôneo, poderão ser exigidos testes realizados pela CIENTEC, com material retirado no momento da instalação, às custas da firma vencedora da licitação.

2.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1. Objetivo

Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização vertical.

2.2.2. Requisitos Gerais.

2.2.2.1. A colocação dos suportes e das placas deverão estar de acordo com o especificado no projeto.

- Tudo que se refere à segurança individual do pessoal que executará o serviço, dos veículos que deverão estar de acordo com as normas e Regulamentos do Código Nacional de Trânsito, bem como a segurança do trânsito em geral para a execução dos mesmos serão de responsabilidade total da firma executante.

- No caso de qualquer anormalidade observado pela contratada com relação à geometria do local ou outro fator que implique na execução da sinalização incompatível com a especificada no projeto, essa deverá comunicar imediatamente à fiscalização para as providências necessárias.

- Todos os serviços de execução de sinalização vertical somente poderão ser iniciados, após a obtenção de licença específica para esse fim a ser fornecida pela PMPA. Momento então que serão exigidos a sinalização a ser utilizada na via pública para a execução dos serviços, bem como a liberação dos dias e horários para tal. Os quais preferentemente  serão durante o dia, no período das 08:30 às 17:30 horas.

- A contratada deverá apresentar à SMT os certificados de laboratório para a liberação dos lotes de materiais a serem utilizados nos serviços.

- À PMPA  fica reservado o direito de exigir os ensaios para cada lote de material aplicado que deverão ser executados pela CIENTEC, às despesas da firma executante.

- Os serviços serão realizados normalmente durante o dia das 8h30min às 17h15min, sendo que as execuções obedecerão o regime de programação determinado pelo órgão de sinalização da SMT.

- A equipe de trabalho deverá se apresentar diariamente na SMT às 8h com os materiais e equipamentos necessários à execução da programação prevista.

- A equipe de trabalho far-se-á necessariamente acompanhar por um funcionário da SMT que ficará encarregado de cadastrar a sinalização modificada.

- Os veículos utilizados na via pública deverão estar rigorosamente de acordo com as normas do Regulamento do Código Nacional de Trânsito.

- Os veículos utilizados na via pública deverão possuir 2 (duas) placas de 60x80cm, pintadas em fundo branco, letras e bordas vermelhas com a mensagem: "A SERVIÇO DA PMPA - SMT".

- Os serviços deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação de veículos no sistema viário.

- A firma executante deverá verificar previamente as condições de "campo" do local indicado no projeto. As interferências  subterrâneas e aéreas deverão ser analisadas visando uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização. As seguintes condições de "campo" deverão ser observadas antes de iniciar os serviços:

- Posição das caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações.

- Posição de poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto  e pluvial, incluindo suas prováveis tubulações.

- Posição de caixas de registro, hidrantes de rede d'água, incluindo suas prováveis tubulações.

- Posição dos postes de rede elétrica, telefônica e iluminação pública.

- Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como luminárias.

- Posição de árvores e arbustos.

- Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios circunvizinhos.

- Posição dos rebaixamentos de meio-fio.

- As interferências constatadas e prejudiciais à execução dos serviços deverão ser dirimidas com a área de sinalização da SMT.

- As perfurações executadas e prejudicadas pelas interferências, deverão ser reaterradas e recompostos os pisos originais dos locais, sem qualquer ônus para a PMPA.

- Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos correrão por ônus e sob responsabilidade da firma executante.

- A colocação das placas e suportes deverão estar devidamente alinhadas vertical e horizontalmente.

- Requisitos específicos.

2.2.3.1 Suporte n.º 1 - (ver figura 2.3).

a. Fixação do poste:

A fixação do poste será feita através de uma primeira camada de concreto magro de seção circular de  30x30cm de profundidade e uma segunda camada de aterro socado com pedras que após o acabamento do piso deve totalizar 20 cm.

b. Fixação da placa:

As placas serão fixadas através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa  5/16"x2.1/2" com arruelas e porcas sextavadas.

2.2.3.2. Suporte n.º 2 - (ver figura 2.4).

a. Fixação do poste:

A fixação do poste no solo será feita através de uma primeira camada de concreto magro de seção circular de  30x30cm de profundidade e uma segunda camada de aterro socado com pedras que após o acabamento do piso deve totalizar 30 cm.

b. Fixação da placa:

As placas serão fixadas através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa  5/16"x2.1/2" com arruelas e porcas sextavadas.

2.2.3.3. Suporte n.º 3

A placa será aparafusada nos 2 (dois) baquetes e a fita será passada pelos cortes laterais dos baquetes. Cada pedaço de fita terá comprimento suficiente para dar uma volta no poste e deixar sobra de 0,20m. Posteriormente, a placa será elevada até a altura de fixação de 2,10m e apertada com a máquina arqueadora de fita. Para manter a fita apertada são utilizados 2 (dois) selos que deverão ter suas abas dobradas sobre a fita com o auxílio de um martelo (ver desenho 2.4).

2.2.3.4. Suporte n.º 5 - (ver figura 2.6).

a. Fixação do poste:

A fixação do poste ao solo será feita através de uma camada de concreto fck=120Kg/cm2, de seção circular de  40cm que após o piso acabado deve totalizar 150cm de profundidade.

b. Fixação da placa:

A fixação da placa no suporte será feita através de uma fita adesiva VHB dupla face de 25mm de largura e o suporte no braço através de um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 76,2mm, com abas retas, espessura 4mm e largura 40mm, tendo uma das metades soldadas pelo centro da curva e pelas extremidades das abas (através de 2 (duas) chapas 40x40x4mm), a perfis "L" de reforço 200x40x40x4,6mm que são sobrepostos e soldados aos perfis do quadro na metade dos lados maiores.

Acompanha o conjunto 6 (seis) parafusos galvanizados 1/2"x1.3/4" com arruelas e porcas e 4 (quatro) parafusos galvanizados 3/8"x1".

2.2.3.5. Suporte n.º 6 - (ver figura 2.7).

a. Fixação do poste:

A fixação do poste no solo será feita através de uma camada de concreto fck=120Kg/cm2, de seção circular de  40cm que após o piso acabado deve totalizar 150cm de profundidade.

b. Fixação da placa:

A fixação da placa no suporte será feita através de uma fita adesiva VHB dupla face de 25mm de largura e o suporte no braço através de um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 76,2mm, com abas retas, espessura 4mm e largura 40mm, tendo uma das metades soldadas pelo centro da curva e pelas extremidades das abas (através de 2 (duas) chapas 40x40x4mm), a perfis "L" de reforço 200x40x40x4,6mm que são sobrepostos e soldados aos perfis do quadro na metade dos lados maiores.

Acompanha o conjunto 6 (seis) parafusos galvanizados 1/2"x1.3/4" com arruelas e porcas e 4 (quatro) parafusos galvanizados 3/8"x1".

2.2.3.6. Suporte n.º 7 - (ver figura 2.8).

a. Fixação do poste:

A fixação do poste no solo será feita através de uma camada de concreto fck=120Kg/cm2, de seção circular de  40cm que após o piso acabado deve totalizar 100cm de profundidade.

b. Fixação da placa:

A fixação da placa no suporte será feita através de fita adesiva VHB dupla face de 25mm de largura e o suporte no braço através de um conjunto de 2 (duas) abraçadeiras para diâmetro 76,2mm, espessura 4mm e largura 40mm. Cada abraçadeira possui 2 (dois) parafusos galvanizados de 1/2"x1.3/4" com arruelas e porcas.

A fixação da placa ao poste será ainda complementada por um parafuso galvanizado 3/8"x1" com porca na abraçadeira superior, à distância de 50mm da extremidade.

- É vedada a colocação de qualquer tipo de propaganda da firma executora nos suportes, exceto no verso das placas.

- Todos os postes implantados deverão possuir a sigla SMT, pintada verticalmente na cor preta com tinta esmalte sintético. A sigla SMT deverá ser pintada a altura livre do piso ~ 1,50m e deverá ficar voltada para o mesmo sentido no qual é colocada a placa.

- Após a retirada dos suportes existentes deverá ser executado o trabalho de acabamento do piso da calçada ou canteiro central.

- As placas e suportes retirados durante a jornada de trabalho deverão ser entregues na SMT até às 17h45min.

- À PMPA fica reservado o direito de exigir os ensaios, para 1 (uma) amostra do lote contratado, referentes a identificação dos materiais, componentes das chapas, das pinturas, dos tubos, espessuras de galvanização e das fitas. Os ensaios se necessário, deverão ser realizados pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, às expensas da firma executante.

- Os serviços incompletos defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, serão refeitos imediatamente, não cabendo à firma executante o direito de indenização.

- Os materiais colocados deverão ser garantidos pela firma executante contra deficiência de fabricação ou do método de implantação pelo período mínimo de 6 (seis) meses.

- Medição.

A medição será realizada por fiscais da SMT que acompanharão toda a execução dos serviços.

Inspeção

O material de confecção das placas deverá ser ensaiado no laboratório da CIENTEC, visando à determinação das propriedades mecânicas à tração e da composição química das chapas, bem como ensaios de aderência e cor para as superfícies pintadas.

3. SINALIZAÇÃO ELÉTRICA

3.1. MATERIAIS

3.1.1. SEMÁFORO PRINCIPAL (TIPO SEMCO)

3.1.1.1. Módulos e Tampas

O semáforo será confeccionado em liga de alumínio fundido com 3 (três) módulos independentes, com tampas.

- Material deverá ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa será fixada a cada módulo mediante dobradiça(s) com pino(s) anticorrosivo e deverá possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie

- Os módulos deverão possuir vedação contra água, poeira e deverão possuir filtro de bronze poroso para respiro.

- Os módulos deverão passar por um processo de decapagem e fosfatização, de modo a garantir perfeita aderência das tintas. Poderão ser empregados quaisquer métodos adequados, tais como jateamento de areia, solventes químicos, tricloroetileno, ácido fosfórico, etc...

- O acabamento externo dos módulos deverá ser na cor amarela com duas demãos de esmalte, após aplicação de Wash-Primer a base de cromato de zinco.

- Os semáforos montados deverão suportar a exposição à intempéries, isolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras degradações de qualidade.

- O fechamento da tampa é feito através de fecho-mola de aço inox ou similar, sem uso de ferramentas.

- Os focos serão circulares com diâmetro visível nominal de 200 mm, sendo permissível a tolerância de +/- 5%.

3.1.1.2. Viseira

A viseira individual será em chapa de alumínio estampado com parede mínima de 1,2mm sendo fixada ao corpo de cada módulo.

A viseira deverá possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente com cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, formando um ângulo com a horizontal para escoamento da água. Na parte interna deverá ter a cor preto fosco e na parte externa cor amarela.

3.1.1.3. Refletor

O refletor de cada módulo deverá ser parabólico, com  200mm (aproximadamente) repuxado numa única peça em chapa de alumínio anodizado, livre de manchas, arranhões ou deformações.

3.1.1.4. Lentes Coloridas

As lentes serão de tamanho e formato uniforme de  200mm (aproximadamente), para as três cores (verde amarelo e vermelho). O material deve ser de policarbonato injetado, resistente a temperaturas inferiores a 150°C e cores permanentes. As lentes não poderão possuir bolhas, rachaduras ou deformações, possuindo dois tipos de prismas na face interna: um para perfeita distribuição luminosa do refletor e outro para eliminação do efeito fantasma. Na face externa deverá ser lisa e polida, para  evitar o acúmulo de poeira. Cada conjunto lente-refletor-tampa deverá possuir junta de vedação de neoprene macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie.

3.1.1.5. Lâmpada Incandescente

A lâmpada para cada refletor deverá ser incandescente do tipo filamento reforçado com tratamento antivibratório e uma potência nominal de 100 Watts para uma tensão nominal de 130 Volts.

3.1.1.6. Soquete

O soquete de cada refletor deverá ser construído em material resistente, incorrosível, que internamente produza um bom contato com a lâmpada e impeça o seu afrouxamento pela vibração. Deverá também ser de porcelana, a fim de evitar que derreta ou fique quebradiço pelo efeito do calor.

3.1.1.7.Condutores Elétricos

Cada condutor elétrico deverá levar um sinal ou cor que o identifique, de forma padronizada. Deverá possuir isolamento para 600 Volts e uma conexão que possibilite a ligação entre cada lâmpada e a entrada do cabo de alimentação externa.

3.1.1.8. Pintura

As superfícies externas deverão ser pintadas na cor amarela, com duas demãos de esmalte sintético sobre fundo de "WAS-PRIMER", A base de cromato de zinco.

A parte interna de cada viseira será pintada com uma demão de esmalte sintético sobre fundo de "WAS-PRIMER", A base de cromato de zinco.

3.1.1.9. Fixação ao Braço Curvo

O semáforo principal deverá possuir sistema de fixação através de abraçadeira para braço com  externo de 101,6mm que permita a regulagem segundo os eixos vertical e horizontal.

O material será de alumínio-silício fundido ou injetado, livre de rebarbas, bolhas ou poros visíveis. A fixação será feita por parafusos galvanizados ou inox, (ver figura 3.1).

- SEMÁFORO AUXILIAR (TIPO SEMCO)

3.1.2.1 Módulo e tampas

A única diferença do sub item 3.1.1.1. é a de ser possível a existência de semáforos auxiliares com 3(três) ou 4 (quatro) módulos independentes com tampa.

Os sub itens 3.1.2.2.,3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5.,3.1.2.6., 3.1.2.7.,3.1.2.8. do semáforo auxiliar segue descrições idênticas aos sub itens 3.1.1.2.,3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.1.5.,3.1.1.6., 3.1.1.7.,3.1.1.8.

3.1.2.2. Fixação ao poste simples

O semáforo auxiliar possuirá sistema de fixação através de abraçadeira para poste simples com  externo de 114,3mm. O semáforo auxiliar de 4 (quatro) módulos deverá possuir obrigatoriamente 2 (duas) abraçadeiras para  externo de 114,3mm

A abraçadeira inferior deverá permitir, de forma direta e pelo seu interior, a passagem dos cabos oriundos do semáforo destinados à parte interna do poste. O material é de alumínio-silício fundido ou injetado, livre de rebarbas, bolhas ou poros visíveis.

A fixação será feita por parafusos galvanizados ou inox. O semáforo auxiliar deverá possuir regulagem segundo o eixo vertical de instalação.

3.1.3. SEMÁFORO DE PEDRESTRE CONVENCIONAL

- Módulos e tampas

O semáforo de pedestre será de alumínio-silício fundido ou injetado, composto por 2 (dois) módulos retangulares, independentes e com tampas. O material deverá ser livre de rebarbas, bolhas e poros visíveis. A tampa será fixada a cada módulo através de dobradiça (s) com pino (s) anticorrosivo. Deverá possuir junta de vedação de neoprene macio, ou similar, a fim de garantir perfeita vedação e resistência à intempérie.

O fechamento da tampa será feito através de parafuso com borboleta galvanizada ou latão, ou fecho-mola de aço inox ou similar, sem necessidade do uso de ferramentas.

3.1.3.2. Viseira

A viseira será de chapa de alumínio estampado de parede mínima 1,2mm e presa no corpo de cada módulo. A viseira deverá possuir formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 75% do perímetro desta e inclinação formando ângulo com a horizontal para o escoamento da água.

3.1.3.3. Refletor

O refletor para cada módulo dever ser repuxado um uma única peça de alumínio anodizado, livre de manchas, arranhões e deformações.

3.1.3.4. Lentes Coloridas

As lentes serão de tamanho 220mm de altura por 240mm de largura (aproximadamente) para as cores: vermelho (sinal PARE) e verde (sinal SIGA).

Deverão reproduzir duas imagens: mão espalmada (sinal PARE - ver figura 3.2) e boneco em movimento (sinal SIGA - ver figura 3.3).

Cada conjunto lente-refletor-tampa deverá possuir junta de vedação de neoprene, macio ou similar, a fim de garantir perfeita vedação à intempéries.

Os itens 3.1.3.5.,do semáforo de pedestres seguem descrições idênticas ao do semáforo principal nos subitens 3.1.1.5., 3.1.1.6., 3.1.1.7.

3.1.3.5. Pintura

As superfícies externas deverão ser pintadas na cor amarela, com duas demãos de esmalte sintético sobre fundo de "WAS-PRIMER", A base de cromato de zinco.

A parte interna de cada viseira será pintada com uma demão de esmalte sintético sobre fundo de "WAS-PRIMER", A base de cromato de zinco.

3.1.3.6. Fixação ao poste simples

O semáforo de pedestres deverá possuir sistema de fixação através de abraçadeira para poste simples com  114,3mm.

O material será de alumínio-silício fundido ou injetado, livre de rebarbas, bolhas ou poros  visíveis.

A abraçadeira deverá permitir, de forma direta e pelo seu interior, a passagem dos cabos oriundos do semáforo destinado a parte interna do poste. A fixação será feita por parafusos galvanizados ou inox.

O semáforo de pedestres deverá possuir regulagem segundo o eixo vertical de instalação.

3.1.4. POSTE SIMPLES  DE 5 M

O poste simples será confeccionado de tubo com costura, de aço 1010-1020  114,3mm com parede de 4,5mm, possuindo a extremidade superior, fechada por tampa soldada de aço de espessura 3/16", e 4 (quatro) aletas a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4"x70mmx200mm.

O poste deverá possuir 1 (um) furo de  2", correspondendo à distância de 900mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de  1.1/2", correspondendo à distância de 4.400mm. O poste deverá possuir ainda l (um) furo de  1.1/2" defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 2.300mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de  2", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos fusos anteriores, à distância de 3.200mm da extremidade inferior.

O poste simples é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra, (ver figura 3.4).

3.1.5 POSTE SIMPLES DE 6 M

O poste simples será confeccionado de tubo com costura, de aço 1010-1020  114,3mm com parede de 4,5mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo será fiada através de 4 (quatro) porcas de 1/2" soldadas e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2"x1". O poste contém também 4 (quatro) aletas a 400mm a partir da extremidade inferior com dimensões de 1/4"x70mmx300mm.

O poste deverá possuir 1 (um) furo de  2", correspondendo à distância de 1.400mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de  1.1/2", correspondendo à distância de 4.900mm da extremidade inferior. O poste deverá possuir ainda l (um) furo de  2" defasado em 90° (sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700mm da extremidade inferior e 1 (um) furo de  1.1/2", defasado em 90° (sentido anti-horário) dos fusos anteriores, à distância de 2.800mm da extremidade inferior.

O poste  é de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra. Após a galvanização deverá ser passado "macho" nas 4 (quatro) porcas soldadas (ver figura 3.4).

3.1.6. BRAÇO CURVO

O braço será confeccionado de tubo com costura de aço 1010-1020  101,6mm, com projeção de 3,5m  (parede 4,25mm), 4m (parede 4,25mm), a extremidade horizontal será fechada por tampa soldada de aço de espessura 3/16".

O braço deverá possuir 1 (um) furo  1.1/2" a 300mm da extremidade fechada e um anel do mesmo material de 60mm de altura, soldado à distância de 600mm da extremidade vertical.

O poste é de aço 1010-1020 deverá sofrer galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra (ver desenho 3.6).

3.1.7 EXTENÇÃO PARA POSTE DE 5 M

A extensão será confeccionada de cano de aço galvanizado de  2"x2,50m, com topo fechado por tampa soldada de aço galvanizado com 3/16" de espessura e 2 (duas) abraçadeiras galvanizadas, com espessura de 1/4" e largura de 40mm, para  114,30mm, soldadas às distâncias de 40 e 490mm da extremidade inferior.

A extensão deverá possuir 2 (dois) furos de  15mm, correspondendo às distâncias de 80 e 280mm da extremidade superior.

A  extensão para poste  será de aço 1010-1020 e deverá sofrer galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma  camada de zinco de 60 micra (ver figura 3.7).

3.1.8. CABO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SEMÁFOROS

o Cabo utilizado para a rede de alimentação dos semáforos será o cabo CordPlast ou similar 4x1,5mm2 com isolamento para 600 Volts. Os quatro condutores deverão ser de cores diferentes, preferencialmente preto, branco, vermelho e verde.

A emenda dos condutores, utilizada na instalação da rede de alimentação dos semáforos deverá ser Emenda Pré-isolada Reforçada Ampliversal, referência 34.071 ou similar.

A fita utilizada no isolamento das emendas dos condutores será a Fita Elétrica Autofusão Scoth ou similar.

3.1.9. CABO DE COMUNICAÇÃO

O cabo utilizado para a rede de comunicação dos controladores entre si e dos controladores com a central será o cabo telefônico CCE - APL - ASF 65x02 pares.

O isolador utilizado para fixar o cabo de comunicação aos postes de sustentação deverá ser o isolador tipo castanha, de porcelana vitrificada, tamanho médio.

3.1.10. FIO 4 MM2

O fio utilizado para conexão da rede semafórica com a rede da CEEE, será o fio Pirastic ou similar 4mm2 com isolamento para 600 Volts. O isolamento deverá ter a cor preta e o condutor têmpera mole.

3.1.11. SUPORTE-ISOLADOR

O suporte isolador é composto de 1 (uma) armação AR-22 tipo CEEE com 310mm de altura, confeccionada em chapa com espessura de 3/16", 2( dois) isoladores de louça vitrificada tipo carretel  9/16"x350mm.

A armação e a haste são de aço 1010-1020 sofrendo galvanização, após todas as operações de fabricação, por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

3.1.12. CAIXAS SUBTERRÂNEAS

As caixas subterrâneas deverão ser padronizadas quanto ao tipo e as suas dimensões. Esta padronização deverá ter suas dimensões verificadas pela fiscalização, bem como seu acabamento e drenagem.

O ponto de encontro entre os eletrodutos e as caixas de passagem ou derivações, deve ser construído de modo a não deixar arestas, que possam danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiação dos mesmos.

A entrada dos dutos nas caixas subterrâneas deverá ser feita no centro das paredes.

A  tampa da caixa subterrânea deverá conter a seguinte inscrição: "SMT - CTA". A Caixa subterrânea poderá ser de tijolos maciços ou concreto e sua tampa de concreto armado, devendo ser adotado um coeficiente de segurança mínimo igual a 5 (cinco).

3.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2.1. Objetivo

Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização semafórica.

3.2.2. Requisitos Gerais

- Os serviços serão realizados normalmente durante o dia das 8h30min às l7h15min, sendo que as execuções obedecerão o regime de programação determinado pelo órgão de Sinalização da SMT.

- A  equipe de trabalho deverá se apresentar diariamente na SMT às 8h com os materiais e equipamentos necessários à execução da programação prevista.

- A equipe de trabalho far-se-á acompanhar por um funcionário da SMT que ficará encarregado de cadastrar a sinalização modificada.

- Os veículos utilizados na via pública deverão estar rigorosamente de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos.

- Os veículos utilizados na via pública deverão possuir 2 (duas) placas 60x80 cm pintadas com fundo branco, letras e bordos vermelhos com a mensagem: "A SERVIÇO DA PMPA - SMT", afixada em local visível para o público.

- Os serviços deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação de veículos no sistema viário.

- A firma executante deverá verificar previamente as condições de "campo" do local indicado no projeto. As interferências subterrâneas e aéreas  deverão ser analisadas visando uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização. As seguintes condições de "campo" deverão ser observadas antes de iniciar os serviços:

- Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição de poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto pluvial, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição de caixas de registro, hidrantes de rede d'água, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição dos postes da rede elétrica, telefônica e iluminação pública;

- Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias;

- Posição de árvores ou arbustos;

- Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios circunvizinhos;

- Posição do rebaixamento do meio-fio.

3.2.2.8.  As interferências constatadas e prejudiciais à execução dos serviços deverão ser dirimidas com o órgão de Sinalização da SMT.

- As perfurações executadas e prejudicadas pelas interferências, deverão ser reaterradas e recompostos os pisos originais dos locais, sem qualquer ônus para a PMPA.

- Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos, correrão por ônus e sob responsabilidade da firma executante.

- A colocação dos postes, braços e semáforos, deverá ser devidamente alinhada vertical e horizontalmente.

- Tudo que se refere à segurança individual do pessoal que executará o serviço, dos veículos que deverão estar de acordo com as normas e regulamentos do Código Nacional de Trânsito, bem como a segurança do trânsito em geral, para a execução dos mesmos, serão de responsabilidade total da firma executante.

- No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada, com relação à geometria do local ou outro fator que implique na execução de sinalização incompatível com a existente, essa deverá comunicar imediatamente à fiscalização para as providências necessárias.

- Todos os serviços de execução de sinalização semafórica somente poderão ser iniciados, após a obtenção de licença específica para esse fim a ser fornecida pela PMPA. Momento, então que serão exigidos a sinalização a ser utilizada na via pública para a execução dos serviços, bem como a liberação dos dias e horários para tal.

- À PMPA fica reservado  o direito de exigir os ensaios para cada lote de material aplicado, que serão executados  pela CIENTEC, às expensas da firma executante.

3.2.3. Requisitos Específicos

3.2.3.1. Instalação dos Postes e Braços

- Poste Simples de 5m

A  instalação do poste no solo é feita através de uma camada de concreto fck=120Kg/m2 de seção circular de  40mm que após o piso acabado deve totalizar 100cm de profundidade.

- O poste deverá ser colocado a uma distância mínima de 80cm do meio-fio - (ver figura 3.5).

- Poste simples de 6m

A instalação do poste no solo é feita através de uma camada de concreto de concreto fck=120Kg/m2 de seção circular de  40mm que após o piso acabado deve totalizar 150cm de profundidade.

- O poste deverá ser colocado a uma distância mínima de 80cm do meio-fio - (ver figura 3.6).

3.2.3.1.3. Braço Curvo

A  Instalação do braço curvo de 4,5m ou 6 m é feita em função da largura das vias.

O posicionamento do braço curvo deverá ser em função do alinhamento da pintura da faixa de retenção dos veículos no pavimento.

A fixação do braço é feita através de 4 (quatro)  parafusos galvanizados de cabeça sextavada de 1/2"x1" - (ver figura 3.7.)

3.2.3.1.4. Instalação dos Semáforos

Os semáforos estão subdivididos em semáforo principal, semáforo auxiliar e semáforo de pedestres.

O número de módulos dos semáforos pode variar de 1 a 4, dependendo da necessidade. A instalação do semáforo principal deverá ser feita necessariamente na extremidade do braço curvo.

As distâncias entre o piso e a parte inferior do semáforo deverão ser as seguintes:

- Semáforo auxiliar de 3 módulos: ~ 3,40m

- Semáforo de pedestres: ~ 2,20m

3.2.3.1.5. Instalação dos cabos

Serão utilizados os cabos 4x1,5mm2 ou 4x2,5mm2 nas redes de alimentação dos semáforos. Deverá estar incluído no preço os seguintes serviços: ligações dos grupos focais, lançamentos completos dos grupos focais até a caixa do controlador, amarrações, emendas e amarrações, como fita elétrica autofusão, emendas pré-isoladas e reforçadas e cinta ampliversal modelo 626088, serão fornecidos pela firma executante.

Será utilizado o cabo telefônico CCE-APL-ASF65x02 pares para as redes de comunicação que serão aéreas. Deverá estar incluído no preço os seguintes serviços:

Lançamentos completos da caixa de um controlador à caixa de outro controlador, amarrações, emendas, etc., os materiais necessários às emendas e amarração, como fita elétrica autofusão, emendas específicas para esse tipo de cabo telefônico, serão fornecidas pela firma executante.

A instalação das redes aéreas deverá ter uma altura mínima de 5m.

Quando a rede for subterrânea, a firma executante deverá repor os arames existentes nas canalizações, com os quais foram feitos os lançamentos. A instalação das redes deverá seguir o esquema de fiação fornecido pela SMT, tendo como ponto final o local da  caixa do controlador.

Os Cabos deverão ser numerados pela firma executante de forma que possa se identificar a qual grupo focal pertence um determinado cabo.

3.2.3.1.6.  Instalação do suporte-isolador

A instalação do suporte isolador destina-se às ligações entre a rede de energia elétrica da CEEE e o controlador.

A fixação do suporte isolador na seção vertical livre do braço curvo deverá ser feita através de 2 (dois) pedaços de fita de aço inox de 0,5mmx1/2" na altura dos 2 (dois) furos existentes no suporte isolador.

Cada pedaço de fita terá o comprimento suficiente para dar uma volta no braço curvo e deixar uma sobra (comprimento total de 10cm). Cada pedaço de fita deverá ser apertado com máquina arqueadora e ainda complementando com 1 (um) selo de aço inox ou galvanizado que deverá ter suas abas dobradas sobre a fita com auxílio de um martelo.

3.2.3.1.7. Instalação dos dutos se houver

Os dutos deverão ser instalados a uma profundidade aproximada de 30 cm, os dutos deverão apresentar uma inclinação para as extremidades, a fim de evitar acúmulo de água.

Deverá ser instalado arame galvanizado no interior dos dutos para permitir a enfiação de cabos.

A conexão dos dutos de PVC  50mm aos postes será feita através de curvas de 90° de PVC  50mm. Uma das extremidades da curva ficará no interior do poste, voltada para cima, enquanto a outra será fixada ao duto que ligará o poste à caixa de inspeção. O custo das curvas deverá ser incluído no custo dos dutos.

3.2.3.1.8. É vedada a colocação de qualquer tipo de propaganda da firma executante nos postes, exceto no verso dos semáforos.

- Todos os postes implantados deverão possuir a sigla SMT, pintada verticalmente na cor preta com pintura esmalte sintético. A sigla SMT deverá ser pintada à altura livre do piso de 1,50m e deverá ficar voltada para o mesmo sentido do qual está colocado o semáforo principal ou auxiliar.

- A retirada dos cabos existentes deverá estar inclusa na retirada dos semáforos.

- Após a retirada dos postes existentes, deverá ser executado o trabalho de acabamento do piso da calçada ou canteiro central.

- Os  postes, braços, semáforos e cabos retirados durante a jornada de trabalho deverão ser entregues na SMT até às 17h45min.

- À PMPA fica assegurado o direito de exigir os ensaios, para 1 (uma) amostra do lote contratado, referentes à espessura da camada de galvanização e/ou identificação dos materiais componentes das peças fundidas ou injetadas, das juntas de vedação, das lentes coloridas, das chapas, das pinturas, dos tubos. Os ensaios, se necessários, deverão ser realizados pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, às expensas da firma executante.

- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, serão refeitos imediatamente, não cabendo à firma executante o direito de indenização.

- Os materiais colocados deverão ser garantidos pela firma executante contra deficiências de fabricação ou do método de implantação pelo período mínimo de 6 (seis) meses.

- Medição

A medição será realizada por fiscais da SMT que acompanharão toda a execução dos serviços.

3.2.4. Relação de equipamentos exigidos

- Caminhão equipado com guindastes tipo Munck ou similar, com saca-postes hidráulico;

- Caminhão equipado com plataforma elevatória até 6m de altura;

- Compressor com capacidade mínima para 2 (dois) martelos portáteis rompedores de concreto;

- Conjunto de solda a oxi-acetileno;

- Trena de 20m, nível, prumo, escadas tipo pintor, chaves de fenda, jogo de chaves de boca fixa 1/2" a 1.1/4", jogo de chaves estrela 1/2 a 1.1/4", chave inglesa, alicate universal de 8", alicate de corte de 5", alicate de bico de 6", alicate de prensar terminais, canivete de eletricista, talhadeira, punções, limas, martelos, marretas, alavanca, ponteiros, escavadeiras  goivas de 2 (dois) braços, pás, colher de pedreiro e máquina arqueadora de fita;

- Dispositivos (cones, barreiras, sinaleiras, luminosos, placas, etc.) para sinalização preventiva e de segurança, bem como todos os veículos necessários aos serviços.

NOTA: As firmas licitantes deverão anexar à documentação, relação detalhada do equipamento de sua propriedade que ficará vinculado à obra.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.1. Objetivo

Esta especificação fixa as condições exigíveis para a execução de sinalização semafórica.

4.1.2. Requisitos Gerais

4.1.2.1. Os serviços serão realizados normalmente durante o dia das 8h30min às l7h15min, sendo que as execuções obedecerão o regime de programação determinado pelo órgão de Sinalização da SMT.

4.1.2.2. A  equipe de trabalho deverá se apresentar diariamente na SMT às 8h com os materiais e equipamentos necessários à execução da programação prevista.

4.1.2.3. A equipe de trabalho far-se-á acompanhar por um funcionário da SMT que ficará encarregado de cadastrar a sinalização modificada.

4.1.2.4.  Os veículos utilizados na via pública deverão estar rigorosamente de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos.

4.1.2.5. Os veículos utilizados na via pública deverão possuir 2 (duas) placas 60x80 cm pintadas com fundo branco, letras e bordos vermelhos com a mensagem: "A SERVIÇO DA PMPA - SMT", afixada em local visível para o público.

4.1.2.6. Os serviços deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação de veículos no sistema viário.

4.1.2.7. A firma executante deverá verificar previamente as condições de "campo" do local indicado no projeto. As interferências subterrâneas e aéreas  deverão ser analisadas visando uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização. As seguintes condições de "campo" deverão ser observadas antes de iniciar os serviços:

- Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição de poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto pluvial, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição de caixas de registro, hidrantes de rede d'água, incluindo suas prováveis tubulações;

- Posição dos postes da rede elétrica, telefônica e iluminação pública;

- Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias;

- Posição de árvores ou arbustos;

- Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios circunvizinhos;

- Posição do rebaixamento do meio-fio.

4.1.2.8. As interferências constatadas e prejudiciais à execução dos serviços deverão ser dirimidas com o órgão de Sinalização da SMT.

4.1.2.9. As perfurações executadas e prejudicadas pelas interferências, deverão ser reaterradas e recompostos os pisos originais dos locais, sem qualquer ônus para a PMPA.

4.1.2.10. Os danos causados às redes de concessionários, órgãos públicos ou terrenos, correrão por ônus e sob responsabilidade da firma executante.

4.1.2.11. Tudo que se refere à segurança individual do pessoal que executará o serviço, dos veículos que deverão estar de acordo com as normas e regulamentos do Código Nacional de Trânsito, bem como a segurança do trânsito em geral, para a execução dos mesmos, serão de responsabilidade total da firma executante.

4.1.2.12. No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada, com relação à geometria do local ou outro fator que implique na execução de sinalização incompatível com a existente, essa deverá comunicar imediatamente à fiscalização para as providências necessárias.

4.1.2.13. Todos os serviços de execução de sinalização semafórica somente poderão ser iniciados, após a obtenção de licença específica para esse fim a ser fornecida pela PMPA. Momento, então que serão exigidos a sinalização a ser utilizada na via pública para a execução dos serviços, bem como a liberação dos dias e horários para tal.

4.1.2.14. À PMPA fica reservado  o direito de exigir os ensaios para cada lote de material aplicado, que serão executados  pela CIENTEC, às expensas da firma executante.

GLOSSÁRIO

ÁREA - Conjunto de todos os controladores ligados numa mesma central.

SUB-ÁREA - conjunto de controladores definidos pela SMT independente da rede que pertençam.

BOTOEIRA DE PEDESTRES - equipamento que, uma vez acionado pelo pedestre, envia um sinal ao controlador que implique em uma certa solicitação de estágio.

CENTRAL - PC 386, com seus periféricos e programação para gerenciamento do sistema.

CICLO - tempo de uma seqüência completa de operação de sinalização semafórica.

CONTRATANTE - empresa contratante dos materiais e serviços, e responsável  direta pela coordenação e cumprimento do contrato de fornecimento. No caso da presente Especificação Técnica, a contratante é a Secretaria Municipal dos Transportes.

CONTROLADOR - equipamento que atua diretamente em uma ou mais interseções, determinando a seqüência de cores ao longo do tempo.

CRUZAMENTO - pode ser cruzamento de veículo ou cruzamento entre veículo e pedestre.

COORDENAÇÃO - dois ou mais controladores de semáforos são ditos coordenados, quando, em obediência a um plano de controle, mantém o ciclo e as defasagens impostas pelo plano.

DEFASAGEN - considerando duas interseções com o mesmo ciclo, a defasagem é diferença de tempos entre o início de verde no grupo semafórico de referência de uma certa interseção e o início de verde no grupo semafórico de referência de outra interseção.

ENTREVERDE -  período de tempo compreendido entre o fim de verde de um estágio e o início de verde do estágio seguinte. É composto pelo tempo de amarelo, estendido ou não, e tempo de vermelho integral. No caso de grupo de pedestres, o entreverdes será  composto pelo empo de vermelho intermitente, estendido ou não, e pelo tempo de vermelho integral.

EQUIPAMENTO DE PROGRAMAÇÃO - equipamento que permite viabilizar a interface entre o operador de tráfego e o técnico de manutenção com o controlador semafórico.

ESTÁGIO - situação dos sinais luminosos de uma interseção durante um período que dá direito de passagem a uma ou mais correntes de tráfego.

ESTÁGIO DEPENDENTE DE DEMANDA - é o estágio cuja ocorrência depende de solicitação proveniente de detetor de pedestres (botoeira).

FAIXA DE TRÁFEGO - área limitada da via, na qual pode circular um veículo de cada vez num único sentido.

FASE - conjunto de semáforos, de uma Interseção que apresentam sempre a mesma indicação luminosa.

FOCO - elemento do semáforo constituído pela superfície refletora, lâmpada e lente colorida que fornece a indicação luminosa ao condutor de veículo e/ou pedestre.

FORNECEDOR - firma responsável pela fabricação e fornecimento dos equipamentos, objeto da presente especificação.

GRUPO FOCAL - é o conjunto mínimo de focos semafóricos necessários para a regulamentação do direito de uma passagem de uma corrente veicular ou de pedestres.

INTERVALO LUMINOSO - intervalo de tempo no qual todas as indicações luminosas do semáforo permanecem  constantes.

MTBF - "Mean Time Between Failures" - tempo médio entre falhas.

MTTR - "Mean Time to Repair" - tempo médio de reparo.

OPERADOR DE TRÁFEGO -  é o agente, funcionário ou não da contratante, a quem tenha sido delegada autoridade para operar o controlador semafórico.

PLANO DE TRÁFEGO - conjunto de dados contidos no controlador ou Central com o propósito de controlar as seqüências , defasagens e os tempos de duração nos estágios de um ou mais locais associados ao controlador durante um período de tempo programado.

PROPONENTE - firma que apresenta a proposta de fornecimento dos equipamentos, objeto da presente especificação.

REDE DE CONTROLADORES - conjunto de controladores interligados entre si e comandados por um controlador-mestre, e o mesmo ligado à central.

SEQÜÊNCIA DE ESTÁGIOS -  conjunto de estágios ordenados cuja seqüência caracteriza a operação do plano concernente.

SINALEIRA - dispositivo por meio do qual os condutores de veículos e/ou pedestres recebem ordens para parar ou seguir. Englobamos no termo sinaleira o conjunto de grupo focal, seus suportes e acessórios, bem como as colunas de sustentação.

SINCRONIZAÇÃO - dois ou mais equipamentos são ditos sincronizados quando seus relógios internos mantém a mesma hora, dentro da posição exigida do relógio.

SISTEMA - central e suas redes de controladores.

TABELA DE MUDANÇA DE PLANO - tabela que determina os horários e dias da semana em que devem vigorar os planos de tráfego.

TIPOS DE ESTÁGIO - parâmetro que indica, para cada plano, se o estágio no qual está associado é fixo ou dependente de demanda de pedestres.

VERDES CONFLITANTES - situação dos semáforos, na qual sinais verdes dão direito de passagem simultânea a movimentos conflitantes.

VERMELHO GERAL - intervalo de tempo, subseqüente ao intervalo de amarelo em que alguns grupos focais permanecem vermelho, a fim de garantir o escoamento de veículos que se encontram na área de conflito de cruzamento.