###### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

1. Introdução

A seguir é apresentado o projeto de pavimentação da Rua Ely Vieira Goulart, a qual faz parte do Lote 7.

O projeto de pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (Classe Especial) e com a metodologia contida no Termo de Referência da EPO/SMOV/PMPA para vias com N até 106  (Classe 1 e Classe 2).

2. Classificação da Rua

2.1 – Tráfego e Cálculo do N.

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais, informações do DMLU e EPTC, e a situação da rua no contexto de toda a região.

Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

##### Veículo Coletor Compactador 15m³ - Toco

Peso Bruto Total	= 18 t.

Tara = 10 t.

Distribuição  por eixo = 70% no traseiro e 30% no dianteiro

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (18t – 13,5 t no eixo traseiro) e a meia carga (14t – 10,25t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Foi considerada uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Há previsão de passagem de linha de ônibus.

| Quantidade prevista | Quantidade | V0 |
| --- | --- | --- |
| Caminhão do lixo | 1/dia | 70/dia |
| Ônibus – 4/h durante 15h | 60/dia |  |
| Veículos médio - Abastecimento do comércio e gás | 9/dia |  |

De acordo com o indicado no edital de licitação TP 02.081039.021.6, Termo de Referência para a Execução dos Projetos Geométrico, de Pavimento e de Drenagem, conforme item 3.3 o cálculo será como Classe Especial.

| Eixos simples (t) | Nº eixos | Percentagem (%) | Fator de Equivalência | Equivalência de Operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  5 | 9 | 6,43 | 0,1 | 0,64 |
| 8 | 130 | 92,86 | 1 | 92,86 |
| 12 | 1 | 0,71 | 9 | 6,39 |
| Total | 140 | 100 |  | 99,89 |

N = 365 x P x Vm x  FE x FC x FR

Onde:

P = período de projeto de 10 anos

Vm = volume médio diário

T= taxa de crescimento de 5%  ao ano

Vo= volume médio diário inicial

FE = fator de eixos dos veículos  FE=2,0

FC = fator de carga de veículos   FC=1,0

FR = fator climático regional, adotado FR=1,0

Vm= 85,75

N= 6,3 x 105

A rua Ely Vieira Goulart foi classificada como Classe Especial, com previsão de traçado de linhas de ônibus. Além disto situam-se na rua pontos comerciais como bazar, mini-mercado, bar, etc.

3 . Índice Suporte de Projeto

Para todos os casos foram desconsideradas as amostras com CBR menor do que 2%, expansão maior ou igual a 2% e as que ficaram acima do greide de terraplenagem (cortes).

O ISP foi determinado pela análise estatística, pois nas vias com 9 ou mais amostras o cálculo foi feito pelo tratamento estatístico dos valores de CBR do sub-leito. Inicialmente foram desconsideradas as amostras conforme citado e; com as amostras restantes determinou-se o intervalo de pesquisa através da seguinte fórmula:

CBR = CBR ± 1,29τn + 0,68τ,onde:

CBR = intervalo de pesquisa

CBR	= média aritmética dos valores de CBR

t = desvio padrão

n= número de amostras

Intervalo calculado:

CBRmín

CBRmáx

Logo após, com o intervalo definido, calcula-se o ISP através da fórmula:

ISP = CBR − 1,29τn

ISP = 12%

4. Revestimento

O revestimento será de Concreto Asfáltico Usinado à Quente, faixa II.

5. Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

6. Subleito

O subleito deve ser regularizado de modo a que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto. Na compactação deverá obter-se a densidade mínima do ensaio Normal de compactação.

7. Dimensionamento do Pavimento

O dimensionamento do pavimento seguiu o preconizado pelo Termo de Referência, que pede a utilização de dimensionamento do DNER de 1996 do Engº Murillo Lopez de Souza, uma vez que o nº N calculado foi maior do que 106.

7.1 Fatores de Equivalência Estrutural

São os seguintes os fatores de equivalência estrutural:

CBUQ – K = 2,0

Base de brita graduada – K = 1,0

Reforço de areia – K = 1,0

7.2 Dimensionamento

Com o gráfico de dimensionamento para N = 6,3x105 e ISP = 12% obteve-se espessura total de Ht=33,2 cm e H20=24,48 cm. Resolvendo-se as inequações, tem-se a estrutura apresentada a seguir.

7.3 Estrutura do Pavimento

| ISC | Classe | CBUQ (cm) | Base (cm) | Reforço (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Especial | 5 | 23 |  |

7.4 Substituição de materiais do sub-leito

Recomenda-se a substituição dos materiais do sub-leito, quando o ISC for menor do que o de projeto e quando a expansão for maior ou igual a 2%.

O material utilizado na substituição dos materiais do subleito deve ser areia regular, conforme explicação dada a seguir.

8. Observações

Os serviços devem ser executados de acordo com o Caderno de Encargos da SMOV.

O material para a base será brita graduada.

Segue em anexo planilha enviada pela EPTC com a previsão de passagem de ônibus nas vias.