ESTUDOS HIDROLÓGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Memorial Descritivo e justificativo

A - APRESENTAÇÃO

Será apresentado conforme normativa o Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais/Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atendendo sempre as recomendações de ordem econômicas e ambientais.

B- CONCEPÇÃO DO PROJETO

#### B.1 Introdução

O projeto foi concebido no intuito de proporcionar a drenagem da rua Ary Mallmann Saldanha.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência e conduzi-la a rede existente na rua Cel Luiz Riviello.

#### B.2 Generalidades

Os estudos hidrológicos visam, fundamentalmente, fornecer subsídios para a definição do tipo de dispositivos de drenagem a ser utilizado, com relação à sua localização e dimensionamento hidráulico.

Para isso, utilizaram-se todos os elementos que pudessem contribuir na definição do tipo e na localização das obras a implantar, buscando-se apoio nos estudos topográficos, no projeto geométrico e os dados existentes na área de influência do projeto pluvial obtidos junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE, CEEE, CRT) adequando-se as exigências do DEP/PMPA.

#### B.3 Subsídios existentes

Os principais subsídios encontrados e utilizados na elaboração do projeto de drenagem superficial urbana, entre outros, foram :

- Planta de situação e localização;

- Elementos relativos à urbanização da bacia contribuinte, na situação atual (tipo de ocupação da área-comercial, residencial,...);

- Levantamento topográfico caracterizando a rede existente interferente na área do projeto;

- Projeto planialtimétrico da área de projeto na escala 1:2000 ou 1:1000

- Cartas aéreas na escala 1:5000 e 1:1000;

- Notas de serviço de terraplenagem,

- Inspeção “in loco” onde foi avaliada  a área de contribuição;

C - PARÂMETROS FIXADOS PARA O PROJETO

Deflúvio Superficial:

Para o cálculo da vazão de projeto será utilizada a fórmula do Método Racional, determinada pelas fórmulas a seguir:

Q = 2,78 C Imáx A   para áreas até 30ha

Q = 2,78 C Imáx A0.95   para áreas entre 30 e 50ha

Q = 2,78 C Imáx A0.90   para áreas entre 50 e 150ha

Onde       Imáx : intensidade máxima em mm/h

###### A: área de contribuição no trecho em ha

C: coeficiente de escoamento médio superficial( runoff)

Q: vazão em l/s

Tempo de recorrência :

O tempo de retorno utilizado na microdrenagem é igual a 5 anos e na macrodrenagem igual a 10 anos.

Tempo de Concentração:

O tempo de concentração será calculado pela fórmula de Kirpich :

tc:tempo de concentração em minutos

L: comprimento de talvegue em metros

tc = 0,01974L0,77I0,385                        I : declividade média do talvegue

Intensidade da chuva:

De acordo com o zoneamento a intensidade máxima será calculada pela expressão Imáx = 748,342TR 0,191referente ao posto do AEROPORTO.

(td+10)0,803

Imáx: intensidade máxima de chuva em mm/h

TR: tempo de retorno em anos

td: tempo de duração da precipitação em minutos

Coeficiente de escoamento superficial:

Foi utilizado coeficiente de escoamento médio superficial (run-off) para zona residencial urbana c = 0,60.

Velocidade de escoamento:

Para o cálculo das velocidades de escoamento utilizou-se a fórmula de Manning, respeitando os valores máximos (4,0 m/s) e mínimo (0,8 m/s) recomendados pelo DEP.

### D - DESTINO FINAL DOS EFLUENTES

De acordo com os cálculos de dimensionamento, verificamos que a rede pluvial existente Ø0,80m na rua Cel Luiz Riviello é suficiente e possui capacidade para o fluxo a jusante.