INDICE

APRESENTAÇÃO 	2

1	INTRODUÇÃO	4

2	PROJETO GEOMÉTRICO	6

2.1	Estudos Topográficos	6

2.2	Cadernetas de Campo	10

2.3	Projeto Planialtimétrico	16

2.4	Cálculo de Volumes de Terraplenagem	17

2.5	Notas de Serviço de Pavimentação	19

2.6	Relatório Fotográfico	20

3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	27

3.1	Estudos Geotécnicos	27

3.2	Determinação do Número N	44

3.3	Dimensionamento da Estrutura do Pavimento	47

3.4	Substituição de Solos Inadequados	48

3.5	Especificações Técnicas	49

3.6	Memória de Cálculo da Pavimentação	49

4	PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	51

4.1	Estudos Hidrológicos	51

4.2	Memória Justificativa	51

4.3	Cálculos Hidráulicos	55

4.4	Especificações Técnicas	57

4.5	Quantitativos	57

4.6	Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial	57

5    ORÇAMENTO	61

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento é decorrente do contrato firmado entre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa ACL Assessoria & Consultoria Ltda, para elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem de Vias especificadas no Lote 2, referente à Tomada de Preços N° 137/2003 - Edital 02.081035.03.9.

O Relatório, em volume único, apresenta especificamente o Projeto de Engenharia visando a pavimentação e implantação das obras de drenagem pluvial da Rua Júlio Kovalski, trecho a partir da Av. Sertório até 250m além, Região Noroeste (02), zona norte da cidade de Porto Alegre/RS. O mapa a seguir ilustra a macrolocalização do segmento de projeto.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de novembro/2003 a janeiro/2004, em conformidade com a Ordem de Serviço N° 143/2003 expedida na data de 03/11/2003.

Porto Alegre, 03 de março de 2004.

Fernando R. Furtado Fagundes

Eng. Coordenador

Entra planta de localização do trecho (1 A4):

Rua Júlio Kovalski

# INTRODUÇÃO

A pavimentação da rua Júlio Kovalski – Região Noroeste, no segmento compreendido entre a Av. Sertório até 250m além, é um pleito antigo da comunidade local diretamente beneficiada, particularmente dos estabelecimentos comerciais e das companhias transportadoras cujos depósitos e postos de carga/descarga estão localizados lateralmente ao trecho ora projetado. Embora já exista um calçamento com paralelepípedo na parte inicial do trecho, observa-se a existência de vários afundamentos e, principalmente, grande deficiência de drenagem superficial, sendo relatados pelos moradores constantes alagamentos da rua em época de chuvas.

Todavia, a região onde se insere o projeto tem sido alvo de sucessivas melhorias da infra-estrutura urbana, promovidas pela Prefeitura da cidade de Porto Alegre, em especial quanto à execução de obras de drenagem e de obras de pavimentação urbana. Destaca-se, sob este prisma, a pavimentação da Av. Sertório, que atualmente se constitui em importante artéria de circulação e via de tráfego alternativa à Av. Assis Brasil, propiciando fácil acesso à zona norte da cidade e a ligação com cidades de grande importância à Região Metropolitana de Porto Alegre, tais como Cachoeirinha e Gravataí.

Atualmente o trecho em questão se apresenta sem saída, mas há previsão no plano diretor do município de abertura de via transversal, denominada rua diretriz 702 (próximo a área pertencente ao Aeroporto Internacional Salgado Filho), a aproximadamente 90m do final do trecho de projeto.

Observa-se a existência de um grande prédio de alvenaria abandonado (antigo depósito da Coca-Cola) logo no lado esquerdo do início do trecho, assim como grande área cercada, situada no lado direito após o final do trecho e que anteriormente era utilizada como pátio de estacionamento de caminhões de lixo (empresa RTP). Por outro lado, como contraponto a estas áreas atualmente desocupadas, registra-se que nos últimos 5 anos houve a instalação efetiva de vários estabelecimentos junto ao lado direito da rua, tais como a Raupp Transportes, Bollhoff, Pauta Distribuidora, RS Etiquetas, Fabesul e etc., que confirmam a tendência de crescimento do tráfego e do dinamismo comercial da rua Júlio Kovalski.

Desta forma, e visando compatibilizar as disponibilidades orçamentárias do município com a realidade atual da rua, o projeto foi concebido para implantação da pavimentação em duas etapas, sendo a primeira com a implantação de uma plataforma com 9m de largura e a segunda com alargamento em mais 4m, totalizando uma largura total de 13m de plataforma  para a via.

Em continuação, apresenta-se o memorial descritivo do projeto de engenharia do trecho de rua em apreço, assim subdividido:

- projeto geométrico;

- projeto de pavimentação; e

- projeto de drenagem superficial.

2 PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

## Estudos Topográficos

### Considerações Gerais

A Rua Júlio Kovalski localiza-se no Bairro Jardim São Pedro e desenvolve-se aproximadamente no sentido sul-norte. O trecho de projeto inicia na Av. Sertório e termina 250m além; porém, por solicitação da SMOV foi estudada uma extensão de aproximadamente 300m. A plataforma atual da via apresenta calçamento em paralelepípedo com largura de 9,50m, iniciando na Av. Sertório e estendendo-se aproximadamente 150m.

Conforme informações recebidas da Prefeitura, a largura total da Rua Júlio Kovalski é de 20m (gabarito), sendo 13m de pista de rolamento. O projeto contempla, assim, uma implantação em 1ª etapa com pista de rolamento de 9m de largura e futuramente um alargamento em 2ª etapa de mais 4m.

A implantação do projeto não prevê relocações de postes de energia elétrica e árvores.

### Diretrizes para Execução dos Levantamentos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e às orientações complementares da fiscalização da SMOV.

#### Bases Cartográficas

As bases cartográficas utilizadas foram as fornecidas pela PMPA, conforme documentação coletada junto à Cartografia/PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do município, também reproduzidas nos desenhos do projeto.

#### Cadastro

O cadastro foi realizado com o processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto.

Para possibilitar uma adequada caracterização dos elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as:

- propriedades e edificações intervenientes com sua numeração;

- as obras complementares tais como cercas, muros, rampas de acesso, arborização de grande e médio porte;

- cotas de soleiras mais significativas;

- redes de serviço público, como redes telefônicas e elétricas;

- cruzamentos e outros elementos interessantes ao projeto/obra.

No caso de prédios comerciais, foi observado o tipo e o ramo do negócio, para fins de avaliação do tráfego local de caminhões.

As áreas eventualmente atingidas foram levantadas, com vistas a fornecer elementos para possíveis desapropriações.

#### Definição de Traçado e Limites de Projeto

As diretrizes existentes serviram de base para a definição do traçado. Estas constam nos Mapas Cadastrais fornecidos pela própria Prefeitura. Estes elementos foram tomados como base para definir os comprometimentos do município com relação a alinhamentos e construções já liberadas.

#### Altimetria

Para estabelecimento da Referência de Nível (RN), foi adotado como referência à altitude (cota) de RNs fornecidos pela Prefeitura, inclusive com o transporte de cotas (e coordenadas) dos pinos mais próximos do local do projeto.

Complementarmente foram levantados planialtimetricamente soleiras de casas, rampas de acesso e outros elementos intervenientes com o projeto.

Para definição do projeto altimétrico foram executados nivelamento e contra-nivelamento do eixo da rua e o seccionamento de 20 em 20 metros, permitindo a elaboração de perfil e seções do eixo projetado.

#### Cadastro de Redes

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem, visando à obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos, para posterior substituição ou aproveitamento. No projeto de drenagem apresenta-se desenho com cadastro fornecido pelo DEP, juntamente com avaliação das bacias de contribuição definidas pelo projeto.

A seguir, apresentam-se elementos de cadastro da rede de água, fornecidos pelo DMAE.

Cadastro Rede de Água DMAE:

## Cadernetas de Campo

Em seqüência são apresentados os elementos de referência planialtimétrica (fornecidos pela PMPA) e os levantamentos realizados pela Consultora, incluindo as cadernetas de transporte de cotas e coordenadas, cadastro topográfico, nivelamento do eixo e seções transversais.

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Rua Júlio Kovalski |  | Trecho: a partir da Av. Sertório até 250 m além |  |  |
| N°. | Ordenadas | Abscissas | Cota (z) | Descrição |
| 1 | 1,679,542.226 | 183,212.253 | - | PINO1708 |
| 2 | 1,679,489.378 | 183,204.921 | - | PINO1709 |
| 3 | 1,679,579.644 | 183,677.513 | - | P*AUX |
| 4 | 1,679,612.085 | 183,799.226 | - | PA4 |
| 5 | 1,679,758.413 | 183,785.130 | - | PA5 |
| 6 | 1,679,943.986 | 183,751.973 | - | PA6 |
| 71 | 1,679,737.850 | 183,791.660 | 5.232 | DIV |
| 72 | 1,679,691.690 | 183,796.280 | 4.852 | PM |
| 73 | 1,679,695.890 | 183,788.990 | 4.622 | PAV |
| 74 | 1,679,691.580 | 183,772.520 | 4.842 | AP |
| 75 | 1,679,660.370 | 183,781.680 | 4.772 | CASA |
| 76 | 1,679,644.300 | 183,787.560 | 4.612 | CASA |
| 77 | 1,679,644.000 | 183,787.870 | 4.482 | PAV |
| 78 | 1,679,639.520 | 183,788.390 | 4.612 | CASA |
| 79 | 1,679,627.197 | 183,790.427 | 4.909 | RN0 |
| 80 | 1,679,627.080 | 183,790.470 | 4.382 | MURO |
| 81 | 1,679,626.290 | 183,790.950 | 4.222 | PAV |
| 82 | 1,679,625.420 | 183,790.800 | 4.212 | PAV |
| 83 | 1,679,624.990 | 183,790.270 | 4.172 | PAV |
| 84 | 1,679,624.170 | 183,785.760 | 4.132 | BL |
| 85 | 1,679,622.790 | 183,774.250 | 4.292 | DEP |
| 86 | 1,679,621.600 | 183,774.470 | 4.172 | T*CORSAN |
| 87 | 1,679,622.440 | 183,773.260 | 4.322 | PC |
| 88 | 1,679,620.600 | 183,764.200 | 4.082 | BL |
| 89 | 1,679,622.650 | 183,764.090 | 4.362 | MURO |
| 90 | 1,679,610.330 | 183,765.520 | 4.502 | PAV |
| 91 | 1,679,612.110 | 183,776.040 | 4.522 | PAV |
| 92 | 1,679,611.700 | 183,776.660 | 4.542 | PAV |
| 93 | 1,679,611.130 | 183,776.150 | 4.562 | PAV |
| 94 | 1,679,609.530 | 183,766.800 | 4.522 | PAV |
| 95 | 1,679,605.830 | 183,765.850 | 4.632 | TACHAO |
| 96 | 1,679,596.380 | 183,773.430 | 4.362 | PAV |
| 97 | 1,679,604.850 | 183,823.830 | 4.432 | PAV |
| 98 | 1,679,615.260 | 183,822.580 | 4.792 | PAV |
| 99 | 1,679,618.550 | 183,829.670 | 4.472 | PAV |
| 100 | 1,679,615.010 | 183,812.690 | 4.742 | ARV |
| 101 | 1,679,615.570 | 183,812.080 | 4.432 | PAV |
| 102 | 1,679,613.800 | 183,803.610 | 4.472 | PAV |
| 103 | 1,679,612.780 | 183,803.740 | 4.742 | PF |
| 104 | 1,679,611.790 | 183,796.940 | 4.722 | PF |
| 105 | 1,679,610.440 | 183,794.090 | 4.692 | PAV |
| 106 | 1,679,610.990 | 183,793.330 | 4.652 | PAV |
| 107 | 1,679,611.610 | 183,793.660 | 4.582 | PAV |
| 108 | 1,679,627.950 | 183,822.870 | 4.242 | PAV |
| 109 | 1,679,625.040 | 183,805.240 | 4.222 | PAV |
| 110 | 1,679,626.910 | 183,801.910 | 4.192 | PAV |
| 111 | 1,679,629.390 | 183,800.210 | 4.152 | PAV |
| 112 | 1,679,625.950 | 183,807.360 | 4.382 | PM |
| 113 | 1,679,626.890 | 183,810.940 | 4.442 | O |
| 114 | 1,679,635.150 | 183,806.060 | 4.592 | PM |
| 115 | 1,679,631.900 | 183,807.770 | 4.472 | REG*AGUA |
| 116 | 1,679,629.320 | 183,808.630 | 4.382 | DEP |
| 117 | 1,679,627.790 | 183,808.270 | 4.392 | DEP |
| 118 | 1,679,628.520 | 183,810.240 | 4.372 | AP |
| 119 | 1,679,645.220 | 183,807.440 | 4.812 | AP |
| 120 | 1,679,665.400 | 183,804.090 | 5.082 | CERCA |
| 121 | 1,679,665.080 | 183,800.830 | 5.082 | PM |
| 122 | 1,679,664.910 | 183,816.530 | 5.072 | CASA |
| 123 | 1,679,697.670 | 183,798.570 | 5.082 | DIV |
| 124 | 1,679,735.370 | 183,782.430 | 4.702 | PAV |
| 125 | 1,679,742.970 | 183,787.770 | 5.172 | PASSEIO |
| 126 | 1,679,750.620 | 183,786.350 | 5.242 | PASSEIO |
| 127 | 1,679,750.080 | 183,786.620 | 5.312 | PM |
| 128 | 1,679,754.840 | 183,779.050 | 4.762 | PAV |
| 129 | 1,679,775.910 | 183,775.520 | 4.752 | PAV |
| 130 | 1,679,755.770 | 183,785.530 | 5.252 | PASSEIO |
| 131 | 1,679,763.090 | 183,784.310 | 5.212 | PASSEIO |
| 132 | 1,679,763.300 | 183,787.290 | 5.332 | DIV |
| 133 | 1,679,767.960 | 183,783.500 | 5.232 | PASSEIO |
| 134 | 1,679,771.190 | 183,785.550 | 5.312 | C*ESG |
| 135 | 1,679,775.250 | 183,782.290 | 5.282 | PASSEIO |
| 136 | 1,679,775.910 | 183,785.180 | 5.342 | DIV |
| 137 | 1,679,781.240 | 183,781.230 | 5.302 | PASSEIO |
| 138 | 1,679,788.880 | 183,783.000 | 5.332 | DIV |
| 139 | 1,679,789.540 | 183,779.810 | 5.302 | PM |
| 140 | 1,679,790.400 | 183,780.600 | 5.322 | C*TEL |
| 141 | 1,679,790.350 | 183,779.660 | 5.312 | PASSEIO |
| 142 | 1,679,784.260 | 183,783.160 | 5.312 | C*ESG |
| 143 | 1,679,795.270 | 183,778.810 | 5.312 | PASSEIO |
| 144 | 1,679,800.990 | 183,777.840 | 5.292 | PASSEIO |
| 145 | 1,679,801.510 | 183,780.760 | 5.342 | DIV |
| 146 | 1,679,806.980 | 183,776.860 | 5.172 | PASSEIO |
| 147 | 1,679,815.070 | 183,778.520 | 5.362 | DIV |
| 148 | 1,679,815.870 | 183,777.430 | 5.332 | C*ESG |
| 149 | 1,679,824.690 | 183,773.840 | 5.262 | PASSEIO |
| 150 | 1,679,829.680 | 183,776.010 | 5.352 | DIV |
| 151 | 1,679,835.090 | 183,772.070 | 5.262 | PASSEIO |
| 152 | 1,679,835.480 | 183,772.000 | 5.132 | PM |
| 153 | 1,679,843.810 | 183,773.620 | 5.332 | DIV |
| 154 | 1,679,851.480 | 183,769.270 | 5.262 | PASSEIO |
| 155 | 1,679,857.900 | 183,771.200 | 5.342 | DIV |
| 156 | 1,679,858.230 | 183,768.150 | 5.222 | PASSEIO |
| 157 | 1,679,865.030 | 183,766.980 | 5.192 | PM |
| 158 | 1,679,865.730 | 183,766.790 | 5.142 | PASSEIO |
| 159 | 1,679,874.030 | 183,766.570 | 5.312 | PASSEIO |
| 160 | 1,679,890.970 | 183,763.540 | 5.222 | C*TEL |
| 161 | 1,679,874.490 | 183,766.770 | 5.602 | PASSEIO |
| 162 | 1,679,893.000 | 183,764.760 | 5.672 | C*ESG |
| 163 | 1,679,902.550 | 183,763.580 | 5.652 | DIV |
| 164 | 1,679,902.440 | 183,762.050 | 5.682 | PASSEIO |
| 165 | 1,679,902.000 | 183,760.640 | 5.212 | PM |
| 166 | 1,679,852.560 | 183,752.450 | 5.052 | CERCA |
| 167 | 1,679,783.720 | 183,764.540 | 4.952 | CERCA |
| 168 | 1,679,783.300 | 183,763.360 | 5.002 | CASA |
| 169 | 1,679,782.210 | 183,763.000 | 4.912 | PAV |
| 170 | 1,679,757.340 | 183,763.240 | 5.042 | CASA |
| 171 | 1,679,768.690 | 183,762.570 | 5.102 | CASA |
| 172 | 1,679,771.700 | 183,762.090 | 4.982 | CASA |
| 173 | 1,679,772.040 | 183,763.710 | 4.922 | CASA |
| 174 | 1,679,769.910 | 183,766.140 | 4.822 | PAV |
| 175 | 1,679,766.680 | 183,767.430 | 4.822 | PAV |
| 176 | 1,679,777.620 | 183,770.400 | 4.862 | PAV |
| BASE ALTIMÉTRICA |  |  | BASE PLANIMÉTRICA |  |
| RN 410 - cota 8.362m |  |  | Rede de Referência Planimétrica SPM |  |
| Av. Sertório, n.º 4015 |  |  | Pinos 2987.2B 1708 e 2987.2B 1709 |  |
| Fonte: CMPM |  |  | Datum: Carta Geral |  |

| NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Rua Júlio Kovalski |  |  |  | Trecho: a partir da Av. Sertório até 250 m além |  |  |  | Período: Nov/2003 |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. |  | VANTE |  |  |  |
| TRANSPORTE DE COTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN 410 |  | 135 |  |  |  | 8,497 | 8,362 | AV SERTÓRIO N. 4005 |
|  |  |  |  |  | 2,405 |  | 6,092 |  |
|  |  | 677 |  |  |  | 6,769 | 6,092 |  |
|  |  |  |  |  | 1,660 |  | 5,109 |  |
|  |  | 1,064 |  |  |  | 6,173 | 5,109 |  |
|  |  |  |  |  | 1,632 |  | 4,541 |  |
|  |  | 1,395 |  |  |  | 5,936 | 4,541 |  |
| PA4 |  |  | 1,186 |  |  |  | 4,750 | Canteiro Central Av. Sertório |
| RN0 |  |  |  |  | 1,027 |  | 4,909 | Canto cerca casa n.º 3866 |
| NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RNO |  | 1,027 |  |  |  | 5,936 | 4,909 |  |
| 0+000.00 |  |  | 1,268 |  |  |  | 4,668 |  |
|  | 0.84 |  | 1,325 |  |  |  | 4,611 | MEIO-FIO |
|  | 0.90 |  | 1,466 |  |  |  | 4,470 | PAVIMENTO |
|  | 11.60 |  | 1,701 |  |  |  | 4,235 | BORDO AV. SERTÓRIO |
|  | 15.70 |  | 1,740 |  |  |  | 4,196 | PAVIMENTO |
|  | 16.10 |  | 1,675 |  |  |  | 4,261 | MEIO-FIO |
| 0+020.00 |  |  | 1,592 |  |  |  | 4,344 |  |
| 0+040.00 |  |  | 1,308 |  |  |  | 4,628 |  |
| 0+060.00 |  |  | 1,204 |  |  |  | 4,732 |  |
| 0+080.00 |  |  | 1,129 |  |  |  | 4,807 |  |
| AUX |  |  |  |  | 1,263 |  | 4,673 |  |
| AUX |  | 2,009 |  |  |  | 6,682 | 4,673 |  |
| 0+100.00 |  |  | 1,885 |  |  |  | 4,797 |  |
| 0+120.00 |  |  | 1,847 |  |  |  | 4,835 |  |
| 0+140.00 |  |  | 1,897 |  |  |  | 4,785 |  |
| 0+160.00 |  |  | 1,833 |  |  |  | 4,849 |  |
| 0+180.00 |  |  | 1,537 |  |  |  | 5,145 |  |
| 0+200.00 |  |  | 1,465 |  |  |  | 5,217 |  |
| AUX |  |  |  |  | 1,465 |  | 5,217 |  |
| AUX |  | 1,321 |  |  |  | 6,538 | 5,217 |  |
| 0+220.00 |  |  | 1,438 |  |  |  | 5,100 |  |
| 0+240.00 |  |  | 1,493 |  |  |  | 5,045 |  |
| 0+260.00 |  |  | 1,522 |  |  |  | 5,016 |  |
| 0+280.00 |  |  | 1,527 |  |  |  | 5,011 |  |
| 0+300.00 |  |  | 1,499 |  |  |  | 5,039 |  |
| RN1 |  |  |  |  | 879 |  | 5,659 |  |
| CONTRANIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN1 |  | 928 |  |  |  | 6,587 | 5,659 |  |
| 0+300.00 |  |  | 1,548 |  |  |  | 5,039 |  |
| 0+280.00 |  |  | 1,575 |  |  |  | 5,012 |  |
| 0+260.00 |  |  | 1,570 |  |  |  | 5,017 |  |
| 0+240.00 |  |  | 1,541 |  |  |  | 5,046 |  |
| 0+220.00 |  |  | 1,484 |  |  |  | 5,103 |  |
| 0+200.00 |  |  | 1,366 |  |  |  | 5,221 |  |
| AUX |  |  |  |  | 1,346 |  | 5,241 |  |
| AUX |  | 1,290 |  |  |  | 6,531 | 5,241 |  |
| 0+180.00 |  |  | 1,385 |  |  |  | 5,146 |  |
| 0+160.00 |  |  | 1,681 |  |  |  | 4,850 |  |
| 0+140.00 |  |  | 1,744 |  |  |  | 4,787 |  |
| 0+120.00 |  |  | 1,694 |  |  |  | 4,837 |  |
| 0+100.00 |  |  | 1,732 |  |  |  | 4,799 |  |
| 0+080.00 |  |  | 1,719 |  |  |  | 4,812 |  |
| AUX |  |  |  |  | 1,856 |  | 4,675 |  |
| AUX |  | 1,563 |  |  |  | 6,238 | 4,675 |  |
| 0+060.00 |  |  | 1,504 |  |  |  | 4,734 |  |
| 0+040.00 |  |  | 1,609 |  |  |  | 4,629 |  |
| 0+020.00 |  |  | 1,893 |  |  |  | 4,345 |  |
| 0+000.00 |  |  | 1,570 |  |  |  | 4,668 |  |
| RN0 |  |  |  |  | 1,329 |  | 4,909 |  |

| SEÇÕES TRANSVERSAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Rua Júlio Kovalski |  |  |  |  |  |  | PERÍODO: Nov/2003 |  |
| Trecho: a partir da Av. Sertório até 250 m além |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS |  | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |  |
| 0+015.70 | 0.00 | 1,851 |  |  | 6,047 | 4,196 |  |  |
| LD | 10.00 |  | 1,863 |  |  | 4,184 |  |  |
| LE | 10.00 |  | 1,851 |  |  | 4,196 |  |  |
| 0+020.00 | 0.00 | 1,738 |  |  | 6,082 | 4,344 |  |  |
| LD | 9.60 |  | 1,465 |  |  | 4,617 |  | A PREDIAL |
| LE | 0.18 |  | 1,759 |  |  | 4,323 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.25 |  | 1,871 |  |  | 4,211 |  | PAV |
|  | 9.85 |  | 1,700 |  |  | 4,382 |  | CERCA |
| 0+040.00 | 0.00 | 1,454 |  |  | 6,082 | 4,628 |  |  |
| LD | 9.60 |  | 1,138 |  |  | 4,944 |  | A PREDIAL |
| LE | 0.20 |  | 1,461 |  |  | 4,621 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.25 |  | 1,621 |  |  | 4,461 |  | PAV |
|  | 5.30 |  | 1,410 |  |  | 4,672 |  | EIXO RUA |
|  | 9.50 |  | 1,505 |  |  | 4,577 |  | BORDO RUA |
|  | 13.20 |  | 1,275 |  |  | 4,807 |  | CASA |
| 0+060.00 | 0.00 | 1,581 |  |  | 6,313 | 4,732 |  |  |
| LD | 9.60 |  | 1,250 |  |  | 5,063 |  | CERCA |
| LE | 0.27 |  | 1,589 |  |  | 4,724 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.32 |  | 1,688 |  |  | 4,625 |  | PAV |
|  | 5.30 |  | 1,580 |  |  | 4,733 |  | EIXO |
|  | 9.30 |  | 1,677 |  |  | 4,636 |  | BORDO |
|  | 17.40 |  | 1,430 |  |  | 4,883 |  | CASA |
| 0+080.00 | 0.00 | 1,591 |  |  | 6,398 | 4,807 |  |  |
| LD | 9.50 |  | 1,369 |  |  | 5,029 |  | CERCA |
| LE | 0.35 |  | 1,631 |  |  | 4,767 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.40 |  | 1,765 |  |  | 4,633 |  | PAV |
|  | 5.30 |  | 1,611 |  |  | 4,787 |  | EIXO |
|  | 9.60 |  | 1,740 |  |  | 4,658 |  | BORDO |
|  | 17.40 |  | 1,568 |  |  | 4,830 |  | CASA |
| 0+100.00 | 0.00 | 1,605 |  |  | 6,402 | 4,797 |  |  |
| LD | 9.40 |  | 1,224 |  |  | 5,178 |  | CERCA |
| LE | 0.35 |  | 1,637 |  |  | 4,765 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.40 |  | 1,799 |  |  | 4,603 |  | PAV |
|  | 5.40 |  | 1,643 |  |  | 4,759 |  | EIXO |
|  | 9.70 |  | 1,786 |  |  | 4,616 |  | BORDO |
|  | 17.40 |  | 1,522 |  |  | 4,880 |  | CASA |
| 0+120.00 | 0.00 | 1,683 |  |  | 6,518 | 4,835 |  |  |
| LD | 9.10 |  | 1,263 |  |  | 5,255 |  | CERCA |
| LE | 0.45 |  | 1,718 |  |  | 4,800 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.50 |  | 1,845 |  |  | 4,673 |  | PAV |
|  | 5.40 |  | 1,694 |  |  | 4,824 |  | EIXO |
|  | 8.90 |  | 1,766 |  |  | 4,752 |  | BORDO |
|  | 17.40 |  | 1,622 |  |  | 4,896 |  | CASA |
| 0+140.00 | 0.00 | 1,733 |  |  | 6,518 | 4,785 |  |  |
| LD | 9.10 |  | 1,183 |  |  | 5,335 |  | CERCA |
| LE | 0.50 |  | 1,830 |  |  | 4,688 |  | PAV |
|  | 5.50 |  | 1,681 |  |  | 4,837 |  | EIXO |
|  | 9.00 |  | 1,740 |  |  | 4,778 |  | BORDO |
|  | 17.40 |  | 1,519 |  |  | 4,999 |  | CASA |
| 0+160.00 | 0.00 | 1,670 |  |  | 6,519 | 4,849 |  |  |
| LD | 8.90 |  | 1,190 |  |  | 5,329 |  | MURO |
| LE | 0.55 |  | 1,653 |  |  | 4,866 |  | MEIO-FIO |
|  | 0.60 |  | 1,757 |  |  | 4,762 |  | PAV |
|  | 5.50 |  | 1,556 |  |  | 4,963 |  | EIXO |
|  | 10.30 |  | 1,664 |  |  | 4,855 |  | BORDO |
|  | 14.70 |  | 1,440 |  |  | 5,079 |  | CASA |
| 0+180.00 | 0.00 | 1,598 |  |  | 6,743 | 5,145 |  |  |
| LD | 5.70 |  | 1,657 |  |  | 5,086 |  | BORDO |
|  | 8.85 |  | 1,393 |  |  | 5,350 |  | MURO |
| LE | 8.70 |  | 1,806 |  |  | 4,937 |  | BORDO |
|  | 10.30 |  | 1,791 |  |  | 4,952 |  | CERCA |
| 0+200.00 | 0.00 | 1,526 |  |  | 6,743 | 5,217 |  |  |
| LD | 5.70 |  | 1,543 |  |  | 5,200 |  | PAV |
|  | 5.80 |  | 1,431 |  |  | 5,312 |  | MEIO-FIO |
|  | 8.70 |  | 1,388 |  |  | 5,355 |  | MURO |
| LE | 7.10 |  | 1,966 |  |  | 4,777 |  | BORDO |
|  | 8.10 |  | 2,058 |  |  | 4,685 |  | VALO |
|  | 9.20 |  | 1,977 |  |  | 4,766 |  | VALO |
|  | 10.50 |  | 1,672 |  |  | 5,071 |  | CERCA |
| 0+220.00 | 0.00 | 1,772 |  |  | 6,872 | 5,100 |  |  |
| LD | 5.65 |  | 1,773 |  |  | 5,099 |  | BORDO |
|  | 8.60 |  | 1,532 |  |  | 5,340 |  | MURO |
| LE | 6.00 |  | 2,058 |  |  | 4,814 |  | BORDO |
|  | 8.00 |  | 1,744 |  |  | 5,128 |  | VALO |
|  | 9.00 |  | 2,199 |  |  | 4,673 |  | VALO |
|  | 10.70 |  | 1,750 |  |  | 5,122 |  | CERCA |
| 0+240.00 | 0.00 | 1,787 |  |  | 6,832 | 5,045 |  |  |
| LD | 5.50 |  | 1,757 |  |  | 5,075 |  | PAV |
|  | 5.55 |  | 1,574 |  |  | 5,258 |  | MEIO-FIO |
|  | 8.55 |  | 1,511 |  |  | 5,321 |  | MURO |
| LE | 5.00 |  | 1,996 |  |  | 4,836 |  | BORDO |
|  | 7.70 |  | 1,789 |  |  | 5,043 |  |  |
|  | 8.30 |  | 2,452 |  |  | 4,380 |  | VALO |
|  | 9.70 |  | 1,707 |  |  | 5,125 |  |  |
|  | 10.90 |  | 1,541 |  |  | 5,291 |  | CERCA |
| 0+260.00 | 0.00 | 1,793 |  |  | 6,809 | 5,016 |  |  |
| LD | 5.60 |  | 1,858 |  |  | 4,951 |  | BORDO |
|  | 8.50 |  | 1,951 |  |  | 4,858 |  | CERCA |
| LE | 5.00 |  | 2,060 |  |  | 4,749 |  | BORDO |
|  | 6.50 |  | 1,811 |  |  | 4,998 |  |  |
|  | 7.10 |  | 2,211 |  |  | 4,598 |  |  |
|  | 9.00 |  | 2,365 |  |  | 4,444 |  | VALO |
|  | 10.00 |  | 1,115 |  |  | 5,694 |  |  |
| 0+280.00 | 0.00 | 2,168 |  |  | 7,179 | 5,011 |  |  |
| LD | 5.10 |  | 2,171 |  |  | 5,008 |  | PAV |
|  | 5.40 |  | 1,951 |  |  | 5,228 |  | MEIO-FIO |
|  | 6.60 |  | 1,859 |  |  | 5,320 |  |  |
|  | 6.80 |  | 1,602 |  |  | 5,577 |  |  |
|  | 8.35 |  | 1,579 |  |  | 5,600 |  | CERCA |
| LE | 6.00 |  | 2,418 |  |  | 4,761 |  | BORDO |
|  | 7.90 |  | 2,135 |  |  | 5,044 |  |  |
|  | 9.20 |  | 2,842 |  |  | 4,337 |  | VALO |
|  | 11.00 |  | 2,115 |  |  | 5,064 |  |  |
| 0+300.00 | 0.00 | 2,142 |  |  | 7,181 | 5,039 |  |  |
| LD | 5.50 |  | 1,985 |  |  | 5,196 |  | BORDO |
|  | 8.25 |  | 1,673 |  |  | 5,508 |  | CERCA |
| LE | 6.40 |  | 2,495 |  |  | 4,686 |  | BORDO |
|  | 8.30 |  | 2,542 |  |  | 4,639 |  |  |
|  | 9.40 |  | 2,770 |  |  | 4,411 |  | VALO |
|  | 10.50 |  | 1,930 |  |  | 5,251 |  |  |

## Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi concebido de acordo com as seguintes orientações:

- bases cartográficas com referências planialtimétricas, fornecidas pela Prefeitura;

- cadastro topográfico executado pela consultora;

- definições de traçados fornecidos pela Prefeitura, assim como seus limites;

- pontos de passagens obrigatórios e concordâncias com logradouros já implantados ou projetados;

- levantamento altimétrico, executado em toda área de influência da via, contemplando nivelamento e seccionamento, assim propiciando a elaboração de perfis naturais do terreno e seções transversais;

- projeto altimétrico, atendendo cotas mínimas definidas pelo projeto de drenagem.

Os desenhos do projeto, apresentados em continuação, apresentam a planta baixa cadastral com a definição e amarração do eixo locado, bem como o perfil longitudinal com o desenho do greide de pavimentação projetado.

Em síntese, os elementos do projeto geométrico estão assim definidos:

- km 0+000,00: ponto de partida (PP) definido no canteiro central da Av. Sertório, conforme indicado em planta;

- km 0+015,70: bordo da Av. Sertório;

- km 0+300,00: ponto final (PF);

- extensão total do trecho projetado: 300m.

Destaca-se que o greide foi condicionado pela existência de construções, sobretudo ao lado direito da via, existindo passeios revestidos a partir do km 0+130. Altimetricamente o greide teve declividades longitudinais mínimas, adaptando-se melhor a topografia plana existente no local, e propiciando condições mínimas de drenagem.

O gabarito adotado para a seção transversal da rua, de acordo com as diretrizes da SMOV, foi o seguinte:

- largura total do logradouro: 20,00m

- largura da pista de rolamento (implantação em 1ª etapa): 9,00m;

- largura dos passeios (implantação em 1ª etapa): 2,50m;

- declividade transversal da rua: 2,5%;

- declividade transversal do passeio: 2,5% (da testada para a rua);

- altura livre do meio fio: 0,15m;

Os desenhos do projeto apresentam em detalhe a Seção Tipo projetada.

## Cálculo de Volumes de Terraplenagem

O cálculo foi realizado a partir da gabaritagem das seções transversais dos cortes e aterros e da avaliação dos volumes envolvidos. Foi realizado com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico.

Sua determinação foi dada através das seguintes etapas:

- Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

- Desenho das seções gabaritadas;

- Medição das áreas de corte e aterro; e

- Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinação 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade 1:1,5 (v:h).

### Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho se procedeu às estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto às soleiras existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

### Desenho dos Gabaritos

A partir da definição do greide de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais no terreno natural, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

### Processo de Cálculo do Volumes

Uma vez desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de cálculo que incluem:

- estaqueamento;

- área das seções de corte (solo e rocha);

- área das seções de aterro;

- soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

- soma das áreas em aterro (pista e regularização de passeio);

- semidistância entre as seções;

- volume dos cortes entre seções (+);

- volume dos aterros entre seções (-);

- volumes empolados entre seções;

- diferenças para compensação longitudinal;

- volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30; incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito foi utilizado para aterro dos passeios e pista, desde que se enquadrassem nas especificações técnicas, e o excedente foi destinado a bota-fora.

A seguir é apresentado quadro contendo o cálculo de volume de terraplenagem.

| CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | ÁREAS (m²) |  |  |  | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUMES (m³) |  |  |  | TOTAL CORTES (C) | TOTAL ATERROS (A) | TOTAL ATERROS EMPO-LADOS Ae=1,3xA | DIF. VOLUMES Dv=C-Ae | DIF. VOLUMES ACUMU-LADOS |
|  | CORTE |  | ATERRO |  |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 0+015.70 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 0+020.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 23 |
| 0+040.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 1 | 1 | 109 | 132 |
| 0+060.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.00 | 91 | 0 | 0 | 6 | 91 | 6 | 8 | 84 | 216 |
| 0+080.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 10.00 | 77 | 0 | 0 | 12 | 77 | 12 | 16 | 61 | 277 |
| 0+100.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 10.00 | 64 | 0 | 0 | 17 | 64 | 17 | 21 | 43 | 320 |
| 0+120.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 10.00 | 59 | 0 | 0 | 18 | 59 | 18 | 24 | 35 | 355 |
| 0+140.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 10.00 | 54 | 0 | 0 | 18 | 54 | 18 | 24 | 31 | 385 |
| 0+160.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 10.00 | 50 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 26 | 24 | 410 |
| 0+180.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10.00 | 61 | 0 | 0 | 20 | 61 | 20 | 26 | 35 | 445 |
| 0+200.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 10.00 | 77 | 0 | 0 | 24 | 77 | 24 | 31 | 46 | 491 |
| 0+220.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 10.00 | 71 | 0 | 0 | 26 | 71 | 26 | 34 | 36 | 527 |
| 0+240.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 10.00 | 81 | 0 | 0 | 21 | 81 | 21 | 27 | 54 | 581 |
| 0+260.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 10.00 | 103 | 0 | 0 | 21 | 103 | 21 | 28 | 75 | 657 |
| 0+280.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 10.00 | 113 | 0 | 0 | 20 | 113 | 20 | 25 | 87 | 744 |
| 0+300.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 10.00 | 120 | 0 | 0 | 13 | 120 | 13 | 17 | 103 | 847 |
| TOTAL (m³) |  |  |  |  |  | 1154 | 0 | 0 | 236 | 1154 | 236 | 307 | 847 | - |

## Notas de Serviço de Pavimentação

Em seqüência, é apresentada planilha contendo as notas de serviço de pavimentação.

| NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | PASSEIO ESQUERDO |  | MEIO- |  | BORDA ESQUERDA |  | i % | COTAS EIXO |  | i % | BORDA DIREITA |  | MEIO- |  | PASSEIO DIREITO |  |
|  | COTA | LARG. | FIO |  | COTA | DIST.(m) |  | PROJETO | TERRENO |  | DIST.(m) | COTA | FIO |  | LARG. | COTA |
| INICIO DO TRECHO - km 0+000 (CANTEIRO CENTRAL AV. SERTÓRIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+000.00 | - | - | - | - |  | - | - | - | 4.668 | - | - | - |  | - | - | - |
| 0+015.70 | - | - | - | - |  | - | - | 4.196 | 4.196 | - | - | - |  | - | - | - |
| 0+020.00 | 4.320 | 2.50 | 4.258 | 4.108 |  | 4.50 | -2.50 | 4.220 | 4.344 | -2.50 | 4.50 | 4.108 |  | 4.258 | 2.50 | 4.320 |
| 0+040.00 | 4.705 | 2.50 | 4.643 | 4.493 |  | 4.50 | -2.50 | 4.605 | 4.628 | -2.50 | 4.50 | 4.493 |  | 4.643 | 2.50 | 4.705 |
| 0+060.00 | 4.870 | 2.50 | 4.808 | 4.658 |  | 4.50 | -2.50 | 4.770 | 4.732 | -2.50 | 4.50 | 4.658 |  | 4.808 | 2.50 | 4.870 |
| 0+080.00 | 4.940 | 2.50 | 4.878 | 4.728 |  | 4.50 | -2.50 | 4.840 | 4.807 | -2.50 | 4.50 | 4.728 |  | 4.878 | 2.50 | 4.940 |
| 0+100.00 | 5.010 | 2.50 | 4.948 | 4.798 |  | 4.50 | -2.50 | 4.910 | 4.797 | -2.50 | 4.50 | 4.798 |  | 4.948 | 2.50 | 5.010 |
| 0+120.00 | 5.080 | 2.50 | 5.018 | 4.868 |  | 4.50 | -2.50 | 4.980 | 4.835 | -2.50 | 4.50 | 4.868 |  | 5.018 | 2.50 | 5.080 |
| 0+140.00 | 5.150 | 2.50 | 5.088 | 4.938 |  | 4.50 | -2.50 | 5.050 | 4.785 | -2.50 | 4.50 | 4.938 |  | 5.088 | 2.50 | 5.150 |
| 0+160.00 | 5.220 | 2.50 | 5.158 | 5.008 |  | 4.50 | -2.50 | 5.120 | 4.849 | -2.50 | 4.50 | 5.008 |  | 5.158 | 2.50 | 5.220 |
| 0+180.00 | 5.290 | 2.50 | 5.228 | 5.078 |  | 4.50 | -2.50 | 5.190 | 5.145 | -2.50 | 4.50 | 5.078 |  | 5.228 | 2.50 | 5.290 |
| 0+200.00 | 5.325 | 2.50 | 5.263 | 5.113 |  | 4.50 | -2.50 | 5.225 | 5.217 | -2.50 | 4.50 | 5.113 |  | 5.263 | 2.50 | 5.325 |
| 0+220.00 | 5.290 | 2.50 | 5.228 | 5.078 |  | 4.50 | -2.50 | 5.190 | 5.100 | -2.50 | 4.50 | 5.078 |  | 5.228 | 2.50 | 5.290 |
| 0+240.00 | 5.220 | 2.50 | 5.158 | 5.008 |  | 4.50 | -2.50 | 5.120 | 5.045 | -2.50 | 4.50 | 5.008 |  | 5.158 | 2.50 | 5.220 |
| 0+260.00 | 5.150 | 2.50 | 5.088 | 4.938 |  | 4.50 | -2.50 | 5.050 | 5.016 | -2.50 | 4.50 | 4.938 |  | 5.088 | 2.50 | 5.150 |
| 0+280.00 | 5.080 | 2.50 | 5.018 | 4.868 |  | 4.50 | -2.50 | 4.980 | 5.011 | -2.50 | 4.50 | 4.868 |  | 5.018 | 2.50 | 5.080 |
| 0+300.00 | 5.010 | 2.50 | 4.948 | 4.798 |  | 4.50 | -2.50 | 4.910 | 5.039 | -2.50 | 4.50 | 4.798 |  | 4.948 | 2.50 | 5.010 |
| FINAL DO TRECHO PROJETADO - km 0+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: CASO EXISTAM DIFERENÇAS ENTRE AS SEÇÕES TRANSVERSAIS E A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO, PREVALECERÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS PRACHAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Fotográfico

A seguir apresenta-se um breve documentário fotográfico das condições atuais da rua (em janeiro/2004).

| Foto 01: km 0+000 - Inicio do Trecho, no cruzamento com Av. Sertório. |  | Foto 02: km 0+000 - detalhe da foto 01. |
| --- | --- | --- |
| Foto 03: km 0+020 (LE). Pavilhão (depósito) abandonado. Calçamento existente (paralelepípedo) com vários afundamentos localizados. |  | Foto 04: km 0+040 (LD). Passeio do lado direito é utilizado como estacionamento. Notar defeitos na superfície do calçamento. |

| Foto 05: Posto de gasolina existente no lado direito, no início do trecho. Em detalhe, calçamento existente. |  | Foto 06: km 0+040 (LD). Acesso a Raupp Transportadora (42 caminhões). |
| --- | --- | --- |
| Foto 07: km 0+040, água da chuva empoça junto ao meio-fio existente, vide faixa clara na borda direita. |  | Foto 08: km 0+070 (LD). Detalhe da manobra e estacionamento de caminhões em frente a Bollhof. |
| Foto 09: km 0+170. Final do calçamento existente. |  | Foto 10: Vista na direção do início do trecho, do km 0+100 ao km 0+000. Ao fundo, Av. Sertório. À direita, prédio (pavilhão) para depósito desativado. |
| Foto 11: Detalhes de casas/casebres no lado esquerdo km 0+170. |  | Foto 12: Vista geral dos estabelecimentos comerciais no lado direito da rua, com acesso de caminhões (km 0+080 a 0+200, LD). |
| Foto 13: Vista na direção do final do trecho, km 0+160 ao km 0+260. Na foto, detalhes do tráfego do caminhão do lixo. |  | Foto 14: Vista na direção do final do trecho (km 0+200), plataforma revestida com saibro. |
| Foto 15: km 0+300 final do trecho, foto na direção contrária do estaqueamento. |  | Foto 16: Vista geral do lado direito da rua (km 0+240). |

2.7 – Desenhos do Projeto Geométrico

Em continuação são apresentados os desenhos do projeto geométrico.

Entra Desenho do projeto geométrico  A1

SEÇÕES TRANSVERSAIS A1

3 projeto de PAVIMENTAÇÃO

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos visaram a determinação das características físicas dos materiais constituintes do subleito, de forma a embasar a elaboração do projeto de pavimentação.

Assim, em conformidade com o item 2.8 dos Termos de Referência, foi concebido inicialmente um Plano de Investigações Geotécnicas, submetido e aprovado pela fiscalização da SMOV. Este plano contemplou a execução de sondagens a trado, com coleta de amostras representativas de solo do subleito, para execução de ensaios de laboratório geotécnico, e ensaios de campo para determinação do teor de umidade natural e da densidade “in situ”. Todas as investigações foram executadas de acordo com a padronização estabelecida pela ABNT.

Observa-se, por outro lado, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, foram dispensados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

### Investigações Geotécnicas

As investigações geotécnicas foram precedidas de reconhecimento preliminar de campo, em conjunto com a fiscalização da SMOV, sendo definido um plano de sondagens.

#### Sondagem do Subleito

As investigações do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pá e picareta, com coleta de amostras.

A profundidade investigada foi de 2,00 m abaixo do greide projetado sendo a amostragem realizada nos diversos horizontes de solo detectados.

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratório foram espaçadas no máximo em 50,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e o bordo direito. Entre elas, foram executadas sondagens intermediárias, para reconhecimento tátil-visual dos solos, porém sem coleta de amostras para ensaios, exceto pela tomada de amostras para verificação do teor de umidade natural, que foram determinados em todos os furos. Ao todo foram executadas 13 perfurações, numeradas de ST-01 a ST-13, conforme apresentado nos boletins de sondagem a seguir. Os desenhos do projeto geométrico (planta baixa e perfil) apresentam a localização dos furos executados.

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

1/4 PÁGINAS – Rua Júlio Kovalski

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

2/4 PÁGINAS – Rua Júlio Kovalski

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

3/4 PÁGINAS – Rua Júlio Kovalski

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

4/4 PÁGINAS – Rua Júlio Kovalski

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Campo

Em cada furo de sondagem foram executados ensaios de umidade natural nos horizontes representativos, com o objetivo de melhor avaliar as variações da saturação do subleito.

Nos locais de coleta de amostras para ensaios de laboratório foram também executados ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, a cerca de 0,60m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

A seguir apresentam-se as planilhas de cálculo com os resultados dos ensaios de campo (umidade e densidade “in situ”). Em síntese, os resultados “in situ” foram:

Quadro Resumo dos Ensaios de Campo - Interpretação

| Furo | Estaca | Prof. | h nat | nat | s | G.C. |  h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (%) | (g/cm3) | (g/cm3) | (%) | (%) |
| ST-01 | 0+020 | 0,60 | 9,1 | 1,986 | 1,820 | 90,1 | -1,5 |
|  |  | 1,35 | 15,9 |  |  |  |  |
| ST-02 | 0+040 | 1,85 | 28,8 |  |  |  |  |
| ST-03 | 0+060 | 0,60 | 11,7 | 2,116 | 1,894 | 94,4 | -0,2 |
|  |  | 1,00 | 32,5 |  |  |  |  |
|  |  | 1,60 | 22,4 |  |  |  |  |
| ST-04 | 0+080 | 1,80 | 15,4 |  |  |  |  |
| ST-05 | 0+100 | 0,60 | 10,9 | 2,075 | 1,871 | 91,7 | +1,8 |
|  |  | 1,45 | 14,7 |  |  |  |  |
| ST-06 | 0+125 | 1,70 | 19,0 |  |  |  |  |
| ST-07 | 0+155 | 0,60 | 14,2 | Aterro com caliça e lixo |  |  |  |
|  |  | 1,50 | 15,7 |  |  |  |  |
| ST-08 | 0+175 | 1,30 | 21,0 |  |  |  |  |
| ST-09 | 0+200 | 0,70 | 16,8 | 1,856 | 1,589 | 89,2 | -0,9 |
|  |  | 1,80 | 20,4 |  |  |  |  |
| ST-10 | 0+225 | 1,87 | 15,6 |  |  |  |  |
| ST-11 | 0+250 | 0,30 | 13,8 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70 | 16,8 | 1,763 | 1,509 | 82,2 | +0,8 |
|  |  | 1,85 | 10,0 |  |  |  |  |
| ST-12 | 0+275 | 1,80 | 10,8 |  |  |  |  |
| ST-13 | 0+300 | 0,30 | 13,4 |  |  |  |  |
|  |  | 0,60 | 14,7 | 1,825 | 1,591 | 82,0 | +2,9 |
|  |  | 1,85 | 11,4 |  |  |  |  |

Onde:

h nat = teor de umidade natural (%);

 h = desvio de umidade em relação à ótima (h nat - h ótima, em %);

nat = peso específico natural (g/cm3);

s = peso específico seco (g/cm3);

G.C. = Grau de Compactação (s / s máx x100, em %).

Todos os furos interceptaram o lençol freático, em profundidades entre 1,30m (ST-01) e 1,80m (vários furos), o que confirma o indicativo de lençol freático próximo à superfície, típico de antiga zona de várzea, onde se insere a rua projetada.

Foi observado também que a umidade natural (hnat) varia erraticamente, entre 9,1 e 32,5%, tanto maior quanto maior o teor de finos e de argila do material do subleito. Como o material do subleito constitui-se basicamente de aterros heterogêneos, não foi possível detectar outras tendências. Entretanto, na análise da Consultora, o subleito deve se apresentar sempre saturado para profundidades superiores a 1,80m, razão pela qual devem ser evitadas escavações profundas, sobretudo porque o material subjacente constitui-se de solos aluvionares.

Quanto ao grau de compactação, nas camadas ensaiadas (prof. 0,60 a 0,70m), se observam que os valores oscilam entre 82,0 e 94,4%, registrando-se piores condições de densificação no terço final do trecho, após a estaca 0+170, quando termina o paralelepípedo existente.

Destaca-se também a ocorrência de diversos afundamentos da plataforma existente, no trecho com calçamento com paralelepípedos (principalmente entre estacas 0+016 e 0+140), o que é um forte indicativo das deficiências de densificação e de capacidade de suporte do material do subleito. Os boletins de sondagem apontam em detalhe os segmentos mais comprometidos. Em parte, estes afundamentos também são devidos ao intenso tráfego local de caminhões pois existem depósitos de carga/descarga nas adjacências do trecho. Por estas razões, o projeto de pavimentação foi orientado para contemplar a total remoção do calçamento existente, substituindo-o por um novo pavimento.

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

1/3

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO 2/3

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO 3/3

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Laboratório

Em laboratório, foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limites de Atterberg (LL, LP);

- compactação na energia do Proctor Normal; e

- Índice de Suporte Califórnia (ISC);

- expansão, medida no ensaio ISC.

Os resultados destes ensaios, bem como as classificações visuais e de solos, permitiram a classificação geotécnica de acordo com a TRB – Transportation Research Board, antigo HRB/AASHTO, e embasam o projeto do pavimento das ruas.  Em continuação apresentam-se as planilhas resumo dos ensaios geotécnicos, cujos resultados estatísticos foram os seguintes:

Resultados dos Ensaios – Classificação TRB (ex-HRB)

| Classificação HRB | Ocorrência (ensaios) | % |
| --- | --- | --- |
| A-1-b | 5 | 35,7 |
| A-2-4 | 4 | 28,6 |
| A-2-6 | 1 | 7,1 |
| A-4 | 1 | 7,1 |
| A-6 | 2 | 14,4 |
| A-7-6 | 1 | 7,1 |

Observa-se predominância de solos pertencentes ao grupo A-1-b (35,7% das ocorrências), caracterizados como materiais granulares, eventualmente com mistura de finos ou caliça. Estes materiais, se encontram tipicamente na camada inferior das sondagens, entre 1,0 e 2,0m de profundidade e, provavelmente, se tratam de materiais lançados originalmente como “forro” sobre o terreno natural primitivo. Esta hipótese é bastante provável, devido a existência de aterros ao longo de toda a extensão da rua, pois toda a área era antigamente zona alagadiça, com lençol freático superficial. Quanto ao CBR (ISC), estes materiais apresentam boa capacidade de suporte, com 17<ISC(%)<22, não devendo ser removidos.

Igualmente expressiva é a ocorrência de solos classificados como A-2-4 (28,6% das ocorrências), isto é, solos areno-siltosos moderadamente plásticos, com menos de 50% das partículas sólidas passantes na peneira de 0,075mm (solos finos). Pela classificação geotécnica, a rigor, estes solos apresentam previsão de comportamento regular a bom, embora os valores de CBR oscilem entre 15 e 24%.

Em menor escala (14,4% das amostras) ocorrem solos classificados como A-6, ou seja, solos argilo-arenosos com plasticidade média. Os solos deste grupo normalmente sofrem elevada mudança de volume entre os estados seco e úmido, o que determina uma previsão de subleito classificada entre sofrível a mau.

Quanto às características de expansividade, medidas no ensaio de CBR, não se observaram tendências, sendo os resultados de expansão não superiores a 1,0%.

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS 1 / 2

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS 2/2

(precisa ter essas folhas em branco para não bagunçar a paginação)

#### Determinação do Índice Suporte de Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico que definiu a implantação da pavimentação com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de ensaios de ISC (CBR) correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de revestimento primário e de calçamento (paralelepípedo), atualmente existentes, deverão ser removidas, para execução de terraplenagem e pavimentação em seção “caixão” conforme indicado nas seções transversais do projeto.

O quadro a seguir sintetiza a localização dos furos e os valores de ISC considerados para a determinação do Índice Suporte de Projeto (ISP).

Análise Estatística – Determinação do ISP

| Estaca | Furo | Posição | Prof. (m) | ISC (%) | Análise Estatística |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+020 | ST-01 | Eixo | 0,70 – 2,00 | 22 | n = | 7 |
| 0+060 | ST-03 | LE | 0,80 – 1,20 | 12 |  |  |
| 0+100 | ST-05 | Eixo | 0,28 – 0,90 | 15 | ISC méd. = | 12,86% |
| 0+155 | ST-07 | LD | *1,20 – 2,00 | 20 |  |  |
| 0+200 | ST-09 | Eixo | 0,55 – 1,60 | 8 |  = | 6,44% |
| 0+250 | ST-11 | LE | 0,55 – 1,70 | 5 |  |  |
| 0+300 | ST-13 | Eixo | 0,40 – 1,70 | 8 | c.v. = | 50,01% |

* Existência de aterros com caliça e lixo até a profundidade de 1,20m (furo ST-07).

Observa-se que o coeficiente de variação (c.v) é bastante elevado, o que confirma a dispersão de resultados individuais de ISC, que oscilaram entre um mínimo de 5% (ST-11) e um máximo de 22% (ST-01).

Em princípio, o valor de suporte a adotar poderia ser obtido como a média aritmética dos resultados de ISC; porém, isto levaria a um grande número de substituições pois o valor médio, calculado em 12,86%, é elevado para as reais condições do subleito e, principalmente, da fundação (solos aluvionares saturados)

Além disto, vale ressaltar que os materiais do subleito estão distribuídos de forma errática, com existência de aterros com caliça e lixo, executados das mais variadas formas e seguramente com baixos valores de suporte. Foi identificado, ainda, a existência de vários afundamentos localizados da plataforma existente, o que é indicativo da deficiência localizada de suporte do subleito e da heterogeneidade dos materiais.

Do exposto, visando minimizar substituições de materiais do subleito, e a favor da segurança, foi adotado ISP = 8%, valor considerado mais representativo da realidade do subleito da rua. Adotando-se este ISP, resulta somente um trecho com necessidade de substituição de solos inadequados (ISC=5%), localizado entre as estacas 0+230 a 0+280 (50m).

### Relatório da EPTC

A SMOV forneceu à projetista o relatório da EPTC, apresentado a seguir, que informa não haver previsão de passagem de Linhas de Ônibus na rua em questão.

Entra relatório da EPTC

Entra 1 folha

## Determinação do Número N

O número de operações do eixo padrão (N), conforme estabelecido pelos Termos de Referência do Edital de Licitação, foi calculado para um período de projeto estimado em 10 anos.

A metodologia utilizada seguiu as recomendações do Manual de Pavimentação do DNER (1996).

Para o cálculo do número N interessa inicialmente definir o volume médio de tráfego no ano de abertura (V1), num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressão aritmética. O volume total de tráfego (Vt), num sentido, durante o período de “P” anos, é dado pela equação:

Vt = 365 x P x { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

O número N será dado então por:

N = Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja

N = Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:

FE = Fator de Eixos;

FC = Fator de Carga;

FV = Fator de Veículo; todos dependentes da composição do tráfego.

Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climático Regional)

Na análise da provável composição da frota e para definição do volume diário médio (VDM) do tráfego, é necessário inicialmente levar em conta às seguintes considerações:

- A via em questão atualmente (jan/2004) se encontra interrompida na sua continuação, registrando-se apenas tráfego/acesso local. Contudo, observou-se intensa circulação de caminhões pesados devido a existência de vários prédios comerciais e depósitos de carga (empresas transportadoras, depósitos de etiquetas/papel, depósitos de metais/parafusos, depósito de materiais de escritório/informática, etc.);

- No lado esquerdo, aproximadamente entre os kms 0+040 e 0+150, há um depósito abandonado que segundo informação local constitui-se de “massa falida” que poderá futuramente voltar a ser ativado, prevendo-se aumento significativo da circulação de caminhões;

- Segundo informações da própria Prefeitura, através do relatório da EPTC, se verifica que não há previsão de passagem de linhas de ônibus;

- A largura da pista prevista para implantação em 1a Etapa é de 9 m, prevendo-se posterior aumento em mais 4 m, totalizando 13m.

Admitindo-se válidas estas premissas, com exclusão do tráfego de ônibus, procedeu-se ao levantamento de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Em especial, foi anotada a freqüência de passagem do caminhão do lixo, avaliada em 3 vezes por semana. Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões deve ser considerada da seguinte forma:

- veículo compactador com capacidade de 15m3, toco;

- peso bruto total = 18 ton.;

- tara do caminhão = 10 ton.;

- distribuição por eixo = 75% no traseiro e 25% no dianteiro.

Ainda sobre o caminhão do lixo, cumpre destacar que a estimativa da carga por eixo foi realizada considerando-se a média da plena carga (18 ton. x 0,75 = 13,5 ton.) e da meia carga (10 ton. x 0,75 = 7,5 ton.). Desta forma, sobre o eixo traseiro resulta 11,75 ton., isto é, aproximadamente 12 ton., enquanto no eixo dianteiro foi admitida uma carga de até 8 ton.

Com relação ao tráfego local de caminhões pesados, pesquisa realizada no local (jan/2004) indica a seguinte freqüência média diária:

- Acesso a Raupp Transportadora (LD), km 0+060: 5 caminhões/dia;

- Acesso a Bollhoff (no 125 a 135, LD), km 0+140: 3 caminhões/dia;

- Acesso a Pauta Distribuidora (no 155, LD), km 0+170: 5 caminhões/dia;

- Acesso a Balaska (no 195, LD), km 0+220: 2 caminhões/dia;

- Acesso a Fabesul (no 225, LD), km 0+250: 5 caminhões/dia

Foi também informado por estes estabelecimentos que, em princípio, não há previsão de incremento significativo da circulação de caminhões pesados nos próximos anos; porém, esta previsão poderá ser modificada dependendo do planejamento estratégico de cada empresa.

Há de ser considerado também o fluxo e circulação diária de caminhões médios e leves, estimados respectivamente em 5 e 10 veículos.

O Quadro abaixo apresenta um resumo geral da natureza e da estimativa de composição da frota de caminhões, bem como do Volume Médio Diário, que se espera para o ano de abertura ao tráfego.

Composição da Frota de Veículos Diários e Cálculo da Média de Passagens por Dia (V1), conforme Contagense Previsões de Aumento de Tráfego

| Veículo | Freqüência (veíc.) |  | Passagem repetida na rua | Média de passagens sem. adot. | Carga por eixo (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semanal | Diária |  |  | Dianteiro | Traseiro |
| Caminhão de Lixo | 3 |  |  | 3 | 8 | 12 |
| Ônibus |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Caminhão de gás | 1 |  |  | 1 | 5 | 8 |
| Veículo Leve |  | 10 |  | 70 | 5 | 5 |
| Caminhão Médio |  | 5 |  | 35 | 5 | 8 |
| Caminhão Pesado |  |  | 25 | 175 | 6 | 17 |
| Média passagens diárias (V1) | 40,57 |  |  |  |  |  |

Nota: foram desconsiderados veículos tipo automóveis, embora calculáveis, pois sua influência é desprezível.

A partir na análise destes dados de campo, o Quadro a seguir mostra o cálculo dos Fatores de Carga, ponderados para cada tipo de eixo.

Cálculo do Fator de Carga - FC

| Eixo | No de Eixos semanal | % | Fator de Equivalência | Equivalente Operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ton. | 176 | 30,99% | 0,1 | 0,0310 |
| 6 ton. | 175 | 30,81 | 0,3 | 0,0924 |
| 8 ton. | 39 | 6,87% | 1,0 | 0,0687 |
| 10 ton. |  |  |  |  |
| 12 ton. | 3 | 0,53% | 9,0 | 0,0475 |
| 17 ton. | 175 | 30,81 | 9,0 | 2,7729 |
| Total | 568 | 100,00% | -- | 3,0125 |
| 81,14 eixos ao dia |  |  | FC= | 3,013 |
| Fatores de Equivalência obtidos do ábaco da pág. 206, do Manual de Pavimentação DNER (1996) |  |  |  |  |

Considerando-se um Fator de Eixos FE=2,0 e adotando-se uma taxa de crescimento anual de t=5% e um período de P=10 anos, em progressão aritmética, tem-se a seguinte estimativa total do Valor de N no horizonte de projeto:

Vm = { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

Vm = { 40,57 x [ 2 + (10-1) x 5/100 ] } / 2

Vm = 49,70

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

N = 1.092.965,13

N = 1,09 x 106

## Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

O dimensionamento do pavimento foi realizado a partir das formulações definidas pelo Método Murillo, do DNER.

Partindo-se de ISP = 8%, definido pelos Estudos Geotécnicos, e Ncalc=1,09x106 (106<N<5x106), a espessura de revestimento asfáltico tipo CBUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) recomendada pelo método Murillo é de 5 cm, a ser aplicada sobre Base Granular. Especifica-se que a camada de concreto asfáltico deverá se enquadrar na Faixa II do Caderno de Encargos da SMOV.

A Base Granular foi definida como Brita Graduada, compactada até atingir no mínimo 100% em relação ao ensaio Proctor Modificado de referência.

A camada de sub-base, também granular, foi adotada com utilização de rachão tendo em vista a possibilidade de saturação do subleito. Justifica-se esta escolha em razão do melhor desempenho técnico do rachão, cuja granulometria mais ampla possibilita melhores condições de drenagem, sobretudo em seção tipo caixão (enterrada) conforme previsto em projeto. Além do mais, em relação a opção de sub-base de brita graduada, o rachão oferece maior facilidade executiva para o lançamento e conformação da camada, em condições de eventual saturação do subleito.

Destaca-se que a utilização de saibro como camada de sub-base ou de reforço, não tem sido utilizada pela SMOV, devido às restrições ambientais para sua exploração e aos aspectos técnicos. Sua utilização está restrita às situações específicas, quando o material saibroso se apresenta pouco micáceo, com boas condições de drenagem na geometria de projeto, o que não é o caso da rua em projeto

Assim, considerando os seguintes fatores de equivalência estrutural:

- Para CBUQ: Kr = 2,0;

- Para Camadas Granulares: K = 1,0;

E levando em conta as inequações do método de dimensionamento adotado, ou seja:

H20 = 10,121 + 2,467 log 1,09 x 106 = 25,02cm

H8 = 8,371 + 5,971 log 1,09 x 106 = 44,43cm

Base:

R . Kr + B . Kb > H20

B > 25,02 – 5x2 > 15,02cm

B= 15cm (espessura adotada para a base)

Sub-Base Granular:

R . Kr + B . Kb + h20 . Kh20 > H10

h20 > 44,43 – 5x2 – 15x1 > 19,43cm

h20 = 20cm (espessura adotada para a sub-base)

O Quadro abaixo sintetiza os materiais e as espessuras reais projetadas para as camadas do pavimento da rua.

Estrutura do Pavimento da Rua

| Camada | Tipo de Material | Espessura Real (cm) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | CBUQ | 5,00 |
| Base Granular | Brita Graduada | 15,00 |
| Sub-base Granular | Rachão | 20,00 |
|  | Total | 40,00 |

## Substituição de Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, estão previstas substituições de solos inadequados somente no segmento compreendido entre as estacas 0+230 a 0+280 (50m), numa área de 350m2 (na 1a etapa de implantação), devido a deficiência de suporte (ISCsub=5%).

A espessura teórica da substituição foi calculada em:

H8 = 44,43 cm (cálculo acima)

H5 = 10,292 + 7,932 log 1,09 x 106 = 58,18cm

ecalc = (H5 – H8) / Kref = 13,75cm	 Kref = 1,00 (rachão)

Considerando-se a possibilidade de saturação do subleito, e que a camada de sub-base será constituída de rachão, indica-se que a substituição também será executada com rachão. Como esses materiais possuem granulometria grosseira (pedras de 4” a 5”), adotou-se que a espessura de substituição seja de 20cm.

## Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos as obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

## Memória de Cálculo da Pavimentação

Após o orçamento é apresentado planilha contendo resumo da memória de cálculo da pavimentação.

4 projeto de drenagem superficial

# PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

## Estudos Hidrológicos

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, para a microdrenagem e 10 anos para a macrodrenagem, conforme orientações do DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, da PMPA.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseada na expressão:

Imáx=a.Trb(td+c)d

Sendo:

Imáx = intensidade máxima em mm/h;

Tr = tempo de recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao tempo de concentração em minutos;

a, b, c, e  = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão da equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica deverá corresponder ao Posto Aeroporto, onde se insere o local objeto de projeto.

Desta forma, a fórmula para a obtenção da intensidade de chuva de projeto utilizada tem a seguinte apresentação:

Imáx=748,342.Tr0,191(td+10)0,803

Para efeitos de cálculo de intensidade pluviométrica, foram utilizados os resultados numéricos destas fórmulas.

## Memória Justificativa

As diretrizes e soluções indicadas para o projeto de drenagem superficial do trecho em apreço foram estabelecidas a partir do conhecimento dos pontos de deságüe e do projeto geométrico.

Assim, a concepção de projeto contempla basicamente a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema misto de esgotos. Assim, pode-se prever uma rede complementar, exclusiva para esgoto sanitário, permitindo a ligação do efluente cloacal de todas as habitações.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

### Captação

A captação será feita mediante a utilização de bocas-de-lobo. A ligação entre as bocas-de-lobo e os PVs (poços de visita) será executada com tubulação de diâmetro de 30cm.

A previsão de bocas-de-lobo é embasada na capacidade de captação das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, desde que sejam atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos - Vol. 4.

### Traçado da Rede

O traçado da rede levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos principais:

- condição atual da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- largura dos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

Tendo-se em conta estas considerações iniciais, bem como os elementos dos estudos hidrológicos, partiu-se para a concepção do sistema de esgotamento pluvial.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, se efetuará normalmente em um dos lados, e preferencialmente sobre os passeios, respeitando as interferências com benfeitorias existentes. O recobrimento mínimo a ser obedecido será de 0,60m nos passeios e 1,00m na pista, conforme a boa técnica recomenda. Caso não seja possível atender estes critérios, as tubulações deverão ser envelopadas. Também deverão ser envelopados todos os coletores de fundo, independentemente de seu diâmetro e profundidade.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50m entre PVs;

- as mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações;

- a altura máxima dos PVs será de 2,50m;

- e o ressalto (degrau) máximo de 1,20m.

Por outro lado, também é importante salientar que a concepção do traçado da rede seguiu criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em local de plena assimilação, definidos pelo DEP.

### Cálculo das Vazões

Na determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, escolhido por ser o método mais indicado para pequenas bacias de contribuição.

O valor do coeficiente de escoamento médio ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,60 por tratar-se de áreas urbanas não centrais.

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

tc=0,01947.L0,77i0,385

Sendo:

Tc =  tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue em metros;

i = declividade média do talvegue em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

As bacias de contribuição para cada boca-de-lobo foram determinadas sobre as curvas de nível na escala 1:1.000 e apresentadas na figura a seguir.

Figura 1 – Bacias de Contribuição

### Local de Lançamento

O local definido para o lançamento das águas pluviais captadas pela rede de drenagem projetada será na rede existente na Avenida Sertório.

## Cálculos Hidráulicos

### Sistemática de Cálculo

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana. Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico. Inicialmente, foram numerados os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Foram criadas duas planilhas básicas, a primeira referente a verificação das sarjetas e a segunda referente ao dimensionamento da rede e das travessias. A descrição de cada uma delas é feita a seguir.

#### Planilha de Verificação das Sarjetas

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

A área contribuinte, no subtrecho, é apresentada na coluna 5.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 6, sendo calculado para cada subtrecho.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 7. Sendo que na coluna 8 é apresentada a soma dessa vazão acrescentada a vazão não captada pela boca-de-lobo a montante.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal da pista no subtrecho que contribui a essa boca-de-lobo.

Na coluna 10 é calculada a vazão máxima da sarjeta através da fórmula de Manning para a declividade citada na coluna anterior. Os principais critérios usados (determinados pela fiscalização do DEP) é o valor de 0,013 para o coeficiente de Manning, alagamento máximo de 2 metros da pista e o uso de um coeficiente de segurança de 1,25.

Na coluna 11 é apresentada a eficiência de captação pelas bocas-de-lobo através dos dados apresentados no Relatório do Projeto do Arroio Dilúvio da Prefeitura de Porto Alegre e do IPH-UFRGS.

Na coluna 12 é apresentada a vazão remanescente da boca-de-lobo que será acrescida na coluna 8 da linha seguinte.

#### Planilha de Dimensionamento da Rede e das Travessias

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente às cotas do passeio).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 17.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 13.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V N), são apresentadas nas colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 18 e 19.

### Planilhas de Dimensionamento

A seguir apresentam-se as planilhas correspondentes aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos descritos acima.

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS SARJETAS E BOCAS-DE-LOBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS | Coef. Run-Off: | 0.6 |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  | 0.013 |
| Local | Vértices |  | L | Área | Tc | Vazão Proj | Vazão de projeto + remanescente | Decliv. Longitudinal | Vazão Sarjeta | Eficiência da BL | Vazão remanescente após BL |
|  | Mont.. | Jus. | (m) | (ha) | (min) | (l/s) | (l/s) | (m/m) | (l/s) | (%) | (l/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0+200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+226 |  | PV-01 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 97.70 | 0.3 |
| 0+250 |  | PV-02 | 24.00 | 0.07 | 5.00 | 13.9 | 14.2 | -0.0035 | 15.1 | 97.70 | 0.3 |
| 0+275 |  | PV-03 | 25.00 | 0.08 | 5.00 | 14.5 | 14.8 | -0.0035 | 15.1 | 97.70 | 0.3 |
| 0+300 |  | PV-04 | 25.00 | 0.08 | 5.00 | 14.5 | 14.8 | -0.0035 | 15.1 | 97.70 | 0.3 |
| 0+200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+174 |  | PV-01 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+148 |  | PV-02 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+122 |  | PV-03 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+096 |  | PV-04 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+070 |  | PV-05 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+044 |  | PV-06 | 26.00 | 0.08 | 5.00 | 15.0 | 15.0 | 0.0035 | 15.1 | 100.00 | 0.0 |
| 0+016 |  | PV-07 | 28.00 | 0.08 | 5.00 | 16.2 | 16.2 | -0.0050 | 18.1 | 100.00 | 0.0 |

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  |  | 0,013 |
| Local | Vértices |  | L | Área (ha) |  | Cota da rua (m) |  | I Rua | Tc | Vazão Proj | DN | I Canal | Vazão Canal | Velocidade (m/s) |  | Tp | Cota do greide tubulação (m) |  |
|  | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | JUS. | m/m | (min) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | V DN | V N | V N | Mont. | Jus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0+300 | PV-01 | PV-02 | 25.00 | 0.15 | 0.15 | 4.95 | 5.04 | -0.004 | 5.00 | 29 | 0.40 | 0.0040 | 142 | 1.16 | 0.84 | 0.50 | 4.21 | 4.11 |
| 0+275 | PV-02 | PV-03 | 25.00 | 0.17 | 0.32 | 5.04 | 5.13 | -0.004 | 5.50 | 60 | 0.40 | 0.0025 | 112 | 0.92 | 0.86 | 0.49 | 4.11 | 4.05 |
| 0+250 | PV-03 | PV-04 | 24.00 | 0.15 | 0.47 | 5.13 | 5.21 | -0.003 | 5.98 | 86 | 0.40 | 0.0025 | 112 | 0.92 | 0.93 | 0.43 | 4.05 | 3.99 |
| 0+226 | PV-04 | PV-05 | 52.00 | 0.17 | 0.64 | 5.21 | 5.21 | 0.000 | 6.41 | 115 | 0.50 | 0.0020 | 182 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 3.89 | 3.78 |
| 0+174 | PV-05 | PV-06 | 26.00 | 0.19 | 0.83 | 5.21 | 5.12 | 0.003 | 7.35 | 142 | 0.50 | 0.0020 | 182 | 0.95 | 0.96 | 0.45 | 3.78 | 3.73 |
| 0+148 | PV-06 | PV-07 | 26.00 | 0.26 | 1.09 | 5.12 | 5.03 | 0.003 | 7.80 | 183 | 0.60 | 0.0020 | 295 | 1.08 | 1.04 | 0.42 | 3.63 | 3.58 |
| 0+122 | PV-07 | PV-08 | 26.00 | 0.30 | 1.39 | 5.03 | 4.94 | 0.003 | 8.22 | 229 | 0.60 | 0.0020 | 295 | 1.08 | 1.09 | 0.40 | 3.58 | 3.53 |
| 0+096 | PV-08 | PV-09 | 26.00 | 0.28 | 1.67 | 4.94 | 4.85 | 0.003 | 8.62 | 271 | 0.60 | 0.0020 | 295 | 1.08 | 1.11 | 0.39 | 3.53 | 3.47 |
| 0+070 | PV-09 | PV-10 | 26.00 | 0.28 | 1.95 | 4.85 | 4.70 | 0.006 | 9.01 | 311 | 0.60 | 0.0025 | 330 | 1.20 | 1.24 | 0.35 | 3.47 | 3.41 |
| 0+044 | PV-10 | PV-11 | 28.00 | 0.30 | 2.25 | 4.70 | 4.23 | 0.017 | 9.36 | 353 | 0.60 | 0.0035 | 391 | 1.43 | 1.46 | 0.32 | 3.41 | 3.31 |
| 0+016 | PV-11 | PV-12* | 6.00 | 0.32 | 2.57 | 4.23 | 4.38 | -0.025 | 9.68 | 398 | 0.60 | 0.0045 | 443 | 1.62 | 1.66 | 0.06 | 3.31 | 3.28 |
|  | PV-12* | PVE-2 | 5.00 | 0.37 | 2.94 | 4.38 | 4.29 | 0.018 | 9.74 | 455 | 0.60 | 0.0100 | 660 | 2.41 | 2.38 | 0.04 | 3.28 | 3.23 |
| PV12 = Ligação na rede da Rua Sertório, está localizado entre os PVs (PVE1, CT=4.382, CF=3.352 / PVE2, CT=4.292, CF=3.242, dist entre PVs=35m, com diametro de 0.60m), sendo que o PV12 está a 18m do PV do PVE1, sendo cota calculada CF=3.28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVE2 = pv existente a jusante na rede existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linha de cálculo para verificação da rede existente, onde a declividade mínima requerida é de 0.006m/m, e a existente através do cadastro é superior, sendo assim a rede está dimensionada corretamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Especificações Técnicas

Os serviços de drenagem superficial deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

## Quantitativos

A seguir são apresentados os quantitativos referentes ao projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

| Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 736.90 |
| 93 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 20.00 |
| 103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 534.40 |
| 105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 28.10 |
| 106 | ESCORAMENTO TIPO A | m² | 247.75 |
| 108 | ESCORAMENTO TIPO C | m² | 411.49 |
| 110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 42.69 |
| 111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 14.12 |
| 112 | ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA | m³ | 12.42 |
| 125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 126.00 |
| 126 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.40 P.B. | m | 74.00 |
| 127 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.50 P.B | m | 78.00 |
| 128 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.60 P.B | m | 138.00 |
| 156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 3.00 |
| 157 | METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 | m | 0.08 |
| 158 | EXEC POCO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO | un | 9.00 |
| 172 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 22.00 |
| 196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 202.51 |
| 231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 18.00 |

Obs: os quantitativos aqui apresentados não consideram as peculiaridades executivas da obra, mas somente os quantitativos apurados a partir dos dados do projeto em anexo, seguindo os critérios para orçamento adotados pelo dep.

## Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial

A seguir são apresentados os desenhos do projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

DESENHO DEP

5 orçamento

Manual de Pavimentação (1996), Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 2a Edição, IPR Publicação 697, 320p.