Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO - PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM	5

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS	9

1.APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem do Beco das Flores – Lote 11, localizado na Avenida Otto Niemeyer, por volta do nº 1325, no bairro Tristeza, em Porto Alegre – RS, com uma extensão de drenagem projetada de 210 metros.

Este beco, pertencente ao lote11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2.1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar as orientações preliminares a serem observadas para a compatibilização dos projetos geométrico e de drenagem. Estas orientações foram baseadas nas condições do local observadas na visita a campo. Além disso, foram considerados os tipos de habitações, tipo de tráfego, ruas adjacentes e necessidades dos moradores.

2.2. DESCRIÇÃO DO TRECHO

Após o estudo dos levantamentos aerofotogramétricos do local na escala 1:1000, foram identificadas as seguintes particularidades na região:

- A bacia de contribuição do Beco das Flores tem uma área total aproximada de 0,8 hectares.

- Na esquina com a rua Otto Niemeyer o beco possui cota  40,00m. Ao longo do beco a cota  varia cerca de 4m, chegando a um valor de 36,00m no final do trecho de projeto.

- As habitações existentes situam-se em ambos os lados do Beco.

- Ao final do Beco das Flores, existe uma curva à direita sem saída.

2.3.ESTUDO DO PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem será elaborado segundo as normas estabelecidas pelo DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Após o estudo do local com base nos levantamentos aerofotogramétricos e nos cadastros de esgoto pluvial existentes, foram estabelecidos critérios para o traçado da rede a ser projetada bem como a definição dos pontos de lançamento final da mesma.

2.4. CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto ao meio-fio. A seção tipo projetada possui caimento para o lado direito, onde deverão ser posicionadas as bocas-se-lobo. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

As redes existentes próximo ao local, que poderiam ser possíveis pontos para destinação das águas captadas pela drenagam do Beco das Flores, estão localizadas na rua Marechal Hermes (de DN 0,40m) e na rua Dr. Pereira Neto (de DN 0,80 m).

2.5. OBSERVAÇÕES

O perfil longitudinal do Beco das Flores apresenta forte inclinação em direção ao final do Beco, o qual não possui saída para as ruas adjacentes. Desta forma, a drenagem do Beco das Flores somente poderá ser definida após visita a campo acompanhada pela fiscalização.

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.1. INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos visam basicamente a definição da metodologia a ser adotada no cálculo das vazões contribuintes ao projeto, assim como a definição do posto pluviométrico a ser utilizado para o cálculo da intensidade máxima de chuva na região em estudo. Após definidos estes parâmetros é possível realizar o dimensionamento e detalhamento do sistema de drenagem pluvial.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para o Beco das Flores - Lote 11, localizado na Avenida Otto Niemeyer, por volta do n.º 1325, no bairro Tristeza, em Porto Alegre – RS, com uma extensão projetada de 140 metros.

3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Runoff.

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

O Beco das Flores está localizado entre regiões de maior cota, que são constituídas pela Avenida Otto Niemeyer e pela Rua Marechal Hermes. Estas regiões constituem, portanto, a área de contribuição do Beco, totalizando 0,80 hectares.

c)Tempo de Retorno

Para a rede será adotado um tempo de retorno de 5 anos. Este valor é usualmente empregado pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Runoff

Este coeficiente varia  em função da área a ser drenada, do tipo de solo e a sua respectiva cobertura, da intensidade da chuva e da umidade do solo quando do início da precipitação.

As áreas contribuintes são formadas por diferentes tipos de cobertura do solo. Desta forma, o coeficiente de escoamento foi adotado com base na porcentagem da área de cada tipo de cobertura em relação à área total. Após este estudo, o coeficiente de escoamento estabelacido foi de 0,6.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com o tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

O Beco das Flores encontra-se fora das regiões de cobertura dos postos pluviométricos de Porto Alegre. Desta forma, a rede foi projetada considerando a pior situação, ou seja, o posto que fornece a maior intensidade de chuva. Neste caso, foi adotado o Posto do 8.º DISME.

O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos.

3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, será utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m.

O diâmetro mínimo a ser adotado será de 300 mm para a rede coletora.

Serão observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

vmáx = 5,00 m/s (podendo chegar a 6,00 m/s);

vmín = 0,80 m/s.