Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. ESTUDOS	5

2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS								  6

3. PROJETOS	9

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO								10

3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM							12

3.3. PROJETO DE pavimentação     							16

3.4. relatório fotográfico								17

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20

5. anexos	23

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos visando a pavimentação  do Beco das Flores – Rua Otto Niemeyer, 1325 - Calçadão - Lote 11, cujo trecho a ser pavimentado inicia a partir da Av. Otto Niemeyer até o final da rua, com extensão total de 136,19 m que incluindo o prolongamento para retorno, localizado no Bairro Tristeza, em Porto  Alegre – RS.

Este beco, pertencente ao lote 11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

O Beco das Flores - Lote 11 dá acesso a:

| VIA | RESIDÊNCIAS | OUTROS |
| --- | --- | --- |
| Beco das Flores | 18 | - |

Objeto de Contrato: Elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem do Beco das Flores – Rua Otto Niemeyer, 1325 - Calçadão - Lote 11.

Extensão contratada: 140,00 m

Contratada: PIRES SS ENGENHARIA S/C LTDA.

Data da assinatura do contrato: 07/02/02

Prazo de Execução:  Inicial:120 dias

O Projeto Executivo contém os seguintes volumes:

- Projeto Geométrico, Terraplenagem e Pavimentação(EPO/SMO)

- Projeto de Drenagem;

- Projeto do Muro de Arrimo

1.1 EQUIPE TÉCNICA

Na execução do projeto a consultora utilizou a seguinte equipe técnica:

- Responsável Técnico e Coordenador Geral

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

- Projeto Geométrico e Terraplenagem

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

### Téc. Estradas Giovani Oliveira da Costa	  CREA 103249

- Projeto de Pavimentação

### Engª Nina Rosa Machado Soares	 CREA 82753

- Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente

## Engª Ana Carolina Zoppas Costi	  CREA 112354

2. ESTUDOS

2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

2.1.1	Introdução

Os Estudos Topográficos realizados baseiam-se na execução do levantamento planialtimétrico do terreno e suas características, tais como: relevo, limites, localização, amarrações e posicionamento. Tais estudos dão suporte a execução de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo do trecho em questão a partir da Av. Otto Niemeyer até o final da rua

O levantamento topográfico foi realizado visando compatibilizar medidas angulares, lineares, de desníveis e as respectivas tolerâncias em função dos erros selecionando para tal compatibilização o método de caminhamento perimétrico com irradiações sendo executada à medição de ângulos simples com leituras conjugadas (direta e inversa), medição de distâncias horizontais com quatro repetições e medição de alturas com nivelamento geométrico simples e contra-nivelamento. Este método foi realizado utilizando como instrumentos uma estação total eletrônica e um nível automático e outros equipamentos auxiliares da topografia descritos posteriormente.

Os métodos e instrumentos foram selecionados de maneira a obter-se com agilidade e otimização dos trabalhos os resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a propagação dos erros não excedesse os limites de segurança inerentes a esta destinação e obedecendo às orientações de levantamentos topográficos contidos nas normas da ABNT, IBGE e nos termos de referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

2.1.2.	Equipamentos

Foram utilizados para a execução do levantamento topográfico no campo os seguintes instrumentos:

- Um tripé extensível de alumínio;

- Uma estação total (marca TOPCON modelo GTS 229);

- Duas balizas com prismas

- Um cabo de transmissão de dados;

- Um nível automático (marca WILD);

- Uma mira;

- Uma prancha para croquis;

Os teodolitos eletrônicos (estações totais) são instrumentos que reúnem, em um único aparelho, a medição eletrônica dos ângulos verticais e horizontais e de distâncias. A diferença essencial em relação aos teodolitos clássicos se dá na substituição do leitor óptico de um circulo graduado por um sistema de captores eletrônicos com sensor ativo. Os teodolitos eletrônicos possuem as mesmas características construtivas de um teodolito clássico, sendo um aparelho de alta precisão, composto por partes mecânicas e eletrônicas. A medida eletrônica dos ângulos é baseada na leitura digital de um círculo graduado em forma binária.

Além da leitura automática de ângulos, uma outra característica importante das estações totais é a existência de um compensador eletrônico. Este compensador permite corrigir, automaticamente, os possíveis erros de calagem do eixo vertical do teodolito e corrigir, desta forma, os valores das direções horizontais e verticais lidas.

As estações totais funcionam, basicamente, emitindo um feixe de radiações na faixa do infravermelho, por ela gerada, que atinge prismas colocados sobre o alvo objeto, retornando por reflexão e excitando os sensores da mesma fonte geradora que possui um sensor ativo que recebe os dados e os processa e armazena.

Em termos de eficiência, os teodolitos eletrônicos apresentam vantagens em relação aos equipamentos tradicionais quanto à coleta, armazenamento, processamento, importação, exportação de dados coletados no campo. Estas vantagens com relação aos teodolitos mecânicos são baseadas, fundamentalmente, em quatro itens:

- Os ângulos medidos passaram a ser exibidos diretamente num visor de cristal líquido;

- Os distanciômetros eletrônicos passaram a ser conectados diretamente ao teodolito; o processador central do teodolito passou a controlar também o distanciômetro; e;

- A leitura automática dos ângulos e das distâncias, na composição teodolito eletrônico/distanciômetro, permitiu a adição de uma caderneta eletrônica ao conjunto que pode armazenar grande quantidade de dados e elimina erros de anotação, muito freqüentes nos serviços topográficos.

- Os softwares internos utilizados são capazes de processar cálculos de áreas, coordenadas de pontos, alturas, desníveis, distancias inclinadas e reduzidas resultando em segurança e grande economia de tempo e de trabalhos realizados no escritório.

Para o trabalho de escritório foram utilizados os seguintes equipamentos:

- Microcomputadores;

- Software’s: Office 2000i, AutoCAD Map 2000i, AutoCAD Land Development Desktop 2i (com  Civil Design 2i e Survey 2i);

- Impressora HP 1000.

2.1.3.	Operações Realizadas

As operações realizadas objetivaram a determinação em escritório da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de:

- Transporte de cotas e coordenadas;

- Amarrações, cadastro; e;

- Levantamento de seções transversais;

- Levantamentos complementares.

- Locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento geométrico.

2.1.4. Metodologia

Primeiramente, foi feito um levantamento expedito do terreno com a finalidade específica do seu reconhecimento. Posteriormente, buscou-se junto aos órgãos competentes os arquivos e projetos por ventura existentes no trecho em questão para análise das potenciais problemas e interferências.

Após reconhecimento e análise preliminar da situação do local buscou-se junto ao Escritório de Projetos e Obras uma relação de marcos e RN’s, próximos ao local objeto do levantamento, georeferenciados no sistema de referência adotado pela Prefeitura, bem como cartas topográficas, aerofotogramétricas e diretrizes do Plano Diretor.

Definiu-se uma poligonal auxiliar para transporte de coordenadas e cotas e então foi executado o levantamento topográfico e cadastral do terreno que circunda .

a). Locação:

Nos serviços topográficos foi realizada a locação do eixo da via, partindo–se de coordenadas conhecidas .

Após foi feito o estudo de traçado planimétrico e liberado pelo Escritório de Projetos e Obras.

As diretrizes existentes foram tomadas como base para o traçado da rua .

A locação do eixo foi efetuado de acordo com os processos clássicos, lançando–se as tangentes com teodolitos ( aproximação de 20 “) para a definição dos pontos de inflexão ( PI’s ) , sendo utilizado o processo das deflexões sobre as tangentes, para locação das curvas .

O eixo foi piqueteado de 20 em 20 m e em todos os pontos notáveis  (PC, PT, TE, EC, ET, cruzamento com estradas, ruas , ... ) A materialização dos pontos locados foi através de pregos cravados em piquetes nos pontos notáveis e piquetes nos demais.

A seguir estão relacionados os pinos  utilizados no levantamento topográfico.

| REFERÊNCIAS DE ORIGEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| PONTO | X (m) | Y (m) |
| PINO 1 | 176.382.439 | 1.667.951.997 |
| PINO 2 | 176.338.353 | 1.668.031.062 |

b). Nivelamento:

As medidas de comprimento foram feitas segundo a horizontal, com trenas de precisão.

O nivelamento geométrico do eixo locado foi realizado em todas as estacas e executando com níveis topográficos com precisão de mais ou menos 2,0 mm por km. O nivelamento geométrico direto e o contranivelamento dos piquetes de eixo foi procedido utilizando–se nível automático.

As seções transversais foram levantadas ao longo do eixo locado nas estacas inteiras, sendo levantadas com largura variável até as testadas e perpendiculares ao eixo.

A referência de nível de partida para o nivelamento do trecho do Beco das Flores – Lote 11, foi definida através do transporte da RN243-CMPM – (Altitude: 32.366), localizado na Av. Otto Niemeyer Nº 1658, Esquina com a Rua Vítor Silva.

c). Comprimentos do Trecho:

O trecho do Beco das Flores – Lote 11, após locado e liberado pela fiscalização resultou no seguinte comprimento: 136,19 m, com início da locação na Av. Otto Niemeyer.

3. PROJETOS

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO

3.1.1. Introdução

O projeto geométrico tem como objetivo principal fornecer subsídio para implantação do beco em estudo. Foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- controle da erosão nas áreas em questão;

- evitar alagamentos;e

- melhorar as condições do saneamento no entorno da via.

A seguir apresenta-se a Planta de Situação do Beco das Flores.

As características técnicas e operacionais do traçado foram escolhidas para ser compatível com a velocidade diretriz de 20 km/h, de forma a  manter o existente, minimizando os impactos e basicamente atendendo a funcionalidade a que se propõem este beco, que é proporcionar acesso as casas existentes.

3.1.2. Concepção de Projeto

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré–determinadas. Este projeto foi desenvolvido a partir do levantamento topográfico de campo.

Algumas considerações importantes de concepção de projeto serão citadas logo abaixo:

- Foi criado no final do segmento do beco um retorno para os veículos que acessarem a área.

- Na tentativa de redução das rampas existentes, foi possível  reduzir-se a declividade longitudinal entre as estacas 0+10 e 1+15. Neste segmento citado também será necessária a execução de muro de arrimo, devido ao grande desnível existente.

- O muro existente em frente a casa nº 1 deverá ser deslocado em  média a 1,50 m. E em frente a esta casa, no meio da pista, existe um poste que deverá ser relocado.

- A pista projetada é de 4,00 m, mas a área de circulação ficará restrita aos 3,5 m que restam, entre os postes e as divisas das casas, distância mínima que proporciona a entrada de caminhão de bombeiro no beco.

- Haverá restrição na altura dos veículos que acessarem o beco, pois a rede elétrica é bem baixa.

A via apresenta os seguintes gabaritos de pavimentação:

Beco das Flores – Lote 11:

A seção transversal tipo será composta de uma faixa de rolamento com largura total de 4,00 m, com declividade transversal única para o lado direito de 2,0%, sem passeios laterais, pois não há espaço físico para os mesmos.

3.1.3. Planimetria

O projeto planimétrico, bem como os elementos básicos de referência, foram desenvolvidos em consonância com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Inicialmente, o traçado planimétrico foi baseado no Plano Diretor do município de Porto Alegre, observando-se os alinhamentos por ele fixados e, quando da inexistência de definição do Plano Diretor procurando-se preservar os alinhamentos prediais existentes, minimizando desapropriações.

O projeto Planimétrico da via, desenhado em escala 1:500, contém os seguintes elementos :

- Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20 m;

- Elementos definidores das curvas de concordância, tais como: PC , PI, TE, EC, CE e ET, raios , desenvolvimentos, ângulos centrais , etc.;

- Obras de arte correntes indicando sua localização e dimensão, posição do meio–fio;

- Levantamento cadastral das redes de serviços públicos, pontos de inflexão dos alinhamentos dos quarteirões, arborização de grande porte e posteação, etc.

3.1.4. Altimetria

O projeto altimétrico foi concebido de modo a reduzir, tanto quanto possível, os custos de terraplenagem e proporcionar uma perfeita drenagem pluvial da área. O greide apresentado é o de pavimentação, tendo sido projetado em estreita consonância com o greide de terraplenagem e com o greide existente de pavimentação no início do beco.

O lançamento do greide teve o cuidado em relação a inclinação longitudinal mínima para uma boa drenagem superficial, onde a inclinação longitudinal mínima usada foi de 0,3%, exceto em casos onde a concordância do trecho com outras vias existententes não tenha permitido.

A definição das inclinações da seção transversal do trecho procurou compatibilizar ao máximo as necessidades do projeto geométrico, de terraplenagem e de drenagem. A definição das declividades dos gabaritos transversais resultantes deste estudo estão descritas no projeto de drenagem superficial.

O Projeto Altimétrico contém :

- Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide de pavimento no eixo da via, em malha quadriculada nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50;

- Percentagem das rampas e seus comprimentos;

- Comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical (“y”);

- Cotas do PIV, PVC e PTV de cada curva vertical;

- Comprimento da externa (“e“) e raios mínimos das curvas de concordância verticais;

- Cotas do greide de pavimentação e do terreno;

- Estaqueamento;

- Representação convencional das obras de arte correntes;

- Interferências com redes subterrâneas de serviço públicos.

3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.2.1. Considerações Gerais

O presente capítulo expõe, em detalhes, a concepção, o desenvolvimento e os resultados de natureza executivas decorrentes do Projeto de Terraplenagem.

3.2.2. Elementos Básicos de Referência

Para a elaboração do Projeto de Terraplenagem foram considerados os seguintes elementos :

- Levantamento Topográfico de Campo;

- Sondagens e Ensaios de Subleito;

- Concepção dos Sistemas de Drenagem Pluvial;

- Greides de Pavimentação;

- Concepção da Seção Tipo do Beco.

3.2.3. Concepção do Projeto

O Projeto de Terraplenagem foi concebido de forma a satisfazer os seguintes critérios básicos:

- Reduzir, tanto quanto possível, os custos de implantação do projeto, no que diz respeito, principalmente, aos volumes de cortes e aterros, bem como promover, ao máximo, a compensação do movimentos de terra dentro da área abrangida;

- Garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como evitar conformações que viessem criar possível bolsões de água pluvial na pista de rolamento;

- Proporcionar a circulação de pedestres e veículos de passeio, e, eventualmente, de caminhões de bombeiros;

- Remoção de parcelas do terreno em que os solos não apresentam condições de suporte;

- Preservar a soleira das casas;

- Concordar o novo greide com os greides existentes nas ruas transversais e início do beco.

3.2.4. Greide de Terraplenagem

O greide de terraplenagem do Beco foi projetado em estrita consonância com o greide de pavimentação respectivo, tendo sido especialmente considerado o aspecto condicionado pela interseção do Beco projetado com a existente .

O projeto foi elaborado de maneira a não apenas enquadrar-se e respeitar as normas de geometria vigente, mas também proporcionar, tanto quanto possível, uma adequada compensação volumétrica das massas escavadas com relação aos maciços a executar e uma perfeita concordância com os greides existentes no início e fim do trecho.

3.2.5. Seções Transversais de Terraplenagem

A seção transversal de terraplenagem foi concebida de modo a compatibilizar–se com a espessura do pavimento da via, bem como possibilitar substancial economia na sua execução, respeitando os gabaritos adotados e garantido a drenagem superficial da área .

As seções transversais do terreno foram desenhadas nas escalas H = 1:100 e V = 1:50, nas quais foram gabaritadas as seções transversais de projeto de acordo com a concepção da seção-tipo, respeitando as cotas de greide especificadas nas pranchas do traçado altimétrico.

A declividade da plataforma é de 2,0%.

As seções transversais–tipo de terraplenagem da via estão apresentadas nas plantas de projeto de execução (vide Anexos).

A declividade  adotada para os taludes de corte em solo é de 1,0V: 1,0H. No caso de aterro, é de 1,0V : 1,5H.

A espessura do pavimento utilizada foi fixada em:

Beco das Flores – Lote 11, espessura = 26 cm;

3.2.6. Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para a execução da obra da seguinte forma:

a). Planilha de Áreas e Volumes

b). Notas de Seviço de Pavimentação

| ESTACA | ÁREAS (m²) |  | VOLUMES (m3) |  | DIFERENÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO |  |
| BECO DAS FLORES |  |  |  |  |  |  |
| 0+00 |  |  |  |  |  |
| 1+00 | 5,39 | 0,00 | 53,88 | 0,00 | 53,88 |
| 2+00 | 1,45 | 0,00 | 68,41 | 0,03 | 68,38 |
| 3+00 | 0,91 | 0,01 | 23,61 | 0,09 | 23,52 |
| 4+00 | 1,40 | 0,00 | 23,10 | 0,07 | 23,04 |
| 5+00 | 0,84 | 0,04 | 22,42 | 0,35 | 22,07 |
| 6+00 | 1,21 | 0,04 | 20,54 | 0,77 | 19,77 |
| 6+05,92* | 1,25 | 1,34 | 7,29 | 4,80 | 2,49 |
| 6+16,19 | 0,01 | 0,67 | 6,43 | 3,54 | 2,89 |
| * As áreas e volumes deste trecho estão acrescidas da área de retorno de 3m |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DO BECO |  |  |  |  |  |
|  | DIFERENÇA |  |  | +216,04 |  |
|  | CORTE |  |  | 225,68 |  |
|  | ATERRO DE PISTA |  |  |  | 9,65 |  |

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

3.3.1. Considerações Gerais

O projeto de pavimentação do Beco das Flores – Lote 11, foi desenvolvido no Escritório Municipal de Projetos e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a luz de Normas Técnicas  vigentes e estará apresentado integralmente no capítulo dos Anexos.

A estrutura calculada e fornecida  é a seguinte:

| CBUQ (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- |
| 4 cm | 22 m |

3.3.2. Seções Transversais Tipo de Pavimentação

A seção transversal tipo do Beco das Flores – Lote 11, está apresentada a seguir e na planta do projeto geométrico.

SEÇÃO TIPO

(Sem escala)

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

3.4. relatório fotográfico

Foto 01 – Vista do início do Beco, próximo a estaca 0+05.

Foto 02 – Vista parcial do trecho próximo, a estaca 4+15, no sentido contrário ao do estaqueamento.

Foto 03 – Vista do Beco próximo a estaca 5+06, mostrando no lado esquerdo o muro que deverá ser deslocado para a construção da via.

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A seguir, apresentaremos o orçamento do projeto proposto, elaborado com base na tabela de preços da SMOV, atualizada em outubro/2000.

E   N   T   R   A        O   R   Ç   A   M   E   N   T   O

5. ANEXOS