Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO - PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM	5

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS	9

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem do Beco Vitório Atílio Biazzeto – Lote 11, localizado na Avenida Juca Batista, por volta do n.º 2594, no bairro Aberta Morros, em Porto Alegre – RS, com uma extensão de drenagem projetada de 250 metros.

Este beco, pertencente ao lote11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2.1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar as orientações preliminares a serem observadas para a compatibilização dos projetos geométrico e de drenagem. Estas orientações foram baseadas nas condições do local observadas na visita a campo. Além disso, foram considerados os tipos de habitações, tipo de tráfego, ruas adjacentes e necessidades dos moradores.

2.2. DESCRIÇÃO DO TRECHO

Após o estudo dos levantamentos aerofotogramétricos do local na escala 1:1000, foram identificadas as seguintes particularidades na região:

- A bacia de contribuição do Beco Vitório Atílio Biazzeto tem uma área total aproximada de 4,7 hectares.

- Na esquina com a Av. Juca Batista, o beco possui cota 34,50m. Ao longo do beco a cota varia cerca de 3,5m, chegando a um valor de 38m no seu final.

- Existem taludes no outro lado da Av. Juca Batista, ocasionando a descida das águas na direção do beco.

- Há uma lagoa à esquerda do beco, situada a aproximadamente 100m do seu início,cuja a cota é inferior a do beco e, desta forma, faz com que as águas circundantes escoem para a si.

- Existem algumas valetas na região esquerda do beco.

- Não há curvas no beco, havendo somente uma rua transversal ao mesmo: a Rua 6372.

2.3.ESTUDO DO PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem será elaborado segundo as normas estabelecidas pelo DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Após o estudo do local com base nos levantamentos aerofotogramétricos e nos cadastros de esgoto pluvial existentes, foram estabelecidos critérios para o traçado da rede a ser projetada bem como a definição dos pontos de lançamento final da mesma.

2.4. CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto ao meio-fio. A seção tipo projetada possui caimento para o lado esquerdo, onde deverão ser posicionadas as bocas-se-lobo. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

A rede existente próximo ao local, que poderia ser o possível ponto de destinação das águas captadas pela drenagem do Beco Vitório Atílio Biazzeto, tem DN 0,50m e está localizada no próprio Beco, entre a Avenida Juca Batista e a Rua 6372.

2.5. OBSERVAÇÕES

Após os estudos realizados, prevê-se que a drenagem do Beco Vitório Atílio Biazzeto será destinada para a rede existente no início do Beco, de DN 0,50m, porém isto somente será confirmado após a visira a campo acompanhada pela fiscalização.

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.1. INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos visam basicamente a definição da metodologia a ser adotada no cálculo das vazões contribuintes ao projeto, assim como a definição do posto pluviométrico a ser utilizado para o cálculo da intensidade máxima de chuva na região em estudo. Após definidos estes parâmetros é possível realizar o dimensionamento e detalhamento do sistema de drenagem pluvial.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para o Beco Vitório Atílio Biazzeto - Lote 11, localizado na Avenida Juca Batista , por volta do n.º 2590, no bairro Aberta Morros em Porto Alegre – RS, com uma extensão projetada de 250 metros.

3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Runoff.

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

O Beco Vitório Atílio Biazzeto  está localizado entre regiões de maior cota, que são constituidas pela Avenida Juca Batista e pela Estrada Cristiano Kraemer. Estas regiões constituem, portanto, a área de contribuição do beco, totalizando 4,7 hectares.

c)Tempo de Retorno

Para a rede será adotado um tempo de retorno de 5 anos. Este valor é usualmente empregado pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Runoff

Este coeficiente varia  em função da área a ser drenada, do tipo de solo e a sua respectiva cobertura, da intensidade da chuva e da umidade do solo quando do início da precipitação.

As áreas contribuintes são formadas por diferentes tipos de cobertura do solo. Desta forma, o coeficiente de escoamento foi adotado com base na porcentagem da área de cada tipo de cobertura em relação à área total. Após este estudo, o coeficiente de escoamento estabelacido foi de 0,6.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com o tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

O Beco Vitório Atílio Biazzeto encontra-se fora das regiões de cobertura dos postos pluviométricos de Porto Alegre. Desta forma, a rede foi projetada considerando a pior situação, ou seja, o posto que fornece a maior intensidade de chuva. Neste caso, foi adotado o Posto do 8.º DISME.

O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos.

3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, será utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m.

O diâmetro mínimo a ser adotado será de 300 mm para a rede coletora.

Serão observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 5,00 m/s (podendo chegar a 6,00 m/s);

- vmín = 0,80 m/s.