Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. memorial descritivo	5

3. planilhas	12

4. Plantas	19

5. cadastros	32

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem da Estrada das Quirinas - Lote 11, cujo trecho a ser projetado inicia na Estrada João de Oliveira Remião e segue com uma extensão de drenagem projetada de 1.198 metros adiante, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre – RS.

Esta rua, pertencente ao lote11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a Estrada das Quirinas, cujo trecho a ser projetado inicia na Estrada João de Oliveira Remião e segue com uma extensão de drenagem projetada de 1.198 metros adiante, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre – RS.

Esta rua, pertencente ao lote11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e pelo projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

A plataforma a ser implantada terá a seguinte pré-disposição:

Seção 1: Est 3+00 – Est 21+10

A seção transversal terá meio-fio, será composta de duas faixas de rolamento com largura total de 7,50 m, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com passeios laterais de 1,0m de largura no mínimo, de inclinação de 2%.

Seção 2: Est 21+10 – Est 35+00

A seção transversal será mista com meio-fio no lado esquerdo e bordo no direito, será composta de duas faixas de rolamento com largura total de 3,75 m no lado esquerdo e 4,00 m no lado direito, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com passeio lateral no lado esquerdo de 1,0m de largura no mínimo e inclinação de 2,00% e folga de 0,50 m no lado direito, de inclinação de 5%.

Seção 3: Est 35+00 – Est 41+00

A seção transversal terá meio-fio, será composta de duas faixas de rolamento com largura total de 7,50 m, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com passeios laterais de 1,0m de largura no mínimo, de inclinação de 2%.

Seção 4: Est 41+00 – Est 59+18,00

A seção transversal terá bordo, será composta de duas faixas de rolamento com largura total de 8,00 m, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com folgas laterais de 0,50 m de largura, de inclinação de 5%.

O revestimento a ser utilizado ao longo de toda a estrada será CBUQ. Nas seções onde forem implantados meios-fios, a drenagem será feita através de dispositivos de drenagem urbana e a captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto aos meios-fios. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

Onde não houver implantação de meio-fio, a drenagem será feita seguindo os critérios de drenagem para estradas.

2.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

O projeto de drenagem da Estrada das Quirinas seguirá a seguinte concepção:

Est 0+00 – Est 11+10(bueiro 1):

Lado Direito: Escoamento pela sarjeta com saídas nas estacas 6+10, 8+10 e 9+10.

Lado Esquerdo: Rede com BL’s a partir da estaca 4 até o bueiro 1.

Est 20+00 – Est 11+10(bueiro 1):

Lado Direito: BL’s com travessias para a rede do lado esquerdo. BL ligada ao bueiro1

Lado Esquerdo: Rede com BL’s até o bueiro 1.

Est 20+00 – Est 26+00(bueiro 2):

Lado Direito: Valeta projetada a partir da estaca 22 até o bueiro 2.

Lado Esquerdo: Rede com BL’s a partir da estaca 22+10 até o bueiro 2.

Est 38+00 – Est 26+00(bueiro 2):

Lado Direito: Est 38+00 – Est 35+00: BL com travessia para rede do lado esquerdo; Est 35+00 – Est 30+00: valeta projetada; Est 30+00: tubo DN 300mm para acesso à residência; Est 30+00 – Est 28+00: parada de ônibus com BL ligada ao PV13A; Est 28+00 – Est 26+00: valeta projetada ligada ao bueiro 2.

Lado Esquerdo: Rede com BL’s até o bueiro 2.

Est 57+04 – Est 38+00:

Lado Direito: Est 57+04 – Est 47+00: Valeta projetada ligada ao PV47 com travessia para o lado esquerdo; Est 47+00 – Est 43+00: Valeta projetada ligada ao PV43 com travessia para o lado esquerdo; Est 43+00 – Est 41+00: Valeta projetada ligada ao PV41 com travessia para o lado esquerdo; Est 41+00 – Est 38+00: Superelevação para o lado esquerdo.

Lado Esquerdo: Est 57+04 – Est 47+00: Valeta projetada ligada ao PV47A descarregando na ALA47 projetada; Est 47+00 – Est 43+00: Valeta projetada ligada ao PV43A descarregando na ALA43 projetada; Est 43+00 – Est 41+00: Valeta projetada ligada ao PV41A descarregando na ALA41 projetada; Est 41+00 – Est 38+00: BL ligada ao PV11A.

Est 57+04 – Est 59+18:

Lado Direito: Valeta projetada.

Lado Esquerdo: Valeta projetada.

2.3. Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. Critérios Básicos de Projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto, relacionados a seguir, tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheia.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 5,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m.

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros entre 0,30m e 0,60m

- concreto armado para os diâmetros superiores.

- Os recobrimentos mínimos adotados são: Rua = 1,00 m

Passeio = 0,60 m

- Quanto a altura da lâmina de água:

Os coletores serão projetados para funcionarem como condutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Quando houver mudanças de diâmetro:

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior ou igual à diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Quanto à distância máxima entre poços de visita:

A mesma deverá ser de, no máximo, 50 m.

2.3.2 Cálculo e Metodologia Adotados

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Run-off.

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do 8º DISME. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;0

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos;

2.3.3. Dimensionamento da Rede

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = rugosidade (=0,013).

Adotou-se um diâmetro mínimo de 300 mm para a rede coletora.

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 5,00 m/s;

- vmín = 0,80 m/s.

A valeta projetada possui seção trapezoidal com as seguintes dimensões:

No cálculo da capacidade hidráulica da valeta projetada também foi utilizada a fórmula de Manning associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em m³/s;

S = área da seção da valeta m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = rugosidade (=0,03; para canais em terra com vegetação rasteira no fundo).

2.4. localização do rn

A seguir segue a foto do local exato da implantação do RN da Estrada das Quirinas:

O Rn implantado na Estrada das Quirinas localiza-se no canto deste muro.

3. PLANILHAS

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE

ENTRA PLANILHA SARJETA1

ENTRA PLANILHA SARJETA2

ENTRA PLANILHA SARJETA3

ENTRA PLANILHA SARJETA4

ENTRA PLANILHA VERIFICAÇÃO BUEIRO

4. PLANTAS

ENTRA BACIA

ENTRA PLANTA01

ENTRA PLANTA 2

ENTRA PLANTA 3

ENTRA PLANTA 4

ENTRA PLANTA 5

ENTRA SEC A

ENTRA SEC B

ENTRA SEC C

ENTRA DET 01

ENTRA DET 02

ENTRA DET 03

5. CADASTROS