Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. ESTUDOS	5

2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS								  6

3. PROJETOS	9

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO								10

3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM							12

3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO							16

3.4. relatório fotográfico								17

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20

5. anexos	23

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos visando a pavimentação  da Rua General Rondon - Lote 11, cujo trecho a ser pavimentado inicia a partir da Rua Sargento Nicolau Dias de Farias até o final da rua, com extensão projetada de 240,00 m, no Bairro Tristeza, em Porto  Alegre – RS.

Esta rua, pertencente ao lote 11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

A Rua General Rondon - Lote 11 dá acesso a:

| VIA | RESIDÊNCIAS | OUTROS |
| --- | --- | --- |
| Rua General Rondon | 10 | 1 condomínio, 1 construção |

Objeto de Contrato: Elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento, de Drenagem e Muro de Contenção da Rua General Rondon - Lote 11.

Extensão contratada: 200,00 m

Contratada: PIRES SS ENGENHARIA S/C LTDA.

Data da assinatura do contrato: 07/02/02

Prazo de Execução:  Inicial:120 dias

O Projeto Executivo contém os seguintes volumes:

- Projeto Geométrico,Terraplenagem e Pavimentação(EPO/SMOV)

- Projeto de Drenagem;

1.1 EQUIPE TÉCNICA

Na execução do projeto a consultora utilizou a seguinte equipe técnica:

- Responsável Técnico e Coordenador Geral

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

- Projeto Geométrico e Terraplenagem

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

### Téc. Estradas Giovani Oliveira da Costa	CREA 103249

- Projeto de Pavimentação

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

### Engª Nina Rosa Machado Soares	CREA 82753

- Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente

## Engº Luiz Fernando Soares Pires	CREA 97138

2. ESTUDOS

2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

2.1.1	Introdução

Os Estudos Topográficos realizados baseiam-se na execução do levantamento planialtimétrico do terreno e suas características, tais como: relevo, limites, localização, amarrações e posicionamento. Tais estudos dão suporte a execução de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo do trecho em questão limitado pela Rua Sargento Nicolau Dias de Farias e Avenida Guaíba.

O levantamento topográfico foi realizado visando compatibilizar medidas angulares, lineares, de desníveis e as respectivas tolerâncias em função dos erros selecionando para tal compatibilização o método de caminhamento perimétrico com irradiações sendo executada à medição de ângulos simples com leituras conjugadas (direta e inversa), medição de distâncias horizontais com quatro repetições e medição de alturas com nivelamento geométrico simples e contra-nivelamento. Este método foi realizado utilizando como instrumentos uma estação total eletrônica e um nível automático e outros equipamentos auxiliares da topografia descritos posteriormente.

Os métodos e instrumentos foram selecionados de maneira a obter-se com agilidade e otimização dos trabalhos os resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a propagação dos erros não excedesse os limites de segurança inerentes a esta destinação e obedecendo às orientações de levantamentos topográficos contidos nas normas da ABNT, IBGE e nos termos de referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

2.1.2.	Equipamentos

Foram utilizados para a execução do levantamento topográfico no campo os seguintes instrumentos:

- Um tripé extensível de alumínio;

- Uma estação total (marca TOPCON modelo GTS 229);

- Duas balizas com prismas

- Um cabo de transmissão de dados;

- Um nível automático (marca WILD);

- Uma mira;

- Uma prancha para croquis;

Os teodolitos eletrônicos (estações totais) são instrumentos que reúnem, em um único aparelho, a medição eletrônica dos ângulos verticais e horizontais e de distâncias. A diferença essencial em relação aos teodolitos clássicos se dá na substituição do leitor óptico de um circulo graduado por um sistema de captores eletrônicos com sensor ativo. Os teodolitos eletrônicos possuem as mesmas características construtivas de um teodolito clássico, sendo um aparelho de alta precisão, composto por partes mecânicas e eletrônicas. A medida eletrônica dos ângulos é baseada na leitura digital de um círculo graduado em forma binária.

Além da leitura automática de ângulos, uma outra característica importante das estações totais é a existência de um compensador eletrônico. Este compensador permite corrigir, automaticamente, os possíveis erros de calagem do eixo vertical do teodolito e corrigir, desta forma, os valores das direções horizontais e verticais lidas.

As estações totais funcionam, basicamente, emitindo um feixe de radiações na faixa do infravermelho, por ela gerada, que atinge prismas colocados sobre o alvo objeto, retornando por reflexão e excitando os sensores da mesma fonte geradora que possui um sensor ativo que recebe os dados e os processa e armazena.

Em termos de eficiência, os teodolitos eletrônicos apresentam vantagens em relação aos equipamentos tradicionais quanto à coleta, armazenamento, processamento, importação, exportação de dados coletados no campo. Estas vantagens com relação aos teodolitos mecânicos são baseadas, fundamentalmente, em quatro itens:

- Os ângulos medidos passaram a ser exibidos diretamente num visor de cristal líquido;

- Os distanciômetros eletrônicos passaram a ser conectados diretamente ao teodolito; o processador central do teodolito passou a controlar também o distanciômetro; e;

- A leitura automática dos ângulos e das distâncias, na composição teodolito eletrônico/distanciômetro, permitiu a adição de uma caderneta eletrônica ao conjunto que pode armazenar grande quantidade de dados e elimina erros de anotação, muito freqüentes nos serviços topográficos.

- Os softwares internos utilizados são capazes de processar cálculos de áreas, coordenadas de pontos, alturas, desníveis, distancias inclinadas e reduzidas resultando em segurança e grande economia de tempo e de trabalhos realizados no escritório.

Para o trabalho de escritório foram utilizados os seguintes equipamentos:

- Microcomputadores;

- Software’s: Office 2000i, AutoCAD Map 2000i, AutoCAD Land Development Desktop 2i (com  Civil Design 2i e Survey 2i);

- Impressora HP 1000.

2.1.3.	Operações Realizadas

As operações realizadas objetivaram a determinação em escritório da situação existente e de todos os outros elementos necessários à execução do projeto constaram de:

- Transporte de cotas e coordenadas;

- Amarrações, cadastro; e;

- Levantamento de seções transversais;

- Levantamentos complementares.

- Locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento geométrico.

2.1.4. Metodologia

Primeiramente, foi feito um levantamento expedito do terreno com a finalidade específica do seu reconhecimento. Posteriormente, buscou-se junto aos órgãos competentes os arquivos e projetos por ventura existentes no trecho em questão para análise das potenciais problemas e interferências.

Após reconhecimento e análise preliminar da situação do local buscou-se junto ao Escritório de Projetos e Obras uma relação de marcos e RN’s, próximos ao local objeto do levantamento, georeferenciados no sistema de referência adotado pela Prefeitura, bem como cartas topográficas, aerofotogramétricas e diretrizes do Plano Diretor.

Definiu-se uma poligonal auxiliar para transporte de coordenadas e cotas e então foi executado o levantamento topográfico e cadastral do terreno que circunda .

a). Locação:

Nos serviços topográficos foi realizada a locação do eixo da via, partindo–se de coordenadas conhecidas .

Após foi feito o estudo de traçado planimétrico e liberado pelo Escritório de Projetos e Obras.

As diretrizes existentes foram tomadas como base para o traçado da rua .

A locação do eixo foi efetuado de acordo com os processos clássicos, lançando–se as tangentes com teodolitos ( aproximação de 20 “) para a definição dos pontos de inflexão ( PI’s ) , sendo utilizado o processo das deflexões sobre as tangentes, para locação das curvas .

O eixo foi piqueteado de 20 em 20 m e em todos os pontos notáveis  (PC, PT, TE, EC, ET, cruzamento com estradas, ruas , ... ) A materialização dos pontos locados foi através de pregos cravados em piquetes nos pontos notáveis e piquetes nos demais.

A seguir estão relacionados os pinos utilizados no levantamento topográfico.

| REFERÊNCIAS DE ORIGEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| PONTO | X (m) | Y (m) |
| PINO 3 | 175.627.598 | 1.668.394.999 |
| PINO 4 | 175.553.892 | 1.668.230.455 |

b). Nivelamento:

As medidas de comprimento foram feitas segundo a horizontal, com trenas de precisão.

O nivelamento geométrico do eixo locado foi realizado em todas as estacas e executando com níveis topográficos com precisão de mais ou menos 2,0 mm por km. O nivelamento geométrico direto e o contranivelamento dos piquetes de eixo foi procedido utilizando–se nível automático.

As seções transversais foram levantadas ao longo do eixo locado nas estacas inteiras, sendo levantadas com largura variável até as testadas e perpendiculares ao eixo.

A referência de nível de partida para o nivelamento do trecho da Rua General Rondon - Lote 11, foi definida através do transporte da RN48.1.3.7-CMPM – (Altitude: 19.0074) - localizado na Av. Wenceslau Escobar Nº 1720, próximo ao Cruzamento com a Rua Copacabana e Av. Pereira Passos.

c) Comprimentos do Trecho:

O trecho da Rua General Rondon - Lote 11, após locada e liberada pela fiscalização resultou no seguinte comprimento: 240 m, com início da locação na Rua Sargento Nicolau Dias de Farias.

3. PROJETOS

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO

3.1.1. Introdução

O projeto geométrico tem como objetivo principal fornecer subsídio para implantação da rua em estudo. Foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambiental tais como:

- melhora das condições de trafegabilidade e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- melhora na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- controle da erosão nas áreas em questão;

- evitar alagamentos;e

- melhorar as condições do saneamento no entorno da via.

A seguir apresenta-se a Planta de Situação da Rua General Rondon.

As características técnicas e operacionais do traçado foram escolhidas para ser compatível com a velocidade diretriz de 40 km/h , superelevação máxima de 6% e raio mínimo de curvatura horizontal de 55 m.

3.1.2. Concepção de Projeto

O projeto foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré–determinadas. Este projeto foi desenvolvido a partir do levantamento topográfico de campo.

Após lançar-se o PDDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental) na projeto planimétrico , em planta, verificou-se que o caminho existente da via coincide com os limites do mesmo, reforçando a preservação dos limites dos alinhamentos prediais.

Uma árvore localizada na pista existente na Est. 9+00(LD) será preservada, em função da alteração solicitada de prolongamento do meio-fio no alinhamento original, antes do Cul-de-Sac, até salvar a árvore e os dois postes existentes. Mas, o poste  localizado na est. 6+14(LE) deverá ser remanejado.

Foi projetado no final da rua um retorno com dispositivo tipo Cul-de-Sac para os veículos que acessarem a área, pois a via tem extremidade final próxima ao Lago Guaíba. Logo após ao Cul – de – Sac, na área a ser urbanizada, existe uma construção irregular que deve ser removida.

A Rua General Rondon está vinculada ao Grupo Técnico da Orla do Lago Guaíba, ficando a concepção do projeto atrelada as concepções de urbanização da área.

No projeto altimétrico, o greide de projeto manteve-se colado ao existente, com algumas correções necessárias, mas respeitando-se as cotas de soleiras das casas existentes.

A via apresenta os seguintes gabaritos de pavimentação:

Rua General Rondon - Lote 11:

A pista de rolamento será de 9,0 m do início até o dispositivo de retorno tipo Cul-de-Sac. O passeio será de 4,5 m em ambos os lados.

A seção transversal tipo será composta de 2 faixas de rolamento com largura total de 9,0 m, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com passeios laterais de 4,5m de largura, de inclinação de 2%.

3.1.3. Planimetria

O projeto planimétrico, bem como os elementos básicos de referência, foram desenvolvidos em consonância com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Inicialmente, o traçado planimétrico foi baseado no Plano Diretor do município de Porto Alegre, observando-se os alinhamentos por ele fixados e, quando da inexistência de definição do plano diretor procurando-se preservar os alinhamentos prediais existentes, minimizando desapropriações.

Nos pontos em que a concordância entre os trechos em tangente se fez necessária estes foram efetuados com raios circulares simples com raio mínimo de 55 m.

O projeto Planimétrico da via, desenhado em escala 1:500, contém os seguintes elementos :

- Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20 m;

- Elementos definidores das curvas de concordância, tais como: PC , PI, TE, EC, CE e ET, raios , desenvolvimentos, ângulos centrais , etc.;

- Obras de arte correntes indicando sua localização e dimensão, posição do meio – fio;

- Levantamento cadastral das redes de serviços públicos, pontos de inflexão dos alinhamentos dos quarteirões, arborização de grande porte e posteação, etc.

3.1.4. Altimetria

O projeto altimétrico foi concebido de modo a reduzir, tanto quanto possível, os custos de terraplenagem e proporcionar uma perfeita drenagem pluvial da área. O greide apresentado é o de pavimentação, tendo sido projetado em estreita consonância com o greide de terraplenagem e com os greides existentes de pavimentação, no início e fim da rua.

O lançamento do greide teve o cuidado em relação a inclinação longitudinal mínima para uma boa drenagem superficial, onde a inclinação longitudinal mínima usada foi de 0,3%, exceto em casos onde a concordância do trecho com outras vias existententes não tenha permitido.

A definição das inclinações da seção transversal do trecho procurou compatibilizar ao máximo as necessidades do projeto geométrico, de terraplenagem e de drenagem. A definição das declividades dos gabaritos transversais resultantes deste estudo estão descritas no projeto de drenagem superficial.

O Projeto Altimétrico contém :

- Desenho do perfil longitudinal do tereno e o projeto do greide de pavimento no eixo da via, em malha quadriculada nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50;

- Percentagem das rampas e seus comprimentos;

- Comprimento das projeções horizontais das curvas de concordância vertical (“y”);

- Cotas do PIV, PVC e PTV de cada curva vertical;

- Comprimento da externa (“e“) e raios mínimos das curvas de concordância verticais;

- Cotas do greide de pavimentação e do terreno;

- Estaqueamento;

- Representação convencional das obras de arte correntes;

- Interferências com redes subterrâneas de serviço públicos.

3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.2.1. Considerações Gerais

O presente capítulo expõe, em detalhes, a concepção, o desenvolvimento e os resultados de natureza executivas decorrentes do Projeto de Terraplenagem.

3.2.2. Elementos Básicos de Referência

Para a elaboração do Projeto de Terraplenagem foram considerados os seguintes elementos :

- Levantamento Topográfico de Campo;

- Sondagens e Ensaios de Subleito;

- Concepção dos Sistemas de Drenagem Pluvial;

- Greides de Pavimentação;

- Concepção da Seção Tipo da Rua.

3.2.3. Concepção do Projeto

O Projeto de Terraplenagem foi concebido de forma a satisfazer os seguintes critérios básicos:

- Reduzir, tanto quanto possível, os custos de implantação do projeto, no que diz respeito, principalmente, aos volumes de cortes e aterros, bem como promover, ao máximo, a compensação do movimentos de terra dentro da área abrangida;

- Garantir a perfeita drenagem pluvial da área, bem como evitar conformações que viessem criar possível bolsões de água pluvial na pista de rolamento;

- Proporcionar a circulação de pedestres e veículos de passeio, e, eventualmente, de caminhões de carga e coletivos;

- Remoção de parcelas do terreno em que os solos não apresentam condições de suporte;

- Preservar a soleira das casas;

- Concordar o novo greide com os greides existentes nas ruas transversais e início e fim do rua.

3.2.4. Greide de Terraplenagem

O greide de terraplenagem da rua foi projetado em estrita consonância com o greide de pavimentação respectivo, tendo sido especialmente considerado o aspecto condicionado pela interseção da rua projetada com as existentes .

O projeto foi elaborado de maneira a não apenas enquadrar-se e respeitar as normas de geometria vigente, mas também proporcionar, tanto quanto possível, uma adequada compensação volumétrica das massas escavadas com relação aos maciços a executar e uma perfeita concordância com os greides existentes no início e fim do trecho.

3.2.5. Seções Transversais de Terraplenagem

A seção transversal de terraplenagem foi concebida de modo a compatibilizar–se com a espessura do pavimento da via, bem como possibilitar substancial economia na sua execução, respeitando os gabaritos adotados e garantido a drenagem superficial da área .

As seções transversais do terreno foram desenhadas nas escalas H = 1:100 e V = 1:50, nas quais foram gabaritadas as seções transversais de projeto de acordo com a concepção da seção-tipo, respeitando as cotas de greide especificadas nas pranchas do traçado altimétrico.

A declividade das semi–plataformas é de 2,5%.

As seções transversais–tipo de terraplenagem da rua estão apresentadas nas plantas de projeto de execução (vide Anexos).

A declividade  adotada para os taludes de corte em solo é de 1,0V: 1,0H. No caso de aterro, é de 1,0V : 1,5H.

A espessura do pavimento utilizada foi fixada em:

Rua General Rondon - Lote 11, espessura = 27 cm;

3.2.6. Cálculo de Volumes

A seguir apresentamos a planilha de cálculo dos volumes de terraplenagem estimados para a execução da obra da seguinte forma:

a). Planilha de Áreas e Volumes

b). Notas de Seviço de Pavimentação

| ESTACA |  | ÁREAS (m²) |  |  |  | VOLUMES (m3) |  |  |  | DIFERENÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CORTE |  | ATERRO |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |
| RUA GENERAL RONDON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2+00 |  | 2,29 |  | 0,26 |  | 51,99 |  | 6,47 |  | 45,52 |
| 3+00 |  | 2,97 |  | 0,26 |  | 52,65 |  | 5,20 |  | 47,46 |
| 4+00 |  | 1,82 |  | 0,17 |  | 47,88 |  | 4,26 |  | 43,63 |
| 5+00 |  | 3,56 |  | 0,12 |  | 53,70 |  | 2,88 |  | 50,82 |
| 6+00 |  | 2,49 |  | 0,49 |  | 60,45 |  | 6,14 |  | 54,31 |
| 7+00 |  | 4,01 |  | 0,03 |  | 62,13 |  | 2,14 |  | 59,99 |
| 8+00 |  | 3,21 |  | 1,13 |  | 72,20 |  | 11,56 |  | 60,64 |
| 9+00 |  | 4,06 |  | 0,79 |  | 56,84 |  | 19,17 |  | 37,68 |
| 10+00 |  | 0,71 |  | 14,73 |  | 31,80 |  | 38,61 |  | -6,81 |
| 11+00 |  | 1,70 |  | 2,64 |  | 24,08 |  | 57,11 |  | -33,03 |
| 12+00 |  | 2,96 |  | 0,12 |  | 46,55 |  | 27,54 |  | 19,00 |
| TOTAIS DA RUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIFERENÇA |  |  |  |  |  | +379,20 |  |  |  |
|  | CORTE |  |  |  |  |  | 560,27 |  |  |  |
|  | ATERRO DE PISTA |  |  |  |  |  |  | 14,53 |  |  |  |
|  | ATERRO DE PASSEIO |  |  |  |  |  |  | 166,54 |  |  |  |

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

3.3.1. Considerações Gerais

O projeto de pavimentação da Rua General Rondon – Lote 11, foi desenvolvido no Escritório Municipal de Projetos e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a luz de Normas Técnicas  vigentes e estará apresentado integralmente no capítulo dos Anexos.

A estrutura calculada e fornecida é a seguinte:

| Bloco de Concreto (cm) | Areia de Assentamento (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- | --- |
| 8 cm | 4 cm | 15 m |

3.3.2. Seções Transversais Tipo de Pavimentação

A seção transversal tipo da Rua General Rondon – Lote 11, está apresentada a seguir e na planta do projeto geométrico.

SEÇÃO TIPO

(SEM ESCALA)

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

3.4. relatório fotográfico

Foto 01 – Vista do lado direito do trecho próximo à estaca 9+10.

Foto 02 – Vista do final do trecho próximo à estaca 9+10.

Foto 10 – Vista da Travessa Agostinho Pastor, perpendicular ao trecho, próximo à estaca 6+10.

Foto 09 – Vista parcial do trecho a partir da estaca 5+10 no sentido contrário ao do estaqueamento.

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A seguir, apresentaremos o orçamento do projeto proposto, elaborado com base na tabela de preços da SMOV, atualizada em outubro/2000.

E   N   T   R   A        O   R   Ç   A   M   E   N   T   O

5. ANEXOS