Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO - PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM	5

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS	9

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem da Rua Oswaldo Olmiro Machado -  Lote 11, cujo trecho a ser pavimentado localiza-se entre a Rua Dr. José Ataliba Álvares e a Rua Tejo, com uma extensão de drenagem projetada de 347,25 metros. no bairro Aberta Morros, em Porto Alegre – RS.

Esta rua, pertencente ao lote11, faz parte do Edital Nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) com Ordem de início nº 23/2002 de 07/03/2002.

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO

PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO PROJETO GEOMÉTRICO X PROJETO DE DRENAGEM

2.1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar as orientações preliminares a serem observadas para a compatibilização dos projetos geométrico e de drenagem. Estas orientações foram baseadas nas condições do local observadas na visita a campo. Além disso, foram considerados os tipos de habitações, tipo de tráfego, ruas adjacentes e necessidades dos moradores.

2.2. DESCRIÇÃO DO TRECHO

- A bacia de contribuição da Rua Oswaldo Olmiro Machado tem uma área total aproximada de 2,2 hectares.

- Na esquina com a rua Dr. José Ataliba Álvares, a rua possui cota igual a 53m. Ao longo da rua a cota varia cerca de 10m, chegando a um valor de cota igual a 43m na esquina com a rua Tejo.

- Não há curvas nem ruas transversais ao trecho de projeto.

2.3. ESTUDO DO PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem será elaborado segundo as normas estabelecidas pelo DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Após visita ao local e com base nos cadastros de esgoto pluvial existentes, foram estabelecidos critérios para o traçado da rede a ser projetada bem como a definição dos pontos de lançamento final da mesma.

2.4. CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto aos meios-fios. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

As redes projetadas para as ruas do loteamento destinarão as águas captadas para a tubulação de de diâmetro 1,20 metro existente na interseção da Rua 4523 com a Rua 4566. Esta tubulação deverá ter seu trecho inicial de diâmetro 1,00 metro, substuído até o início da rede de 1,20 metro.

2.5. OBSERVAÇÕES

O projeto de drenagem da rua Oswaldo Olmiro Machado, considerando sua respectiva área de contribuição, chega no final da rede com diâmetro de 1,20 metro, que é o mesmo diâmetro da rede de saída. A princípio esta situação é aceitável, porém devido as características peculiares do local são necessárias as seguintes observações:

- valor do Coeficiente de Runoff foi adotado com base nas condições atuais da rua e das regiões no seu entorno. Isto significa que não foi considerada a possibilidade de urbanização futura destas áreas.

- A região em que se localiza a rua Oswaldo Olmiro Machado não está coberta pelos postos pluviométricos de Porto Alegre, desta forma, a drenagem foi projetada considerando os dados do posto que gera a maior intensidade de precipitação e, consequentemente, a maior vazão. Esta situação a favor da segurança pode superdimensionar a rede de drenagem;

- Devido ao diâmetro final da rede de drenagem do loteamento estar limitado a 1,20 metro (diâmetro da tubulação de saída), no dimensionamento admitiu-se 100% de lâmina dágua nos condutos (escoamento á seção plena). O DEP usualmente admite como limite máximo 75% de lâmina d´ água.

2.6. FOTOS

A seguir estão anexadas fotos atuais da rua Oswaldo Olmiro Machado. Deseja-se salientar a disposição geral da rua, bem como a situação da drenagem existente no local.

Foto 1: Vista geral da rua. Rua XXXX com vista do Morro XXXX.

Foto 2: Rua XXXXX. Ao fundo vista da Avenida.

Foto 3: Drenagem da Rua XXXXX. Vala a céu aberto na lateral da via.

Foto 4: Situação atual da ala existente na Rua XXX, próximo ao acesso XXX.

Foto 5: Drenagem da Rua XXXXX. Vala a céu aberto localizada ao pé do Morro XXXXX.

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3.1. INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos visam basicamente a definição da metodologia a ser adotada no cálculo das vazões contribuintes ao projeto, assim como a definição do posto pluviométrico a ser utilizado para o cálculo da intensidade máxima de chuva na região em estudo. Após definidos estes parâmetros é possível realizar o dimensionamento e detalhamento do sistema de drenagem pluvial.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a rua Oswaldo Olmiro Machado - Lote 11, localizada entre a rua José Ataliba Álvares e a rua Tejo, no bairro Aberta Morros, em Porto Alegre – RS, com uma extensão projetada de 165 metros.

3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Runoff.

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

A rua Oswaldo Olmiro Machado está localizado entre regiões de maior cota, que são constituidas pela Rua José Ataliba Álvares, parte da Avenida Vereador Roberto Landell de Moura, Jardim Parque de Ipanema e pelo Parque Residencial Lavoura. Estas regiões constituem, portanto, a área de contribuição da rua, totalizando 2,20 hectares.

c)Tempo de Retorno

Para a rede será adotado um tempo de retorno de 5 anos. Este valor é usualmente empregado pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Runoff

Este coeficiente varia  em função da área a ser drenada, do tipo de solo e a sua respectiva cobertura, da intensidade da chuva e da umidade do solo quando do início da precipitação.

As áreas contribuintes são formadas por diferentes tipos de cobertura do solo. Desta forma, o coeficiente de escoamento foi adotado com base na porcentagem da área de cada tipo de cobertura em relação à área total. Após este estudo, o coeficiente de escoamento estabelacido foi de 0,6.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com o tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

A rua Oswaldo Olmiro Machado encontra-se fora das regiões de cobertura dos postos pluviométricos de Porto Alegre. Desta forma, a rede foi projetada considerando a pior situação, ou seja, o posto que fornece a maior intensidade de chuva. Neste caso, foi adotado o Posto do 8º DISME.

O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos.

3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, será utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m.

O diâmetro mínimo a ser adotado será de 300 mm para a rede coletora.

Serão observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 5,00 m/s (podendo chegar a 6,00 m/s);

- vmín = 0,80 m/s.