APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento é decorrente do contrato firmado entre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa ACL Assessoria & Consultoria Ltda, para elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem de Vias especificadas no Lote 2, referente à Tomada de Preços N° 137/2003 - Edital 02.081035.03.9.

O Relatório, em volume único, apresenta especificamente o Projeto de Engenharia visando a pavimentação e implantação das obras de drenagem pluvial da Rua Fernando Corona, trecho da rua Irmão Inocêncio Luiz até a rua Ibanez Pithan Souza, Região Leste da cidade de Porto Alegre/RS. O mapa a seguir ilustra a macrolocalização do segmento de projeto.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de novembro/2003 a janeiro/2004, em conformidade com a Ordem de Serviço N° 143/2003 expedida na data de 03/11/2003.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2004.

Fernando R. F. Fagundes

Eng. Coordenador

Entra planta de localização do trecho (1 A4):

Rua Fernando Corona

# INTRODUÇÃO

A pavimentação da rua Fernando Corona, localizada entre a rua Irmão Inocêncio Luiz e a rua Ibanez Pithan Souza, Região Leste da cidade de Porto Alegre/RS, é um pleito da comunidade local diretamente beneficiada, resultante das demandas apresentadas no Orçamento Participativo.

A região onde se insere o projeto tem sido objeto de sucessivas melhorias da infraestrutura urbana, em especial quanto à execução de obras de drenagem e de pavimentação urbana, tais como às já realizadas ao longo da rua Ibanez e da rua Irmão I. Luiz.

O subleito da rua apresenta-se aparentemente estável, com regular capacidade de suporte, tendo sido detectada a ocorrência de lençol freático, entre 1,40 e 1,80m de profundidade, em todos os furos de sondagem executados. Praticamente em toda a extensão existe no subleito camada de saibro, estabilizada com o tráfego local.

Assim, em continuação e em conformidade com o Termo de Referência, apresenta-se o projeto de engenharia do trecho em questão. Em atendimento às orientações da fiscalização da SMOV, o memorial foi desmembrado nos seguintes tópicos principais, a seguir descritos e justificados:

- projeto geométrico;

- projeto de pavimentação; e

- projeto de drenagem superficial.

2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

## Estudos Topográficos

### Considerações Gerais

A Rua Fernando Corona situa-se no Jardim Itu Sabará. O trecho inicia na Rua Irmão Inocêncio Luiz e tem seu final na Rua Ibanez Pithan Souza.

A extensão do trecho é de aproximadamente 79m. Sua pista de rolamento possui um revestimento primário de saibro. No item 2.6 - Relatório Fotográfico, são apresentadas fotos ilustrativas do local.

O gabarito da rua prevê uma pista de rolamento com 7,00m  e passeios de 2,00m de largura cada, totalizando 11m, conforme instruções da SMOV. Entretanto atendendo a solicitação da fiscalização da SMOV, deslocou-se o eixo da rua para o lado direito, de formas a manter-se três postes de madeira existentes no passeio esquerdo. Dessa forma resultou passeios de 2,5m e 1,5m nos lados esquerdo e direito, respectivamente. A implantação, do presente projeto, não prevê o deslocamento de postes da rede elétrica e corte de árvores.

### Diretrizes para Execução dos Levantamentos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e às orientações complementares da fiscalização da SMOV.

#### Bases Cartográficas

As bases cartográficas utilizadas foram as fornecidas pela PMPA, conforme documentação coletada junto à Cartografia/PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do município, também reproduzidas nos desenhos do projeto.

#### Cadastro

O cadastro foi realizado com o processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto.

Para possibilitar uma adequada caracterização dos elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as:

- propriedades e edificações intervenientes com sua numeração;

- as obras complementares tais como cercas, muros, rampas de acesso, arborização de grande e médio porte;

- cotas de soleiras mais significativas;

- redes de serviço público, como redes telefônicas e elétricas;

- cruzamentos e outros elementos interessantes ao projeto/obra.

No caso de prédios comerciais, foi observado o tipo e o ramo do negócio, para fins de avaliação do tráfego local de caminhões.

As áreas eventualmente atingidas foram levantadas, com vistas a fornecer elementos para possíveis desapropriações.

#### Definição de Traçado e Limites de Projeto

As diretrizes existentes serviram de base para a definição do traçado. Estas constam nos Mapas Cadastrais fornecidos pela própria Prefeitura. Estes elementos foram tomados como base para definir os comprometimentos do município com relação a alinhamentos e construções já liberadas.

#### Altimetria

Para estabelecimento da Referência de Nível (RN), foi adotado como referência à altitude (cota) de RNs fornecidos pela Prefeitura, inclusive com o transporte de cotas (e coordenadas) dos pinos mais próximos do local do projeto.

Complementarmente foram levantados planialtimetricamente soleiras de casas, rampas de acesso e outros elementos intervenientes com o projeto.

Para definição do projeto altimétrico foram executados nivelamento e contra-nivelamento do eixo da rua e o seccionamento de 20 em 20 metros, permitindo a elaboração de perfil e seções do eixo projetado.

#### Cadastro de Redes

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem, visando à obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos, para posterior substituição ou aproveitamento. No projeto de drenagem apresenta-se desenho com cadastro fornecido pelo DEP, juntamente com avaliação das bacias de contribuição definidas pelo projeto.

A seguir, apresentam-se elementos de cadastro da rede de água, fornecidos pelo DMAE.

Cadastro do Dmae:

## Cadernetas de Campo

Em seqüência são apresentados os elementos de referência planialtimétrica (fornecidos pela PMPA) e os levantamentos realizados pela Consultora, incluindo as cadernetas de cadastro topográfico, nivelamento do eixo e seções transversais.

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°. | Ordenadas | Abscissas |  |  | Cota (z) | Descrição |
| 7 | 1,675,940.142 | 186,134.182 |  | - |  | PINO177 |
| 8 | 1,676,109.428 | 186,162.494 |  | - |  | PINO178 |
| 9 | 1,676,004.259 | 186,145.537 |  | - |  | PA9 |
| 10 | 1,675,982.037 | 186,284.372 |  | - |  | PA10 |
| 11 | 1,675,918.582 | 186,281.838 |  | 48.123 |  | 0+000 |
| 12 | 1,675,922.898 | 186,360.806 |  | 48.434 |  | PF |
| 13 | 1,675,925.670 | 186,343.200 |  | 48.430 |  | PM |
| 14 | 1,675,924.130 | 186,322.060 |  | 48.490 |  | PM |
| 15 | 1,675,926.220 | 186,322.410 |  | 48.570 |  | DIV |
| 16 | 1,675,915.360 | 186,320.960 |  | 48.410 |  | DIV |
| 17 | 1,675,915.100 | 186,316.880 |  | 48.460 |  | CASA |
| 18 | 1,675,923.170 | 186,299.760 |  | 48.560 |  | PM |
| 19 | 1,675,924.410 | 186,288.450 |  | 48.250 |  | MURO |
| 20 | 1,675,924.957 | 186,288.477 |  | 48.574 |  | RN0 |
| 21 | 1,675,925.100 | 186,285.900 |  | 48.250 |  | ARV |
| 22 | 1,675,924.520 | 186,285.160 |  | 48.040 |  | PAV |
| 23 | 1,675,935.520 | 186,285.000 |  | 47.960 |  | PAV |
| 24 | 1,675,932.470 | 186,285.460 |  | 48.190 |  | PM |
| 25 | 1,675,934.510 | 186,288.240 |  | 48.050 |  | DIV |
| 26 | 1,675,934.080 | 186,277.840 |  | 47.850 |  | PAV |
| 27 | 1,675,931.120 | 186,277.110 |  | 48.200 |  | ARV |
| 28 | 1,675,924.410 | 186,277.170 |  | 48.240 |  | ARV |
| 29 | 1,675,921.350 | 186,277.350 |  | 48.280 |  | ARV |
| 30 | 1,675,918.380 | 186,277.300 |  | 48.460 |  | ARV |
| 31 | 1,675,912.010 | 186,276.020 |  | 48.340 |  | ARV |
| 32 | 1,675,910.110 | 186,275.760 |  | 48.380 |  | ARV |
| 33 | 1,675,916.730 | 186,278.250 |  | 48.050 |  | PAV |
| 34 | 1,675,915.910 | 186,279.710 |  | 48.100 |  | DEP |
| 35 | 1,675,908.870 | 186,278.460 |  | 48.090 |  | PAV |
| 36 | 1,675,900.870 | 186,278.840 |  | 48.240 |  | PAV |
| 37 | 1,675,902.200 | 186,286.040 |  | 48.240 |  | PAV |
| 38 | 1,675,903.030 | 186,286.170 |  | 48.420 |  | PM |
| 39 | 1,675,904.610 | 186,286.600 |  | 48.340 |  | O |
| 40 | 1,675,903.220 | 186,289.110 |  | 48.490 |  | DIV |
| 41 | 1,675,913.390 | 186,288.640 |  | 48.240 |  | MURO |
| 42 | 1,675,914.010 | 186,285.440 |  | 47.870 |  | BL |
| 43 | 1,675,913.940 | 186,286.690 |  | 48.140 |  | DEP |
| 44 | 1,675,915.380 | 186,285.380 |  | 47.990 |  | PAV |
| 45 | 1,675,919.070 | 186,350.740 |  | 48.360 |  | PAV |
| 46 | 1,675,925.500 | 186,350.310 |  | 48.400 |  | PAV |
| 47 | 1,675,925.720 | 186,353.420 |  | 48.300 |  | PAV |
| 48 | 1,675,926.740 | 186,355.230 |  | 48.290 |  | PAV |
| 49 | 1,675,927.760 | 186,355.810 |  | 48.250 |  | PAV |
| 50 | 1,675,942.000 | 186,355.060 |  | 48.040 |  | PAV |
| 51 | 1,675,943.420 | 186,351.220 |  | 48.190 |  | MURO |
| 52 | 1,675,928.130 | 186,352.020 |  | 48.350 |  | MURO |
| 53 | 1,675,927.890 | 186,355.490 |  | 48.360 |  | PM |
| 54 | 1,675,931.050 | 186,353.450 |  | 48.310 |  | CASA |
| 55 | 1,675,931.200 | 186,355.470 |  | 48.330 |  | CASA |
| 56 | 1,675,934.040 | 186,355.380 |  | 48.280 |  | CASA |
| 57 | 1,675,919.190 | 186,354.030 |  | 48.340 |  | PAV |
| 58 | 1,675,918.690 | 186,355.540 |  | 48.370 |  | PAV |
| 59 | 1,675,917.850 | 186,356.220 |  | 48.370 |  | PAV |
| 60 | 1,675,915.320 | 186,356.330 |  | 48.330 |  | BL |
| 61 | 1,675,917.940 | 186,354.410 |  | 48.480 |  | TAMPA |
| 62 | 1,675,916.740 | 186,352.500 |  | 48.410 |  | MURO |
| 63 | 1,675,906.360 | 186,352.930 |  | 48.610 |  | DIV |
| 64 | 1,675,903.710 | 186,356.890 |  | 48.480 |  | PAV |
| 65 | 1,675,903.620 | 186,366.600 |  | 48.580 |  | PAV |
| 66 | 1,675,910.380 | 186,366.220 |  | 48.440 |  | BL |
| 67 | 1,675,911.920 | 186,363.890 |  | 48.540 |  | DEP |
| 68 | 1,675,922.949 | 186,369.490 |  | 48.761 |  | RN1 |
| 69 | 1,675,924.380 | 186,369.420 |  | 48.570 |  | BANCO |
| 70 | 1,675,942.730 | 186,364.550 |  | 48.050 |  | PAV |
| BASE ALTIMÉTRICA |  |  | BASE PLANIMÉTRICA |  |  |  |
| RN 229 - cota 101.362m |  |  | Rede de Referência Planimétrica SPM |  |  |  |
| Av. Saturnino de Brito, nº 539 |  |  | Pinos 2987.2C 177 e 2987.2C 178 |  |  |  |
| Fonte: CMPM |  |  | Datum: Carta Geral |  |  |  |

| NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
| RN0 |  | 1,292 |  |  | 49,866 | 48,574 |  |
| 0+000.00 |  |  | 1,743 |  |  | 48,123 | Rua Ibanez P. Souza (eixo) |
|  | 3.65 |  | 1,742 |  |  | 48,124 | Bordo da Rua |
| 0+020.00 |  |  | 1,422 |  |  | 48,444 |  |
| 0+040.00 |  |  | 1,358 |  |  | 48,508 |  |
| 0+060.00 |  |  | 1,405 |  |  | 48,461 |  |
|  | 68.75 |  | 1,525 |  |  | 48,341 | Bordo Asfalto |
|  | 74.30 |  | 1,519 |  |  | 48,347 | Bordo da Rua |
| PF | 79.08 |  | 1,432 |  |  | 48,434 | Rua Irmão I. Luiz (eixo) |
| RN1 |  |  |  | 1,105 |  | 48,761 |  |

| SEÇÕES TRANSVERSAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
| 0+000.00 |  | 1,744 |  |  | 49,867 | 48,123 | EIXO |
| LD | 10.00 |  | 1,621 |  |  | 48,246 | Eixo asf. Ibanez P. Souza |
| LE | 10.00 |  | 1,808 |  |  | 48,059 | Eixo asf. Ibanez P. Souza |
| 0+003.65 |  | 1,749 |  |  | 49,873 | 48,124 | EIXO |
| LD | 3.90 |  | 1,881 |  |  | 47,992 |  |
|  | 13.30 |  | 1,675 |  |  | 48,198 | BORDO RUA |
| LE | 5.90 |  | 1,808 |  |  | 48,065 |  |
|  | 15.00 |  | 1,910 |  |  | 47,963 | BORDO RUA |
| 0+020.00 |  | 1,422 |  |  | 49,866 | 48,444 | EIXO |
| LD | 2.50 |  | 1,492 |  |  | 48,374 | BORDO RUA |
|  | 5.40 |  | 1,385 |  |  | 48,481 | MURO |
| LE | 2.40 |  | 1,482 |  |  | 48,384 | BORDO RUA |
|  | 5.40 |  | 1,335 |  |  | 48,531 | MURO |
| 0+040.00 |  | 1,355 |  |  | 49,863 | 48,508 | EIXO |
| LD | 2.50 |  | 1,452 |  |  | 48,411 | BORDO RUA |
|  | 5.45 |  | 1,339 |  |  | 48,524 | MURO |
| LE | 2.50 |  | 1,416 |  |  | 48,447 | BORDO RUA |
|  | 5.45 |  | 1,320 |  |  | 48,543 | MURO |
| 0+060.00 |  | 1,475 |  |  | 49,936 | 48,461 | EIXO |
| LD | 2.50 |  | 1,553 |  |  | 48,383 | BORDO RUA |
|  | 5.70 |  | 1,435 |  |  | 48,501 | MURO |
| LE | 2.80 |  | 1,565 |  |  | 48,371 | BORDO RUA |
|  | 5.65 |  | 1,452 |  |  | 48,484 | MURO |
| 0+074.30 |  | 1,645 |  |  | 49,992 | 48,347 | EIXO |
| LD | 5.20 |  | 1,619 |  |  | 48,373 | BORDO RUA |
|  | 12.90 |  | 1,560 |  |  | 48,432 | BORDO RUA |
| LE | 5.70 |  | 1,753 |  |  | 48,239 | BORDO RUA |
|  | 15.70 |  | 1,902 |  |  | 48,090 | BORDO RUA |
| 0+079.08 |  | 1,561 |  |  | 49,995 | 48,434 | EIXO |
| LD | 10.00 |  | 1,445 |  |  | 48,550 | Eixo asfalt. Irmão I. Luiz |
| LE | 10.00 |  | 1,722 |  |  | 48,273 | Eixo asfalt. Irmão I. Luiz |

## Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi concebido de acordo com as seguintes orientações:

- bases cartográficas com referências planialtimétricas, fornecidas pela Prefeitura;

- cadastro topográfico executado pela consultora;

- definições de traçados fornecidos pela Prefeitura, assim como seus limites;

- pontos de passagens obrigatórios e concordâncias com logradouros já implantados ou projetados;

- levantamento altimétrico, executado em toda área de influência da via, contemplando nivelamento e seccionamento, assim propiciando a elaboração de perfis naturais do terreno e seções transversais;

- projeto altimétrico, atendendo cotas mínimas definidas pelo projeto de drenagem.

Os desenhos do projeto, apresentados em continuação, apresentam a planta baixa cadastral com a definição e amarração do eixo locado, bem como o perfil longitudinal com o desenho do greide de pavimentação projetado.

Em síntese, os elementos do projeto geométrico estão assim definidos:

- km 0+000: PP - definida no eixo da Rua Ibanez P. Souza, conforme indicado em na planta;

- km 0+003.65 - bordo da Rua Ibanez P. Souza;

- km 0+068.75 - bordo pavimento Rua Irmão I. Luiz;

- km 0+079,08: ponto final (PF) - definido no eixo da Rua Irmão I. Luiz;

- extensão total do trecho projetado: 79,08m.

Destaca-se que o greide foi condicionado pela existência de pavimento asfáltico  no início e no final do trecho. Foi necessária a definição de uma única curva vertical, sendo o PIV projetado na estaca km 0+040.

O gabarito adotado para a seção transversal da rua, de acordo com as diretrizes da SMOV, foi o seguinte:

- largura total do logradouro: 11,00m

- largura da rua (pista de rolamento): 7,00m;

- largura dos passeios: esquerdo 2,50m e direito 1,50m;

- declividade transversal da rua: 2,5%;

- declividade transversal do passeio: 2,5% (da testada para a rua);

- altura livre do meio fio: 0,15m;

Os desenhos do projeto apresentam em detalhe a Seção Tipo projetada.

## Cálculo de Volumes de Terraplenagem

O cálculo foi realizado a partir da gabaritagem das seções transversais dos cortes e aterros e da avaliação dos volumes envolvidos. Foi realizado com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico.

- Sua determinação foi dada através das seguintes etapas:

- Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

- Desenho das seções gabaritadas;

- Medição das áreas de corte e aterro; e

- Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinação 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade 1:1,5 (v:h).

### Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho se procedeu às estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto às soleiras existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

### Desenho dos Gabaritos

A partir da definição do greide de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais no terreno natural, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

### Processo de Cálculo do Volumes

Uma vez desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de cálculo que incluem:

a) estaqueamento;

b) área das seções de corte (solo e rocha);

c) área das seções de aterro;

d) soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

e) soma das áreas em aterro;

f) semidistância entre as seções;

g) volume dos cortes entre seções (+);

h) volume dos aterros entre seções (-);

i) volumes empolados entre seções;

j) diferenças para compensação longitudinal;

k) volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30, incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito foi utilizado para aterro dos passeios e pista, desde que se enquadrassem nas especificações técnicas, e o excedente foi destinado a bota-fora.

A seguir é apresentado quadro contendo o cálculo de volume de terraplenagem.

| CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | ÁREAS (m²) |  |  |  | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUMES (m³) |  |  |  | TOTAL CORTES (C) | TOTAL ATERROS (A) | TOTAL ATERROS EMPO-LADOS Ae=1,3xA | DIF. VOLUMES Dv=C-Ae | DIF. VOLUMES ACUMU-LADOS |
|  | CORTE |  | ATERRO |  |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 0+003.65 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 0+020.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 0+040.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 155 |
| 0+060.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.00 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 2 | 77 | 232 |
| 0+068.75 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | 263 |
| TOTAL (m³) |  |  |  |  |  | 266 | 0 | 0 | 2 | 266 | 2 | 3 | 263 | - |

## Notas de Serviço de Pavimentação

Em seqüência, é apresentada planilha contendo as notas de serviço de pavimentação.

| NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | PASSEIO ESQUERDO |  | MEIO- |  | BORDA ESQUERDA |  | i % | COTAS EIXO |  | i % | BORDA DIREITA |  | MEIO- |  | PASSEIO DIREITO |  |
|  | COTA | LARG. | FIO |  | COTA | DIST.(m) |  | PROJETO | TERRENO |  | DIST.(m) | COTA | FIO |  | LARG. | COTA |
| INICIO DO TRECHO - km 0+000 (EIXO RUA IBANEZ P. SOUZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 0+003.65 (BORDO RUA IBANEZ P. SOUZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+003.65 | - | - | - | - |  | - | - | 48.124 | 48.124 | - | - | - |  | - | - | - |
| 0+020.00 | 48.422 | 2.50 | 48.360 | 48.210 |  | 3.50 | -2.50 | 48.297 | 48.444 | -2.50 | 3.50 | 48.210 |  | 48.360 | 1.50 | 48.397 |
| 0+040.00 | 48.551 | 2.50 | 48.489 | 48.339 |  | 3.50 | -2.50 | 48.426 | 48.508 | -2.50 | 3.50 | 48.339 |  | 48.489 | 1.50 | 48.526 |
| 0+060.00 | 48.517 | 2.50 | 48.455 | 48.305 |  | 3.50 | -2.50 | 48.392 | 48.461 | -2.50 | 3.50 | 48.305 |  | 48.455 | 1.50 | 48.492 |
| 0+068.75 | 48.458 | 2.33 | 48.399 | 48.249 |  | 3.67 | -2.50 | 48.341 | 48.341 | -2.50 | 3.50 | 48.254 |  | 48.404 | 1.50 | 48.441 |
| km 0+068.75 (BORDO PAVIMENTO RUA IRMÃO I. LUIZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINAL DO TRECHO - km 0+079.08 (EIXO RUA IRMÃO INOCÊNCIO LUIZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: CASO EXISTAM DIFERENÇAS ENTRE AS SEÇÕES TRANSVERSAIS E A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO, PREVALECERÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS PRACHAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Fotográfico

A seguir apresenta-se um breve documentário fotográfico das condições atuais da rua (em janeiro/2004).

Foto 01:Vista da Rua Fernando Corona a partir do PP=km 0+000, localizado na Rua Ibanez P.Souza (CBUQ).

Foto 02: Vista da rua no sentido contrário ao estaqueamento, a partir de seu ponto final, na Rua Irmão Inocêncio Luiz.

## Desenhos do Projeto Geométrico

Em continuação são apresentados os desenhos do projeto geométrico.

Entra Desenho do projeto geométrico (1 A1)

pág.

3 - projeto de PAVIMENTAÇÃO

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos visaram a determinação das características físicas dos materiais constituintes do subleito, de forma a embasar a elaboração do projeto de pavimentação.

Assim, em conformidade com o item 2.8 dos Termos de Referência, foi concebido inicialmente um Plano de Investigações Geotécnicas, submetido e aprovado pela fiscalização da SMOV. Este plano contemplou a execução de sondagens a trado, com coleta de amostras representativas de solo do subleito, para execução de ensaios de laboratório geotécnico, e ensaios de campo para determinação do teor de umidade natural e da densidade “in situ”. Todas as investigações foram executadas de acordo com a padronização estabelecida pela ABNT.

Observa-se, por outro lado, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, foram dispensados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

### Investigações Geotécnicas

As investigações geotécnicas foram precedidas de reconhecimento preliminar de campo, em conjunto com a fiscalização da SMOV, sendo definido um plano de sondagens.

#### a) Sondagem do Subleito

As investigações do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pá e picareta, com coleta de amostras.

A profundidade investigada foi de 2,00 m abaixo do greide projetado sendo a amostragem realizada nos diversos horizontes de solo detectados.

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratório foram espaçadas no máximo em 50,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e o bordo direito. Entre elas, foram executadas sondagens intermediárias, para reconhecimento tátil-visual dos solos, porém sem coleta de amostras para ensaios, exceto pelo recolhimento de amostras para verificação do teor de umidade natural, que foram determinados em todos os furos. Ao todo foram executadas 5 perfurações, numeradas de ST-01 a ST-05, conforme apresentado nos boletins de sondagem a seguir. Os desenhos do projeto geométrico (planta baixa e perfil) apresentam a localização dos furos executados.

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

1/2

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

2/2

#### b) Ensaios Geotécnicos de Campo

Em cada furo de sondagem foram executados ensaios de umidade natural nos horizontes representativos, com o objetivo de melhor avaliar as variações da saturação do subleito.

Nos locais de coleta de amostras para ensaios de laboratório foram também executados ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, a cerca de 0,60m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

A seguir apresentam-se as planilhas de cálculo com os resultados dos ensaios de campo (umidade e densidade “in situ”). Em síntese, os resultados “in situ” foram os seguintes:

Quadro Resumo dos Ensaios de Campo - Interpretação

| Furo | Estaca | Prof. | h nat | nat | s | G.C. |  h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (%) | (g/cm3) | (g/cm3) | (%) | (%) |
| ST-01 | 0+005 | 0,60 | 9,61 | 2,189 | 1,997 | 99,6 | +0,91 |
|  |  | 1,00 | 16,69 |  |  |  |  |
| ST-02 | 0+025 | 1,40 | 14,00 |  |  |  |  |
| ST-03 | 0+040 | 0,70 | 15,80 | 1,945 | 1,680 | 95,0 | -0,30 |
|  |  | 1,30 | 21,00 |  |  |  |  |
| ST-04 | 0+060 | 1,00 | 20,49 |  |  |  |  |
| ST-05 | 0+073 | 0,60 | 10,00 | 2,163 | 1,966 | 98,5 | +1,80 |
|  |  | 1,50 | 20,38 |  |  |  |  |

Onde:

h nat = teor de umidade natural (%);

 h = desvio de umidade em relação à ótima (h nat - h ótima, em %);

nat = peso específico natural (g/cm3);

s = peso específico seco (g/cm3);

G.C. = Grau de Compactação (s / s máx x100, em %).

Todos os furos de sondagem interceptaram o nível do lençol freático, em profundidades entre 1,40 e 1,80m. Estes resultados são coerentes com o desvio de umidade natural, em relação à umidade ótima de compactação, cuja avaliação indica tendência de saturação da fundação ( h é positivo). Além disto, num mesmo furo, os resultados de teor de umidade natural apresentam tendência de aumento com o aumento de profundidade.

Quanto ao grau de compactação, nas camadas ensaiadas, se observam que os valores são superiores a 95%, ou seja, condições razoáveis de densificação “natural”.

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

1/3 PÁGINAS

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

2/3 PÁGINAS

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

3/3 PÁGINAS

#### c) Ensaios Geotécnicos de Laboratório

Em laboratório, foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limites de Atterberg (LL, LP);

- compactação na energia do Proctor Normal; e

- Índice de Suporte Califórnia (ISC);

- expansão, medida no ensaio ISC.

Os resultados destes ensaios, bem como as classificações visuais e de solos, permitiram a classificação geotécnica de acordo com a TRB – Transportation Research Board, antigo HRB/AASHTO, e embasam o projeto do pavimento das ruas.  Em continuação apresentam-se as planilhas resumo dos ensaios geotécnicos, cujos resultados estatísticos foram os seguintes:

Resultados dos Ensaios – Classificação TRB (ex-HRB)

| Classificação HRB | Ocorrência (ensaios) | % |
| --- | --- | --- |
| A-1-b | 2 | 33,33 |
| A-2-4 | 1 | 16,66 |
| A-4 | 2 | 33,33 |
| A-7-6 | 1 | 16,67 |

Observa-se que os materiais do subleito se enquadraram entre os grupos A-1-b (areias), A-4 (siltes arenosos), A-2-4 (areia siltosa) e A-7-6 (argila arenosa), sendo que o reduzido número de amostras impossibilitou uma análise estatística mais apurada.

De qualquer forma, a previsão de comportamento geotécnico, para estes tipos de solos, pode ser considerada como boa a regular em termos de subleito (com 0<IG<9).

Quanto às características de expansividade, medidas no ensaio de CBR, não se observaram tendências, sendo os resultados de expansão não superiores a 1,0%.

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS

1 PÁGINA

### Determinação do Índice Suporte de Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico que definiu a implantação da pavimentação com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de ensaios de ISC (CBR) correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de revestimento primário, atualmente existentes, deverão ser removidas, para execução de terraplenagem e pavimentação em seção “caixão” conforme indicado nas seções transversais do projeto.

O quadro a seguir sintetiza a localização dos furos e os valores de ISC considerados para a determinação do Índice Suporte de Projeto (ISP).

Análise Estatística – Determinação do ISP

| Estaca | Furo | Posição | Prof. (m) | ISC (%) | Análise Estatística |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+005 | ST-01 | Eixo | 0,15 – 1,00 | 15 | n = | 3 |
| 0+040 | ST-03 | LD | 0,27 – 1,30 | 6 | ISC méd. = | 9,0% |
| 0+073 | ST-05 | Eixo | 0,70 – 2,00 | 6 |  = | 5,20% |
|  |  |  |  |  | c.v. = | 57,78% |

A análise estatística, embora prejudicada pelo pequeno número de amostras consideradas, mostra um coeficiente de variação (c.v.) bastante elevado. Em princípio, o valor de suporte a adotar poderia ser obtido como a média aritmética dos resultados de ISC; porém, isto levaria a necessidade de substituições pois o valor médio, calculado em 9,0%, é elevado para as reais condições do subleito.

Do exposto, visando minimizar substituições de materiais do subleito, e a favor da segurança, foi adotado ISP = 6%, valor mínimo entre os resultados de ensaios. Adotando-se este ISP, observa-se que não será necessária a execução de reforço ou substituição de materiais inadequados do subleito.

### Relatório da EPTC

A SMOV forneceu à projetista o relatório da EPTC, apresentado a seguir, que informa haver previsão de passagem de Linhas de Ônibus na rua em questão.

Entra relatório da EPTC

Entram 1 folha

## Determinação do Número N

O número de operações do eixo padrão (N), conforme estabelecido pelos Termos de Referência do Edital de Licitação, foi calculado para um período de projeto estimado em 10 anos.

A metodologia utilizada seguiu as recomendações do Manual de Pavimentação do DNER (1996).

Para o cálculo do número N interessa inicialmente definir o volume médio de tráfego no ano de abertura (V1), num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressão aritmética. O volume total de tráfego (Vt), num sentido, durante o período de “P” anos, é dado pela equação:

Vt = 365 x P x { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

O número N será dado então por:

N = Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja

N = Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:

FE = Fator de Eixos;

FC = Fator de Carga;

FV = Fator de Veículo; todos dependentes da composição do tráfego.

Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climático Regional)

Na análise da provável composição da frota e para definição do volume diário médio (VDM) do tráfego, é necessário inicialmente levar em conta às seguintes considerações:

- A via em questão atualmente (jan/2004) possui tráfego/acesso local, mas com possibilidade de atração do tráfego das ruas Ibanez e Irmão Inocêncio;

- Segundo informações da própria Prefeitura, através do relatório da EPTC, se verifica que há previsão de passagem de linhas de ônibus;

- A largura da pista é de 7m, ou seja, permite a passagem de caminhões;

Admitindo-se válidas estas premissas, com a consideração do tráfego de ônibus, procedeu-se ainda ao levantamento de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Admitindo-se válidas estas premissas, com inclusão do tráfego de ônibus, procedeu-se ainda ao levantamento complementar de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Em especial, foi anotada a freqüência de passagem do caminhão do lixo, informada como sendo 4 vezes por semana: as 3as, 5as, 6as e sábados.

Segundo informações do DMLU a carga dos caminhões deve ser considerada da seguinte forma:

- veículo compactador com capacidade de 15m3, toco;

- peso bruto total = 18 ton.;

- tara do caminhão = 10 ton.;

- distribuição por eixo = 75% no traseiro e 25% no dianteiro.

Ainda sobre o caminhão do lixo, cumpre destacar que a estimativa da carga por eixo foi realizada considerando-se a média da plena carga (18 ton. x 0,75 = 13,5 ton.) e da meia carga (10 ton. x 0,75 = 7,5 ton.). Desta forma, sobre o eixo traseiro resulta 11,75 ton., isto é, aproximadamente 12 ton., enquanto no eixo dianteiro foi admitida uma carga de até 8 ton.

Com relação ao tráfego atual de caminhões pesados, pesquisa realizada no local (jan/2004) indica não há relatos sobre o tráfego deste tipo de veículo.

Há de ser considerado também o fluxo e circulação diária de caminhões médios e leves, estimados respectivamente em 0,13 veíc./dia (1 veíc./semana) e 0,36 veíc./dia (2,5 veíc./semana).

O Quadro abaixo apresenta um resumo geral da natureza e da estimativa de composição da frota de caminhões, bem como do Volume Médio Diário, que se espera para o ano de abertura ao tráfego.

Composição da Frota de Veículos Diários e Cálculo da Média de Passagens por Dia (V1), conforme Contagense Previsões de Aumento de Tráfego

| Veículo | Freqüência (veíc.) |  | Passagem repetida na rua | Média de passagens sem. adot. | Carga por eixo (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semanal | Diária |  |  | Dianteiro | Traseiro |
| Caminhão de Lixo | 4 |  |  | 4 | 8 | 12 |
| Ônibus |  | 60 |  | 420 | 8 | 8 |
| Caminhão de gás |  |  |  |  | 5 | 8 |
| Veículo Leve | 2,5 |  |  | 2,5 | 5 | 5 |
| Caminhão Médio | 1 |  |  | 1 | 5 | 8 |
| Caminhão Pesado |  |  |  |  | 6 | 17 |
| Média passagens diárias (V1) | 61,07 |  |  |  |  |  |

Nota: foram desconsiderados veículos tipo automóveis, embora calculáveis, pois sua influência é desprezível.

A partir na análise destes dados de campo, o Quadro a seguir mostra o cálculo dos Fatores de Carga, ponderados para cada tipo de eixo.

Cálculo do Fator de Carga - FC

| # Eixo | No de Eixos semanal | % | Fator de Equivalência | Equivalente Operações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5 ton. | 6 | 0,0070% | 0,1 | 0,0007 |  |
| 6 ton. |  |  |  |  |  |
| 8 ton. | 845 | 98,83% | 1,0 | 0,9883 |  |
| 10 ton. |  |  |  |  |  |
| 12 ton. | 4 | 0,47% | 9,0 | 0,0421 |  |
| # 17 ton. |  |  |  |  |  |
| # Total | 855 | 100,00% | -- | 1,03 |  |
| 122,14 eixos ao dia |  |  | FC= | 1,03 |  |
| Fatores de Equivalência obtidos do ábaco da pág. 206, do Manual de Pavimentação DNER (1996) |  |  |  |  |  |

Considerando-se um Fator de Eixos FE=2,0 e adotando-se uma taxa de crescimento anual de t=5% e um período de P=10 anos, em progressão aritmética, tem-se a seguinte estimativa total do Valor de N no horizonte de projeto:

Vm = { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

Vm = { 61,07 x [ 2 + (10-1) x 5/100 ] } / 2

Vm = 74,81

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

N = 563.122,00

N = 5,63 x 105

## Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

O dimensionamento do pavimento foi realizado a partir das formulações definidas pelo Método Murillo, do DNER.

Partindo-se de ISP = 6%, definido pelos Estudos Geotécnicos, e Ncalc=5,63x105, a espessura de revestimento asfáltico tipo CBUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) foi adotada em 5 cm (considerando a possibilidade de tráfego de ônibus), a ser aplicada sobre Base Granular. Especifica-se que a camada de concreto asfáltico deverá se enquadrar na Faixa II do Caderno de Encargos da SMOV.

A Base Granular foi definida como Brita Graduada, compactada até atingir no mínimo 100% em relação ao ensaio Proctor Modificado de referência.

Destaca-se que a utilização de saibro como camada de sub-base ou de reforço, não tem sido utilizada pela SMOV, devido às restrições ambientais para sua exploração e aos aspectos técnicos. Sua utilização está restrita às situações específicas, quando o material saibroso se apresenta pouco micáceo, com boas condições de drenagem na geometria de projeto, o que não é o caso da rua em projeto. Desta forma, a camada de sub-base granular foi adotada em areia.

Assim, considerando os seguintes fatores de equivalência estrutural:

- Para CBUQ: Kr = 2,0;

- Para Camadas Granulares: K = 1,0;

E levando em conta as inequações do método de dimensionamento adotado, ou seja:

H20 = 10,121 + 2,467 log 5,63 x 105 = 24,31cm

H6 = 9,857 + 6,978 log 5,63 x 105 = 49,98cm

Base:

R . Kr + B . Kb > H20

B > 24,31 – 5x2 > 14,31cm

B= 15cm (espessura adotada para a base)

Sub-base Granular (Areia):

R . Kr + B . Kb + h20 . Kh20 > H10

h20 > 49,98 – 5x2 – 15x1 > 24,98 cm

h20 = 25cm (espessura adotada para o reforço)

O Quadro abaixo sintetiza os materiais e as espessuras reais projetadas para as camadas do pavimento da rua.

# Estrutura do Pavimento da Rua

| Camada | Tipo de Material | Espessura Real (cm) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | CBUQ | 5,00 |
| Base Granular | Brita Graduada | 15,00 |
| Sub-base Granular | Areia | 25,00 |
|  | Total | 45,00 |

## Substituição de Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, não estão previstas substituições de solos inadequados do subleito.

## Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos as obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

## Memória de Cálculo da Pavimentação

A planilha a seguir apresenta um resumo da memória de cálculo da pavimentação.

ENTRA PLANILHA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO

4 - projeto de drenagem superficial

# PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

## Estudos Hidrológicos

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, para a microdrenagem e 10 anos para a macrodrenagem, conforme orientações do DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, da PMPA.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseada na expressão:

Imáx=a.Trb(td+c)dSendo:

Imáx = intensidade máxima em mm/h;

Tr = tempo de recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao tempo de concentração em minutos;

a, b, c, e  = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão da equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica deverá corresponder ao Posto 8° DISME, onde se insere o local objeto de projeto.

Desta forma, a fórmula para a obtenção da intensidade de chuva de projeto utilizada tem a seguinte apresentação:

Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

Para efeitos de cálculo de intensidade pluviométrica, foram utilizados os resultados numéricos destas fórmulas.

## Memória Justificativa

As diretrizes e soluções indicadas para o projeto de drenagem superficial do trecho em apreço foram estabelecidas a partir do conhecimento dos pontos de deságüe e do projeto geométrico.

Assim, a concepção de projeto contempla basicamente a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema misto de esgotos. Assim, pode-se prever uma rede complementar, exclusiva para esgoto sanitário, permitindo a ligação do efluente cloacal de todas as habitações.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

### Captação

A captação será feita mediante a utilização de bocas-de-lobo. A ligação entre as bocas-de-lobo e os PVs (poços de visita) será executada com tubulação de diâmetro de 30cm.

A previsão de bocas-de-lobo é embasada na capacidade de captação das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, desde que sejam atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos - Vol. 4.

### Traçado da Rede

O traçado da rede levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos principais:

- condição atual da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- largura dos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

Tendo-se em conta estas considerações iniciais, bem como os elementos dos estudos hidrológicos, partiu-se para a concepção do sistema de esgotamento pluvial.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, se efetuará normalmente em um dos lados, e preferencialmente sobre os passeios, respeitando as interferências com benfeitorias existentes. O recobrimento mínimo a ser obedecido será de 0,60m nos passeios e 1,00m na pista, conforme a boa técnica recomenda. Caso não seja possível atender estes critérios, as tubulações deverão ser envelopadas. Também deverão ser envelopados todos os coletores de fundo, independentemente de seu diâmetro e profundidade.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50m entre PVs;

- as mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações;

- a altura máxima dos PVs será de 2,50m;

- e o ressalto (degrau) máximo de 1,20m.

Por outro lado, também é importante salientar que a concepção do traçado da rede seguiu criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em local de plena assimilação, definidos pelo DEP.

### Cálculo das Vazões

Na determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, escolhido por ser o método mais indicado para pequenas bacias de contribuição.

O valor do coeficiente de escoamento médio ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,60 por tratar-se de áreas urbanas não centrais.

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

tc=0,01947.L0,77i0,385Sendo:

Tc =  tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue em metros;

i = declividade média do talvegue em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

As bacias de contribuição para cada boca-de-lobo foram determinadas sobre as curvas de nível na escala 1:1.000 e apresentadas na figura a seguir.

Figura 1 – Bacias de Contribuição

### Local de Lançamento

O local definido para o lançamento das águas pluviais captadas pela rede de drenagem projetada serão nas redes existentes na Rua Irmão Inocêncio Luiz e na Rua Ibanez Pithan Souza.

## Cálculos Hidráulicos

### Sistemática de Cálculo

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana. Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico. Inicialmente, foram numerados os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Foram criadas duas planilhas básicas, a primeira referente a verificação das sarjetas e a segunda referente ao dimensionamento da rede e das travessias. A descrição de cada uma delas é feita a seguir.

#### Planilha de verificação das sarjetas

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

A área contribuinte, no subtrecho, é apresentada na coluna 5.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 6, sendo calculado para cada subtrecho.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 7. Sendo que na coluna 8 é apresentada a soma dessa vazão acrescentada a vazão não captada pela boca-de-lobo a montante.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal da pista no subtrecho que contribui a essa boca-de-lobo.

Na coluna 10 é calculada a vazão máxima da sarjeta através da fórmula de Manning para a declividade citada na coluna anterior. Os principais critérios usados (determinados pela fiscalização do DEP) é o valor de 0,013 para o coeficiente de Manning, alagamento máximo de 2 metros da pista e o uso de um coeficiente de segurança de 1,25.

Na coluna 11 é apresentada a eficiência de captação pelas bocas-de-lobo atrvés dos dados apresentados no Relatório do Projeto do Arroio Dilúvio da Prefeitura de Porto Alegre e do IPH-UFRGS.

Na coluna 12 é apresentada a vazão remanescente da boca-de-lobo que será acrescida na coluna 8 da linha seguinte.

#### Planilha de dimensionamento da rede e das travessias

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente as cotas do passeio).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 17.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 13.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V N), são apresentadas nas colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 18 e 19.

### Planilhas de Dimensionamento

A seguir apresentam-se as planilhas correspondentes aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos descritos acima.

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS SARJETAS E BOCAS-DE-LOBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS | Coef. Run-Off: | 0.6 |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  | 0.013 |
| Local | Vértices |  | L | Área | Tc | Vazão Proj | Vazão de projeto + remanescente | Decliv. Longitudinal | Vazão Sarjeta | Eficiência da BL | Vazão remanescente após BL |
|  | Mont.. | Jus. | (m) | (ha) | (min) | (l/s) | (l/s) | (m/m) | (l/s) | (%) | (l/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0+045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+007 |  | BL-01 | 38.00 | 0.11 | 5.00 | 28.8 | 28.8 | 0.0106 | 26.4 | 98.73 | 0.4 |
| 0+045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+069 |  | BL-03 | 24.00 | 0.07 | 5.00 | 18.2 | 18.2 | -0.0058 | 19.5 | 100.00 | 0.0 |

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  |  | 0,013 |
| Local | Vértices |  | L | Área (ha) |  | Cota da rua (m) |  | I Rua | Tc | Vazão Proj | DN | I Canal | Vazão Canal | Velocidade (m/s) |  | Tp | Cota do greide tubulação (m) |  |
|  | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | JUS. | m/m | (min) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | V DN | V N | V N | Mont. | Jus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0+069 | BL-01 | PV-01 | 4.00 | 0.10 | 0.10 | 48.37 | 48.37 | 0.000 | 5.00 | 25 | 0.30 | 0.010 | 104 | 1.52 | 1.15 | 0.06 | 47.47 | 47.43 |
| 0+069 | BL-01 | PV existente | 3.70 | 0.08 | 0.08 | 48.37 | 48.37 | 0.000 | 5.00 | 20 | 0.30 | 0.010 | 104 | 1.52 | 1.08 | 0.06 | 47.47 | 47.44 |
| 0+007 | BL-03 | PV existente | 3.10 | 0.11 | 0.11 | 48.22 | 48.22 | 0.000 | 5.00 | 28 | 0.30 | 0.010 | 104 | 1.52 | 1.18 | 0.04 | 47.32 | 47.29 |
| 0+007 | BL-04 | PV existente | 7.00 | 0.13 | 0.24 | 48.22 | 48.22 | 0.000 | 5.00 | 61 | 0.30 | 0.010 | 104 | 1.52 | 1.44 | 0.08 | 47.32 | 47.25 |

## Especificações Técnicas

Os serviços de drenagem superficial deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/96.

## Quantitativos

A seguir são apresentados os quantitativos referentes ao projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

| Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 17.22 |
| 103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 9.78 |
| 105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 1.60 |
| 110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 2.85 |
| 111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 1.07 |
| 125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 17.80 |
| 156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 1.00 |
| 196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 7.44 |
| 231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 6.00 |

Obs: os quantitativos aqui apresentados não consideram as peculiaridades executivas da obra, mas somente os quantitativos apurados a partir dos dados do projeto em anexo, seguindo os critérios para orçamento adotados pelo dep.

## Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial

A seguir são apresentados os desenhos do projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

DESENHO DEP

5 - orçamento

Manual de Pavimentação (1996), Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 2a Edição, IPR Publicação 697, 320p.