Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. antePROJETO geométrico	5

3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	09

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

5. anexos	15

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o projeto básico  da Rua Diretriz 602, cujo trecho  inicia a partir da Av. Voluntários da Pátria até a rua Frederico Mentz, com extensão projetada de 300,45 m, localizada no bairro Navegantes, em Porto  Alegre – RS.

A Diretriz 602 será contemplada no Projeto de Infraestrutura Viária do polígono formado  entre a rodovia Marechal Osório (BR-290 ou Free-Way) e a Linha Um do Trem Metropolitano de Porto Alegre (TRENSURB), situado na área setentrional do Município de Porto Alegre, do Programa Entrada da Cidade.

Objeto de Contrato: Elaboração do Projetos Básico da Diretriz 602.

Contratada: PIRES SS ENGENHARIA S/C LTDA.

1.1 EQUIPE TÉCNICA

Na execução do projeto a consultora utilizou a seguinte equipe técnica:

- Responsável Técnico e Coordenador Geral

## Engº Luiz Fernando Soares Pires		CREA 97138

- Projeto Geométrico e Terraplenagem

## Engº Luiz Fernando Soares Pires		CREA 97138

## Engª Nina Rosa Machado Soares		CREA 82753

### Téc. Estradas Giovani Oliveira da Costa		CREA 103249

- Projeto Pavimentação

## Engª Nina Rosa Machado Soares		CREA 82753

- Computação Gráfica

## Carla Maria Fabris

## Andrea Camargo dos Santos

2. antePROJETO geométrico

2. antePROJETO Geométrico

2.1. Introdução

O projeto geométrico tem como objetivo principal fornecer diretrizes para implantação da Diretriz 602 em estudo. Foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV–Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambiental.

A diretriz 602 será a via de ligação entre a Avenida Voluntários da Pátria – projetada pela empresa Beck de Souza – e a rua Frederico Mentz tendo sua continuidade na Diretriz 605 onde existe um Loteamento Residencial.

Através das análises feitas pelas visitas “in loco” observou-se a impossibilidade de acesso ao local devido à existência, na Diretriz 602, de sub-habitações no local. Também é relevante citar a existência de um canal de drenagem pluvial do Departamento de Esgotos Pluviais – DEP, localizado à direita do eixo projetado, tendo grande importância para o perfeito escoamento das redes pluviais existentes no bairro Humaitá, sendo assim, um limitante de projeto.

Outro limitante de projeto é o plano diretor desta rua, o qual determina que a largura entre os alinhamentos prediais de ambos os lados seja de vinte metros.

A seguir apresenta-se a Planta de Situação da Diretriz 602.

2.2. Fontes de Dados

Os estudos desenvolvidos neste anteprojeto foram baseados nos dados abaixo descritos.

- Orientações da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – A maior intenção da Prefeitura foi de viabilizar o desenvolvimento sustentado do polígono em questão criando formas de integrá-lo de forma efetiva a cidade de Porto Alegre e propor um conjunto de medidas que tornem viável uma circulação viária que atendesse os fluxos internos e a possibilidade de acesso ao quadrilátero;

- Mapas, Cartas e Aerofotogrametria – Foram utilizados mapas , cartas – escala 1:10000 - e aerofotogrametria – escala 1:1000 - executadas pelo Município entre os anos de 1982 e 1989, sendo esta a fonte básica de informações tendo, ainda, sido complementada pelos outros itens abaixo descritos;

- Visitas Técnicas – Efetuaram-se duas visitas “in loco” para análise visual e melhor entendimento da situação existente nos locais em estudo possibilitando, assim, a compatibilização dos dados utilizados com os dados reais verificados;

- Projetos Executados – Para um detalhamento maior das características das ruas em estudo e das outras nas suas cercanias se coletou, junto a Secretaria Municipal de Obras e Viações – SMOV, uma gama de projetos executados recentemente referentes aos locais, portanto, obteve-se assim os seguintes projetos executivos de engenharia:

- Avenida Voluntários da Pátria;

- Avenida AJ Renner;

- III Perimetral;

- Rua Frederico Mentz;

- Rua Diretriz 600;

- Rua Diretriz 2001.

- Discussão entre Profissionais – Reuniu-se os projetistas de alguns dos projetos acima descritos para uma discussão a respeito de seus projetos e dados levantados pelos mesmos podendo, então, obter-se dados muito significativos para o desenvolvimento deste anteprojeto;

- Projetos Federais, Estaduais e Municipais – Através de consulta aos órgãos nas diversas esferas governamentais, buscou-se informações sobre projetos que interferirão no polígono em estudo, sendo constatada a existência de três grandes projetos nas proximidades da região em questão, são eles:

- Projeto Linha 2 do Metrô – É um projeto do Ministério dos Transportes e esta em fase de captação de recursos para sua execução;

- Projeto Rodovia do Parque – Este projeto esta sendo desenvolvido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER/RS;

- IV Perimetral – Estão iniciando-se os estudos para a definição das diretrizes básicas para a futura realização deste projeto pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

2.3. Concepção da Via

A Diretriz 602 faz parte da malha viária interna a ser implantada, conforme o plano diretor, da área do polígono formado entre a rodovia Marechal Osório(BR-290 ou Free-Way e a linha Um do Trem Metropolitano de Porto Alegre(TRENSURB).

Esta área da via é bastante propícia a novos empreendimentos, apresenta invasões contendo sub-habitações e habitações não regulares, as que merecem maior atenção por parte do Programa Integrado Entrada da Cidade. Contudo, a infra-estrutura viária melhorará a acessibilidade no interior do polígono.

Dessa forma, atendendo a uma das demandas da região Norte de Porto Alegre, em particular dos seus usuários e moradores, descrevemos as justificativas para o investimento no Projeto de Infra-estrutura Viária.

Atualmente a área designada para via encontra-se ocupada com sub-habitações e terá conotação de via de acesso local, permitindo acessibilidade local aos loteamentos na área.

A via se localizará entre a Av. Voluntários da Pátria e a Rua Frederico Mentz, as quais darão acesso ao Complexo Dona Teodora.

O projeto básico foi desenvolvido considerando a diretriz básica existente, no plano diretor procurando minimizar custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré–determinadas.

Para lançar o alinhamento principal lançou-se as bases dos alinhamentos do PDDUA ( Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental) no projeto planimétrico , em planta.

Algumas considerações importantes de execução de projeto serão citadas logo abaixo:

- Partindo-se das considerações iniciais expostas, projetou-se o eixo da Diretriz 602 no centro do Plano Diretor possibilitando a continuidade desta rua com a Diretriz 605, ficando o Canal do DEP localizado no passeio à direita da rua em questão, viabilizando futuras manutenções que se farão necessárias.

- A altimetria do projeto foi elaborada observando a topografia plana do local e compatibilizando este anteprojeto com o projeto da Avenida Voluntários da Pátria e a rua Frederico Mentz, sem a existência de soleiras significativamente importantes.

A via apresenta os seguintes gabaritos de pavimentação:

A seção transversal tipo será composta de 2 faixas de rolamento com largura total de 7,0 m, com declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com passeios laterais de 6,5 m de largura, de inclinação de 2%.

3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

3. projeto de pavimentação

3.1. Introdução

O projeto de pavimentação tem como objetivo principal fornecer diretrizes para implantação da Diretriz 602 em estudo. Foi desenvolvido de acordo com orientações do Laboratório de Solos – SMOV/EPO da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

A diretriz 602 será a via de ligação entre a Avenida Voluntários da Pátria – projetada pela empresa Beck de Souza – e a rua Frederico Mentz tendo sua continuidade na Diretriz 605 onde existe um Loteamento Residencial.

3.2. Estudos Geotécnicos

Visando determinar as características do subleito foram executados 3 furos de sondagem, a pá, picareta, alavanca e trado ao longo da via com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50 m sob o terreno natural. Os materiais ocorrentes foram identificados quanto à textura e cor, sendo registrados no Boletim de Sondagem .

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

De cada furo e de cada camada foi recolhida uma amostra para a realização de  Ensaios de Laboratório (granulometria, índices físicos, proctor, CBR).

A seguir está sendo apresentado o quadro contendo a síntese dos resultados dos ensaios com a maioria dos solos coletados ao longo do trecho:

| Quantidade de Ensaios | 3 |
| --- | --- |
| % Passando Peneira 200 | 14,9 |
| LL | 25 |
| IP | 9 |
| Densidade Máxima | 1825 |
| Umidade Ótima | 10 |
| ISCmédia | 8 |

Calculou-se pela média aritmética o índice de suporte de projeto final para este trecho igual a 8%.

3.3. Dimensionamento do Pavimento

##### Método

O método de dimensionamento do pavimento obedeceu os critérios presentes no "Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis" do DNER (1996), do Engo Murillo Lopes de Souza.

##### Número Equivalente de Operações do eixo Padrão ( N )

Foi determinado o nº N, em acordo com a SMOV / EPO, por critério comparativo as vias projetadas nas proximidades, adotando-se:

- N = 1,11x108

##### Índice de Suporte de Projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi calculado pela média aritmética dos CBR do subleito, o seguinte valor:

- ISP = 8%

##### Revestimento

O revestimento adotado será Concreto Betuminoso Usinado à Quente ( CBUQ ), em duas camadas, uma de massa grossa (BINDER) de 6 cm e outra de massa fina (rolamento) de 6  cm.

##### Base

Será constituída de brita graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

##### Reforço

No orçamento foram previstos quantitativos de areia e rachão para serem utilizados no decorrer dos serviços de terraplenagem, conforme a indicação do fiscal da obra.

##### Estrutura do Pavimento

| Revestimento com CBUQ (cm) |  | Base de Brita Graduada(cm) |
| --- | --- | --- |
| Faixa II | Binder Faixa I | 36 |
| 6 | 6 |  |

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4. DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A seguir, apresentaremos o orçamento do projeto proposto, elaborado pela SMOV, com base na tabela de preços do referido órgão.

E   N   T   R   A        O   R   Ç   A   M   E   N   T   O 1

5. ANEXOS

5. anexos

A seguir, estarão apresentadas as plantas do projeto geométrico.