INDICE

APRESENTAÇÃO 	2

1	INTRODUÇÃO	4

2	PROJETO GEOMÉTRICO	6

2.1	Estudos Topográficos	6

2.2	Cadernetas de Campo	14

2.3	Projeto Planialtimétrico	19

2.4	Cálculo de Volumes de Terraplenagem	20

2.5	Notas de Serviço de Pavimentação	22

2.6	Relatório Fotográfico	23

3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	31

3.1	Estudos Geotécnicos	31

3.2	Determinação do Número N	40

3.3	Dimensionamento da Estrutura do Pavimento	41

3.4	Substituição de Solos Inadequados	43

3.5	Especificações Técnicas	43

3.6	Memória de Cálculo da Pavimentação	43

4	PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	45

4.1	Estudos Hidrológicos	45

4.2	Memória Justificativa	45

4.3	Cálculos Hidráulicos	49

4.4	Especificações Técnicas	52

4.5	Quantitativos	52

4.6	Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial	52

5	MUROS DE CONTENÇÃO	55

5.1	Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial	55

5.2	Definição dos Locais dos Muros de Contenção	55

5.3	Concepção dos Muros de Contenção	55

5.4	Dimensionamento dos Muros	56

5.5	Recomendações Executivas	58

6	Orçamento	60

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento é decorrente do contrato firmado entre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa ACL Assessoria & Consultoria Ltda, para elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem de Vias especificadas no Lote 2, referente à Tomada de Preços N° 137/2003 - Edital 02.081035.03.9.

O Relatório, em volume único, apresenta especificamente o Projeto de Engenharia visando a pavimentação e implantação das obras de drenagem pluvial da Rua São Domingos, trecho da rua Bom Jesus até o final, Região Leste, da cidade de Porto Alegre/RS. O mapa a seguir ilustra a macrolocalização do segmento de projeto.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de novembro/2003 a fevereiro/2004, em conformidade com a Ordem de Serviço N° 143/2003 expedida na data de 03/11/2003.

Porto Alegre, 01 de março de 2004.

Fernando R. Furtado Fagundes

Eng. Coordenador

Entra planta de localização do trecho (1 A4):

Rua São Domingos

# INTRODUÇÃO

A pavimentação da rua São Domingos – Região Leste, no segmento compreendido entre a rua Bom Jesus até o final, é uma reivindicação da comunidade local diretamente beneficiada, resultante da sua mobilização e apresentação de demandas junto ao Orçamento Participativo.

A região onde se insere o projeto tem sido alvo de sucessivas melhorias da infra-estrutura urbana, promovidas pela Prefeitura da cidade de Porto Alegre, em especial quanto à execução de obras de drenagem e de obras de pavimentação urbana.

Atualmente a rua em questão se apresenta sem saída, sendo a parte final do segmento com forte declive. Apesar disto, a continuação do trecho se constitui em importante acesso de pedestres e motocicletas a diversas servidões, casas e pequenos estabelecimentos de comércio.

Em continuação, apresenta-se o memorial descritivo do projeto de engenharia do trecho de rua em apreço, assim subdividido:

- projeto geométrico;

- projeto de pavimentação;

- projeto de drenagem superficial; e

- muros de contenção.

2 PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

## Estudos Topográficos

### Considerações Gerais

Localizado no Bairro Bom Jesus, o trecho estudado tem início na Rua Bom Jesus e estende-se cerca de 160m até o seu final.

O projeto em questão partiu da premissa básica de não interferir na rede elétrica e nas construções já existentes. O trecho de projeto é um acesso local sem saída, sendo portanto projetado um retorno entre os kms 0+118 à 0+140,75. A largura total do logradouro livre varia em torno de 10m, salientando-se que existem no lado esquerdo propriedades invadindo a área da via.

A seção transversal concebida é formada por uma pista de rolamento de 7m de largura, com as calçadas de 1,5m de largura.

A implantação do presente projeto não requer relocação de postes e corte de árvores.

### Diretrizes para Execução dos Levantamentos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e às orientações complementares da fiscalização da SMOV.

#### Bases Cartográficas

As bases cartográficas utilizadas foram as fornecidas pela PMPA, conforme documentação coletada junto à Cartografia/PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do município, também reproduzidas nos desenhos do projeto.

#### Cadastro

O cadastro foi realizado com o processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto.

Para possibilitar uma adequada caracterização dos elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as:

- propriedades e edificações intervenientes com sua numeração;

- as obras complementares tais como cercas, muros, rampas de acesso, arborização de grande e médio porte;

- cotas de soleiras mais significativas;

- redes de serviço público, como redes telefônicas e elétricas;

- cruzamentos e outros elementos interessantes ao projeto/obra.

No caso de prédios comerciais, foi observado o tipo e o ramo do negócio, para fins de avaliação do tráfego local de caminhões.

As áreas eventualmente atingidas foram levantadas, com vistas a fornecer elementos para possíveis desapropriações.

#### Definição de Traçado e Limites de Projeto

As diretrizes existentes serviram de base para a definição do traçado. Estas constam nos Mapas Cadastrais fornecidos pela própria Prefeitura. Estes elementos foram tomados como base para definir os comprometimentos do município com relação a alinhamentos e construções já liberadas.

#### Altimetria

Para estabelecimento da Referência de Nível (RN), foi adotado como referência à altitude (cota) de RNs fornecidos pela Prefeitura, inclusive com o transporte de cotas (e coordenadas) dos pinos mais próximos do local do projeto.

Complementarmente foram levantados planialtimetricamente soleiras de casas, rampas de acesso e outros elementos intervenientes com o projeto.

Para definição do projeto altimétrico foram executados nivelamento e contra-nivelamento do eixo da rua e o seccionamento de 20 em 20 metros, permitindo a elaboração de perfil e seções do eixo projetado.

#### Cadastro de Redes

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem, visando à obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos, para posterior substituição ou aproveitamento. No projeto de drenagem apresenta-se desenho com cadastro fornecido pelo DEP, juntamente com avaliação das bacias de contribuição definidas pelo projeto.

A seguir, apresentam-se elementos de cadastro da rede de água, fornecidos pelo DMAE.

Cadastro Rede de Água DMAE:

Cadastro Rede Esgoto Sanitário - DMAE:

## Cadernetas de Campo

Em seqüência são apresentados os elementos de referência planialtimétrica (fornecidos pela PMPA) e os levantamentos realizados pela Consultora, incluindo as cadernetas de transporte de cotas e coordenadas, cadastro topográfico, nivelamento do eixo e seções transversais.

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°. | Ordenadas | Abscissas |  | Cota (z) | Descrição |
| 500 | 1,675,343.803 | 184,852.027 | 0.000 |  | PINO 587 |
| 501 | 1,675,336.713 | 184,988.420 | 0.000 |  | PINO 5039 |
| 502 | 1,675,298.209 | 185,277.780 | 21.537 |  | PA |
| 503 | 1,675,101.091 | 185,261.270 | 121.434 |  | PA |
| 504 | 1,675,012.430 | 185,246.561 | 119.617 |  | PA |
| 505 | 1,675,113.710 | 185,265.140 | 121.810 |  | DIV |
| 506 | 1,675,114.540 | 185,260.490 | 121.330 |  | PAV |
| 507 | 1,675,102.950 | 185,264.300 | 121.570 |  | DIV |
| 508 | 1,675,101.610 | 185,280.460 | 122.090 |  | DIV |
| 509 | 1,675,095.820 | 185,280.070 | 121.730 |  | PAV |
| 510 | 1,675,086.810 | 185,279.710 | 121.570 |  | PAV |
| 511 | 1,675,080.570 | 185,278.920 | 121.710 |  | MURO |
| 512 | 1,675,099.570 | 185,261.420 | 121.370 |  | T*PLUVIA |
| 513 | 1,675,097.250 | 185,262.580 | 121.260 |  | PAV |
| 514 | 1,675,097.870 | 185,260.380 | 121.200 |  | PAV |
| 515 | 1,675,099.290 | 185,259.180 | 121.160 |  | PAV |
| 516 | 1,675,100.810 | 185,259.260 | 121.170 |  | BL |
| 517 | 1,675,116.140 | 185,251.550 | 121.170 |  | PAV |
| 518 | 1,675,116.540 | 185,248.140 | 121.240 |  | CERCA |
| 519 | 1,675,108.500 | 185,250.710 | 121.190 |  | PM |
| 520 | 1,675,105.370 | 185,250.640 | 120.990 |  | BL |
| 521 | 1,675,102.830 | 185,246.900 | 121.210 |  | CERCA |
| 522 | 1,675,101.710 | 185,250.300 | 120.990 |  | PAV |
| 523 | 1,675,098.810 | 185,248.070 | 120.940 |  | PAV |
| 524 | 1,675,098.410 | 185,245.660 | 120.920 |  | PAV |
| 525 | 1,675,097.970 | 185,238.030 | 120.710 |  | PAV |
| 526 | 1,675,097.940 | 185,231.950 | 120.490 |  | PAV |
| 527 | 1,675,098.310 | 185,224.600 | 120.220 |  | PAV |
| 528 | 1,675,098.780 | 185,218.750 | 119.940 |  | PAV |
| 529 | 1,675,104.730 | 185,225.500 | 121.100 |  | CERCA |
| 530 | 1,675,091.210 | 185,225.990 | 120.260 |  | PAV |
| 531 | 1,675,085.090 | 185,225.870 | 120.390 |  | DIV |
| 532 | 1,675,089.040 | 185,229.320 | 120.530 |  | T*PLUVIA |
| 533 | 1,675,085.770 | 185,243.720 | 120.820 |  | PM |
| 534 | 1,675,083.420 | 185,245.210 | 120.710 |  | GRADE |
| 535 | 1,675,089.600 | 185,245.470 | 120.810 |  | PAV |
| 536 | 1,675,088.500 | 185,247.810 | 120.830 |  | PAV |
| 537 | 1,675,085.080 | 185,248.840 | 120.720 |  | PAV |
| 538 | 1,675,082.240 | 185,256.940 | 120.790 |  | PAV |
| 539 | 1,675,085.340 | 185,258.020 | 120.890 |  | PAV |
| 540 | 1,675,087.440 | 185,259.540 | 120.990 |  | PAV |
| 541 | 1,675,088.250 | 185,261.990 | 121.140 |  | PAV |
| 542 | 1,675,081.860 | 185,262.580 | 121.320 |  | MURO |
| 543 | 1,675,041.980 | 185,263.640 | 120.970 |  | MURO |
| 544 | 1,675,042.150 | 185,257.700 | 120.700 |  | CERCA |
| 545 | 1,675,036.870 | 185,257.670 | 120.560 |  | CERCA |
| 546 | 1,675,080.750 | 185,242.170 | 120.660 |  | CASA |
| 547 | 1,675,082.860 | 185,248.600 | 120.690 |  | PAV |
| 548 | 1,675,075.040 | 185,247.590 | 120.570 |  | PM |
| 549 | 1,675,070.260 | 185,244.070 | 120.530 |  | DIV |
| 550 | 1,675,062.190 | 185,243.760 | 120.490 |  | DIV |
| 551 | 1,675,061.920 | 185,246.860 | 120.250 |  | PASSEIO |
| 552 | 1,675,055.610 | 185,245.020 | 120.460 |  | T*PLUVIA |
| 553 | 1,675,053.640 | 185,243.780 | 120.270 |  | DIV |
| 554 | 1,675,043.760 | 185,243.790 | 120.030 |  | DIV |
| 555 | 1,675,043.890 | 185,246.050 | 120.140 |  | PM |
| 556 | 1,675,044.200 | 185,238.930 | 120.000 |  | DIV |
| 557 | 1,675,041.820 | 185,238.840 | 120.000 |  | CASA |
| 558 | 1,675,034.490 | 185,238.330 | 120.110 |  | CASA |
| 559 | 1,675,034.000 | 185,243.430 | 119.940 |  | DIV |
| 560 | 1,675,032.420 | 185,243.430 | 119.950 |  | CASA |
| 561 | 1,675,027.670 | 185,243.050 | 119.940 |  | DIV |
| 562 | 1,675,027.550 | 185,243.610 | 119.910 |  | DIV |
| 563 | 1,675,027.820 | 185,243.960 | 119.890 |  | O* |
| 564 | 1,675,031.390 | 185,253.340 | 120.310 |  | CERCA |
| 565 | 1,675,017.480 | 185,243.410 | 119.970 |  | DIV |
| 566 | 1,675,008.310 | 185,243.050 | 119.630 |  | DIV |
| 567 | 1,675,008.210 | 185,243.930 | 119.580 |  | PASSEIO |
| 568 | 1,675,011.510 | 185,243.670 | 119.650 |  | T*ESGOTO |
| 569 | 1,675,013.420 | 185,244.930 | 119.690 |  | PM |
| 570 | 1,674,949.635 | 185,257.646 | 117.787 |  | PA |
| 571 | 1,675,014.190 | 185,253.120 | 120.000 |  | DIV |
| 572 | 1,675,010.450 | 185,253.260 | 119.960 |  | DIV |
| 573 | 1,675,003.430 | 185,254.310 | 119.760 |  | DIV |
| 574 | 1,675,002.750 | 185,254.290 | 119.840 |  | T*ESGOTO |
| 575 | 1,674,995.680 | 185,255.890 | 119.860 |  | DIV |
| 576 | 1,674,990.680 | 185,256.750 | 119.780 |  | DIV |
| 577 | 1,674,990.190 | 185,256.840 | 119.760 |  | T*ESGOTO |
| 578 | 1,674,984.640 | 185,258.610 | 119.590 |  | DIV |
| 579 | 1,674,984.280 | 185,258.330 | 119.530 |  | T*ESGOTO |
| 580 | 1,674,979.100 | 185,259.620 | 119.380 |  | T*ESGOTO |
| 581 | 1,674,977.730 | 185,260.180 | 119.400 |  | CASA |
| 582 | 1,674,976.210 | 185,259.190 | 119.240 |  | T*ESGOTO |
| 583 | 1,674,974.050 | 185,261.010 | 119.210 |  | CASA |
| 584 | 1,674,971.740 | 185,261.650 | 119.230 |  | MURO |
| 585 | 1,674,969.940 | 185,262.110 | 119.250 |  | DIV |
| 586 | 1,674,963.610 | 185,264.240 | 119.140 |  | DIV |
| 587 | 1,674,954.530 | 185,265.220 | 118.330 |  | DIV |
| 588 | 1,674,954.690 | 185,263.900 | 118.320 |  | T*ESGOTO |
| 589 | 1,674,956.740 | 185,259.190 | 118.530 |  | T*ESGOTO |
| 590 | 1,674,976.070 | 185,249.240 | 118.940 |  | DIV |
| 591 | 1,674,976.450 | 185,244.230 | 119.180 |  | CASA |
| 592 | 1,674,979.940 | 185,248.390 | 119.070 |  | MURO |
| 593 | 1,674,982.690 | 185,248.050 | 119.160 |  | MURO |
| 594 | 1,674,982.900 | 185,245.910 | 119.200 |  | DIV |
| 595 | 1,674,949.750 | 185,254.560 | 117.680 |  | PM |
| 596 | 1,674,985.530 | 185,248.830 | 119.220 |  | PM |
| 597 | 1,674,989.070 | 185,244.630 | 119.280 |  | CASA |
| 598 | 1,674,992.100 | 185,244.050 | 119.390 |  | CASA |
| 599 | 1,674,992.280 | 185,246.050 | 119.350 |  | PASSEIO |
| 600 | 1,674,998.510 | 185,245.190 | 119.510 |  | PASSEIO |
| 601 | 1,674,998.380 | 185,243.660 | 119.530 |  | PASSEIO |
| 602 | 1,674,998.430 | 185,243.090 | 119.730 |  | DIV |
| 603 | 1,674,998.580 | 185,242.800 | 119.730 |  | DIV |
| 604 | 1,674,966.510 | 185,251.050 | 118.660 |  | DIV |
| 605 | 1,674,962.060 | 185,251.410 | 118.550 |  | CASA |
| 606 | 1,674,962.890 | 185,251.780 | 118.570 |  | T*ESGOTO |
| 607 | 1,674,956.500 | 185,251.280 | 118.350 |  | CASA |
| 608 | 1,674,955.470 | 185,251.240 | 118.450 |  | DIV |
| 609 | 1,674,950.310 | 185,253.850 | 117.740 |  | T*ESGOTO |
| 610 | 1,674,949.900 | 185,251.420 | 117.510 |  | DIV |
| 611 | 1,674,940.160 | 185,251.330 | 116.120 |  | DIV |
| 612 | 1,674,933.700 | 185,251.130 | 115.280 |  | DIV |
| 613 | 1,674,932.110 | 185,250.970 | 113.850 |  | DIV |
| 614 | 1,674,931.980 | 185,252.360 | 113.780 |  | DIV |
| 615 | 1,674,925.860 | 185,251.390 | 112.480 |  | DIV |
| 616 | 1,674,933.330 | 185,256.360 | 115.930 |  | CASA |
| 617 | 1,674,932.580 | 185,260.360 | 115.990 |  | CASA |
| 618 | 1,674,931.250 | 185,269.540 | 115.610 |  | DIV |
| 619 | 1,674,933.250 | 185,267.010 | 115.490 |  | T*ESGOTO |
| 620 | 1,674,934.810 | 185,269.070 | 115.550 |  | MURO |
| 621 | 1,674,937.340 | 185,263.970 | 115.860 |  | T*ESGOTO |
| 622 | 1,674,943.270 | 185,262.830 | 116.870 |  | T*ESGOTO |
| 623 | 1,674,942.790 | 185,266.650 | 116.440 |  | T*PLUVIA |
| 624 | 1,674,942.310 | 185,267.980 | 116.370 |  | MURO |
| 625 | 1,674,942.400 | 185,269.220 | 116.560 |  | CASA |
| 626 | 1,674,944.120 | 185,266.280 | 116.590 |  | DIV |
| 627 | 1,674,948.480 | 185,265.650 | 117.390 |  | CASA |
| 628 | 1,674,951.040 | 185,265.240 | 117.760 |  | CASA |
| 629 | 1,675,093.071 | 185,181.234 | 118.202 |  | T*PLUVIA |
| 630 | 1,675,093.425 | 185,254.008 | 0.000 |  | 0+000 |
| 631 | 1,675,073.503 | 185,252.241 | 0.000 |  | 0+020 |
| 632 | 1,675,053.581 | 185,250.473 | 0.000 |  | 0+040 |
| 633 | 1,675,033.659 | 185,248.706 | 0.000 |  | 0+060 |
| 634 | 1,675,013.678 | 185,248.340 | 0.000 |  | 0+080 |
| 635 | 1,674,993.825 | 185,250.634 | 0.000 |  | 0+100 |
| 636 | 1,674,974.171 | 185,254.339 | 0.000 |  | 0+120 |
| 637 | 1,674,954.517 | 185,258.046 | 0.000 |  | 0+140 |
| 638 | 1,674,934.864 | 185,261.752 | 0.000 |  | 0+160 |
| 639 | 1,675,013.521 | 185,246.918 | 0.000 |  | PI1 |
| 640 | 1,675,096.120 | 185,142.240 | 116.010 |  | T*PLUVIA |
| BASE ALTIMÉTRICA |  |  |  | BASE PLANIMÉTRICA |  |
| RN 229 - cota 101.362m |  |  |  | Rede de Referência Planimétrica SPM |  |
| Rua Saturnino de Brito, 539 |  |  |  | Pinos 2987.2B 587 e 2987.2B 5039 |  |
| Fonte: CMPM |  |  |  | Datum: Carta Geral |  |

| NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
|  | TRANSPORTE DE COTAS |  |  |  |  |  |  |
| RN 229 |  | 2,898 |  |  | 104,260 | 101,362 | Saturnino/Gen.Salvador Pinheiro |
|  |  |  |  | 426 |  | 103,834 |  |
|  |  | 3,604 |  |  | 107,438 | 103,834 |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 107,423 |  |
|  |  | 3,695 |  |  | 111,118 | 107,423 |  |
|  |  |  |  | 184 |  | 110,934 |  |
|  |  | 3,557 |  |  | 114,491 | 110,934 |  |
|  |  |  |  | 323 |  | 114,168 |  |
|  |  | 3,112 |  |  | 117,280 | 114,168 |  |
|  |  |  |  | 1,876 |  | 115,404 |  |
|  |  | 747 |  |  | 116,151 | 115,404 |  |
|  |  |  |  | 3,577 |  | 112,574 |  |
|  |  | 185 |  |  | 112,759 | 112,574 |  |
|  |  |  |  | 3,298 |  | 109,461 |  |
|  |  | 1,582 |  |  | 111,043 | 109,461 |  |
|  |  |  |  | 369 |  | 110,674 |  |
|  |  | 2,880 |  |  | 113,554 | 110,674 |  |
|  |  |  |  | 557 |  | 112,997 |  |
|  |  | 3,363 |  |  | 116,360 | 112,997 |  |
|  |  |  |  | 134 |  | 116,226 |  |
|  |  | 3,617 |  |  | 119,843 | 116,226 |  |
|  |  |  |  | 390 |  | 119,453 |  |
|  |  | 3,063 |  |  | 122,516 | 119,453 |  |
| RN 0 |  |  | 490 |  |  | 122,026 |  |
| PA 503 |  |  |  | 1,082 |  | 121,434 |  |
|  | NIVELAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| RN 0 |  | 180 |  |  | 122,206 | 122,026 |  |
| 0+000.00 |  |  | 1,015 |  |  | 121,191 | Eixo Rua |
| 0+004.65 |  |  | 1,165 |  |  | 121,041 | Bordo Rua |
| 0+011.00 |  |  | 1,440 |  |  | 120,766 | Fim Asfalto |
| 0+020.00 |  |  | 1,632 |  |  | 120,574 |  |
| 0+040.00 |  |  | 1,898 |  |  | 120,308 |  |
| 0+060.00 |  |  | 2,168 |  |  | 120,038 |  |
| 0+080.00 |  |  | 2,421 |  |  | 119,785 |  |
| Aux |  |  |  | 2,386 |  | 119,820 |  |
| Aux |  | 412 |  |  | 120,232 | 119,820 |  |
| 0+100.00 |  |  | 772 |  |  | 119,460 |  |
| 0+120.00 |  |  | 1,424 |  |  | 118,808 |  |
| 0+140.00 |  |  | 1,832 |  |  | 118,400 |  |
| Aux |  |  |  | 3,736 |  | 116,496 |  |
| Aux |  | 2,578 |  |  | 119,074 | 116,496 |  |
| 0+160.00 |  |  | 3,529 |  |  | 115,545 |  |
| Aux |  |  |  | 115 |  | 118,959 |  |
| Aux |  | 2,505 |  |  | 121,464 | 118,959 |  |
| Aux |  |  |  | 1,069 |  | 120,395 |  |
| Aux |  | 2,009 |  |  | 122,404 | 120,395 |  |
| RN |  |  |  | 371 |  | 122,033 |  |

| SEÇÕES TRANSVERSAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACAS |  | VISADAS |  |  | ALT.INSTR. | COTAS | OBSERVAÇÕES |
| INTEIRAS | INTERM. | RÉ | INTERM. | VANTE |  |  |  |
| 0+000.00 | 0.00 | 1,484 |  |  | 122,675 | 121,191 | Eixo (PP) |
| LD | 10.00 |  | 1,713 |  |  | 120,962 | Rua Bom Jesus |
| LE | 10.00 |  | 1,275 |  |  | 121,400 | Rua Bom Jesus |
| 0+004.65 | 0.00 | 1,633 |  |  | 122,674 | 121,041 | Eixo |
| LD | 10.00 |  | 1,898 |  |  | 120,776 |  |
| LE | 10.00 |  | 1,515 |  |  | 121,159 |  |
| 0+020.00 | 0.00 | 1,783 |  |  | 122,357 | 120,574 | Eixo |
| LD | 4.50 |  | 1,908 |  |  | 120,449 | Bordo |
|  | 4.55 |  | 1,898 |  |  | 120,459 | MF |
|  | 7.85 |  | 1,725 |  |  | 120,632 | Cerca |
| LE | 4.00 |  | 1,755 |  |  | 120,602 | Bordo |
|  | 5.85 |  | 1,273 |  |  | 121,084 |  |
|  | 10.50 |  | 933 |  |  | 121,424 | Muro |
| 0+040.00 | 0.00 | 1,813 |  |  | 122,121 | 120,308 | Eixo |
| LD | 3.60 |  | 1,980 |  |  | 120,141 | Bordo |
|  | 6.70 |  | 1,854 |  |  | 120,267 | Muro |
| LE | 3.80 |  | 1,718 |  |  | 120,403 | Bordo |
|  | 7.60 |  | 1,053 |  |  | 121,068 |  |
|  | 12.90 |  | 805 |  |  | 121,316 | Muro |
| 0+060.00 | 0.00 | 1,618 |  |  | 121,656 | 120,038 | Eixo |
| LD | 2.40 |  | 1,750 |  |  | 119,906 | Bordo |
|  | 4.60 |  | 1,733 |  |  | 119,923 | A. P. |
|  | 8.30 |  | 1,693 |  |  | 119,963 |  |
| LE | 4.20 |  | 1,521 |  |  | 120,135 | Cerca |
|  | 5.30 |  | 1,405 |  |  | 120,251 |  |
|  | 9.10 |  | 1,247 |  |  | 120,409 |  |
| 0+080.00 | 0.00 | 1,617 |  |  | 121,402 | 119,785 | Eixo |
| LD | 2.20 |  | 1,770 |  |  | 119,632 | Bordo |
|  | 5.20 |  | 1,657 |  |  | 119,745 | Muro |
| LE | 4.90 |  | 1,475 |  |  | 119,927 | Muro |
| LE | 7.70 |  | 1,278 |  |  | 120,124 | Pátio |
| 0+100.00 | 0.00 | 1,684 |  |  | 121,144 | 119,460 | Eixo |
| LD | 1.00 |  | 1,888 |  |  | 119,256 | Bordo |
| LD | 4.70 |  | 1,763 |  |  | 119,381 | Passeio |
| LD | 6.80 |  | 1,698 |  |  | 119,446 | Casa |
| LE | 5.60 |  | 1,411 |  |  | 119,733 | Cerca |
| LE | 8.00 |  | 1,298 |  |  | 119,846 | Pátio |
| 0+120.00 | 0.00 | 1,927 |  |  | 120,735 | 118,808 | Eixo |
| LD | 4.75 |  | 1,893 |  |  | 118,842 | Cerca |
| LE | 1.65 |  | 1,668 |  |  | 119,067 | Rua |
| LE | 6.50 |  | 1,485 |  |  | 119,250 | Casa |
| 0+140.00 | 0.00 | 1,655 |  |  | 120,055 | 118,400 | Eixo |
| LD | 2.40 |  | 1,995 |  |  | 118,060 |  |
| LD | 6.70 |  | 1,518 |  |  | 118,537 | Muro |
| LE | 5.00 |  | 1,695 |  |  | 118,360 | Rua |
| LE | 7.15 |  | 1,557 |  |  | 118,498 | Casa |
| 0+160.00 | 0.00 | 1,568 |  |  | 117,113 | 115,545 | Eixo |
| LD | 4.20 |  | 1,543 |  |  | 115,570 |  |
| LD | 7.50 |  | 1,663 |  |  | 115,450 |  |
| LD | 10.60 |  | 1,450 |  |  | 115,663 | Muro |
| LE | 7.50 |  | 1,563 |  |  | 115,550 |  |

## Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi concebido de acordo com as seguintes orientações:

- bases cartográficas com referências planialtimétricas, fornecidas pela Prefeitura;

- cadastro topográfico executado pela consultora;

- definições de traçados fornecidos pela Prefeitura, assim como seus limites;

- pontos de passagens obrigatórios e concordâncias com logradouros já implantados ou projetados;

- levantamento altimétrico, executado em toda área de influência da via, contemplando nivelamento e seccionamento, assim propiciando a elaboração de perfis naturais do terreno e seções transversais;

- projeto altimétrico, atendendo cotas mínimas definidas pelo projeto de drenagem.

Os desenhos do projeto, apresentados em continuação, apresentam a planta baixa cadastral com a definição e amarração do eixo locado, bem como o perfil longitudinal com o desenho do greide de pavimentação projetado.

Em síntese, os elementos do projeto geométrico estão assim definidos:

- km 0+000,00: ponto de partida (PP) definido no eixo da Rua Bom Jesus, conforme indicado em planta;

- km 0+011,00: bordo do pavimento existente;

- km 0+011,00 ao 0+059,47: zona de transição da largura da pista existente para a largura de projeto (7m);

- km 0+117,90 ao 0+140,75 : área de retorno;

- km 0+140,75: final do trecho com pavimento CBUQ;

- km 0+140,75 ao km 0+160: trecho de concordância com acessos localizadas nos lados direito e esquerdo da via, o qual será revestido com calçamento em blocos de concreto intertravados.

- extensão total do trecho projetado: 160,00m.

Tratando-se de trecho sem saída, com perfil longitudinal com declividade para o final do trecho, densamente construído, o qual não possui local de lançamento de rede pluvial a jusante, o greide foi excepcionalmente condicionado a uma cota mínima a qual pode permitir que o esgotamento da drenagem seja realizado para montante, ou seja, para a rede de drenagem pluvial já existente na Rua Bom Jesus.

Também é necessário destacar que o greide foi projetado o mais colante possível, bem como sua declividade transversal teve caimento único de forma a minimizar interferências com as construções existentes.

O gabarito adotado para a seção transversal da rua, de acordo com as diretrizes da SMOV, foi o seguinte:

- largura total do logradouro: 10,00m

- largura da pista de rolamento: 7,00m;

- largura dos passeios: 1,50m;

- declividade transversal da rua, única: 2,5% para o lado direito;

- declividade transversal do passeio: 2,5% (da testada para a rua);

- altura livre do meio fio: 0,15m;

Os desenhos do projeto apresentam em detalhe a Seção Tipo projetada.

## Cálculo de Volumes de Terraplenagem

O cálculo foi realizado a partir da gabaritagem das seções transversais dos cortes e aterros e da avaliação dos volumes envolvidos. Foi realizado com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico.

Sua determinação foi dada através das seguintes etapas:

- Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

- Desenho das seções gabaritadas;

- Medição das áreas de corte e aterro; e

- Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinação 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade 1:1,5 (v:h).

### Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho se procedeu às estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto às soleiras existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

### Desenho dos Gabaritos

A partir da definição do greide de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais no terreno natural, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

### Processo de Cálculo do Volumes

Uma vez desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de cálculo que incluem:

- estaqueamento;

- área das seções de corte (solo e rocha);

- área das seções de aterro;

- soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

- soma das áreas em aterro (pista e regularização de passeio);

- semidistância entre as seções;

- volume dos cortes entre seções (+);

- volume dos aterros entre seções (-);

- volumes empolados entre seções;

- diferenças para compensação longitudinal;

- volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30; incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito foi utilizado para aterro dos passeios e pista, desde que se enquadrassem nas especificações técnicas, e o excedente foi destinado a bota-fora.

A seguir é apresentado Quadro contendo o cálculo de volume de terraplenagem.

| CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | ÁREAS (m²) |  |  |  | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUMES (m³) |  |  |  | TOTAL CORTES (C) | TOTAL ATERROS (A) | TOTAL ATERROS EMPO-LADOS Ae=1,3xA | DIF. VOLUMES Dv=C-Ae | DIF. VOLUMES ACUMU-LADOS |
|  | CORTE |  | ATERRO |  |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 0+011.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 0+020.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.50 | 21 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 19 | 19 |
| 0+040.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.00 | 70 | 0 | 0 | 3 | 70 | 3 | 4 | 67 | 85 |
| 0+060.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.00 | 83 | 0 | 0 | 2 | 83 | 2 | 3 | 80 | 166 |
| 0+080.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.00 | 73 | 0 | 0 | 2 | 73 | 2 | 3 | 71 | 236 |
| 0+100.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 10.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 3 | 57 | 294 |
| 0+120.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 10.00 | 33 | 0 | 0 | 8 | 33 | 8 | 10 | 23 | 317 |
| 0+140.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.86 | 10.00 | 10 | 0 | 19 | 25 | 10 | 44 | 57 | -47 | 270 |
| 0+160.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.86 | 10.00 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 75 | 98 | -98 | 172 |
| TOTAL (m³) |  |  |  |  |  | 351 | 0 | 57 | 80 | 351 | 138 | 179 | 172 | - |

## Notas de Serviço de Pavimentação

Em seqüência, é apresentado Quadro contendo as notas de serviço de pavimentação.

| NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | PASSEIO ESQUERDO |  | MEIO- |  | BORDA ESQUERDA |  | I % | COTAS EIXO |  | i % | BORDA DIREITA |  | MEIO- |  | PASSEIO DIREITO |  |
|  | COTA | LARG. | FIO |  | COTA | DIST.(m) |  | PROJETO | TERRENO |  | DIST.(m) | COTA | FIO |  | LARG. | COTA |
| INICIO DO PAVIMENTO PROJETADO BORDO DO PAVIMENTO EXISTENTE km 0+011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+011.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.766 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+020.00 | 120.730 | 2.07 | 120.681 | 120.531 |  | 3.93 | 2.50 | 120.433 | 120.574 | -2.50 | 4.10 | 120.331 |  | 120.481 | 1.90 | 120.525 |
| 0+040.00 | 120.357 | 1.96 | 120.311 | 120.161 |  | 3.96 | 2.50 | 120.062 | 120.308 | -2.50 | 3.31 | 119.979 |  | 120.129 | 2.20 | 120.181 |
| 0+060.00 | 120.127 | 1.50 | 120.092 | 119.942 |  | 4.00 | 2.50 | 119.842 | 120.038 | -2.50 | 3.00 | 119.767 |  | 119.917 | 1.50 | 119.952 |
| 0+080.00 | 119.906 | 1.50 | 119.871 | 119.721 |  | 4.00 | 2.50 | 119.621 | 119.785 | -2.50 | 3.00 | 119.546 |  | 119.696 | 1.50 | 119.731 |
| 0+100.00 | 119.665 | 1.50 | 119.630 | 119.480 |  | 4.00 | 2.50 | 119.380 | 119.460 | -2.50 | 3.00 | 119.305 |  | 119.455 | 1.50 | 119.490 |
| 0+120.00 | 119.335 | 1.50 | 119.301 | 119.151 |  | 4.15 | 2.50 | 119.047 | 118.808 | -2.50 | 3.00 | 118.972 |  | 119.122 | 1.50 | 119.157 |
| 0+140.00 | 119.005 | 2.24 | 118.952 | 118.802 |  | 4.31 | 2.50 | 118.694 | 118.400 | -2.50 | 0.81 | 118.674 |  | 118.824 | 2.24 | 118.877 |
| 0+140.75 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 118.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km 0+140.75 - FINAL DO PAVIMENTO PROJETADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: CASO EXISTAM DIFERENÇAS ENTRE AS SEÇÕES TRANSVERSAIS E A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO, PREVALECERÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS PRACHAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Fotográfico

A seguir apresenta-se um breve documentário fotográfico da rua (em janeiro/2004).

| Foto 01: Vista da Rua Bom Jesus. À esquerda Rua São Domingos. |  | Foto 02: Início do trecho - km 0+000 - no eixo da Rua Bom Jesus (asfalto). |
| --- | --- | --- |
| Foto 03: km 0+005 – detalhe do bordo do pavimento existente. |  | Foto 04: km 0+011 – Início do pavimento projetado. |
| Foto 05: Detalhe da rede elétrica no passeio direito. |  | Foto 06: Detalhe das residências localizadas no logradouro a frente do muro do colégio. |

| Foto 07: Casa 221, km 0+035 LD (lado direito). |  | Foto 08: Oficina mecânica, km 0+055 LD. |
| --- | --- | --- |
| Foto 09: Acesso às invasões, km 0+060 LE (lado esquerdo). |  | Foto 10: Comércio, km 0+060 LD. |
| Foto 11: Residência, km 0+070 LD. |  | Foto 12: Residências, km 0+070 à 0+090 LD. |
| Foto 13: Vista do trecho a partir do km 0+080. |  | Foto 14: Construções km 0+080 LD. |
| Foto 15: Construções km 0+080 LE. |  |  |
| Foto 16: Habitações localizadas do km 0+100 à 0+130 LE. |  |  |
| Foto 17: Armazém, km 0+110 LD. |  | Foto 18: Residência localizada no km 0+120 LD, notar soleira bem abaixo do nível da rua. |
| Foto 19: Residências, km 0+130 LE. |  | Foto 20: Vista do trecho a partir do km 0+130. |
| Foto 21: Final do trecho, em forte declive. |  | Foto 22: Beco localizado no final do trecho, km 0+160 LE. |
| Foto 23: A direita passagem de pedestres, local de implantação de escadaria (km 0+160). |  | Foto 24: Passagem de pedestre, km 0+152 LE. |
| Foto 25: Detalhe da foto 17, acesso a garagem. |  | Foto 26: Vista a partir do km 0+100 no sentido contrário ao estaqueamento. |

2.7 – Desenhos do Projeto Geométrico

Em continuação são apresentados os desenhos do projeto geométrico.

Entra Desenho do projeto geométrico  A1

SEÇÕES TRANSVERSAIS A1

3 projeto de PAVIMENTAÇÃO

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos visaram a determinação das características físicas dos materiais constituintes do subleito, de forma a embasar a elaboração do projeto de pavimentação.

Assim, em conformidade com o item 2.8 dos Termos de Referência, foi concebido inicialmente um Plano de Investigações Geotécnicas, submetido e aprovado pela fiscalização da SMOV. Este plano contemplou a execução de sondagens a trado, com coleta de amostras representativas de solo do subleito, para execução de ensaios de laboratório geotécnico, e ensaios de campo para determinação do teor de umidade natural e da densidade “in situ”. Todas as investigações foram executadas de acordo com a padronização estabelecida pela ABNT.

Observa-se, por outro lado, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, foram dispensados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

### Investigações Geotécnicas

As investigações geotécnicas foram precedidas de reconhecimento preliminar de campo, em conjunto com a fiscalização da SMOV, sendo definido um plano de sondagens.

#### Sondagem do Subleito

As investigações do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pá e picareta, com coleta de amostras.

A profundidade investigada foi até o impenetrável ao trado nas sondagens ST-01 a ST-05 e até 2,0m abaixo do greide nas demais sondagens, sendo a amostragem realizada nos diversos horizontes de solo detectados. As sondagens foram aprofundadas nos primeiros 100m da rua em razão da necessidade de estudo do subsolo com vistas à melhor caracterização dos materiais de 1a, 2a e 3a categorias.

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratório foram espaçadas no máximo em 50,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e o bordo direito. Entre elas, foram executadas sondagens intermediárias, para reconhecimento tátil-visual dos solos, porém sem coleta de amostras para ensaios, exceto pela tomada de amostras para verificação do teor de umidade natural, que foram determinados em todos os furos. Ao todo foram executadas 8 perfurações, numeradas de ST-01 a ST-08, conforme apresentado nos boletins de sondagem a seguir. Os desenhos do projeto geométrico (planta baixa e perfil) apresentam a localização dos furos executados.

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

1/2 PÁGINAS – Rua São Domingos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

2/2 PÁGINAS – Rua São Domingos

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Campo

Em cada furo de sondagem foram executados ensaios de umidade natural nos horizontes representativos, com o objetivo de melhor avaliar as variações da saturação do subleito.

Nos locais de coleta de amostras para ensaios de laboratório foram também executados ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, a cerca de 0,60m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

A seguir apresentam-se as planilhas de cálculo com os resultados dos ensaios de campo (umidade e densidade “in situ”). Em síntese, os resultados “in situ” foram:

Quadro Resumo dos Ensaios de Campo - Interpretação

| Furo | Estaca | Prof. | H nat | nat | s | G.C. |  h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (%) | (g/cm3) | (g/cm3) | (%) | (%) |
| ST-01 | 0+010 | 0,60 | 19,2 | 2,051 | 1,721 | 95,2 | +1,6 |
| ST-02 | 0+030 | 1,20 | 15,1 |  |  |  |  |
| ST-03 | 0+050 | 0,70 | 16,9 | 2,180 | 1,865 | 98,3 | +1,1 |
| ST-04 | 0+075 | 1,30 | 17,6 |  |  |  |  |
|  |  | 1,70 | 27,2 |  |  |  |  |
| ST-05 | 0+100 | 0,40 | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70 | 18,5 | 1,970 | 1,663 | 92,4 | +6,7 |
| ST-06 | 0+125 | 1,20 | 20,1 |  |  |  |  |
| ST-07 | 0+140 | 0,60 | 13,2 | 2,030 | 1,794 | 96,7 | -0,8 |
|  |  | 1,30 | 19,8 |  |  |  |  |
| ST-08 | 0+160 | 1,10 | 18,4 |  |  |  |  |

Onde:

h nat = teor de umidade natural (%);

 h = desvio de umidade em relação à ótima (h nat - h ótima, em %);

nat = peso específico natural (g/cm3);

s = peso específico seco (g/cm3);

G.C. = Grau de Compactação (s / s máx x100, em %).

Apenas dois furos (ST-04 e ST-05) interceptaram o lençol freático, em profundidades entre 2,10 e 1,80m respectivamente. Os demais furos se apresentaram secos. Foi observado também que a umidade natural (hnat) oscila entre 13,2 e 27,2%, ou seja, apresenta-se bastante variável, com tendência da umidade natural se apresentar acima da umidade ótima do ensaio de compactação.

Quanto ao grau de compactação, nas camadas ensaiadas (prof. 0,60 a 0,70m), se observam que os valores oscilam entre 92 e 98%, isto é, boas condições de densificação. Destaca-se, inclusive, ocorrência de afloramento do topo rochoso no terço final do trecho, em segmento de forte declive.

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

1/2

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO 2/2

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Laboratório

Em laboratório, foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limites de Atterberg (LL, LP);

- compactação na energia do Proctor Normal; e

- Índice de Suporte Califórnia (ISC);

- expansão, medida no ensaio ISC.

Os resultados destes ensaios, bem como as classificações visuais e de solos, permitiram a classificação geotécnica de acordo com a TRB – Transportation Research Board, antigo HRB/AASHTO, e embasam o projeto do pavimento das ruas.  Em continuação apresentam-se as planilhas resumo dos ensaios geotécnicos, cujos resultados estatísticos foram os seguintes:

Resultados dos Ensaios – Classificação TRB (ex-HRB)

| Classificação HRB | Ocorrência (ensaios) | % |
| --- | --- | --- |
| A-2-4 | 1 | 14 |
| A-6 | 4 | 57 |
| A-7-6 | 2 | 29 |

Observa-se predominância de ocorrências de materiais classificados no grupo A-6 (57% das ocorrências), ou seja, solos argilo-arenosos com plasticidade média. Os solos deste grupo normalmente sofrem elevada mudança de volume entre os estados seco e úmido, o que determina uma previsão de subleito classificada entre sofrível a mau. Porém, os resultados dos ensaios de CBR, não inferiores a 10%, indicam boa capacidade de suporte.

Também ocorrem solos finos classificados no grupo A-7-6, isto é, argilas arenosas com plasticidade alta, com cerca de 29% das ocorrências. Apenas uma amostra foi classificada como pertencente ao grupo A-2-4 (areia siltosa).

Quanto às características de expansividade, medidas no ensaio de CBR, não se observaram tendências significativas, sendo os resultados de expansão não superiores a 1,4%.

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS

1 A4

d) Determinação do Índice Suporte de Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico que definiu a implantação da pavimentação com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de ensaios de ISC (CBR) correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de revestimento primário, atualmente existentes, deverão ser removidas, para execução de terraplenagem e pavimentação em seção “caixão” conforme indicado nas seções transversais do projeto.

O quadro a seguir sintetiza a localização dos furos e os valores de ISC considerados para a determinação do Índice Suporte de Projeto (ISP).

Análise Estatística – Determinação do ISP

| Estaca | Furo | Posição | Prof. (m) | ISC (%) | Análise Estatística |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+010 | ST-01 | Eixo | 0,22-1,20 | 11 | n = | 4 |
| 0+050 | ST-03 | LE | 0,45-2,30 | 7 | ISC méd. = | 10,5% |
| 0+100 | ST-05 | Eixo | 0,20-0,60 | 11 |  = | 2,52% |
| 0+140 | ST-07 | LD | 0,25-1,30 | 13 | c.v. = | 23,97% |

Observa-se que o coeficiente de variação (c.v), da ordem de 24%, indica pequena dispersão dos resultados, sendo determinado um valor médio de CBR (ISC) correspondente a 10,5%.

Do exposto, visando minimizar custos, e considerando que os solos são provenientes de intemperização de rochas graníticas (saibros) e, portanto, apresentam boa capacidade de suporte, foi adotado ISP = 11%, valor considerado representativo da realidade do subleito da rua. Adotando-se este ISP, resulta somente um trecho com necessidade de substituição de solos inadequados (ISC=7%), localizado entre as estacas 0+030 a 0+080 (50m).

### Relatório da EPTC

A SMOV forneceu à projetista o relatório da EPTC que informa não haver previsão de passagem de Linhas de Ônibus na rua em questão.

## Determinação do Número N

O número de operações do eixo padrão (N), conforme estabelecido pelos Termos de Referência do Edital de Licitação, foi calculado para um período de projeto estimado em 10 anos.

A metodologia utilizada seguiu as recomendações do Manual de Pavimentação do DNER (1996).

Para o cálculo do número N interessa inicialmente definir o volume médio de tráfego no ano de abertura (V1), num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressão aritmética. O volume total de tráfego (Vt), num sentido, durante o período de “P” anos, é dado pela equação:

Vt = 365 x P x { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

O número N será dado então por:

N = Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja

N = Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:

FE = Fator de Eixos;

FC = Fator de Carga;

FV = Fator de Veículo; todos dependentes da composição do tráfego.

Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climático Regional)

Considerando-se a exclusão do tráfego de ônibus (rua sem saída), procedeu-se ao levantamento de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Em especial, foi anotado o número de passagens do caminhão do lixo e do caminhão do gás, ambos com freqüência de 3 vezes por semana. Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões deve ser considerada da seguinte forma:

- veículo compactador com capacidade de 15m3, toco;

- peso bruto total = 18 ton.;

- tara do caminhão = 10 ton.;

- distribuição por eixo = 75% no traseiro e 25% no dianteiro.

Ainda sobre o caminhão do lixo, cumpre destacar que a estimativa da carga por eixo foi realizada considerando-se a média da plena carga (18 ton. x 0,75 = 13,5 ton.) e da meia carga (10 ton. x 0,75 = 7,5 ton.). Desta forma, sobre o eixo traseiro resulta 11,75 ton., isto é, aproximadamente 12 ton., enquanto no eixo dianteiro foi admitida uma carga de até 8 ton.

O Quadro abaixo apresenta um resumo geral da natureza e da estimativa de composição da frota de caminhões, bem como do Volume Médio Diário, que se espera para o ano de abertura ao tráfego.

Composição da Frota de Veículos Diários e Cálculo da Média de Passagens por Dia (V1), conforme Contagens e Previsões de Aumento de Tráfego

| Veículo | Freqüência (veíc.) |  | Passagem repetida na rua | Média de passagens sem. adot. | Carga por eixo (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semanal | Diária |  |  | Dianteiro | Traseiro |
| Caminhão de Lixo | 3 |  |  | 3 | 8 | 12 |
| Ônibus |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Caminhão de gás | 3 |  |  | 3 | 5 | 8 |
| Veículo Leve |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Caminhão Médio | 1 |  |  | 1 | 5 | 8 |
| Caminhão Pesado |  |  |  |  | 6 | 17 |
| Média passagens diárias (V1) | 1,00 |  |  |  |  |  |

Nota: foram desconsiderados veículos tipo automóveis, embora calculáveis, pois sua influência é desprezível.

A partir na análise destes dados de campo, o Quadro a seguir mostra o cálculo dos Fatores de Carga, ponderados para cada tipo de eixo.

Cálculo do Fator de Carga - FC

| # Eixo | No de Eixos semanal | % | Fator de Equivalência | Equivalente Operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5 ton. | 4 | 28,57 | 0,1 | 0,2857 |
| 6 ton. |  |  |  |  |
| 8 ton. | 7 | 50,00 | 1,0 | 0,5000 |
| 10 ton. |  |  |  |  |
| 12 ton. | 3 | 21,43 | 9,0 | 1,9287 |
| # 17 ton. |  |  |  |  |
| # Total | 14 | 100,00% | -- | 2,4571 |
| 2,0 eixos ao dia |  |  | FC= | 2,457 |
| Fatores de Equivalência obtidos do ábaco da pág. 206, do Manual de Pavimentação DNER (1996) |  |  |  |  |

Considerando-se um Fator de Eixos FE=2,0 e adotando-se uma taxa de crescimento anual de t=5% e um período de P=10 anos, em progressão aritmética, tem-se a seguinte estimativa total do Valor de N no horizonte de projeto:

Vm = { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

Vm = { 1,0 x [ 2 + (10-1) x 5/100 ] } / 2

Vm = 1,23

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

N = 21.973,00

N = 2,20 x 104

## Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Considerando que o valor de N<106 e que não há previsão da passagem de ônibus, a via foi classificada com tráfego apenas local (rua sem saída). Isto determina o enquadramento como CLASSE 2, pois VDM=1,0, de acordo com as recomendações do item 3.3 do Termo de Referência.

Partindo-se de ISP = 11%, definido pelos Estudos Geotécnicos, e o enquadramento como Classe 2, a espessura de revestimento asfáltico tipo CBUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) foi adotada em 4 cm, a ser aplicada sobre Base Granular. Especifica-se que a camada de concreto asfáltico deverá se enquadrar na Faixa II do Caderno de Encargos da SMOV.

A Base Granular foi definida como Brita Graduada, compactada até atingir no mínimo 100% em relação ao ensaio Proctor Modificado de referência.

Pelo ábaco de dimensionamento para bases granulares, recomendado pelo Termo de Referência, entrando-se com ISP=11%, obteve-se as seguintes espessuras para a base e sub-base:

Base: espessura = 19cm;

Sub-base: espessura = 0cm (ou seja, não é necessária a execução da camada de sub-base)

O Quadro abaixo sintetiza os materiais e as espessuras reais projetadas para as camadas do pavimento da rua.

##### Estrutura do Pavimento da Rua

| Camada | Tipo de Material | Espessura Real (cm) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | CBUQ | 4,00 |
| Base Granular | Brita Graduada | 19,00 |
| Sub-base Granular |  | -- |
|  | Total | 23,00 |

Observa-se que no segmento final da rua foi projetada uma rampa de acesso e  um pequeno calçadão cujo pavimento foi concebido com blocos de concreto assentes sobre um colchão de areia adensada e compactada, com espessura não inferior a 10cm. A conformação e delimitação desta área está indicada nos desenhos do projeto.

## Substituição de Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, estão previstas substituições de solos inadequados somente no segmento compreendido entre as estacas 0+030 a 0+080 (50m), numa área de 350m2 , devido a deficiência de suporte (ISCsub=7%).

A espessura teórica da substituição foi calculada em:

H11 = 8,635 + 4,617 log 2,20 x 104 = 28,68 cm

H7 = 10,385 + 6,199 log 2,20 x 104 = 37,30 cm

ecalc = (H11 – H7) / Kref = 8,62 cm	 Kref = 1,00

Considerando-se as condições executivas foi adotada como espessura mínima o valor de 15cm para a camada de substituição. O material de reposição deverá ser constituído de areia média a grossa. O volume estimado da substituição é de 56,25m3 (50x7,50x0,15).

## Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos as obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

## Memória de Cálculo da Pavimentação

Após o Orçamento apresenta-se planilha resumo da memória de cálculo da pavimentação.

4 projeto de drenagem superficial

# PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

## Estudos Hidrológicos

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, para a microdrenagem e 10 anos para a macrodrenagem, conforme orientações do DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, da PMPA.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseada na expressão:

Imáx=a.Trb(td+c)d

Sendo:

Imáx = intensidade máxima em mm/h;

Tr = tempo de recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao tempo de concentração em minutos;

a, b, c, e  = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão da equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica deverá corresponder ao Posto 8° DISME, onde se insere o local objeto de projeto.

Desta forma, a fórmula para a obtenção da intensidade de chuva de projeto utilizada tem a seguinte apresentação:

Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

Para efeitos de cálculo de intensidade pluviométrica, foram utilizados os resultados numéricos destas fórmulas.

## Memória Justificativa

As diretrizes e soluções indicadas para o projeto de drenagem superficial do trecho em apreço foram estabelecidas a partir do conhecimento dos pontos de deságüe e do projeto geométrico.

Assim, a concepção de projeto contempla basicamente a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema misto de esgotos. Assim, pode-se prever uma rede complementar, exclusiva para esgoto sanitário, permitindo a ligação do efluente cloacal de todas as habitações.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

### Captação

A captação será feita mediante a utilização de bocas-de-lobo. A ligação entre as bocas-de-lobo e os PVs (poços de visita) será executada com tubulação de diâmetro de 30cm.

A previsão de bocas-de-lobo é embasada na capacidade de captação das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, desde que sejam atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos - Vol. 4.

### Traçado da Rede

O traçado da rede levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos principais:

- condição atual da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- largura dos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

Tendo-se em conta estas considerações iniciais, bem como os elementos dos estudos hidrológicos, partiu-se para a concepção do sistema de esgotamento pluvial.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, se efetuará normalmente em um dos lados, e preferencialmente sobre os passeios, respeitando as interferências com benfeitorias existentes. O recobrimento mínimo a ser obedecido será de 0,60m nos passeios e 1,00m na pista, conforme a boa técnica recomenda. Caso não seja possível atender estes critérios, as tubulações deverão ser envelopadas. Também deverão ser envelopados todos os coletores de fundo, independentemente de seu diâmetro e profundidade.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50m entre PVs;

- as mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações;

- a altura máxima dos PVs será de 2,50m;

- e o ressalto (degrau) máximo de 1,20m.

Por outro lado, também é importante salientar que a concepção do traçado da rede seguiu criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em local de plena assimilação, definidos pelo DEP.

### Cálculo das Vazões

Na determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, escolhido por ser o método mais indicado para pequenas bacias de contribuição.

O valor do coeficiente de escoamento médio ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,60 por tratar-se de áreas urbanas não centrais.

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

tc=0,01947.L0,77i0,385

Sendo:

Tc =  tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue em metros;

i = declividade média do talvegue em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

As bacias de contribuição para cada boca-de-lobo foram determinadas sobre as curvas de nível na escala 1:1.000 e apresentadas na figura a seguir.

Figura 1 – Bacias de Contribuição

### Local de Lançamento

Trata-se de uma via sem saída, tendo ao seu final construções e três passagens de pedestres (vielas).

A rua apresenta desnível para o final do trecho, dificultando a ligação de sua drenagem superficial em rede existente na Rua Bom Jesus, localizada no início do trecho.

A possibilidade de construir rede passando por uma das vielas até ponto de lançamento em talvegue foi estudada. Porém várias dificuldades técnicas foram encontradas, como a distância elevada até uma rede existente e a pequena largura das vielas, impossibilitando a construção de uma rede nas condições atuais.

De comum acordo com a fiscalização do DEP e da SMOV decidiu-se a construção da rede no sentido da Rua Bom Jesus, mesmo tendo grandes profundidades.

## Cálculos Hidráulicos

### Sistemática de Cálculo

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana. Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico. Inicialmente, foram numerados os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Foram criadas duas planilhas básicas, a primeira referente a verificação das sarjetas e a segunda referente ao dimensionamento da rede e das travessias. A descrição de cada uma delas é feita a seguir.

#### Planilha de Verificação das Sarjetas

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

A área contribuinte, no subtrecho, é apresentada na coluna 5.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 6, sendo calculado para cada subtrecho.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 7. Sendo que na coluna 8 é apresentada a soma dessa vazão acrescentada a vazão não captada pela boca-de-lobo a montante.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal da pista no subtrecho que contribui a essa boca-de-lobo.

Na coluna 10 é calculada a vazão máxima da sarjeta através da fórmula de Manning para a declividade citada na coluna anterior. Os principais critérios usados (determinados pela fiscalização do DEP) é o valor de 0,013 para o coeficiente de Manning, alagamento máximo de 2 metros da pista e o uso de um coeficiente de segurança de 1,25.

Na coluna 11 é apresentada a eficiência de captação pelas bocas-de-lobo através dos dados apresentados no Relatório do Projeto do Arroio Dilúvio da Prefeitura de Porto Alegre e do IPH-UFRGS.

Na coluna 12 é apresentada a vazão remanescente da boca-de-lobo que será acrescida na coluna 8 da linha seguinte.

#### Planilha de Dimensionamento da Rede e das Travessias

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente às cotas do passeio).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 17.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade, conforme a coluna 13.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V N), são apresentadas nas colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 18 e 19.

### Planilhas de Dimensionamento

A seguir apresentam-se as planilhas correspondentes aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos descritos acima.

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS SARJETAS E BOCAS-DE-LOBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS | Coef. Run-Off: | 0.6 |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  | 0.013 |
| Local | Vértices |  | L | Área | Tc | Vazão Proj | Vazão de projeto + remanescente | Decliv. Longitudinal | Vazão Sarjeta | Eficiência da BL | Vazão remanescente após BL |
|  | Mont.. | Jus. | (m) | (ha) | (min) | (l/s) | (l/s) | (m/m) | (l/s) | (%) | (l/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+035 |  | PV-04 | 35.00 | 0.11 | 5.00 | 26.5 | 26.5 | -0.0110 | 26.8 | 98.80 | 0.3 |
| 0+070 |  | PV-03 | 35.00 | 0.11 | 5.00 | 26.5 | 26.8 | -0.0110 | 26.8 | 98.80 | 0.3 |
| 0+105 |  | PV-02 | 35.00 | 0.11 | 5.00 | 26.5 | 26.8 | -0.0177 | 34.1 | 95.16 | 1.3 |
| 0+140 |  | PV-01 | 35.00 | 0.11 | 5.00 | 26.5 | 27.8 | -0.0177 | 34.1 | 95.16 | 1.3 |

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  |  | 0,013 |
| Local | Vértices |  | L | Área (ha) |  | Cota da rua (m) |  | I Rua | Tc | Vazão Proj | DN | I Canal | Vazão Canal | Velocidade (m/s) |  | Tp | Cota do greide tubulação (m) |  |
|  | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | JUS. | m/m | (min) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | V DN | V N | V N | Mont. | Jus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0+140 | PV-01 | PV-02 | 35.00 | 0.17 | 0.17 | 118.67 | 119.28 | -0.017 | 5.00 | 43 | 0.40 | 0.0030 | 123 | 1.01 | 0.84 | 0.69 | 117.97 | 117.86 |
| 0+105 | PV-02 | PV-03 | 35.00 | 0.31 | 0.48 | 119.28 | 119.71 | -0.012 | 5.69 | 117 | 0.40 | 0.0040 | 142 | 1.16 | 1.18 | 0.49 | 117.86 | 117.72 |
| 0+070 | PV-03 | PV-04 | 35.00 | 0.27 | 0.75 | 119.71 | 120.10 | -0.011 | 6.18 | 179 | 0.40 | 0.0090 | 212 | 1.74 | 1.78 | 0.33 | 117.72 | 117.41 |
| 0+035 | PV-04 | PV-05 | 35.00 | 0.12 | 0.87 | 120.10 | 120.83 | -0.021 | 6.51 | 205 | 0.40 | 0.0120 | 245 | 2.01 | 2.05 | 0.28 | 117.41 | 116.99 |
| 0+005 | PV-05 | PV-06 | 35.00 |  | 0.87 | 120.83 | 119.94 | 0.025 | 6.80 | 205 | 0.40 | 0.0120 | 245 | 2.01 | 2.05 | 0.28 | 116.99 | 116.57 |
|  | PV-06 | PV-07 | 35.00 |  | 0.87 | 119.94 | 118.10 | 0.053 | 7.08 | 205 | 0.40 | 0.0120 | 245 | 2.01 | 2.05 | 0.28 | 116.57 | 116.15 |
|  | PV-07 | PV-08 | 44.00 |  | 0.87 | 118.10 | 116.01 | 0.047 | 7.36 | 205 | 0.40 | 0.0370 | 431 | 3.54 | 3.21 | 0.23 | 116.15 | 114.52 |
|  | PV-08 | PV-09 | 37.00 |  | 0.87 | 116.01 | 114.70 | 0.035 | 7.59 | 205 | 0.40 | 0.0150 | 274 | 2.25 | 2.26 | 0.27 | 114.52 | 113.96 |
|  | PV-09 | PVE-1 | 5.00 |  | 0.87 | 114.70 | 114.70 | 0.000 | 7.87 | 205 | 0.40 | 0.0150 | 274 | 2.25 | 2.26 | 0.04 | 113.96 | 113.89 |

## Especificações Técnicas

Os serviços de drenagem superficial deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/96.

## Quantitativos

A seguir são apresentados os quantitativos referentes ao projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

| Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA | m³ | 15.60 |
| 56 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO | m² | 312.00 |
| 104 | REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% | m³ | 78.00 |
| 224 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 7 HP | h | 156.00 |
| 90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 704.59 |
| 93 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 20.00 |
| 103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 587.90 |
| 105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 32.12 |
| 106 | ESCORAMENTO TIPO A | m² | 468.54 |
| 107 | ESCORAMENTO TIPO B | m² | 699.48 |
| 110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 20.93 |
| 111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 MPa | m³ | 7.07 |
| 125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 28.00 |
| 126 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.40 P.B. | m | 296.00 |
| 156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 9.00 |
| 157 | METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 | m | 5.85 |
| 172 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 6.00 |
| 173 Lote 02 - km 0+405 ao km 0+816,41 | METRO LINEAR CHAMINE CONCR 060 | m | 3.91 |
| 177 | FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 60cm | un | 9.00 |
| 196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 116.69 |
| 231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 27.00 |

Obs: os quantitativos aqui apresentados não consideram as peculiaridades executivas da obra, mas somente os quantitativos apurados a partir dos dados do projeto em anexo, seguindo os critérios para orçamento adotados pelo dep.

## Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial

A seguir são apresentados os desenhos do projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

DESENHO DEP

5 MUROS DE CONTENÇÃO

# MUROS DE CONTENÇÃO

## Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial

A análise perfil longitudinal projetado da rua, em especial do segmento final do trecho, após a estaca 0+130, mostra a necessidade de construção de pequenas estruturas de contenção laterais cuja finalidade é assegurar a compatibilização geométrica do projeto com as condições topográficas existentes.

Além disto, considerando que o trecho de rua é “sem saída” há necessidade de implantação de uma área de retorno (alargamento da pista) o que ocasiona sérias dificuldades para a conformação de cortes e aterros sem que haja interferências com benfeitorias já existentes. Assim, o projeto de muros de contenção tornou-se uma condição imprescindível para a viabilização do projeto geométrico e de drenagem pluvial.

## Definição dos Locais dos Muros de Contenção

O Quadro abaixo apresenta a relação dos locais com previsão de obras de contenção (muros de arrimo).

Relação de Locais com Muros de Contenção

| Muro no | Localização (km) |  | Lado | Extensão (m) | Altura Máxima** (m) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Fim |  |  |  |  |
| 01 | 0+130 | 0+142,83 | Esquerdo | 13,00 | 0,90 | Em frente casas no 294/300, LE |
| 02 | 0+131 | 0+142 | Direito | 12,50 | 1,30 | Em frente casas no 311/335, LD |

*Considerando comprimento em curva de cada muro (estimativa).

**Considerando que a fundação do muro esteja até 0,50m abaixo do nível atual do terreno.

## Concepção dos Muros de Contenção

A concepção dos muros de contenção foi definida levando em conta os seguintes aspectos principais, entre outros:

- menor custo global;

- estabilidade a longo prazo;

- condições de fundação;

- condições e facilidade de execução;

- experiência regional;

- durabilidade;

Entre os possíveis tipos de estruturas de contenção, considerando que as alturas dos muros sempre inferiores a 1,50 m de altura, foram cotejadas inicialmente duas alternativas:

- muros de concreto armado; e

- muros de gravidade (alvenaria de pedras).

Alternativas tipo gabiões foram descartadas em razão da possibilidade de danos devido a atos de vandalismos que comprometessem a integridade dos arames das gaiolas.

Muros de solo reforçado, com revestimento de face em blocos vazados de concreto, foram também descartados devido às dificuldades executivas pois os comprimentos e as alturas são pequenas e existem muitas interferências com acessos às residências. Assim, as praças de trabalho resultariam extremamente limitadas, com enormes dificuldades à colocação das geogrelhas e boa compactação.

Do exposto, restaram as alternativas de muros de concreto armado e de muros de gravidade tipo alvenaria de pedras.

Para escolha entre essas alternativas procedeu-se a uma avaliação econômica, resultando que o custo estimado por metro linear do muro de alvenaria de pedras é inferior ao custo orçado para o muro de concreto armado, razão pela qual foi adotada esta solução para implantação.

Concepção Adotada:

As estruturas de contenção tipo muro de alvenaria de pedras deverão ser executadas a partir da escavação do terreno natural, em solo saprolítico de granito e/ou alteração de rocha granítica. A profundidade desta escavação é estimada em 0,50m, exceto se for constatada a ocorrência de topo rochoso. Em seguida, executa-se o maciço do muro, em pedra argamassada, sem utilização de fôrmas laterais para conformação das superfícies. A declividade da face externa, apenas construtiva, deverá ser da ordem de 10:1 (v:h), inclinada para montante. A face externa estará voltada para os lotes. O aterro/reaterro atrás do muro deverá ser feito com a obrigatória colocação de colchão de areia (material drenante), com saídas transversais ao muro (barbacãs), posicionadas próximas do pé do muro e espaçadas longitudinalmente a cada 2 a 3m.

É recomendável a instalação de guarda-corpos no topo dos muros, limitando o bordo externo do passeio. A critério da fiscalização, o guarda-corpo poderá ser substituído por outro dispositivo (cerca, tela metálica, etc), desde que o anteparo ofereça condições mínimas de segurança e evite a queda acidental de pessoas.

## Dimensionamento dos Muros

A rigor, a pequena altura dos muros (H<1,50m), dispensa a elaboração de extensa memória de cálculo justificativa, bastando que sejam atendidos àqueles conceitos básicos da mecânica dos solos e, particularmente, do dimensionamento próprio das estruturas de contenção. Sabe-se, por exemplo, da experiência prática e da literatura, que os muros de gravidade com boa fundação são normalmente estáveis para larguras de base entre 0,65 e 0,80H e que são relativamente pouco deformáveis.

Tendo em conta estas considerações, o Quadro a seguir sintetiza as dimensões adotadas para os muros de contenção.

Quadro Resumo da Geometria dos Muros de Contenção

| Altura Total (m) | Largura da Base B(m) | Geometria da Seção |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alturas (m) |  |  | Larguras (m) |  |  |
|  |  | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 |
| 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | -- | 0,25 | 0,35 | -- |
| 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | -- | 0,25 | 0,35 | -- |
| 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | -- | 0,25 | 0,45 | -- |
| 1,20 | 0,85 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| 1,30 | 0,85 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |

A Figura abaixo esclarece sobre as dimensões (variáveis) indicadas no Quadro acima.

Dimensões do Muro de Contenção

H

B1       B2      B3

B

hgfdfdfhhH

H3

H2

H1

Como a geometria dos muros deverá se adaptar à topografia local, a Fiscalização de obras deverá promover o ajuste às condições do terreno levando em consideração as variações das cotas de assentamento da base dos muros. Pela inspeção local o indicativo é de que a base dos muros provavelmente será assente no topo rochoso pois nas adjacências há afloramentos de rocha. Em princípio, recomenda-se que as alturas sejam escalonadas (em degraus) ao longo e acompanhando o bordo externo do gabarito de projeto. Na planta baixa do projeto e nas seções transversais indicam-se o posicionamento dos muros.

## Recomendações Executivas

A implantação dos muros deverá observar os seguintes requisitos e condições de projeto:

- colocação de colchão drenante de areia, a montante do muro, na interface do terreno natural e o reaterro, bem como atrás do tardoz de montante;

- a execução da base dos muros deverá contemplar a colocação de uma camada de regularização em concreto magro, espessura de 0,10m. Antes do lançamento desta camada a Fiscalização de obras deverá inspecionar e liberar as condições de fundação (é provável a ocorrência de topo rochoso);

- colocação de drenos (barbacãs) no corpo da estrutura de contenção, durante a fase executiva, para alívio das eventuais subpressões hidrostáticas. A saída dos drenos será na face externa do muro;

- execução de escadas de acessos, onde indicado, permitindo o acesso local de moradores, em pontos a serem escolhidos no campo, conforme sugestão da Fiscalização de obras. Foi considerado no presente projeto a execução de pelo menos uma escada de acesso junto ao passeio do lado direito.

6 ORÇAmento

# Orçamento

ENTRA ORÇAMENTO

PLANILHA EXCEL

Manual de Pavimentação (1996), Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 2a Edição, IPR Publicação 697, 320p.