## 4.6. PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO

### 4.6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Foi prevista a construção de obras de contenção devido a topografia acidentada do local, com dificuldade de acesso e risco de desmoronamentos, obrigando também a construção de escadarias para acesso às residências, as quais se encontram em níveis inferiores à rua projetada.

Por se tratar de uma obra de contenção com a possibilidade de sobrecargas tanto de veículos estacionados às margens da mesma, bem como do tráfego dos veículos na via o que podem ocasionar sobrecargas desfavoráveis a estabilidade do muro, adotou-se um valor de sobrecarga uniformemente distribuído de 5Kpa.

Desprezou-se a parcela vertical  da sobrecarga considerada com efeito favorável a estabilidade.

O cálculo da estabilidade do muro foi realizada por 3 critérios:

- Segurança  ao deslizamento;

- Segurança ao tombamento;

- Tensões admissíveis nas fundações.

O cálculo do coeficiente de empuxo ativo foi realizado utilizando-se a teoria de Rankine.

Não foi considerada a presença de água para o dimensionamento, tendo em vista que a obra possuirá sistema de drenagem adequado à remoção da água na face interna do muro.

A utilização de rolos compactadores ou qualquer outra compactação mecânica junto a face superior do muro deve ser analisada previamente por poder causar sobrecargas de compactação excessivas e prejudiciais a estabilidade do muro ocasionando um aumento do empuxo ativo.

### 4.6.2. ELEMENTOS DO PROJETO

Visando determinar as características necessárias ao dimensionamento foram executado 2 furo de sondagem,  até a profundidade de 3,00 m sob o terreno natural para a classificação do tipo de solo.

O material ocorrente foi classificado como sendo areia argilosa para o furo nº 01 (Estaca 5+00,00m)  e argila siltosa para o furo nº 02 (Estaca 16+10,00m).

Através dos resultados do ensaio e de bibliografia especializada, adotou-se os seguintes parâmetros para o solo:

Ângulo de talude natural:		35º

Massa específica aparente do solo:	+ = 19 KN/m3

Tensão admissível no solo:		s  = 250 KN/m2

Coesão:				c = 0 KN/m2

DEMAIS ELEMENTOS:

- Altura máxima do muro (acima do nível do solo)		h=5,50 m

- Inclinação do terreno adjacente 				 = 0 (horizontal)

- Profundidade abaixo do nível do solo (mínima)		ho = 0,50 m.

- Foi previsto a possibilidade de uma sobrecarga no terreno de 5 KN/m

### 4.6.3. NORMAS TÉCNICAS, MÃO DE OBRA E QUALIDADE DOS MATERIAS

Deverão ser obedecidas todas as normas técnicas inerentes a cada tipo de serviço. A mão de obra bem como os materiais empregados na construção deverão ser todos de boa qualidade.

### 4.6.4. FISCALIZAÇÃO

### A execução da obra será acompanhada por fiscais do órgão contratante. Todas as etapas da construção deverão passar pela aprovação e liberação da fiscalização tendo a mesma poder de recusar os serviços que julgar em desacordo com o projeto, normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execução ou qualquer outra irregularidade que vier a surgir.

### 4.6.5. EXECUÇÃO

As escavações para a execução serão executadas mecanicamente e manualmente.

Após as escavações, será realizado a compactação manual do fundo da base do muro, espalhamento de 5cm de brita nº1 e após 5cm de concreto magro(200kg ci/m3).

Após será executada a ferragem e as formas do muro, conforme plantas do projeto.

O muro será executado em concreto armado Fck 18MPa usinado, conforme projeto estrutural perfeitamente vibrado por vibrador de imersão.

Para o reaterro será utilizado o mesmo material escavado, o qual será espalhado mecanicamente e manualmente compactado em camadas de 20cm.

Nos 100cm iniciais deverá ser distribuído e compactado solo argiloso para garantir uma impermeabilidade superficial adequada.

A drenagem será executada com tubos para drenagem perfurados de PVC  com = 100, assentados na base do muro, paralelamente ao mesmo, com largura mínima de 25cm. O dreno deverá ser plano e com declividade mínima de 1,0% no sentido longitudinal. Antes do tubo de drenagem deverá estendida a manta geotêxtil e após ser colocado uma camada de 05 cm de brita nº 2 e após o assentamento da tubulação, recobri-lo com brita nº 2 até a altura especificada no projeto. O dreno, durante sua execução será envolto com manta geotêxtil (conforme orientação de aplicação do fabricante da manta). O tubo deverá ser ligado ao sistema de drenagem existente.

As escadarias serão executadas com pedras de granito (peso específico 28 KN/m3) com dimensões de 22cm x 22cm x 22cm, perfeitamente limpas e adequadamente assentadas, sem juntas verticais sobrepostas assentes sobre solo com adequada capacidade de suporte.

Para o assentamento das pedras , a argamassa deverá ser confeccionada com areia média e cimento Portland Pozolâmico CP32 classe IV no traço de 1:4 (cim-ar) em volume c/ água suficiente apenas para garantir a trabalhabilidade da argamassa.

O espaço entre o muro e a parede para execução da escadaria será preenchida com solo local perfeitamente compactado de forma manual em camadas de 20cm.

A escadaria possuírá base de 30cm e altura de 17cm. A espessura da laje deverá ser de no mínimo 8cm. Os degraus serão confeccionados em concreto armado com malha  4,2mm a cada 20 cm. O concreto deverá ter fck mínimo de 15MPa.

Deverão ser deixadas esperas  4,2mm no muro com no mínimo 40cm de comprimento, na altura da malha dos degraus da escada espaçados de 20cm para uma perfeita ancoragem dos degraus da escadaria com o muro de arrimo. A superfície de contato muro de arrimo / degraus deverá também ser préviamente picoteada, anteriormente a comcretagem dos degraus, para uma melhor união entre os mesmos.