Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	4

2. memorial descritivo	6

3. Plantas	10

4. cadastros	18

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO:

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a pavimentação da Diretriz 600, no trecho compreendido entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Frederico Mentz, em Porto Alegre – RS, com uma extensão de 360,00 m.

Esta rua faz parte do Convite nº 02.081126.00.0 com Ordem de início nº 49/2001 de 06/04/2001.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a Diretriz 600, no trecho compreendido entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Frederico Mentz, em Porto Alegre – RS, com uma extensão de 360,00 m.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e pelo projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais determinados em projeto serão utilizados meios – fios. A plataforma a ser implantada terá no eixo o Coletor Geral, cercado por um canteiro central que separa as pistas. Cada pista terá 10,00 m de largura, declividade transversal de 2,5% em direção ao canteiro central, com revestimento de CBUQ. Os passeios terão largura de 3,00 m e declividade de 3,0 % .

2.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A drenagem da Diretriz 600 foi projetada de forma a direcionar as águas pluviais para o Coletor Geral existente no eixo da via. Desta forma, a declividade transversal das pistas foi direcionada para o eixo, onde o canal receberá a água escoada pelas pistas. As pistas de tráfego da Diretriz 600 ficarão a uma distância de 2,00 m das paredes externas do canal, evitando, assim, possíveis problemas estruturais causados pelo tráfego.

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto ao canteiro central. As bocas-se-lobo são ligadas diretamente ao canal através de dipositivos de descida d’água tipo “rápidos”. Estes dispositivos possibilitarão a chegada das águas pluviais diretamente sobre o canal, não havendo, portanto, tubulação enterrada. captadasA condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo para rede existente se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

2.3. Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. critérios básicos de projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto, relacionados a seguir, tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- O diâmetro a ser utilizado para os “rápidos” é de 0,40 m.

- Material utilizado: meia cana de concreto.

- Quanto à distância máxima entre “rápidos”:

A mesma deverá ser de, no máximo, 31,00 m.

2.3.2 CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Run-off.

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do Aeroporto. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 748,342 x Tr 0,191

(td + 10)0,803

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos.

2.4. INTERFERÊNCIAS

Na Diretriz 600 existem redes de água e redes de esgoto cloacal, sendo que, sempre que possível, nestes pontos a rede de drenagem pluvial foi rebaixada ou levantada a fim de não bater de topo com as redes existentes.

3. PLANTAS

ENTRA ÁREA DE CONTRIBUÍÇÃO

ENTRA PLANTA01

ENTRA PLANTA02

ENTRA PLANTA03

ENTRA PLANTA04

ENTRA PLANTA 05

ENTRA PLANTA 06

5. CADASTROS