CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAL DESCRITIVO

## ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA EXTERNA

- GEOMETRIA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAL DESCRITIVO

## ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA EXTERNA

- GEOMETRIA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

CORREDOR: SERTÓRIO

ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA EXTERNA

MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOMETRIA

1 – PROJETO GEOMÉTRICO

1.1 INTRODUÇÃO

O projeto geométrico, do Terminal Triângulo, foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV-Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambientais tais como:

- melhoria das condições de trafego e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- maior fluidez na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- interligação das linhas que atendam aos usuários.

1.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE REFERÊNCIA

O projeto foi desenvolvido considerando-se a diretriz existente, procurando minimizar o custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré-estabelecidas, e projetado sobre o levantamento topográfico semi-cadastral, conforme desenhos DE/GE/TT-150 e 151.

A Av. Baltazar de Oliveira Garcia foi projetada com 12,00m de largura e capacidade para 4 faixas de rolamento, a Av Assis Brasil no cruzamento com a Rua Joaquim Silveira tem largura inicial de 15,00m que vai se estreitanto até a largura de 12,00m num trecho de aproximadamente 200,00m de extensão, continuando com esta largura de projeto por mais 120,00m, já a Rua Joaquim Silveira tem um alargamento em seu projeto, fazendo com que a mesma passe a ter 17,00m de largura para o escoamento do trafego. Para implantação do referido projeto em diversos locais terão de ser desapropriadas parte de áreas de lotes que fazem frente com as mesmas.

1.3 PLANIMETRIA

O projeto planimétrico, bem como os elementos básicos de referência, foram todos desenvolvidos a partir de orientação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, obedecendo as normas da SMOV.

O projeto do alinhamento, foi feito de acordo com as necessidades de implantação do sistema viário do entorno já visando o projeto do Terminal de forma a se fazer o maior aproveitamento possível, da área que hoje é ocupada por edificações que deverão ser parcialmente demolidas.

As avenidas/corredores Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia e Rua Joaquim Silveira foram objeto de projeto viário com    alargamento e ampliação de capacidade das faixas de circulação, para atender aos novos volumes de tráfego, com este alargamento serão removidos XX,xxm de meio fio, e destes deverão ser reaproveitados 60% no alinhamento proposto.

O projeto planimétrico da via, desenhado em escala H=1:500, contém os seguintes elementos:

- alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20m com planilha de locação;

- elementos que definem a locação das curvas, tais como: PC, PI, PT bem como os raios, ângulos centrais, desenvolvimento, comprimento das tangentes e centro das curvas;

1.4 ALTIMETRIA

O projeto altimétrico, foi desenvolvido de modo a produzir o menor custo possível nas intervenções a serem executadas, porem obedecendo itens técnicos que maximizem a melhor relação greide/drenagem das vias.

O projeto de drenagem das águas pluviais do viário externo foi feito em compatibilização com a drenagem existente de forma a se aproveitar ao máximo as galerias, observando-se ainda uma contribuição extra vinda do projeto do terminal triângulo.

O projeto altimétrico assim contém:

- desenho de perfil longitudinal da via existente e do greide projetado, no eixo da via estaqueada, em malha quadriculada nas escalas H=1:100 e V=1:20;

- percentagem das rampas e seus respectivos comprimentos;

- cotas dos PCVs, PIVs e PTVs em cada uma das curvas verticais;

- cotas do terreno existente e greide projetado;