CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAL DESCRITIVO

## ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA INTERNA

- GEOMETRIA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAL DESCRITIVO

## ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA INTERNA

- GEOMETRIA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

CORREDOR: SERTÓRIO

ESTAÇÃO: TERMINAL TRIÂNGULO – ÁREA INTERNA

MEMORIAL DESCRITIVO DE GEOMETRIA

1 – PROJETO GEOMÉTRICO

1.1 INTRODUÇÃO

O projeto geométrico, do Terminal Triângulo, foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV-Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre e visa atender as necessidades de ordem econômica e ambientais tais como:

- melhoria das condições de trafego e segurança do trânsito;

- conforto aos usuários;

- maior fluidez na vazão do fluxo de veículos/pedestres;

- interligação das linhas que atendam aos usuários.

1.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE REFERÊNCIA

O projeto foi desenvolvido considerando-se a diretriz existente, procurando minimizar o custo de implantação, obedecendo, entretanto, limitações técnicas pré-estabelecidas, e projetado sobre o levantamento topográfico semi-cadastral, conforme desenhos DE/TO/GT-250 e 251.

O    acesso dos ônibus ao terminal poderá ser feito pela Av. Assis Brasil no sentido centro-bairro, no cruzamento da Av. Assis Brasil com Rua Joaquim Silveira, bem como no cruzamento da Av. Baltazar de Oliveira Garcia com Rua Joaquim Silveira. A faixa de rolamento dos veículos na área do terminal foi projetada com largura útil de 7,00m.

O terminal contará com um total de 492m de plataformas destinadas ao embarque/desembarque dos usuários e o piso das plataformas estará 0,30m acima do pavimento de rolamento. Serão construídas também, junto ao edifício administrativo próximo ao acesso da Av. Assis Brasil 8 (oito) vagas destinadas ao estacionamento de veículos auxiliares da administração, assim como no acesso junto ao cruzamento da Av. Assis Brasil com Rua Joaquim Silveira próximo ao edifício administrativo, serão construídas 3 (três) vagas para o estacionamento de veículos auxiliares da operação.

O acesso dos usuários ao terminal será feito por meio de galerias cujas entradas se localizam, na Av. Assis Brasil e Av. Baltazar de Oliveira Garcia, e o acesso para as plataformas de embarque/desembarque dos ônibus será controlado através de bloqueios eletrônicos.

1.3 PLANIMETRIA

O projeto planimétrico, bem como os elementos básicos de referência, foram todos desenvolvidos a partir de orientação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, obedecendo as normas da SMOV.

O projeto do alinhamento, foi feito de acordo com as necessidades de implantação do Terminal de forma a se fazer o maior aproveitamento possível, da área que hoje é ocupada por edificações que deverão ser demolidas para a construção do terminal.

As avenidas/corredores Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia e Rua Joaquim Silveira que circundam o terminal também foram objeto de projeto viário com    alargamento e ampliação de capacidade das faixas de circulação, para atender aos novos volumes de tráfego.

O projeto planimétrico da via, desenhado em escala H=1:500, contém os seguintes elementos:

- alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20 em 20m com planilha de locação;

- elementos que definem a locação das curvas, tais como: PC, PI, PT bem como os raios, ângulos centrais, desenvolvimento, comprimento das tangentes e centro das curvas;

1.4 ALTIMETRIA

O projeto altimétrico, foi desenvolvido de modo a produzir o menor custo possível nas intervenções a serem executadas, porem obedecendo itens técnicos que maximizem a melhor relação greide/drenagem das vias.

O projeto de drenagem das águas pluviais na área interna do terminal foi feito em compatibilização com a drenagem do viário externo de forma a se aproveitar ao máximo as galerias projetadas da área externa, observando-se declividade longitudinal mínima de 0.25%.

O projeto altimétrico assim contém:

- desenho de perfil longitudinal da via existente e do greide projetado, no eixo da via estaqueada, em malha quadriculada nas escalas H=1:100 e V=1:20;

- percentagem das rampas e seus respectivos comprimentos;

- cotas dos PCVs, PIVs e PTVs em cada uma das curvas verticais;

- cotas do terreno existente e greide projetado;