# prefeitura municipal de porto alegre

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

# ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - EPO

PROJETO VIÁRIO DO

“PONTO DOS ANTIQUARIOS”

FEVEREIRO / 2002

índice

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	04

  - - Características do Local e Mapa de Situação	06

  - - Equipe Técnica	07

- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	08

  - – Descrição dos Serviços	09

  - - Apresentação dos Serviços	09

- PROJETO GEOMÉTRICO	10

  - – Descrição do Projeto	11

  - - Apresentação do Projeto	12

- ORÇAMENTO	48

1. – apresentação

# 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto foi elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, contempla basicamente o Projeto Viário do empreendimento denominado “Ponto dos Antiquários”, localizado no centro de Porto Alegre, envolvendo melhorias urbanas nas Ruas Demétrio Ribeiro, Marechal Floriano Peixoto, Coronel Genuíno, José do Patrocínio e Fernando Machado (Contrato nº  021959 - Livro nº 335 - D - fls 117).

O Relatório do Projeto Viário abrange os seguintes itens:

- Estudos Topográficos

- Projeto Geométrico

- Adequação do Sistema de Drenagem Pluvial

- Orçamento

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E planta DE SITUAÇÃO

O Projeto de Revitalização preconizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre abrange a criação do denominado “Ponto dos Antiquários” na zona central da cidade, envolvendo a remodelação do sistema viário no entorno da Praça General Daltro Filho, consistindo basicamente em ações de estreitamento da pista de rolamento para ampliação dos passeios, inclusão de faixas de segurança e o rebaixo do meio-fio para acesso de deficientes.

As intervenções a serem efetuadas abrangem as Ruas Demétrio Ribeiro, Marechal Floriano Peixoto, Coronel Genuíno, José do Patrocínio e Fernando Machado com vistas à implantação de áreas de exposição dos antiquários nas proximidades da Praça General Daltro Filho.

O Projeto, além das alterações físicas no sistema viário das ruas do entorno da Praça General Daltro Filho, ensejará a remodelação dos passeios que serão alargados, com a colocação de blocos de concreto, envolvendo também o remanejamento parcial do mobiliário urbano local, especialmente telefones públicos,  pontos de táxi e comércio de rua, tais como cabine de chaveiro e bancas de jornais e de venda de frutas.

Apresenta-se adiante na Planta Geral do Projeto Planimétrico (01/09) a Planta de Situação realçando-se a área objeto da intervenção.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA:  102843/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

##### Estudos Topográficos e Projeto Geométrico

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

##### Projeto de Drenagem

Eng. Marcos Vinício Mucillo Padilha – CREA : 90125/RS

2. – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 2.  – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

## 2.1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

De modo a subsidiar o desenvolvimento do projeto, foram realizados os seguintes levantamentos de campo:

- Levantamento cadastral de todas as edificações, dos pontos característicos e do mobiliário urbano;

- Locação do eixo com estacas com espaçamento de 20 m;

- Levantamento de seções transversais em todas as estacas ao longo do eixo;

- Nivelamento e renivelamento do eixo locado com a devida verificação linear.

## 2.2 – Apresentação dos serviços

Na seqüência estão apresentados os seguintes elementos representativos dos estudos topográficos:

- Caderneta de Campo;

- Planta Cadastral.

3. – PROJETO GEOMÉTRICO

# 3.  - PROJETO GEOMÉTRICO

## 3.1 – DESCRIÇÃO DO Projeto

O projeto geométrico das ruas do entorno do “Ponto dos Antiquários” foi desenvolvido pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria Ltda., em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, atendendo as normas e diretrizes em vigor no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos do trecho, nas redes de água e esgoto existentes e no mobiliário urbano,.

Tendo em vista a minimização das intervenções no sistema viário, não foram propostas alterações no traçado das vias, sendo mantidos os alinhamentos atuais, tampouco no greide da pista, dispensando a necessidade de colocação dos dados do eixo nas plantas do Projeto Geométrico.

Para a definição das intervenções nos passeios do sistema viário, foram adotadas as seguintes diretrizes:

- Nas esquinas, somente foi projetado o aumento da largura dos passeios com reposicionamento dos meios-fios;

- Nas esquinas da Rua Coronel Genuíno com a Avenida Borges de Medeiros e com a Rua Fernando Machado, foi prevista a elevação da pista, atingindo o mesmo nível do passeio, porém com pavimentação de blocos de concreto, facilitando o fluxo dos pedestres;

- No trecho da Rua Demétrio Ribeiro junto à Praça General Daltro Filho foi prevista a remoção do pavimento asfáltico para a ampliação do passeio, numa largura de 7,40m, empregando-se declividade transversal na direção da Praça. Para a colocação do meio-fio será necessária a remoção da camada subjacente do calçamento original de paralelepípedos.

- Na Rua Marechal Floriano Peixoto, os sucessivos serviços de recapagem da pista, acarretaram o nivelamento com o passeio. Foi prevista a ampliação  do passeio na largura de 50cm e a remoção de uma faixa contígua de  30cm do pavimento betuminoso, com a profundidade aproximada de 10cm, até atingir o calçamento de paralelepípedo, com a substituição do material escavado com nova camada asfáltica com inclinação mais acentuada que a declividade da pista, resultando em uma calha para o escoamento das águas pluviais, conforme detalhe inserido prancha 01 do Projeto Geométrico.

Com a conclusão dos serviços de remodelação viária, será efetuada a pintura de faixas de segurança para travessia de pedestres nas imediações dos cruzamentos, conforme detalhado em planta.

## 3.2 – apresentação do projeto

A seguir estão apresentadas as seguintes plantas:

- Projeto Planimétrico do Sistema Viário – Plantas 01 a 06;

- Projeto Altimétrico do Sistema Viário – Plantas 07 a 09.

PLANTAS BAIXA do cadastro

PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS

PLANTAS BAIXA – PROJETO GEOMÉTRICO

CADERNETAS DE CAMPO

4. - ORÇAMENTO

# 4. – ORÇAMENTO

A partir das definições dos Projetos Geométrico e de Adequação do Sistema de Drenagem Pluvial, foi efetuada a quantificação de materiais e serviços a serem implementados para a implantação do Ponto dos Antiquários.

O orçamento foi executado em conformidade com as normas do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.