prefeitura municipal de porto alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - EPO

ESTRADA DAS FURNAS

LOTE 12

TRECHO 1

PROJETO GEOMÉTRICO

#### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

JULHO / 2002

ÍNDICE

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	04

  - - Características do Trecho e Mapa de Situação	06

  - - Equipe Técnica	08

- PROJETO GEOMÉTRICO	09

  - - Apresentação	10

  - - Projeto Geométrico	10

  - - Projeto das rampas nos passeios	11

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	24

  - -  Apresentação	25

  - - Estudos Geotécnicos	25

  - - Dimensionamento  do Pavimento	25

  - - Localização dos Furos e Esquema Linear	34

- ORÇAMENTO	37

- RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM O PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	39

  - - Apresentação 	40

  - - Introdução	40

  - - Projeto de Drenagem	41

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 	44

- CADERNETAS DE CAMPO	47

1. – apresentação

# 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, refere-se ao Projeto Geométrico, de Pavimentação e Drenagem da Estrada das Furnas, pertencente ao Lote 12 (Contrato nº 022320 - Livro nº 339 - D - fls 249), referente à Tomada de Preços nº91/01 - Edital 02.081114.01.0, trecho a partir da Av. Oscar Pereira até a Estrada João Passuelo. A presente rua foi dividida em dois trechos. O primeiro da Av. Oscar Pereira até a estaca 0+560 com comprimento de 560 m e o segundo da estaca 0+560 até a Estrada João Passuelo, com comprimento de 2423,58m sendo o comprimento total dos trechos igual a 2983,58m.

O Relatório em questão se refere ao 1º trecho.

Adiante temos os seguintes itens:

- Projeto geométrico

- Projeto de pavimentação

- Orçamento

- Relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem superficial

- Relatório fotográfico

- Cadernetas de campo

- Cadastro das redes existentes

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em estudo integra a Estrada das Furnas e desenvolve-se em zona de características semi-urbanas, servindo de acesso a áreas residenciais, sendo também relevante o tráfego devido ao potencial turístico da região.

O eixo locado acompanha a diretriz carroçável atual, sendo introduzidas pequenas correções a fim de melhorar o traçado e as condições de drenagem.

Foi adotada uma seção-tipo com largura da pista de 7,00m e passeios de 1,50m, para o trecho.

No segmento do km 0+060 até o km 0+233, o eixo da via foi deslocado em relação ao eixo de projeto em 1,00m para a direita, a fim de evitar o remanejamento do posteamento, sendo que nesse local a largura do passeio esquerdo foi reduzida de 1,50m para 1,00m.

De forma a caracterizar o subleito, foram executados 07 furos de sondagem, tendo-se adotado o critério técnico para a definição do tipo de revestimento a ser executado, sendo definida a seguinte estrutura:

- Base de brita graduada;

- Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

A área total a ser pavimentada é de 3.920 m2.

Com a melhoria das condições do trecho, serão beneficiadas diretamente, 5 edificações residenciais e o Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, favorecendo o afluxo de visitantes.

No segmento do km 0+520 até o km 0+560, a declividade longitudinal da pista passa a ser de 2,5% para o lado direito, para concordar com o acesso ao Santuário.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

##### Estudos Geotécnicos

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA : 102843/RS

##### Co autor do Projeto Geométrico

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

##### Co autor do Projeto de Drenagem Pluvial

Eng. Marcos Vinício Mucillo Padilha – CREA : 90125/RS

##### Projeto de Pavimentação

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA : 102843/RS

2. – projeto geométrico

# 2.  - PROJETO GEOMÉTRICO

## 2.1 - Apresentação

O projeto geométrico da Estrada das Furnas foi desenvolvido pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria Ltda., em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação.

## 2.2 - Projeto geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos do trecho, nas redes de água e esgoto existentes no local, e de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 20 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas);

- Levantamento de seções transversais a cada 20 metros;

- Nivelamento e renivelamento do eixo locado com a devida verificação linear e transporte de RN.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas, constando na planta os dados para locação do eixo e suas amarrações.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, as quais possuem muro;

- Reduzir ou até evitar que edificações sejam atingidas;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o mesmo foi desenvolvido com base nas condições de drenagem, em uma boa visibilidade por parte dos motoristas e uma adequada implantação do gabarito projetado para as seções transversais.

Abaixo temos os dados referentes a seção transversal tipo adotada:

- Pista	7,00 m

- Passeio mínimo	1,00 m

- Inclinação transversal da pista em tangente p/ os dois lados	2,5 %

- Inclinação transversal da pista em tangente p/ o mesmo lado	2,5 %

- Inclinação transversal do passeio	2,0 %

- Inclinação dos taludes em corte	1,0(V) 4,0(H)

- Inclinação dos taludes em aterro	1,0(V) 1,5(H)

No que diz respeito aos volumes de terraplenagem, os mesmos foram determinados através da média entre as áreas das seções transversais, ao longo do trecho. Foi considerado fator de empolamento igual a 1,35 ou seja, 35% a mais nos itens referentes a transporte de materiais, e distância de 5 km no item transporte por km excedente.

Adiante apresenta-se os seguinte itens:

- Quadros com as notas de serviço de terraplenagem e de pavimentação;

- Cálculo dos volumes de terraplenagem.

O item referente as cadernetas de campo do levantamento topográfico encontram-se no final deste volume, item 7.

## 2.3 - Projeto DAS RAMPAS NOS PASSEIOS

De acordo com a exigência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e baseado na NBR 9050/1994, foram projetadas rampas nas esquinas para os deficientes físicos. O detalhe das rampas e o posicionamento das mesmas encontram-se na planta do Projeto Geométrico.

PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL, PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DO RN E SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO COM ESTRUTURA DO PAVIMENTO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

3. – projeto de pavimentação

# 3.- PROJETO DE pavimentação

## 3.1.- APRESENTAÇÃO

A INCORP  Consultoria e Assessoria, apresenta a seguir o Relatório de Projeto de Pavimentação da Estrada das Furnas, trecho 1, da Av. Oscar Pereira até a estaca 0+560.

## 3.2.- estudos geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

### 3.2.1.- ESTUDO DO SUBLEITO

Foram executados 07 furos de sondagem a pá, picareta, alavanca e trado, com espaçamento máximo de 100 metros entre dois furos, até uma profundidade mínima de 1,5 m sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria;

- Índices Físicos;

- Proctor;

- CBR;

- Massa Aparente Específica "In Situ";

- Umidade de Solos "In Situ".

Foram executados, também, furos intermediários apenas para simples identificação táctil-visual, que serão apresentados em Boletins de Sondagem em anexo.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método H.R.B. (Highway Research Board) e determinação do Índice de Suporte de Projeto para o dimensionamento da estrutura do pavimento encontram-se em anexo.

## 3.3.- dimensionamento do pavimento

## 3.3.1.- introdução

O Projeto de Pavimentação será desenvolvido de acordo com o Manual de Pavimentação do DNER/1996, para N além de 106 ou com previsão de traçado de linhas de ônibus (classe especial) e com a metodologia contida no TERMO DE REFERÊNCIA DAER/SMOV/PMPA, para vias com N até 106 (Classe 1 e Classe 2).

### 3.3.2.– classificação da rua

- Tráfego e Cálculo do "N"

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais, informações do DMLU e EPTC, e a situação da rua no contexto de toda a região.

Segundo informações do DMLU, a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

- Veículo Coletor Compactador = 15m3 - Toco

- Peso Bruto Total = 19 t

- Tara = 10 t

- Distribuição por eixo = 70% no traseiro e 30% no dianteiro

A passagem do veículo nas vias se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo para uma vez em cada via, podendo fazê-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerado uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19 t - 13,3 t no eixo traseiro) e da meia carga (14,5 t - 10,15 t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

Previsão de circulação de linha de Transporte Coletivo.

| CLASSE | VIA | QUANTIDADE PREVISTA DE VEÍCULOS (CAMINHÕES) | VO |
| --- | --- | --- | --- |
| Especial | Local com previsão de linhas de ônibus | - Ônibus 4 por hora (15 hs) 60 por dia - Lixo 3 x por semana (2 vezes na mesma rua) 1 por dia - Outros - Caminhão médio (comercial, gás, bebidas) 8 por dia | 69 |

| EIXO SIMPLES (t) | Nª EIXOS | % | FATOR DE EQUIVALÊNCIA | EQUIVALENTE OPERAÇÕES | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 8 | 5,63 | 0,1 | 0,56 |  |
| 8 | 1 + 120 + 12 = 133 | 93,66 | 1,0 | 93,66 |  |
| 12 | 1 | 0,71 | 9,0 | 6,39 |  |
| Total | 142 | 100 |  | 100,61 | 6,2 x 105 |

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

Onde:

P = Período de Projeto de 10 anos

Vm = Volume médio diário

t = taxa de crescimento de 5% a.a

Vo = Volume médio diário inicial

FE = Fator de eixos de veículos (FE = 2)

FC = Fator de cargas dos veículos (FC = 1)

FR = Fator climático regional (FR = 1)

N = 6,2 x 105

### 3.3.3.- índice suporte de projeto

O ISP foi determinado pelo cálculo estatístico dos valores de CBR do subleito. Foi excluído do cálculo o ISC de 34,9, por estar fora do intervalo de aceitação.

ISP = 10%

### 3.3.4.- revestimento

O revestimento será de Concreto Asfáltico Usinado à Quente, faixa II.

### 3.3.5.- base

Será constituída de Brita Graduada compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo Proctor Modificado.

### 3.3.6.- sub-base

Neste caso específico, onde o trecho será aterrado e ficará, praticamente, todo confinado, não é recomendado a areia.

Sendo a região, uma zona alta e facilmente drenável, será utilizado o saibro como sub-base. Este material deverá possuir CBR  40% e expansão  3%.

### 3.3.7.- estrutura do pavimento

Classificada como CLASSE ESPECIAL (ônibus).

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA II (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) | REFORÇO DO SUBLEITO COM SAIBRO (cm) |
| --- | --- | --- |
| 05 | 15 | 15 |

Foi prevista a remoção do revestimento asfáltico existente (tipo conservação permanente) do início da rua até a estaca 0+100, bem como rebaixo da estaca 0+005 até a estaca 0+020, onde será feito um alargamento da via, com profundidade de aproximadamente 50 cm e colocação de reforço com areia.

### 3.3.8.- aterro de pista

Levando-se em conta o aspecto econômico, e, conforme Projeto de Terraplenagem, o trecho será aterrado com solo importado com ISC  10% devidamente compactado.

## 3.4 - LOCALIZAÇÃO DOS FUROS e esquema linear

Será apresentado, a seguir, o croqui com a localização dos furos de sondagem, realizado pelo Laboratório de Solos - SMOV/EPO.

É, também, apresentado um Esquema Linear, onde aparece o início e fim da pavimentação.

4. - ORÇAMENTO

5.- RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO COM o PROJETO DRENAGEM

# 5.1- APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem a finalidade de apresentar as orientações preliminares a serem observadas para a compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem conforme entendimentos com técnicos da SMOV, e visa integrar a documentação a ser encaminhada ao BID.

O estudo foi desenvolvido pela INCORP – Consultoria e Assessoria Ltda., em atendimento ao previsto no Contrato nº.  02.081114.01.0 (TP Nº 1/2001) celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, cujo objeto é o projeto final das obras de pavimentação das seguintes vias:

- Rua Dreifus José Bernardes

Trecho: Da Rua Pedro Aniceto de Souza ao prolongamento da Av. Celestino Bertolucci.

- Rua Pedro Aniceto de Souza

Trecho: 50m ao Norte da Rua Dreifus José Bernardes e 170m ao Sul.

- Rua Marcírio da Silva Barbosa

Trecho: Do pavimento existente até a Rua Dreifus José Bernardes.

- Estrada das Furnas

Trecho: Da Av. Oscar Pereira até a Estrada João Passuelo.

# 5.2 - INTRODUÇÃO

A compatibilização do projeto geométrico e de drenagem foi feita com base nos levantamentos planialtimétricos realizados pela equipe de campo da Consultora e nas plantas cadastrais obtidas junto aos órgãos responsáveis (SMOV, DEP, DMAE, CEEE, CRT, etc...).

A concepção do sistema de drenagem seguirá as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – DEP, bem como seu Caderno de Encargos.

# 5.3 - projeto de drenagem

O traçado da rede coletora deverá respeitar normas preestabelecidas considerando aspectos de ordem econômica e ambiental, tais como:

- Conservação da via urbana e proteção do pavimento;

- Controle de erosão nas áreas urbanas e suburbanas;

- Possibilidade de funcionamento como rede mista;

- Condições de operação e manutenção da rede;

- Evitar prováveis interferências com redes elétricas, telefônicas e/ou sanitárias;

- Rápido escoamento das águas pluviais.

Em reunião com técnicos do DEP foi analisado o traçado da rede e os pontos finais de lançamento, definindo o posto pluviométrico do 8º DISME a ser adotado para as vias deste lote e o coeficiente de Runoff.

A rede coletora será projetada adotando-se os seguintes critérios:

- Previsão de bocas-de-lobo embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta;

- Bocas-de-lobo serão ligadas somente aos poços de visita por meio de tubulação de diâmetro mínimo de 0,30m;

- Poços de visita com distância máxima consecutiva de 50m;

- Presença de poços de visita nas mudanças de diâmetro, direção, declividade da tubulação e interligações de tubulações;

- Cobertura mínima das redes no passeio de 0,60m e na pista de rolamento de 1,00m. Na impossibilidade de alcançar esses objetivos os tubos serão envelopados com concreto;

- Numeração dos poços de visita obedecerá o seguinte critério: os ramais serão numerados sempre de montante para jusante a partir do ramal principal;

- Os diâmetros dos tubos utilizados serão de 0,30m para ligação de BL’s com PV’s  e 0,30 , 0,40 , 0,50 , 0,60 , 0,80 , 1,00 , 1,20 e 1,50m para a rede.

A rede pluvial existente na via não deverá ser considerada no objeto de projeto, devido a incerteza quanto ao seu dimensionamento e execução, com exceção das redes localizadas em trechos pavimentados que deverão ser conferidos.

As águas da chuva terão escoamento pelas sarjetas até a primeira boca de lobo, localizada no ponto onde a sarjeta esteja no limite de sua capacidade.

Em cada rua ficaram definidas as seguintes orientações:

- RUA Dreifus JOSÉ BERNARDES

- Seção tipo com declividade de –2,5% para cada lado;

- Rede principal com desenvolvimento preferencial pelo lado esquerdo nos dois trechos;

- O deságüe do primeiro trecho(entre rua Pedro Aniceto de Souza e rua Marcírio da Silva Barbosa) far-se-á em rede projetada na rua Pedro Aniceto de Souza. O segundo trecho (entre a rua Marcírio da Silva Barbosa e prolong. da av. Celestino Bertolucci) deságua em vala existente junto a rua 6314.

- RUA PEDRO ANICETO DE SOUZA

- Seção tipo com declividade de –2,5% para cada lado;

- Rede principal com desenvolvimento preferencial pelo lado direito sob a pista e passeio;

- O deságüe se fará num valão localizado próximo do final da rua a esquerda, que se dirige para o arroio do Salso.

- rua MARCÍRIO DA SILVA BARBOSA

- Seção tipo com declividade de –2,5% para os dois lados;

- Existe rede pluvial que vem desde a parte pavimentada. Esta rede de diam. 0,60m vem sob o passeio direito, atravessa a rua Dreifus Bernardes,  continua sob o passeio até uma rua sem saída a direita. A rede inflete nesta rua sob o passeio até o final onde encontra outra rede existente de diam. 0,80m proveniente de coletores de fundo que inflete a esquerda por dentro de terrenos particulares. No final da rua foi previsto bocas de lobo que conduzem as águas para a rede existente mencionada antes;

- O deságüe se fará num valão, que se dirige para o arroio do Salso.

- ESTRADA DAS FURNAS

- Seção tipo com declividade de –2,5% para cada lado. Em algumas curvas será previsto superelevação;

- As Redes projetadas terão desenvolvimento preferencial pelo lado esquerdo sob o passeio. Porém, em vários segmentos, as redes passarão sob a pista e sob o passeio direito por conveniência;

- O deságüe das redes far-se-á em locais previamente escolhidos de tempos em tempos até o momento que o diâmetro das canalizações estiver calculado em 0,60m. No início do trecho, a saída dar-se-á a direita em coletor de fundo até alcançar o arroio existente. No final do trecho a saída será junto a ponte do arroio Cavalhada na rua João Passuelo.

6. - RELATÓRIO fotográfico

7.   - CADERNETAS DE CAMPO