# prefeitura municipal de porto alegre

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

# ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - EPO

RUA NENÊ PORTALET

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

AGOSTO / 2000

índice

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	05

  - - Características do Trecho e Mapa de Situação	06

  - - Equipe Técnica	08

- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	10

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	15

4- OUTROS 	19

- ORÇAMENTO	22

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 	24

1. – apresentação

# 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, refere-se ao Projeto de Recuperação do Calçadão da Rua Nenê Portalet, pertencente à Região Norte - 05 – Lote 04 - OP 2000 (Contrato Nº  15859, Livro 258-D, Fls: 093), trecho da Rua Guido  A. Werlang até a Rua Marujaiba, num comprimento de 174,50 metros.

Adiante temos os seguintes itens:

- Estudos Topográficos

- Projeto de Pavimentação

- Orçamento

- Relatório Fotográfico.

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em questão, faz parte da Rua Nenê Portalet, a qual encontra-se dentro de uma zona urbana residencial.

Serão beneficiadas, ao longo do trecho, 13 edificações e as pessoas que utilizam este calçadão nos deslocamentos diários.

O projeto de pavimentação prevê a remoção e substituição das lajes de grês por basalto regular não serrado, e a recomposição de alguns trechos das faixas em pedra irregular situadas nas laterais da rua.

Ao longo desta rua existem cinco postes de madeira, sendo que em cada um encontra-se fixada uma lâmpada, e estão em bom estado de conservação, proporcionando boas condições de iluminação.

O custo estimado da obra é da ordem de R$ 25.001,96.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco - CREA: 102843/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

##### Estudos Topográficos

Eng. D’Orleãs Fernando Barcelos de Freitas - CREA : 78456/RS

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

##### Projeto de Pavimentação

Eng. Bibiana Cardoso Fogaça – CREA: 82749/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco - CREA: 102843/RS

2. – estudos topográficos

# 2.  - estudos topográficos

## 2.1 - Apresentação

Os Estudos Topográficos da Rua Nenê Portalet foram desenvolvidos pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação.

## 2.2 - estudos topográficos

Foram realizados levantamentos topográficos do trecho, de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Durante a realização dos trabalhos de campo foi feito o levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos existentes.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas.

No que diz respeito a planimetria do trecho, por se tratar de um calçadão para uso de pedestres, foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, as quais possuem muro ou a mesma encontra-se edificada no alinhamento projetado;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Abaixo temos os dados referentes a seção transversal tipo adotada para toda extensão do trecho:

- Faixa central (basalto não serrado) : 2,00 m

- Enleivamento lateral esquerdo: 2,00 m

- Enleivamento lateral direito: 1,90 m

- Pedra irregular (lado esquerdo): 3,00 m

- Pedra irregular (lado direito): 2,95 m

- Canteiro lateral esquerdo: 0,50 m

- Canteiro lateral direito: 0,40 m

- Largura total: 12,75

- Comprimento total ( de meio-fio a meio-fio): 174,50 m.

PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTA CADASTRAL

3. - projeto de pavimentação

# 3.  - projeto de pavimentação

## 3.1- introdução

O projeto de pavimentação desta rua envolve serviços de recuperação do calçadão existente, através da execução de serviços, tais como: substituição das lajes de grês do canteiro central por basalto regular não serrado, recomposição da área com pedra irregular e enleivamento das áreas que encontram-se com algum tipo de vegetação, conforme segue:

## 3.2 - calçadão central

O projeto de pavimentação do calçadão central prevê a substituição das lajes de grês existentes por basalto regular não serrado.

A área de basalto regular não serrado a ser executada corresponde a 350m2, pois esta é a área onde se encontram as lajes de grês a serem removidas.

## 3.3 - pedra irregular das laterais

Onde existe pedra irregular a presença de vegetação é bastante acentuada, necessitando limpeza e capina.

Verificou-se também, que para a recuperação desta área há necessidade de remoção e recolocação de algumas pedras, com a devida regularização. A área a ser recuperada é de aproximadamente 100 m2, conforme consta na planta do projeto de pavimentação.

## 3.4 - Enleivamento

Nesta rua a largura total com enleivamento é de 3,90 m, com comprimento de 174,50 m, portanto a área é de 685 m2 . Nesta área é necessário executar limpeza e capina,  e após a colocação de grama de campo.

A largura total dos canteiros laterais é de 0,90 m, onde  deverá ser removida a vegetação existente e substituída por flores do tipo "amor-perfeito", por ser resistente a baixas temperaturas. A área total onde serão colocadas as flores é de 160 m2. As flores serão fornecidas pela SMAM.

4. - outros

# 4.  - outros

## 4.1- bancos

Nesta rua existem três bancos de concreto que encontram-se em péssimo estado de conservação, sendo assim, foi prevista a remoção destes bancos.

Devido a característica de calçadão que a rua apresenta, foi prevista a colocação de 6 bancos novos do tipo "B", padrão SMAM, conforme desenho anexo, na localização prevista planta do Projeto de Pavimentação.

## 4.1- meio-fio

Com a finalidade de colocar canteiro em todo o comprimento da rua, houve a necessidade de retificação do alinhamento do meio-fio existente, bem como da execução deste em alguns locais.

Deverão ser removidos e recolocados 60 m de meio-fio e implantados 4 m.

- - orçamento

- - relatório fotográfico