# prefeitura municipal de porto alegre

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

# ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - EPO

VIELA 1

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO DE ILUMINAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

AGOSTO / 2000

índice

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	05

  - - Características do Trecho e Mapa de Situação	06

  - - Equipe Técnica	08

- ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	10

- PROJETO DE ILUMINAÇÃO	14

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	16

4.1- Calçadão em Laje de Grês	16

4.2- Enleivamento	16

- ORÇAMENTO	19

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 	21

1. – apresentação

# 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, refere-se ao Projeto de Recuperação do Calçadão da Viela 1, pertencente à Região Norte - 05 – Lote 04 - OP 2000 (Contrato Nº  15859, Livro 258-D, Fls: 093), a partir da Rua Martim Ferreira de Carvalho até a Rua Ulisses de Alencastro Brandão, totalizando aproximadamente 50 metros.

Adiante temos os seguintes itens:

- Estudos Topográficos

- Projeto de Iluminação

- Projeto de Pavimentação

- Orçamento

- Relatório Fotográfico.

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em questão compreende a Viela 1, a qual encontra-se dentro de uma zona urbana residencial.

O custo estimado da obra é da ordem de R$ 5.795,91.

O projeto de pavimentação prevê a remoção e substituição das lajes de grês que encontram-se danificadas, bem como a colocação das que estão faltando.

O projeto de iluminação prevê a colocação de dois postes com lâmpada.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco - CREA: 102843/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

##### Estudos Topográficos

Eng. D’Orleãs Fernando Barcelos de Freitas - CREA : 78456/RS

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

##### Projeto de Iluminação

Eng. Bibiana Cardoso Fogaça – CREA: 82749/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco - CREA: 102843/RS

##### Projeto de Pavimentação

Eng. Bibiana Cardoso Fogaça – CREA: 82749/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco - CREA: 102843/RS

2. – estudos topográficos

# 2.  - estudos topográficos

## 2.1 - Apresentação

Os Estudos Topográficos da Viela 1 foram desenvolvidos pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação.

## 2.2 - estudos topográficos

Foram realizados levantamentos topográficos do trecho, de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Durante a realização dos trabalhos de campo foi feito o levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos existentes.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas.

No que diz respeito a planimetria do trecho, por se tratar de um calçadão para uso de pedestres, foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, as quais possuem muro ou a mesma encontra-se edificada no alinhamento projetado;

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Abaixo temos os dados referentes a seção transversal tipo adotada para toda extensão do trecho:

- pista central: 1,45 m

- canteiro lateral direito: 0,90 m

- canteiro lateral esquerdo: 0,95 m

- largura total: 3,30 m

- comprimento total (de meio-fio a meio-fio): 55 m.

PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTA CADASTRAL

3. – projeto de iluminação

# 3.  - projeto de iluminação

Nesta rua existe somente uma lâmpada que encontra-se fixada no poste existente, localizado aproximadamente na metade do comprimento total.

Com a finalidade de melhorar as condições de iluminação desta rua, foi previsto a colocação de dois postes com luminária, e a remoção do existente, conforme consta na planta baixa do Projeto de Pavimentação.

Os postes novos foram previstos no mesmo lado do poste existente, em função da fiação.

4. - projeto de pavimentação

# 4.  - projeto de pavimentação

## 4.1 - calçada em laje de grês

O projeto de pavimentação desta rua envolve serviços de melhoramentos do calçadão em laje de grês existente.

Os serviços envolvem a remoção e substituição de 82 lajes, a colocação de 8 peças novas em locais onde não há lajes, e a remoção de 6 lajes que serão substituídas por enleivamento, correspondendo, respectivamente a 50 m2 de remoção de calçamento, 50 m2  de passeio com laje de grês.

A dimensão das lajes é de 1,00 m x 0,50 m.

Além dos rejuntes que serão feitos durante a colocação das lajes novas, deverão ser refeitos os rejuntes existentes com argamassa de cimento e areia 1:3.

## 4.2 - enleivamento

Nesta rua a largura total com enleivamento é de 1,85 m, sendo necessário a capina e limpeza do terreno e colocação de grama de campo.

Portanto, a área total a ser enleivada é de 105 m2.

Além disso, deverão ser removidas duas árvores, conforme consta na planta do Projeto de Pavimentação.

- - orçamento

6. - RELATÓRIO fotográfico