# prefeitura municipal de porto alegre

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

# ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS - EPO

RUA LÍCIO CAVALHEIRO

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

MARÇO / 2001

índice

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	05

  - - Características do Trecho e Mapa de Situação	06

  - - Equipe Técnica	08

- PROJETO GEOMÉTRICO	10

  - - Apresentação	10

  - - Projeto Geométrico	10

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	21

  - - Introdução 	21

  - - Estudos Geotécnicos	22

  - - Dimensionamento  do Pavimento	23

  - - Planilha de Ensaios	24

  - - Localização dos Furos	26

  - - Conclusão	28

- ORÇAMENTO	30

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 	32

6- CADERNETAS DE CAMPO 	36

1. – apresentação

# 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação, refere-se ao Projeto Geométrico da Rua Lício Cavalheiro, pertencente à Região Partenon - 7 (Contrato nº 19226 - Livro nº 300 - D - fls 012), A.D. nº 02.081063.01.0, trecho da Av. Ipiranga à Rua Nelson Duarte Brochado (antiga Rua G)  e comprimento de 344,63 m.

Adiante temos os seguintes itens:

- Projeto geométrico

- Projeto de pavimentação

- Orçamento

- Relatório de compatibilização do projeto geométrico com o projeto de drenagem superficial

- Relatório fotográfico

- Cadernetas de campo

- Cadastro das redes existentes

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em questão, faz parte da Rua Lício Cavalheiro, a qual encontra-se dentro de uma zona urbana residencial.

O eixo locado acompanha o eixo carroçavel existente, com algumas correções a fim de melhorar o traçado e as condições de drenagem.

Adotou-se seção-tipo com largura da pista de 5,00m e passeio de 1,10m .

Foram executados 10 furos de sondagem, tendo-se adotado o critério técnico para a definição do tipo de revestimento a ser executado, sendo definido base de brita graduada e revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ). A área a ser pavimentada é de 1.725 m2.

Serão beneficiadas, ao longo do trecho, 62 edificações. Sendo atingidas pelo traçado projetado, 5.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA : 102843/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. Daniel Lena Souto – CREA : 13021/RS

##### Estudos Geotécnicos

Laboratório de Solos da PMPA

##### Co autor do Projeto Geométrico

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

##### Co autor do Projeto de Drenagem Pluvial

Eng. Marcos Vinícius Mucillo Padilha – CREA : 90125/RS

##### Projeto de Pavimentação

Laboratório de Solos da PMPA

2 - PROJETO GEOMÉTRICO

# 2.  - PROJETO GEOMÉTRICO

## 2.1 - Apresentação

O projeto geométrico da Rua Lício Cavalheiro foi desenvolvido pela Empresa INCORP Consultoria e Assessoria LTDA, em atendimento ao contrato efetuado com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Obras e Viação.

## 2.2 - Projeto geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos do trecho, nas redes de água e esgoto existentes no local, e de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 20 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas);

- Levantamento de seções transversais a cada 20 metros ao longo do eixo.

- Nivelamento e renivelamento do eixo locado com a devida verificação linear e transporte de RN.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas, constando na planta os dados para a locação do eixo e suas amarrações.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, as quais possuem muro;

- Reduzir ou até evitar que edificações sejam atingidas;

- Melhoria nas condições de uso da rua por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o mesmo foi desenvolvido com base nas condições de drenagem, em uma boa visibilidade por parte dos motoristas e uma adequada implantação do gabarito projetado para a seção transversal.

Abaixo temos os dados referentes as seções transversais tipo adotadas:

- Pista ............	5,00 m

- Passeios 	1,10 m

- Inclinação transversal da pista em tangente p/ os dois lados 	2,5 %

- Inclinação transversal do passeio 	2,5 %

- Inclinação dos taludes em corte	1,0(V) 1,0(H)

- Inclinação dos taludes em aterro	1,5(H) 1,0(V).

No que diz respeito aos volumes de terraplenagem, os mesmos foram determinados  através da média entre as áreas das seções transversais, ao longo do trecho. Foi considerado fator de empolamento igual a 1,35 ou seja, 35% a mais nos itens referentes a transporte de materiais, e distância de 5 km no item transporte por  km excedente.

Adiante apresenta-se os seguinte itens:

- Quadros com as notas de serviço de terraplenagem;

- Cálculo dos volumes de terraplenagem.

O item referente as cadernetas de campo do levantamento topográfico encontram-se no final deste volume, item 6.

PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL, PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DO RN E SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO COM ESTRUTURA DO PAVIMENTO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

3. – projeto de pavimentação

## 3.1 - APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Solos - SMOV/EPO apresenta o Relatório dos Serviços Geotécnicos e o Dimensionamento da Estrutura do Pavimento da Rua Lício Cavalheiro, trecho da Av. Ipiranga a Rua Nelson Duarte Brochado (antiga Rua G)  e comprimento de 344,63 m.

## 3.2 - estudos geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

### 3.2.1 - estudo do subleito

Foram executados 10 furos de sondagem a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,00 metro sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria

- Índices Físicos

- Proctor

- CBR

Os furos foram executados no eixo  de acordo com croqui em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se em planilha anexa.

## 3.3 - Dimensionamento do pavimento

### 3.3.1 - método

O método usado foi o MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS, do Eng. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

### 3.3.2 - número equivalente de operações do eixo padrão (n)

Adotou-se para N o valor de 105.

### 3.3.3 - índice suporte de projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR do subleito.

- ISP = 15,05 %

### 3.3.4 - base

Será constituída de BRITA GRADUADA compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

### 3.3.5 - REVESTIMENTO

O revestimento  será de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa II.

### 3.3.6 - estrutura do pavimento

| REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO (cm) | BASE DE BRITA GRADUADA (cm) |
| --- | --- |
| 05 | 18 |

OBS: Tendo em vista que os furos de sondagens mostram camadas de aterro, mesmo apresentando CBR com valores altos, deve-se prever areia para reforço do subleito, a serem definidos locais e espessuras pela fiscalização, no início dos serviços de terraplenagem.

## 3.5 - LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

Será apresentado, a seguir, o croqui com a localização dos furos de sondagem, realizado pelo Laboratório de Solos - SMOV/EPO, na Rua Lício Cavalheiro. Quanto as sondagens realizadas nas Ruas “B” e “F” não foi fornecido, pela Equipe de pavimentação da SMOV, o croqui com a localização dos furos.

## 3.6 - conclusão

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua Lício Cavalheiro.

Para manter a seqüência e uniformização do tipo de revestimento em relação as ruas limítrofes decidiu-se pela utilização do CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

4. - ORÇAMENTO

5. - RELATÓRIO fotográfico

6.   - CADERNETAS DE CAMPO