CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS

COMUNICAÇÃO VISUAL

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia - Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS

1

COMUNICAÇÃO VISUAL

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

2

MEMORIAL DESCRITIVO DA COMUNICAÇÃO VISUAL

DESENHOS: DE/CV/DP-250 (Rev. 0) a DE/CV/DP-258A/B (Rev. O), DE/CV/EP-250 (Rev. 0); DE/CV/GP-250 (Rev. 0), DE/CV/GP-251 (Rev. 0); DE/CV/LP-250 (Rev.0);  a DE/CV/LP-252 (Rev. 0)

3

1.	IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL

- 04 painéis El-01 (Elemento de Identificação do Terminal) executados em placas de concreto (projeto construtivo ver desenho DE/CV/LP-251). Sobre a placa de concreto, na face principal voltada para o exterior do terminal, deverá ser aplicada chapa de alumínio liga 5052-H38, de 1,5 mm de espessura, dimensões 1,00 x 2,00 m, pisntada com esmalte sintético nas cores “AZUL 1324P da Coral Infinity Colors”  (campo com  o nome do terminal) e “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” (demais campos), conforme especificado em projeto. No campo azul deverá ser apicado o nome do terminal (Terminal Parobé) em vinil recortado em “PLOTTER” na cor vinho. Os painéis serão colocados nos extremos do terminal, junto às rampas (duas) de acesso, um de cada lado, com face exterior voltada para a cia de entorno, formando um ângulo de 60 com o alinhamento da plataforma, nas distâncias indicadas em projeto.

2.	IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE DO TERMINAL E IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS NOS PONTOS DE EMBARQUE

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga 5052-H38, de 1,5 mm de espessura, pintada com esmalte sintético ca cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors”. Os campos brancos e mensagens (textos e setas) deverão ser aplicados em vinil recortado em “PLOTTER” nas cores especificadas nos projetos correspondentes.

- 04 placas referentes ao ponto de embarque “A”, fixadas no mesmo suporte, a 36,0 m do final do gradil (lado esquerdo correspondente ao acesso proveniente do Largo Glênio Peres), perpendicularmente ao alinhamento da plataforma do terminal (lado correspondenrte ao Mercado Público Central). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 2 e 3 do desenho DE/CV/GP-251), em suporte S-1 de tubo de ferro de Diam 2”. Em forma de U invertido de 2,10 m de altura por 0,73 m de largura (distância entre os extremos esternos das colunas de base), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso. As 04 placas deverão ser colocadas no duporte da seguinte forma: 01 placa PE-01A (Identificação do Ponto de Embarque “A” com seta inclinada para baixo à esquerda) de 0,60 x 0,30 m sobre 01 placa PI-01 (Identificação da Linha 1 - Troncal Triângulo) de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de pedestres que entram no terminal provenientes do Largo Glênio Peres; 01 Placa de PE - 01B (Identificação do Ponto de Embarque “A” com seta inclinada para baixo à direita) de 0,60 x 0,30 m sobre outra placa PI-01 de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de passageiros que entram no terminal provenientes da Av. Júlio de Castilhos.

- 04 placas referentes ao ponto de embarque “B”, fixadas no mesmo suporte, a 24,0 m do final do gradil (lado direito correspondente ao acesso proveniente do Largo Glênio Peres), perpendicularmente ao alinhamento da plataforma do terminal (lado correspondente ao Mercado de Frutas). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 2 e 3 do desenho DE/CV/GP-251), em suporte S-1 de tubo de ferro de Diam 2, em forma de “U” invertido de 2,10 m de altura por 0,73 m de largura (distância entre os extremos externos das colunas da base), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso.  As 04 placas deverão ser colocadas no suporte da seguinte forma: 01 placa PE-02B (Identificação do Ponto de Embarque “B” com seta inclinada para baixo à direita) de 0,60 x 0,30 m sobre 01 placa PI-02 (Identificação da Linha D62 - Direto Rubem Berta) de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de pedestres que entram no terminal provenientes  do Largo Glênio Peres; 01 placa PE-02A (Identificação do Ponto de Embarque “A” com seta inclinada para baixo à esquerda) de 0,60 x 0,30 m sobre outra placa PI-02 de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de passageiros que entram no terminal provenientes da Av. Júlio de Castilhos.

- 04 placas referentes ao ponto de embarque “C”, fixadas no mesmo suporte, a 22,0 m do final do gradil (lado esquerdo correspondente ao acesso proveniente a Av. Júlio de Castilhos), perpendicularmente ao alinhamento da plataforma da plataforma do terminal (lado correspondente ao Mercado de Frutas). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 2 e 3 do desenho DE/CV/GP-251), em suporte S-1 de tubo de ferro de Diam 2, em forma de “U” invertido de 2,10 m de altura por 0,73 m  de largura  (distância entre os extremos das colunas de base), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso. As 04 placas deverão ser colocadas no suporte da seguinte forma: 01 placa PE-03A (Identificação do Ponto de Embarque “C” com seta inclinada para baixo à esquerda) de 0,60 x 0,30 m , sobre 01 placa PI-03 (Identificação das Linhas D13-Direto Sarandí e D31- Direto Pq. Dos Maias) de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de pedestres que entram no terminal provenientes da Av. Júliode Castilhos; 01 placa PE-03B (Identificação do Ponto de Embarque “A” com seta inclinada para baixo à direita) e 0,60 x 0,30 m sobre outra placa PI-03 de 0,60 x 0,20 m, voltadas para o fluxo de passageiros que entram no terminal provenientes do Largo Glênio Peres.

3.		SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DE SERVIÇOS

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga 5052-H38, de 1,5 mm de espessura, de 1,00 m de comprimento por 0,25 m de altura, pintada com esmalte sintético na cor cinza 25%. Os textos, setas e pictograms deverão ser aplicados em vinil recortado em “PLOTTER” nas cores especificadas: preta para textos e setas e preto e branco para pictograms, conforme os projetos correspondentes.

- 04 placas com indicação dos acessos aos Sanitários Públicos e Administração, fixadas no m esmo suporte, 0,80 m à direita da porta de acesso do Edifíco Administrativo. As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 2 e 3 do desenho DE/CV/GP-251), em suporte tipo S-2 de tubo de ferro Diam 2, em forma de “U” invertido  de 0,79 m de altura por 1,13 m de largura ( distância entre os extremos externos das coluna), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors”, fixado pela lateral à parede externa do edifício. As 04 placas deverão ser fixados no suporte da seguinte forma: 01 placa OS-01A (Sanitários com pictograma correspondente a seta inclinada para baixo à direita) colocada sobre uma placa OS-02A (Administração com seta inclinada para baixo à direita), voltada para o fluxo de passageiros provenientes do largo Glênio Peres ou desembarcados na Plataforma “A”; 01 placa OS-01B (Sanitários  com pictograma correspondente e seta inclinada para baixo á esquerda) colocada sobre 01 placa OS-02B1 ( Administração com seta inclinada para baixo à esquerda), voltadas para o fluxo de passageiros provenientes da Av. Júlio de Castilhos ou desembarcados na Plataforma “C”.

- 04 placas com indicação dos acessos aos Sanitários Públicos e Administração, fixadas no mesmo suporte, 0,80 m à esquerda da porta de acesso do Edifício Administrativo. As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 4 e 5 do Desenho DE/CV/GP-251), em suporte tipo S-2 de tubo de ferro Diam 2, em forma de “U” invertido de 0,79 m de altura por 1,13 m de largura (distância entre os extremos externos das colunas), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixada pela lateral à parede externa do edifício. As 04 placas deverão ser fixadas no suporte da seguinte forma: 01 placa OS-01A (Sanitários com pictograma correspondente e seta inclinada para baixo à esquerda) colocada sobre 01 placa OS-02B1 (Administração com seta inclinada para baixo à esquerda), voltadas para o fluxo de passageiros provenientes do Largo Glênio Peres ou desembarcados na Plataforma “B”.

- 02 placas com a indicação dos acessos aos Sanitários Públicos e Administração, fixadas na parede sobre a porta do Sanitário Especial para pessoas portadoras de Deficiência Física, no interior do Edifício Administrativo, conforme projeto ( Detalhe 6 do Desenho DE/CV/LP-252). As 02 placas deverão ser fixadas na parede da seguinte forma: 01 placa OS-02B2 (Administração com seta inclinada para cima à esquerda) colocada sobre 01 placa OS-01A  (Sanitários com pictograma correspondente e seta inclinada  para baixo à direita), voltadas para o fluxo de passageiros que entram no edifício.

- 02 placas com indicação dos referênciais de saída do terminal do terminal fixadas no mesmo suporte, colocado defronte ao 4º pilar (contado a partir da Av. Júlio de Castilhos ), voltado para a plataforma do terminal (lado correspondente ao Mercado Público Central). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 7 e 8 do Desenho DE/CV/GP - 251), em suporte S-3 de tubo de ferro Diam 2, em forma de “U” invertido de 2,10 m de altura por 1,13 m de largura (distância entre os extremos externos das colunas), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso. As 02 placas deverão ser fixadas no suporte na seguinte forma: 01 placa OS-03B2 (Saída - Av. Júlio de Castilhos com seta horizontal à esquerda) colocada sobre 01 placa OS-03A1 (Saída- Largo Glênio Peres com seta horizontal  à direita), voltada para o fluxo de passageiros que possam ter  desembarcado na plataforma antes do trecho denominada Plataforma “A”.

- 02 placas com indicação dos referênciais de saída do terminal fixadas no mesmo suporte, colocado defronte aos 10º pilar (contado à partir da Av. júlio de Castilhos), voltado para a plataforma do terminal (lado correspondente ao Mercado Público Central). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (detalhes 7 e 8 do desenho DE/CV/GP - 251), em suporte tipo S-3 de tubo de ferro de Diam 2, em forma de “U” invertido de 2,10 m altura por 1,13 m de largura (distância entre os extremos externos das colunas), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso. As 02 placas deverão ser fixadas no suporte da seguinte forma: 01 placa OS-03B2 (Saída - Av. Júlio de Castilhos com seta horizontal à esquerda) colocada sobre 01 placa OS-03A1 (Saída - Largo Glênio Peres com seta horizontal à direita), voltadas para o fluxo de passageiros desembarcados na Plataforma “A”.

- 02 placas com indicação dos referênciais de saída do terminal fixadas no mesmo suporte, colocado defronte ao 4º pilar ( contado à partir da Av. Júlio de Castilhos), voltado para a plataforma do terminal (lado correpondente ao Mercado de Frutas). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas, conforme projeto (Detalhes 7 e 8 do desenho DE/CV/GP - 251), em suporte S-3 de tubo de ferro de Diam 2, em forma de “U” invertido de 2,10 m de altura por 1,13 m de largura  (distância entre os extremos externos das coluna), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors”  fixado no piso. As 02 placas deverão ser fixadas no suporte da seguinte forma: 01 placa OS-03B1 (saída - Largo Glênio Peres com seta horizontal à esquerda) colocada sobre 01 plca OS-03A2 ( Saída - Av. Júlio de Castilhos  com seta horizontal à direita), voltadas para o fluxo de passageiros desembarcados na Plataforma “C”.

- 02 placas com a indicação dos referênciais de saída doterminal fixadas no mesmo suporte, colocado defronte ao 10º pilar (contado à partir da Av. Júlio de Castilhos), voltado para a plataforma do terminal ( lado correspondente ao Mercado de Fruta). As placas deverão ser fixadas por meio de peças metálicas conforme projeto (Detalhes 7 e 8 do desenho DE/CV/GP - 251), em suporte tipo S-3 de tubo de ferro de Diam 2m, em forma de “U” invertido de 2,10 m de altura por 1,13 m de largura (distância  entre os extremos externos das colunas), pintado com esmalte sintético na cor “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” fixado no piso. As 02 placas deverão ser fixadas no suporte da seguinte forma: 01 placa OS-03B1 (Saída - Largo Glênio Peres com seta horizontal à esquerda) colocado sobre 01 placa OS-03A2 (Saída- Av. Júlio de Castilhos com seta horizontal à direita) de 1,00 x 0,25 m, voltadas para o fluxo de passageiros desembarcados na Plataforma “B”.

4.		SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LOCAL (DE “PORTA”)

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga 50582-H38, de 1,5 m de espessura, de 1,00 m de comprimento por 0,25m de altura, pintada com esmalte sintético cor cinza 25%. As barras, textos e pictogramas deverão ser aplicados em vinil recortado em “PLOTTER”, nas cores especificadas: “VINHO 2081T da Coral Infinity Colors” para as barras superior e inferior; preta para textos; preto e branco para pictogramas; conforme os projetos correspondentes.

- 04 placas PP-01 (bilheteria) de 1,00 m de comprimento por 0,25 m de altura, fixadas na viga sobre os “guichês”, conforme detalhe 9 do desenho DE/CV/LP-252, voltadas para os passageiros que entram no terminal.

- 02 placas PP-02A (Sanitário Masculino com pictograma representativo), sanitário masculino público e no sanitário masculino de funcionários, ambos existentes no Edifício Administrativo.

- 02 placas PP-02A (Sanitário Feminino com pictograma representativo) fixadas, conforme detalhe 10 do desenho DE/CV/LP-252, nas portas do sanitários feminino público e no sanitário feminino de funcionários, ambos existentes no Edifício Administrativo.

- 01 placa PP-03 (Sanitário com pictograma universal representativo do acesso à pessoas portadoras de deficiência física), fixada sobre a porta do Sanitário Especial existente no Edifício Administrativo, conforme detalhe 10 do desenho DE/CV/LP-252.

- 01 placa de PP-04 (Administração), fixada sobre a porta da sala da administração do Terminal, conforme detalhe 10 do desenho DE/CV/LP-252.