CORREDOR:  SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E DE PREÇOS

FUDAÇÕES

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25.902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS

FUNDAÇÕES

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DAS PLATAFORMAS DAS ESTAÇÕES

DESENHOS: DE/FU/FP-250 a DE/FU/FP-251

1.	FUNDAÇÕES

As fundações deverão ser executadas conforme projeto executivo, sendo que, foram dimensionadas e definidas como sapata direta, em concreto moldado no local, conforme projeto e normas da ABNT,  que deverão receber  os chumbadores para a fixação da estrutura metálica.

As armaduras deverão estar distanciadas por espaçadores das formas, de modo a garantir o recobrimento previsto em projeto.

As formas deverão ser executadas nos níveis indicados em  projeto, obedecendo os alinhamentos determinados, com escoramento e amarrações que garantam sua integridade durante o lançamento e a cura do concreto.

O concreto deverá atender às dimensões de projeto, ser lançado e vibrado de forma a não criar espaços vazios.

As formas e seus escoramentos terão suficiente resistência para que as deformações devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

2.	 SERVIÇOS E MATERIAIS

2.1	  Armação e Colocação de Ferragem

Consiste no fornecimento de aço para concreto estrutural, posto local de aplicação, bem como transporte, descarga, acondicionamento, beneficiamento e manuseios até a aplicação final das armações de aço, conforme normas da ABNT e da PMPA.

Inclui-se ainda, os serviços de execução das fixações, corte, dobramento, montagem e mão de obra especializada.

2.2   Preparo e Lançamento de Concreto

Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga de concreto, posto local indicado pela Fiscalização,  (independente do tipo de transporte).

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações da Fiscalização, e detalhes executivos que regem o assunto.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A resistência do concreto (fck) será indicado no projeto ou pela Fiscalização.

O preparo do concreto na obra deverá ser feito mecanicamente observando-se o tempo mínimo para mistura, de 1 minuto, contados após o lançamento de todos os elementos na caçamba.

O transporte do concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar segregação ou perda de material.

2.3   	Escavação de Terra ou Entulhos

Consiste nos serviços de escavação ou rompimento em solo ou cimentados, qualquer que seja o perfil, seção ou local, com fornecimento de ferramentas adequadas e mão de obra especializada,  nas dimensões de projeto ou conforme indicado pela Fiscalização.

O plano de ataque das escavações, deverá ser realizado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela Fiscalização da PMPA.

Não estão incluídos os serviços de carga em veículos, transporte e descarga.

2.4    Formas em Madeira Compensada 12 mm Espessura

Consiste nos serviços de execução de formas para concreto com chapas de madeira compensada, com tratamento resinado. Inclui-se todos os pontaletes, madeiras ou acessórios convenientes, para a execução perfeito travamento e alinhamento das formas e mão de obra especializada.

O dimensionamento dos materiais componentes para a execução das formas, é de responsabilidade da CONTRATADA, bem como, a qualidade dos mesmos, a Fiscalização poderá rejeitar, parte ou toda forma que não estiverem em atendimento às normas da FISCALIZAÇÃO da PMPA ou da ABNT.

Faz parte deste item a carga, transporte, descarga, montagem, fornecimento de mão de obra especializada, desforma, remoção, acondicionamento em local adequado e indicado pela Fiscalização, e limpeza de todos os materiais resultantes do desmonte das formas.

2.5    Reenchimento de Valas Com Material Local

Consiste no recebimento e lançamento de solo de 1ª categoria e compactação em camadas de 0,15 m no máximo.

Inclui no escopo do fornecimento a mão de obra e ferramentas e equipamentos necessários para a execução satisfatória do reaterro.

Estão inclusos, o fornecimento de material, carga, transporte  e descarga de solo.

2.6	Transporte com Carga e Descarga

Consiste na realização dos serviços de carga, descarga e transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais a granel, desde sua origem ao seu destino final.

Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.

2.7	Transporte por Km Excedente

Consiste na realização dos serviços de transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais, desde sua origem ao seu destino final.

Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E DE PREÇOS

FUNDAÇÕES

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores