CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ESTAÇÃO:	PAROBÉ

ESTRUTURA METÁLICA

ESTRUTURA EM CONCRETO

ALVENARIA ARMADA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

MEMORIAIS DESCRITIVOS

ESTAÇÃO:	PAROBÉ

ESTRUTURA METÁLICA

ESTRUTURA EM CONCRETO

ALVENARIA ARMADA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

DESENHO: DE/ES/MP-250 - Rev. Ø, DE/ES/MP-251 - Rev. Ø

1.		MATERIAIS

Perfis estruturais -  Aço ASTM A36

Perfis em chapa dobrada   ASTM A 570 Grau C

Barras redondas e perfis tubulares:  SAE 1020

Chumbadores de  expansão especificados em projeto ou similar

Eletrodos: E70XX segundo Norma AWS A5.1

Parafusos segundo Norma: ASTM A 325

DETALHAMENTO

Projeto de detalhamento para fabricação deve seguir rigorosamente as especificações contidas no projeto básico. As ligações, exceto onde indicadas, devem ser dimensionadas para:

75% da capacidade da peça ao cortante

100%  da capacidade da peça a tração

100% da capacidade da peça a flexão

Levando-se em consideração todas as verificações previstas na NBR 8800 o detalhamento deve prever emendas e ligações que venham a atender o transporte das peças e esquema elaborado pela equipe de montagem de acordo com equipamento a ser utilizado.

3.	FABRICAÇÃO

Os desenhos de fabricação da estrutura, baseado no projeto básico, deverão ser apresentados pelo pelo fabricante ao calculista estrutural  para exame e aprovações, antes do inicio das operações de fabricação.

As operações de corte, furação e soldagem das peças estruturais devem estar de acordo com os requisitos estabelecidos pela norma  NBR 8800/86 - Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edificações.

4.    PINTURA

A preparação das superfícies e a pintura de oficina e de campo devem estar de acordo com os requisitos do Anexo P da Norma  NBR 8800/86.

As partes das peças de aço que transmitem esforços ao concreto por aderência não podem ser pintadas.

5.    MONTAGEM

As operações de montagem deverão seguir métodos e seqüências de execução os mais eficientes e econômicos possíveis.

Travamentos necessários na montagem ficam a cargo do fabricante. Será de responsabilidade  do executor da estrutura de concreto o perfeito posicionamento dos pilares sobre os quais será apoiada a estrutura metálica.

6.  NORMAS

perfis laminados	NBR 7007

chapas grossas		NBR 6684

chapas finas			NBR 6649

perfis tubulares		NBR 8261

soldas					AWS A 5.1

dimensionamento	NBR 8800

ações de vento		NBR 6123

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO

DESENHO: DE/ES/MP-260 a 265/268  - Rev. Ø

Para a execução da estrutura em concreto deverão ser utilizados:

1.	CONCRETO

Resistência característica do concreto a compressão:   fck>18 Mpa. O concreto deverá atender as condições de resistência prevista em projeto e tomadas precauções para sua homogeneidade. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com temperatura inferiores a 10o ou superiores a 40o. Durante ou aos o lançamento o concreto deverá ser vibrado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade com os cuidados necessários  para que não haja falhas ou segregação dos materiais, evitando a vibração da armadura para que não se formem vazios a seu redor, com prejuízo da aderência. Quando necessárias, as juntas de concretagem devem receber os cuidados para garantir continuidade com o concreto endurecido, devendo ser removida a nata de concreto existente e feita a limpeza da superfície da junta.

2.   AÇO

Aço CA50A não poderão ser empregados em obra aços diferentes dos especificados em projeto, sem a aprovação prévia do projetista. As barras deverão estar limpas de qualquer substância prejudicial a aderência. O dobramento das armaduras deverá seguir aqueles indicados em projeto. As emendas se não previstas deverão atender ao item 6.3.5  da NB1.

3.  FORMAS

Formas e escoramentos, deverão atender as especificações das normas brasileiras vigentes. Deverão ser feitas de modo que seus elementos possam ser retirados separadamente e sem choques, atendendo um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. Antes da concretagem,  deverão ser conferidas as medidas e posicionamento das formas a fim de garantira que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas em norma . Para a desforma deverão ser atendidos os prazos:

faces laterais:    3 dias;

faces inferiores, deixando pontaletes bem incunhados: 14 dias;

faces inferiores, sem pontaletes:    21 dias.

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ALVENARIA ARMADA

DESENHO: DE/ES/MP-266 E 267  - Rev. Ø

Para a execução da alvenaria estrutural deverão ser utilizados:

1.	BLOCOS

Blocos de concreto celular autoclavado:       G25   fm>2.5 Mpa     DIN-4165

2.	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Traço de argamassa para assentamento: cimento/cal/areia:  1/1.5/4.5 (em volume)

3.		GRAUTE

Graute:  cimento/cal/areia/pedrisco: 1/0.1/3/2 (em volume)

A argamassa de assentamento deve ter sua colocação no sentido longitudinal do bloco para garantir a estanqueidade da água.

As juntas devem ser de amarração ao longo das alvenarias, e no amarração de parede externa com interna, seguir o detalhe de amarração indicado em projeto.

Tubulações que venham a interferir com a alvenaria deverão ter sua colocação de forma a não coincidirem cos os pontos indicados para grauteamento.

Os blocos deverão estar limpos e dentro dos limites dimensionas previstos por norma.

As alvenarias em contato com o solo deverão ser assentadas com impermeabilizante para argamassas por hidrofugação do sistema capilar, após o assentamento deverão ser limpas, e receber revestimento impermeável traço (cimento/areia) 1:3_2lt (impermeabilizante)/saco de cimento.

Estas especificações poderão ser alteradas em função dos acabamentos, ou proteção especificados pela arquitetura.

CORREDOR: SERTÓRIO

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ESTAÇÃO:	PAROBÉ

ESTRUTURA METÁLICA

ESTRUTURA EM CONCRETO

ALVENARIA ARMADA

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores