CORREDOR:  SERTÓRIO

TERMINAL: PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES DE PREÇOS

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25.902/D

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL: PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

TERMINAL: PAROBÉ

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

DESENHOS: DE/PA/NP-250 - Rev. Ø

1.	PAISAGISMO

1.1	Limpeza

A área que será objeto do projeto de paisagismo deverá ser limpa em sua totalidade; restos de construção,  entulho, lixo, pedras e restos vegetais lenhosos deverão ser retirados.

Os restos de vegetação daninha também deverão ser cuidadosamente retirados, atentando-se para que não fiquem sementes no local.

Os restos de vegetação herbácea ou semi-lenhosa poderão ser incorporados no terreno em condições que possam apodrecer.

1.2	Terra

Retirar toda terra imprestável que eventualmente existir em alguma das camadas de terra dos jardins e jardineiras, com cuidados especiais durante a etapa do acerto do terreno.

A camada superficial dos jardins e jardineiras deverá ser constituída por terra de boa qualidade tipo solo.

Espessuras mínimas exigidas:

0,15 m para gramados e jardins (condições naturais);

0,20 m para gramados e jardineiras (condições artificiais);

0,30 m para áreas com arbustos e forrações (condições naturais);

0,40 m para áreas com arbustos e forrações em jardineiras (condições artificiais).

Na mistura de terra para covas de árvores, arbustos e jardineiras, o preparo do solo para plantio, deverá ser composto pelos seguintes componentes e respectivas proporções por m3:

0,15 m3 de matéria orgânica, de origem bovina ou eqüina, totalmente curada;

0,85 m3 de terra tipo solo;

300 g de adubo químico NPK fórmula 4 - 18 - 8;

600 g de pó de calcáreo dolomítico.

As mudas de árvores e arbustos, deverão receber durante 5 dias adubação de arranque, a qual, não dispensa as demais adubações especificadas e deverá se constituir na mistura de salitre, potássio e superfosfato simples, à razão de 3 gramas por litro de água.

Na mistura de terra para cobertura de gramados, o preparo do solo para plantio, deverá ser composto pelos seguintes componentes e respectivas proporções por m3:

25% de matéria orgânica;

75% de terra tipo solo;

à mistura deverá ser acrescentado 2 Kg de adubo químico NPK fórmula 10 - 20 - 10.

1.3	Padrão de Qualidade no Fornecimento da  Vegetação

As mudas devem se plantadas o mais rapidamente possível, sem sofrer a ação direta do sol, vento ou calor.

Não será tolerada a permanência das mudas no local da obra sem plantio, simplesmente armazenadas, por um período superior a 48 (quarenta e oito) horas.

A vegetação fornecida não deve vir acompanhada de ervas daninhas em qualquer estágio de crescimento, ou seja, em batatas, sementes ou qualquer outra forma.

A vegetação deve ser sadia, estar em pleno desenvolvimento, o que implica na não apresentação de formas raquíticas e subdesenvolvidas refletindo subnutrição, bem como estar livre de doenças, pragas e danificações de seu material.

1.4	Tratamento do Terreno para Plantio

Eliminar, com prioridade, pragas como formigueiros, ervas daninhas como “tiririca”, trevos, sapé e todas as que eventualmente existam. Caso sejam utilizados produtos químicos para este fim, fazê-lo somente mediante instruções específicas determinadas por um engenheiro agrônomo.

Em hipótese alguma,  utilizar fogo para eliminar pragas.

Demolir em sua totalidade, construções ou outros elementos existentes, com cuidado especial nas partes subterrâneas, incluindo alicerces, tubulações, estacas, fundações, até a profundidade de 1 (um) metro abaixo da cova fixada no projeto.

1.5	Preparo do Terreno para Plantio

Incorporar pó calcáreo dolomítico na quantidade de 120g/m², ou na quantidade determinada pela análise do solo para atingir ph= 6,5, e matéria orgânica animal ou de lixo, à razão de 30litros/m², ou de 50 litros/m², respectivamente.

Arar ou cavoucar a superfície a uma profundidade mínima de 0,25 m.

Aguardar, no mínimo, 10 dias, mantendo o solo úmido.

Incorporar o  adubo  químico  granulado NPK de fórmula 10 - 10 - 10, à razão de 150 g/m².

Gradear ou revolver manualmente o solo a uma profundidade de 0,15 m para a incorporação do adubo.

Irrigar a superfície de maneira a umedecer o solo até 0,15 m, sem encharcá-lo.

1.6	Plantio de Árvores (“Archontophoenix Cunningha Miana”)

As mudas deverão ser fornecidas em vasilhames ou embalagens apropriadas ao desenvolvimento das raízes, não sendo aceitos vasilhames com raízes saindo para fora.

O torrão deve ter no mínimo em largura e profundidade 14 vezes o diâmetro do caule medido a 15 cm do colo;

As mudas deverão ter uma altura mínima de 1,50 m do nível da terra, ou seja, excluindo-se a altura da vasilhame e o DAP (diâmetro da árvore na altura do peito) deverá ter 0,05 m.

As dimensões mínimas da cova deverão ser de 0,80 x 0,80 x 0,80m.

Caso o terreno no fundo da cova seja impermeável, deverá ser prevista drenagem.

Fazer uma “coroa de plantio” em torno da muda, e mantê-la livre de ervas daninhas, e com cobertura vegetal morta e com tutor com amarilho de corda.

1.7	Plantio de Forrações, Floríferas e Folhagens

Quando as mudas forem de raiz nua, seu fornecimento deverá ser feito em embalagem apropriada. As raízes deverão estar protegidas por  esfagno ou outro material previamente umedecido. Parte das mudas e das folhas deverão ser cortadas (quando for o caso) em cerca de 70% ou o que for necessário para o perfeito desenvolvimento de cada unidade.

O plantio das mudas deverá ser efetuado no máximo 24 horas após retiradas do viveiro, não sendo admitido o seu armazenamento por período superior a 4 horas depois de preparadas.

O preparo das mudas deverá ser feito à sombra, e para efetivar-se o plantio, o terreno deverá ser previamente umedecido.

1.8	Plantio de Mudas em Jardineiras

Características e padrão de qualidade expostos nos ítens anteriores são válidos também para o plantio de mudas em jardins internos e jardineiras.

Para o plantio em jardineiras, será necessária execução de drenagem.

2.	PISOS

2.1	Pisos da Área Coberta da Plataforma

O piso da área coberta da plataforma do novo Terminal Parobé será de basalto cerrado, na cor cinza, de 0,40 x 0,40 assentado conforme especificado no memorial  descritivo  de Arquitetura e desenho DE/AQ/AP-250 a DE/AQ/AP-253 correspondendo a uma área total de 1.285,00m² no Terminal Parobé;

Sobre o piso do basalto cerrado, ao longo da parte coberta da plataforma, deverá ser aplicada faixa de segurança amarela de 0,10m de espessura a 0,32m da borda da plataforma em ambos os lados da mesma totalizando extensão de 166,00 metros, com 4,0m², através da aplicação de fita auto-adesiva refletiva tipo “seton” ou similar.

2.2	Piso da Rampa de Acesso a Plataforma e nas Áreas de Travessia da Via

A rampa de acesso à plataforma no novo Terminal Parobé, receberá piso de pavimento intertravado tipo “Blockret Parati” ou similar, na cor natural,  num total de 354,30m².

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL: PAROBÉ

ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E PREÇOS

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores