CORREDOR SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia - Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25902/D

CORREDOR:  SERTÓRIO

TERMINAL PAROBE

1

MEMORIAIS DESCRITIVOS

2

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

3

MEMORIAL DESCRITIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DESENHOS: DE/SV/SP-250 a DE/SV/SP-252 - Rev. Ø

1.	FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

4

execução no Terminal Parobé de 02 faixas de travessia de pedestres de 4,0 m de largura, proporção 0,40m de pintura por 0,60m de espaço, ocupando a largura total da pista interna ao terminal, demarcada junto da interseção com a Av. Julio de Castilhos. As faixas deverão ser demarcadas em faixa plástica pré - formada com micro - esferas tipo “PRÉ MIX” (proporção de 33%), 1 mm de espessura, branca, colocada com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas (39,2m²);

execução na pista interna ao terminal de 02 faixas de travessia de pedestres de 6,0 m de largura, proporção 0,40m de pintura por 0,60 m de espaço, ocupando a largura total da pista, do terminal, demarcada junto do Largo Glenio Peres. As faixas deverão ser demarcadas em faixa plástica pré - formada com micro - esferas tipo “PRÉ MIX” (proporção de 33%), 1 mm de espessura, branca, colocada com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas (48,0m²);

2.	SEPARAÇÃO DAS FAIXAS DE TRÁFEGO

execução ao longo da pista interna ao Terminal Parobé, de 161,0m de 01  faixa contínua branca com 0,20m de espessura, separando a faixa de ônibus do tráfego geral, demarcada no trecho desde o início do projeto até faixa de pedestres antes da interseção com a Av. Julio de Castilhos, em tinta a base de acrilatos branca (32,0m²);

execução na pista interna do Terminal Parobé,  de 02 trechos paralelos (total aproximado de 161,0 m) de faixas seccionadas brancas (2,0 m de pintura por 4,0 m de espaço), de 0,10 m de espessura, separando as duas faixas de tráfego geral. As faixas deverão ser demarcadas em termoplástico refletivo extrudado branco (5,4m²);

3.	BALIZAMENTO DOS ÔNIBUS NA ESTAÇÃO

Sobre o leito viário, junto da plataforma da Estação Parobé, deverão ser colocadas fileiras de elementos separadores de faixa exclusiva do tipo “supertachão” (total 320 unidades), na cor amarela, com o objetivo de balizar a entrada dos ônibus, permitindo que os mesmos se aproximem da plataforma mantendo uma distância adequada e segura para o embarque/desembarque de passageiros. Estes elementos são colocados lado a lado, a uma distância de 0,10 m da plataforma propriamente dita.

4.	LEGENDAS E SETAS

aplicação na pista interna de acesso ao Terminal Parobé de 02 legendas “ONIBUS” de 2,40 m de altura por 2,65 m de largura em termoplástico refletivo extrudado branco (8,0 m²), aplicada no início da faixa exclusiva do ônibus no projeto e antes do trecho em curva junto ao Largo Glenio Peres;

aplicação na pista interna de saída do Terminal Parobé, de 02 legendas “ONIBUS” de 2,40 m de altura por 2,65 m de largura em termoplástico refletivo extrudado branco (8,0 m²), aplicada no início da faixa exclusiva do ônibus após o trecho em curva e antes da faixa de travessia de pedestres junto a Av. Julio de Castilhos

aplicação na pista interna de saída do Terminal Parobé, de conjunto de 3 (três) setas de 5,0 m de comprimento, indicativas de sentido “à direita”, em termoplástico refletivo extrudado branco (5,25 m²). As setas serão demarcadas nas faixas destinadas ao tráfego geral e aos  ônibus aproximadamente 3,0m da faixa de pedestres posicionada antes da interseção com a Av. Julio de Castilhos;

5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE

toda sinalização existente no trecho deverá ser retirada do pavimento, num total de aproximadamente 30,0 m².

5

MEMORIAL DESCRITIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

DESENHOS: DE/SV/SP-250 a DE/SV/SP-252 - Rev. Ø

1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

6

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga AA-5082, espessura 1,5 mm, face principal pintada com esmalte sintético, verso com demão de tinta esmalte sintético na cor preta fosca, de acordo com normas e especificações de Sinalização Vertical da Coordenação de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes - PMPA:

colocação de 03 placas de regulamentação RI-3 (“Carga e Descarga Permitida”) de 0,60 x ,80m, colocadas no lado direito da pista interna de acesso ao Terminal Parobé, voltadas para o fluxo de veículos proveniente da Av. Julio de Castilhos. As Placas deverão ser fixadas em colunas de 3,0m de aço galvanizado de 1½”  de diâmetro (tipo nº 1), sendo a primeira posicionada aproximadamente da faixa de pedestres junto a Av. Julio de Castilhos e as demais cerca de 35,m de distância entre elas

colocação de 01 placa de regulamentação R-5 (“Retorno Proibido”) de 0,50 m de diâmetro, colocada no canteiro divisor das pistas da Av. Sertório, voltada para o fluxo de veículos proveniente do sentido bairro-centro, antes da interseção com a Av. Pernambuco, fixada na coluna semafórica a ser colocada, por meio de conjunto de braquetes em aço galvanizado de 3,0 x 3,5 x 4,5 cm (tipo nº 3);

colocação de 03 placas de regulamentação R-6 a (“Proibido Estacionar”) de 0,50 cm de diâmetro, na calçada direita da pista de saída do Terminal Parobé. As placas deverão ser fixadas em colunas  de 3,0m de aço galvanizado de 11/2”de diâmetro (tipo nº 1) sendo que a última (contada segundo o sentido de circulação da pista) deverá ser posicionada 13,0m antes da faixa de pedestres com a Av. Julio Castilhos e as demais colocadas a partir desta, cerca de 40,0 m de distância entre elas;

colocação de 01 placa de regulamentação R-24 a (“Sentido Obrigatório”) de 0,50 m de diâmetro, na calçada esquerda da pista da Av. Julio de Castilhos, junto da interseção com a pista de saída do Terminal Parobé, voltada para o fluxo de veículos provenientes do Terminal Parobé. A placa deverá ser fixada em coluna de 3,0m de aço galvanizado de 1½“ de diâmetro (tipo nº 1);

colocação de 01 placa de regulamentação R-24 a (“Sentido Obrigatório”) de 0,50m de diâmetro, na calçada direita da Praça Pereira Parobé, junto da interseção com a Av. Julio de Castilhos, voltada para o fluxo proveniente da própria avenida. A placa deverá ser fixada em coluna de aço galvanizado de 1½” de diâmetro (tipo nº 1);

colocação de 02 placas de regulamentação R-25 b (“Vire à Direita”) de 0,50 m de diâmetro fixadas em coluna de 3,0 m de aço galvanizado de 11/2” de diâmetro (tipo nº 1). A placa deverá ser colocada na aproximação da pista de saída do Terminal Parobé, antes da Av. Julio de Castilhos a aproximadamente 2,0m da faixa de pedestres;

toda sinalização de regulamentação existente ao longo das pistas internas do Terminal da Av. Sertório, deverá ser retirada.

2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga AA-5082, espessura 1,5 mm, face principal pintada com esmalte sintético, verso com demão de tinta esmalte sintético na cor preta fosca, de acordo com normas e especificações de Sinalização Vertical da Coordenação de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes - PMPA:

colocação na pista interna de acesso ao Terminal Parobé (lado esquerdo) de 02 placas de advertência especial IE-5 (“Só Ônibus”), de 2,00 x 1,00 m, fixada em braço projetado com poste de 6,0 m e respectivo conjunto de fixação (tipo nº 5). A primeira placa deverá ser colocada cerca de 2,0m depois da faixa de pedestres, após a interseção com a Av. Julio de Castilhos e a outra 50,0m após;

colocação na pista interna de saída ao Terminal Parobé (lado esquerdo) 01 placa de advertência especial IE-5 (“Só Ônibus”) de 2,00x1,00m fixada em braço projetado com poste de 6,0m e respectivo conjunto de fixação (tipo nº 5). A placa deverá ser colocada no lado esquerdo da pista do Terminal cerca de 55,0m antes da interseção com a Av. Julio de Castilhos;

toda sinalização de advertência  existente ao longo da área do terminal (no trecho do projeto).

3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL EDUCATIVA

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio liga AA-5082, espessura 1,5 mm, face principal pintada com esmalte sintético, verso com demão de tinta esmalte sintético na cor preta fosca, de acordo com normas e especificações de Sinalização Vertical da Coordenação de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes - PMPA:

colocação na calçada direita do Largo Glenio Peres antes da interseção com a R. Voluntários da Pátria de 01 placa educativa para pedestres EA-7a (“Pedestre Faixa de Segurança”), de 0,60 x 0,80 m, fixada em coluna de 3,0m de aço galvanizado de 1½”  de diâmetro (tipo nº 1). A placa deverá ser colocada paralela ao meio fio voltada para o fluxo de pedestres que atravessam a Praça Quinze de Novembro em direção ao Terminal;

colocação na calçada direita da Praça Pereira Parobé antes da interseção com a Rua Voluntários da Pátria de 01 placa educativa EA-7b (“Pedestre Faixa de Segurança”) de 0,60x0,80m fixada em coluna de 3,0m de aço galvanizado de 1 ½” de diâmetro. A placa deverá ser colocada paralela ao meio fio voltada para o fluxo de pedestre proveniente da Av. Julio de Castilho.

CORREDOR: SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

7

ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E PREÇOS

8

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores