INDICE

APRESENTAÇÃO 	2

1	INTRODUÇÃO	4

2	PROJETO GEOMÉTRICO	6

2.1	Estudos Topográficos	6

2.2	Cadernetas de Campo	12

2.3	Projeto Planialtimétrico	14

2.4	Cálculo de Volumes de Terraplenagem	15

2.5	Notas de Serviço de Pavimentação	17

2.6	Relatório Fotográfico	18

3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	21

3.1	Estudos Geotécnicos	21

3.2	Determinação do Número N	30

3.3	Dimensionamento da Estrutura do Pavimento	33

3.4	Substituição de Solos Inadequados	34

3.5	Especificações Técnicas	34

3.6	Memória de Cálculo da Pavimentação	34

4	PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	36

4.1	Estudos Hidrológicos	36

4.2	Memória Justificativa	36

4.3	Cálculos Hidráulicos	40

4.4	Especificações Técnicas	43

4.5	Quantitativos	43

4.6	Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial	43

5	MUROS DE CONTENÇÃO	46

5.1	Introdução	46

5.2	Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial	46

5.3	Definição do Local do Muro de Contenção	46

5.4	Concepção do Muro de Contenção	46

5.5	Dimensionamento do Muro	47

5.6	Recomendações Executivas	48

6	Orçamento	51

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento é decorrente do contrato firmado entre o Município de Porto Alegre, através da PMPA/SMOV, e a empresa ACL Assessoria & Consultoria Ltda, para elaboração dos Projetos Geométricos, de Pavimento e de Drenagem de Vias especificadas no Lote 2, referente à Tomada de Preços N° 137/2003 - Edital 02.081035.03.9.

O Relatório, em volume único, apresenta especificamente o Projeto de Engenharia visando a pavimentação e implantação das obras de drenagem pluvial da Travessa Diacuí, trecho entre o pavimento existente e a Rua Santa Clara, Região Glória, da cidade de Porto Alegre/RS. O mapa a seguir ilustra a macrolocalização do segmento de projeto.

Os estudos e projetos foram desenvolvidos no período de novembro/2003 a fevereiro/2004, em conformidade com a Ordem de Serviço N° 143/2003 expedida na data de 03/11/2003.

Porto Alegre, 01 de março de 2004.

Fernando R. Furtado Fagundes

Eng. Coordenador

Entra planta de localização do trecho (1 A4):

Tr. Diacuí

# INTRODUÇÃO

A pavimentação da Travessa Diacuí – Região Glória, no segmento compreendido entre o pavimento existente e a Rua Santa Clara, é uma reivindicação da comunidade local diretamente beneficiada, resultante da sua mobilização e apresentação de demandas junto ao Orçamento Participativo.

A região onde se insere o projeto tem sido alvo de sucessivas melhorias da infra-estrutura urbana, promovidas pela Prefeitura da cidade de Porto Alegre, em especial quanto à execução de obras de drenagem e de obras de pavimentação urbana.

Em continuação, apresenta-se o memorial descritivo do projeto de engenharia do trecho de rua em apreço, assim subdividido:

- projeto geométrico;

- projeto de pavimentação;

- projeto de drenagem superficial; e

- projeto de muro de contenção.

2 PROJETO GEOMÉTRICO

# PROJETO GEOMÉTRICO

## Estudos Topográficos

### Considerações Gerais

Localizada no bairro Partenon, o trecho em questão fica compreendido entre o  final do pavimento existente e a Rua Santa Clara. A extensão do presente projeto é de 75m.

Atualmente (fev/2004) esse trecho encontra-se totalmente “bloqueado” por moradias. Existem somente vielas ou servidões laterais para pedestres fazendo ligação entre a Rua Diacuí (trecho existente) e a Rua Santa Clara. Dessa forma não foi possível a locação topográfica de um eixo em campo. Assim, o levantamento topográfico foi executado com estação total, sendo que todos os pontos do cadastro (coordenadas e cotas) foram levantados de acordo com referências planialtimétricas indicadas pela Prefeitura. Além desses pontos foram levantados pontos característicos da superfície topográfica existente no que refere-se a altimetria. O eixo de projeto foi estudado em escritório com base no levantamento cadastral, pontos obrigatórios de passagem, concordância com os pavimentos existentes e orientações provenientes da fiscalização da SMOV.

O gabarito a ser implantado no trecho em estudo foi o mesmo do trecho existente, da Rua Diacuí ou seja, pista de rolamento de 7m de largura, e passeios de 1,50m.

A implantação do presente projeto não requer relocação de postes e corte de árvores; entretanto, existem construções a serem removidas, conforme demonstrado no cadastro constante em planta baixa do projeto geométrico.

### Diretrizes para Execução dos Levantamentos Topográficos

Os estudos topográficos foram executados de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e às orientações complementares da fiscalização da SMOV.

#### Bases Cartográficas

As bases cartográficas utilizadas foram as fornecidas pela PMPA, conforme documentação coletada junto à Cartografia/PMPA. Nelas constam as referências planialtimétricas do município, também reproduzidas nos desenhos do projeto.

#### Cadastro

O cadastro foi realizado com o processo de irradiação com ângulo e distância, contemplando toda a área de influência do projeto.

Para possibilitar uma adequada caracterização dos elementos indispensáveis aos estudos e projetos, foram cadastradas todas as:

- propriedades e edificações intervenientes com sua numeração;

- as obras complementares tais como cercas, muros, rampas de acesso, arborização de grande e médio porte;

- cotas de soleiras mais significativas;

- redes de serviço público, como redes telefônicas e elétricas;

- cruzamentos e outros elementos interessantes ao projeto/obra.

No caso de prédios comerciais, foi observado o tipo e o ramo do negócio, para fins de avaliação do tráfego local de caminhões.

As áreas atingidas foram levantadas, com vistas a fornecer elementos para possíveis desapropriações.

#### Definição de Traçado e Limites de Projeto

As diretrizes existentes serviram de base para a definição do traçado. Estas constam nos Mapas Cadastrais fornecidos pela própria Prefeitura. Estes elementos foram tomados como base para definir os comprometimentos do município com relação a alinhamentos e construções já liberadas.

#### Altimetria

Para estabelecimento da Referência de Nível (RN), foi adotado como referência à altitude (cota) de RNs fornecidos pela Prefeitura, inclusive com o transporte de cotas (e coordenadas) dos pinos mais próximos do local do projeto.

Complementarmente foram levantados planialtimetricamente soleiras de casas, rampas de acesso e outros elementos intervenientes com o projeto.

Quando possível, para definição do projeto altimétrico executam-se nivelamento e contra-nivelamento do eixo da rua e o seccionamento de 20 em 20 metros, permitindo a elaboração de perfil e seções do eixo projetado. Entretanto devido a existência de construções no leito do logradouro, impossibilitando fisicamente a execução do levantamento altimétrico descrito anteriormente, optou-se pelo levantamento altimétrico pelo método da nuvem de pontos. Esse método de levantamento altimétrico foi executado com equipamento topográfico do tipo estação total, tomando-se as cotas de pontos característicos do terreno, bem como suas coordenadas. A partir destes pontos cotados gerou-se por triangulações, ou seja, interpolações lineares, uma superfície do terreno. Com base na superfície pode-se gerar o perfil do terreno e as seções transversais.

#### Cadastro de Redes

Foram levantados todos os dispositivos de drenagem, visando à obtenção dos dados necessários à avaliação das condições de funcionamento dos mesmos, para posterior substituição ou aproveitamento. No projeto de drenagem apresenta-se desenho com cadastro fornecido pelo DEP, juntamente com avaliação das bacias de contribuição definidas pelo projeto.

A seguir, apresentam-se elementos de cadastro da rede de água, fornecidos pelo DMAE.

Cadastro Rede Esgoto Sanitário - DMAE:

## Cadernetas de Campo

Em seqüência são apresentados os elementos de referência planialtimétrica (fornecidos pela PMPA) e os levantamentos realizados pela Consultora, incluindo a caderneta de cadastro topográfico. Salienta-se que por ocasião do levantamento o local do projeto impossibilitava a execução de locação,  nivelamento e seccionamento do eixo, pela existência de moradias no local.

| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°. | Ordenadas |  | Abscissas |  | Cota (z) | Descrição |
| 1 | 1,671,585.585 | 181,070.516 |  | - |  | PA87 |
| 2 | 1,671,621.855 | 181,288.866 |  | - |  | PA86 |
| 3 | 1,671,657.044 | 181,412.637 |  | - |  | PA85 |
| 4 | 1,671,547.139 | 180,897.145 |  | - |  | PA |
| 4 | 1,671,547.139 | 180,897.145 |  | - |  | PA |
| 5 | 1,671,742.959 | 180,786.086 |  | - |  | PA |
| 5 | 1,671,742.959 | 180,786.086 |  | - |  | PA |
| 6 | 1,671,769.259 | 180,774.278 |  | - |  | PA |
| 6 | 1,671,769.259 | 180,774.278 |  | - |  | PA |
| 7 | 1,671,876.499 | 181,203.427 |  | 60.236 |  | PA |
| 7 | 1,671,876.499 | 181,203.427 |  | 60.236 |  | PA |
| 8 | 1,671,981.184 | 181,164.926 |  | 54.495 |  | PA |
| 8 | 1,671,981.184 | 181,164.926 |  | 54.495 |  | PA |
| 9 | 1,671,989.883 | 181,184.402 |  | 54.369 |  | PA |
| 10 | 1,672,005.141 | 181,156.423 |  | 52.559 |  | PA |
| 11 | 1,671,985.030 | 181,172.720 |  | 54.210 |  | T*PLUVIA |
| 12 | 1,671,987.810 | 181,171.050 |  | 53.860 |  | BL |
| 13 | 1,671,985.930 | 181,173.820 |  | 54.230 |  | DIV |
| 14 | 1,671,992.490 | 181,171.370 |  | 53.790 |  | DIV |
| 15 | 1,671,997.620 | 181,169.400 |  | 53.450 |  | DIV |
| 16 | 1,672,003.130 | 181,167.220 |  | 53.040 |  | DIV |
| 17 | 1,672,007.900 | 181,165.440 |  | 52.530 |  | DIV |
| 18 | 1,672,008.670 | 181,165.320 |  | 52.410 |  | DIV |
| 19 | 1,672,013.080 | 181,163.740 |  | 52.140 |  | DIV |
| 20 | 1,672,019.570 | 181,160.160 |  | 51.280 |  | T*PLUVIA |
| 21 | 1,672,032.670 | 181,154.700 |  | 49.900 |  | PAV |
| 22 | 1,672,028.000 | 181,148.980 |  | 50.230 |  | PAV |
| 23 | 1,672,024.300 | 181,147.530 |  | 50.810 |  | DIV |
| 24 | 1,672,004.410 | 181,157.460 |  | 52.480 |  | PAV |
| 25 | 1,672,003.830 | 181,155.030 |  | 52.630 |  | DIV |
| 26 | 1,672,008.250 | 181,163.370 |  | 52.300 |  | PAV |
| 27 | 1,671,982.880 | 181,162.820 |  | 54.360 |  | DIV |
| 28 | 1,671,983.250 | 181,165.450 |  | 54.050 |  | BL |
| 10 | 1,672,005.141 | 181,156.423 |  | 52.559 |  | PA |
| 10 | 1,672,005.141 | 181,156.423 |  | 52.559 |  | PA |
| 29 | 1,672,014.300 | 181,164.410 |  | 51.950 |  | DIV |
| 30 | 1,672,019.230 | 181,162.560 |  | 51.670 |  | DIV |
| 31 | 1,672,048.630 | 181,149.700 |  | 48.250 |  | T*PLUVIA |
| 32 | 1,672,010.100 | 181,172.520 |  | 52.540 |  | CASA |
| 33 | 1,672,011.450 | 181,172.740 |  | 52.530 |  | CASA |
| 34 | 1,672,015.230 | 181,175.710 |  | 52.400 |  | CASA |
| 35 | 1,672,014.830 | 181,175.770 |  | 52.410 |  | CASA |
| 36 | 1,672,010.130 | 181,177.250 |  | 52.880 |  | CASA |
| 37 | 1,672,011.230 | 181,181.690 |  | 53.220 |  | CASA |
| 38 | 1,672,011.110 | 181,182.130 |  | 53.350 |  | CASA |
| 10 | 1,672,005.141 | 181,156.423 |  | 52.559 |  | PA |
| 39 | 1,672,008.512 | 181,175.995 |  | 56.168 |  | PA |
| 39 | 1,672,008.512 | 181,175.995 |  | 56.168 |  | PA |
| 40 | 1,672,014.520 | 181,198.490 |  | 53.940 |  | DIV |
| 41 | 1,672,014.420 | 181,199.660 |  | 53.890 |  | DIV |
| 42 | 1,672,015.520 | 181,205.000 |  | 54.440 |  | DIV |
| 43 | 1,672,014.730 | 181,207.080 |  | 54.970 |  | CASA |
| 44 | 1,672,016.590 | 181,215.150 |  | 55.230 |  | CASA |
| 45 | 1,672,015.980 | 181,199.220 |  | 54.050 |  | MURO |
| 46 | 1,672,016.530 | 181,201.380 |  | 54.010 |  | MURO |
| 47 | 1,672,018.970 | 181,200.690 |  | 53.950 |  | MURO |
| 48 | 1,672,020.040 | 181,205.590 |  | 54.600 |  | MURO |
| 49 | 1,672,025.460 | 181,204.320 |  | 54.730 |  | DIV |
| 50 | 1,672,025.680 | 181,204.910 |  | 54.090 |  | DIV |
| 51 | 1,672,024.450 | 181,204.620 |  | 54.320 |  | PAV |
| 52 | 1,672,017.570 | 181,206.310 |  | 54.670 |  | PAV |
| 53 | 1,672,022.050 | 181,233.270 |  | 56.050 |  | PAV |
| 54 | 1,672,028.850 | 181,231.890 |  | 55.970 |  | PAV |
| 55 | 1,672,021.050 | 181,204.320 |  | 54.330 |  | CASA |
| 56 | 1,672,019.070 | 181,197.140 |  | 53.230 |  | CASA |
| 57 | 1,672,023.250 | 181,195.940 |  | 53.070 |  | CASA |
| 58 | 1,672,021.260 | 181,189.850 |  | 52.120 |  | MURO |
| 59 | 1,672,020.400 | 181,190.130 |  | 52.590 |  | CASA |
| 60 | 1,672,019.920 | 181,188.580 |  | 52.580 |  | CASA |
| 61 | 1,672,012.370 | 181,190.690 |  | 52.500 |  | CASA |
| 62 | 1,672,023.700 | 181,180.250 |  | 51.620 |  | CASA |
| 63 | 1,672,021.210 | 181,177.950 |  | 51.980 |  | CASA |
| BASE ALTIMÉTRICA |  |  |  |  | BASE PLANIMÉTRICA |  |
| RN 313 - cota 51.657m |  |  |  |  | Rede de Referência Planimétrica SPM |  |
| Av. Aparício Borges, 1123 |  |  |  |  | Pinos 2987.2G 85 e 2987.2G 87 |  |
| Fonte: CMPM |  |  |  |  | Datum: Carta Geral |  |

## Projeto Planialtimétrico

O projeto planialtimétrico foi concebido de acordo com as seguintes orientações:

- bases cartográficas com referências planialtimétricas, fornecidas pela Prefeitura;

- cadastro topográfico executado pela consultora;

- definições de traçados fornecidos pela Prefeitura, assim como seus limites;

- pontos de passagens obrigatórios e concordâncias com logradouros já implantados ou projetados;

- levantamento altimétrico, executado em toda área de influência da via, conforme descrito no item 2.1.2.b, propiciando a elaboração de perfis naturais do terreno e seções transversais;

- projeto altimétrico, atendendo cotas definidas pelo projeto de drenagem e concordância com vias existentes.

Os desenhos do projeto, apresentados em continuação, apresentam a planta baixa cadastral com a definição e amarração do eixo locado, bem como o perfil longitudinal com o desenho do greide de pavimentação projetado.

Em síntese, os elementos do projeto geométrico estão assim definidos:

- km 0+000,00: ponto de partida (PP) definido no eixo da Rua Santa Clara, conforme indicado em planta;

- km 0+003,50: bordo do pavimento da Rua Santa Clara;

- km 0+003,50 ao 0+048,15: trecho virgem a ser implantado, local onde hoje existem construções a serem removidas;

- km 0+048,15 ao 0+075,00 : trecho com pavimento em CBUQ ao qual foi respeitado a concordância planialtimétrica;

- km 0+075,00: ponto final do trecho (PF).

- extensão total do trecho projetado: 75,00m.

Tratando-se de trecho sem saída, com perfil longitudinal com declividade ascendente para o final do trecho, densamente construído, o qual não possui local de lançamento de rede pluvial a jusante, o greide foi excepcionalmente condicionado a uma cota mínima a qual pode permitir que o esgotamento da drenagem seja realizado para montante, ou seja, para a rede de drenagem pluvial já existente na Rua Bom Jesus.

O greide foi condicionado a concordância com a Rua Santa Clara e o pavimento existente da própria Travessa Diacuí. Sua declividade transversal teve caimento único de forma a melhor adaptar-se as concordâncias anteriormente descritas e ao caimento natural do terreno.

O gabarito adotado para a seção transversal da rua, de acordo com as diretrizes da SMOV, foi o seguinte:

- largura total do logradouro: 10,00m

- largura da pista de rolamento: 7,00m;

- largura dos passeios: 1,50m;

- declividade transversal da rua, única: 2,5% para o lado esquerdo;

- declividade transversal do passeio: 2,5% (da testada para a rua);

- altura livre do meio fio: 0,15m;

Os desenhos do projeto apresentam em detalhe a Seção Tipo projetada.

## Cálculo de Volumes de Terraplenagem

O cálculo foi realizado a partir da gabaritagem das seções transversais dos cortes e aterros e da avaliação dos volumes envolvidos. Foi realizado com base nos subsídios fornecidos pelo projeto geométrico.

Sua determinação foi dada através das seguintes etapas:

- Análise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das seções transversais do terreno natural;

- Desenho do gabarito de projeto nas seções transversais;

- Medição das áreas de corte e aterro; e

- Cálculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinação 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade 1:1,5 (v:h).

### Análise do Perfil Longitudinal do Projeto Geométrico e das Seções Transversais do Terreno Natural

Nesta fase do trabalho se procedeu às estimativas particularizadas de volume em trechos específicos que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as seções transversais levantadas, o perfil projetado e sua repercussão quanto às soleiras existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

### Desenho do Gabarito

A partir da definição do greide de projeto foram lançados os gabaritos nas seções transversais no terreno natural, conforme apresentado nos desenhos do projeto.

### Processo de Cálculo do Volumes

Uma vez desenhadas as seções transversais com o gabarito da via, procedeu-se a determinação das áreas e, posteriormente, dos volumes de cortes e aterros, levando-se em consideração o caixão da pavimentação dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas de cálculo que incluem:

- estaqueamento;

- área das seções de corte (solo e rocha);

- área das seções de aterro em pista e em passeio;

- soma das áreas das seções de corte (solo e rocha);

- soma das áreas em aterro (pista e passeio);

- semidistância entre as seções;

- volume dos cortes entre seções (+);

- volume dos aterros entre seções (-);

- volumes de aterro empolados entre seções;

- diferenças para compensação longitudinal;

- volumes excedentes (+/-).

A relação entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30; incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operações a que serão submetidos.

O material dos cortes do subleito poderá ser utilizado para aterros dos passeios e da pista, desde que se enquadrassem nas especificações técnicas. O excedente destinará-se a bota-fora.

A seguir é apresentado Quadro contendo o cálculo de volume de terraplenagem.

| CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | ÁREAS (m²) |  |  |  | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUMES (m³) |  |  |  | TOTAL CORTES (C) | TOTAL ATERROS (A) | TOTAL ATERROS EMPO-LADOS Ae=1,3xA | DIF. VOLUMES Dv=C-Ae | DIF. VOLUMES ACUMU-LADOS |
|  | CORTE |  | ATERRO |  |  | CORTE |  | ATERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  | SOLO | ROCHA | PISTA | REGULA-RIZAÇÃO PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 0+003.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 0+020.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 8.25 | 27 | 0 | 0 | 11 | 27 | 11 | 14 | 13 | 13 |
| 0+040.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 1.20 | 10.00 | 15 | 0 | 30 | 26 | 15 | 56 | 73 | -58 | -45 |
| 0+048.15 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 4.08 | 8 | 0 | 12 | 7 | 8 | 19 | 25 | -17 | -62 |
| TOTAL (m³) |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 43 | 44 | 50 | 86 | 112 | - | - |

## Notas de Serviço de Pavimentação

Em seqüência, é apresentado Quadro contendo as notas de serviço de pavimentação.

| NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km | PASSEIO ESQUERDO |  | MEIO- |  | BORDA ESQUERDA |  | I % | COTAS EIXO |  | i % | BORDA DIREITA |  | MEIO- |  | PASSEIO DIREITO |  |
|  | COTA | LARG. | FIO |  | COTA | DIST.(m) |  | PROJETO | TERRENO |  | DIST.(m) | COTA | FIO |  | LARG. | COTA |
| INICIO DO PAVIMENTO PROJETADO = BORDO DO PAVIMENTO EXISTENTE - km 0+003.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+003.50 | - | - | - | - |  | - | - | 51.755 | 51.755 | - | - | - |  | - | - | - |
| 0+020.00 | 52.616 | 1.50 | 52.582 | 52.432 |  | 3.50 | -2.50 | 52.519 | 52.420 | 2.50 | 3.50 | 52.607 |  | 52.757 | 1.50 | 52.791 |
| 0+040.00 | 54.094 | 1.50 | 54.060 | 53.910 |  | 3.50 | -2.50 | 53.997 | 53.300 | 2.50 | 3.50 | 54.085 |  | 54.235 | 1.50 | 54.269 |
| 0+048.15 | 54.592 | 1.50 | 54.558 | 54.408 |  | 3.50 | -2.50 | 54.495 | 54.490 | 2.50 | 3.50 | 54.583 |  | 54.733 | 1.50 | 54.767 |
| Km 0+048.15 - FINAL DO PAVIMENTO PROJETADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: CASO EXISTAM DIFERENÇAS ENTRE AS SEÇÕES TRANSVERSAIS E A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO, PREVALECERÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS PRANCHAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Relatório Fotográfico

A seguir apresenta-se um breve documentário fotográfico da rua (em janeiro/2004).

| EIXO DA RUA SANTA CLARA EIXO DE PROJETO km 0+000 km 0+003,50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto 1: Vista do início do trecho a partir do ponto de partida (km 0+000) situado no eixo da Rua Santa Clara. Ver construções a serem removidas a esquerda e a direita do eixo de projeto. |  | Foto 2: Travessa Diacuí a partir do final do pavimento existente, no sentido contrário ao estaqueamento. Observar construções a remover na continuação do pavimento. |
| Foto 3: Travessa Diacuí a partir do passeio direito no km 0+070, no sentido contrário ao estaqueamento. |  | Foto 4: detalhe das fotos 2 e 3. |

2.7 – Desenhos do Projeto Geométrico

Em continuação são apresentados os desenhos do projeto geométrico.

Entra Desenho do projeto geométrico  A1

3 projeto de PAVIMENTAÇÃO

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos visaram a determinação das características físicas dos materiais constituintes do subleito, de forma a embasar a elaboração do projeto de pavimentação.

Assim, em conformidade com o item 2.8 dos Termos de Referência, foi concebido inicialmente um Plano de Investigações Geotécnicas, submetido e aprovado pela fiscalização da SMOV. Este plano contemplou a execução de sondagens a trado, com coleta de amostras representativas de solo do subleito, para execução de ensaios de laboratório geotécnico, e ensaios de campo para determinação do teor de umidade natural e da densidade “in situ”. Todas as investigações foram executadas de acordo com a padronização estabelecida pela ABNT.

Observa-se, por outro lado, que por se tratar de obra urbana, sem previsão de grandes movimentos de terra, e em atendimento às orientações da SMOV, foram dispensados estudos específicos de jazidas ou de fontes de materiais de construção, tais como areais e pedreiras. Estes materiais deverão ser obtidos em estabelecimentos comerciais já instalados na cidade de Porto Alegre e adjacências, sendo as areias obtidas junto aos depósitos do cais do Porto (provenientes do rio Jacuí) e os agregados pétreos em pedreiras comerciais de basalto e/ou de granito.

### Investigações Geotécnicas

As investigações geotécnicas foram precedidas de reconhecimento preliminar de campo, em conjunto com a fiscalização da SMOV, sendo definido um plano de sondagens.

#### Sondagem do Subleito

As investigações do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pá e picareta, com coleta de amostras. Salienta-se que a existência de casas na plataforma prevista impediu a execução de sondagens no eixo do projeto.

A profundidade investigada foi limitada na faixa de 1,50 a 2,0m abaixo do greide, sendo a amostragem realizada nos diversos horizontes de solo detectados.

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratório foram espaçadas no máximo em 50,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o eixo e o bordo direito. Entre elas, foram executadas sondagens intermediárias, para reconhecimento tátil-visual dos solos, porém sem coleta de amostras para ensaios, exceto pela tomada de amostras para verificação do teor de umidade natural, que foram determinados em todos os furos. Ao todo foram executadas 3 perfurações, numeradas de ST-01 a ST-03, conforme apresentado nos boletins de sondagem a seguir. Os desenhos do projeto geométrico (planta baixa e perfil) apresentam a localização dos furos executados.

ENTRA BOLETIM DE SONDAGEM A TRADO

1 PÁGINA – Tr. Diacuí

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Campo

Em cada furo de sondagem foram executados ensaios de umidade natural nos horizontes representativos, com o objetivo de melhor avaliar as variações da saturação do subleito.

Nos locais de coleta de amostras para ensaios de laboratório foram também executados ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, a cerca de 0,60m de profundidade, com o objetivo de determinar o grau de compactação do subleito atual.

A seguir apresentam-se as planilhas de cálculo com os resultados dos ensaios de campo (umidade e densidade “in situ”). Em síntese, os resultados “in situ” foram:

Quadro Resumo dos Ensaios de Campo - Interpretação

| Furo | Estaca | Prof. | H nat | nat | s | G.C. |  h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (%) | (g/cm3) | (g/cm3) | (%) | (%) |
| ST-01 | 0+049 | 0,60 | 26,4 | 1,953 | 1,545 | 91,4 | +7,1 |
|  |  | 1,45 | 28,9 | - | - | - | - |
| ST-02 | 0+030 | 0,70 | 23,7 | 1,930 | 1,560 | 89,3 | +8,5 |
|  |  | 1,85 | 35,7 | - | - | - | - |
| ST-03 | 0+017 | 0,60 | 17,1 | 1,906 | 1,628 | 89,6 | +5,5 |
|  |  | 1,00 | 37,1 | - | - | - | - |

Onde:

h nat = teor de umidade natural (%);

 h = desvio de umidade em relação à ótima (h nat - h ótima, em %);

nat = peso específico natural (g/cm3);

s = peso específico seco (g/cm3);

G.C. = Grau de Compactação (s / s máx x100, em %).

Os furos (ST-02 e ST-03) interceptaram o lençol freático, em profundidades de 1,70 e 1,10m respectivamente. Foi observado também que a umidade natural (hnat) oscila entre 37,1 e 26,4%, ou seja, apresenta-se bastante variável, com tendência de saturação do subleito pois a umidade natural se apresenta acima da umidade ótima do ensaio de compactação.

Quanto ao grau de compactação, nas camadas ensaiadas (prof. 0,60 a 0,70m), se observam que os valores oscilam entre 89 e 91%, isto é, boas condições de densificação.

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO

1/3

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO 2/3

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

ENTRA PLANILHA DE ENSAIOS DE CAMPO 3/3

(precisa ter essas folhas em branco para não alterar a paginação)

#### Ensaios Geotécnicos de Laboratório

Em laboratório, foram realizados os seguintes ensaios geotécnicos:

- análise granulométrica por peneiramento;

- limites de Atterberg (LL, LP);

- compactação na energia do Proctor Normal;

- Índice de Suporte Califórnia (ISC); e

- expansão, medida no ensaio ISC.

Os resultados destes ensaios, bem como as classificações visuais e de solos, permitiram a classificação geotécnica de acordo com a TRB – Transportation Research Board, antigo HRB/AASHTO, e embasam o projeto do pavimento das ruas.  Em continuação apresentam-se as planilhas resumo dos ensaios geotécnicos, cujos resultados estatísticos foram os seguintes:

Resultados dos Ensaios – Classificação TRB (ex-HRB)

| Classificação HRB | Ocorrência (ensaios) | % |
| --- | --- | --- |
| A-2-4 | 1 | 20 |
| A-2-7 | 1 | 20 |
| A-7-5 | 1 | 20 |
| A-7-6 | 2 | 40 |

Observa-se predominância de ocorrências de materiais classificados no grupo A-7-5 e A-7-6 (60% das ocorrências), ou seja, solos argilo-arenosos com plasticidade de média a alta. Os solos deste grupo normalmente sofrem elevada mudança de volume entre os estados seco e úmido, o que determina uma previsão de subleito classificada entre sofrível a mau. Porém, os resultados dos ensaios de CBR, não inferiores a 8%, indicam boa capacidade de suporte.

Também foi detectado solos arenosos pertencentes aos grupos A-2-4 e A-2-7 (40% das ocorrências).

Quanto às características de expansividade, medidas no ensaio de CBR, não se observaram tendências significativas, sendo os resultados de expansão não superiores a 0,3%.

ENTRA PLANILHA RESUMO DE ENSAIOS

1 A4

d) Determinação do Índice Suporte de Projeto

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorrências das camadas de solo no perfil do subleito, bem como as indicações do projeto geométrico, foram selecionados os resultados de ensaios de ISC (CBR) correspondentes às camadas de solo do subleito imediatamente abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de revestimento, atualmente existentes deverão ser removidas, para execução de terraplenagem e pavimentação em seção de aterro ou mista, conforme indicado nas seções transversais do projeto.

O quadro a seguir sintetiza a localização dos furos e os valores de ISC considerados para a determinação do Índice Suporte de Projeto (ISP).

Análise Estatística – Determinação do ISP

| Estaca | Furo | Posição | Prof. (m) | ISC (%) | Análise Estatística |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+017 | ST-01 | LD | 0,13-0,90 | 10 | n = | 3 |
| 0+030 | ST-02 | LD | 0,50-1,70 | 8 | ISC méd. = | 9% |
| 0+049 | ST-03 | LD | 0,00-1,70 | 9 |  = | 1,0% |
|  |  |  |  |  | c.v. = | 11,0% |

Observa-se que o coeficiente de variação (c.v), da ordem de 11%, indica pequena dispersão dos resultados, sendo determinado um valor médio de CBR (ISC) correspondente a 9%.

Do exposto, visando minimizar custos, e considerando que os solos são provenientes de intemperização de rochas graníticas (saibros) e, portanto, apresentam boa capacidade de suporte, foi adotado ISP = 9%, valor considerado representativo da realidade do subleito da rua.

### Relatório da EPTC

A SMOV forneceu à projetista o relatório da EPTC que informa não haver previsão de passagem de Linhas de Ônibus na rua em questão.

Entra relatório EPTC

## Determinação do Número N

O número de operações do eixo padrão (N), conforme estabelecido pelos Termos de Referência do Edital de Licitação, foi calculado para um período de projeto estimado em 10 anos.

A metodologia utilizada seguiu as recomendações do Manual de Pavimentação do DNER (1996).

Para o cálculo do número N interessa inicialmente definir o volume médio de tráfego no ano de abertura (V1), num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressão aritmética. O volume total de tráfego (Vt), num sentido, durante o período de “P” anos, é dado pela equação:

Vt = 365 x P x { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

O número N será dado então por:

N = Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja

N = Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:

FE = Fator de Eixos;

FC = Fator de Carga;

FV = Fator de Veículo; todos dependentes da composição do tráfego.

Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climático Regional)

Considerando-se a exclusão do tráfego de ônibus, procedeu-se ao levantamento de campo, com medições estimativas do tráfego local e existência de pontos de comércio, com ênfase para avaliação da passagem de caminhões.

Em especial, foi anotado o número de passagens do caminhão do lixo 3 vezes por semana e do caminhão do gás com freqüência semanal. Segundo informações do DMLU a carga e a freqüência dos caminhões deve ser considerada da seguinte forma:

- veículo compactador com capacidade de 15m3, toco;

- peso bruto total = 18 ton.;

- tara do caminhão = 10 ton.;

- distribuição por eixo = 75% no traseiro e 25% no dianteiro.

Ainda sobre o caminhão do lixo, cumpre destacar que a estimativa da carga por eixo foi realizada considerando-se a média da plena carga (18 ton. x 0,75 = 13,5 ton.) e da meia carga (10 ton. x 0,75 = 7,5 ton.). Desta forma, sobre o eixo traseiro resulta 11,75 ton., isto é, aproximadamente 12 ton., enquanto no eixo dianteiro foi admitida uma carga de até 8 ton.

O Quadro abaixo apresenta um resumo geral da natureza e da estimativa de composição da frota de caminhões, bem como do Volume Médio Diário, que se espera para o ano de abertura ao tráfego.

Composição da Frota de Veículos Diários e Cálculo da Média de Passagens por Dia (V1), conforme Contagens e Previsões de Aumento de Tráfego

| Veículo | Freqüência (veíc.) |  | Passagem repetida na rua | Média de passagens sem. adot. | Carga por eixo (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semanal | Diária |  |  | Dianteiro | Traseiro |
| Caminhão de Lixo | 3 |  |  | 3 | 8 | 12 |
| Ônibus |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Caminhão de gás | 1 |  |  | 1 | 5 | 8 |
| Veículo Leve | 1 |  |  | 1 | 5 | 5 |
| Caminhão Médio | 1 |  |  | 1 | 5 | 8 |
| Caminhão Pesado |  |  |  |  | 6 | 17 |
| Média passagens diárias (V1) | 0,86 |  |  |  |  |  |

Nota: foram desconsiderados veículos tipo automóveis, embora calculáveis, pois sua influência é desprezível.

A partir na análise destes dados de campo, o Quadro a seguir mostra o cálculo dos Fatores de Carga, ponderados para cada tipo de eixo.

Cálculo do Fator de Carga - FC

| Eixo | No de Eixos semanal | % | Fator de Equivalência | Equivalente Operações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ton. | 0,86 | 42,86 | 0,1 | 0,0429 |
| 6 ton. |  |  |  |  |
| 8 ton. | 0,71 | 35,71 | 1,0 | 0,3571 |
| 10 ton. |  |  |  |  |
| 12 ton. | 0,43 | 21,43 | 9,0 | 1,9286 |
| 17 ton. |  |  |  |  |
| Total | 2,00 | 100,00% | -- | 2,3286 |
| 2,0 eixos ao dia |  |  | FC= | 2,70 |
| Fatores de Equivalência obtidos do ábaco da pág. 206, do Manual de Pavimentação DNER (1996) |  |  |  |  |

Considerando-se um Fator de Eixos FE=2,0 e adotando-se uma taxa de crescimento anual de t=5% e um período de P=10 anos, em progressão aritmética, tem-se a seguinte estimativa total do Valor de N no horizonte de projeto:

Vm = { V1 [ 2 + (P-1) t /100 ] } /2

Vm = { 1,0 x [ 2 + (10-1) x 5/100 ] } / 2

Vm = 1,23

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

N = 20.698,95

N = 2,07 x 104

## Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Considerando que o valor de N<106 e que não há previsão da passagem de ônibus, a via foi classificada com tráfego apenas local. Isto determina o enquadramento como CLASSE 2, pois VDM  1,0, de acordo com as recomendações do item 3.3 do Termo de Referência.

Partindo-se de ISP = 9%, definido pelos Estudos Geotécnicos, e o enquadramento como Classe 2, a espessura de revestimento asfáltico tipo CBUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) foi adotada em 4 cm, a ser aplicada sobre Base Granular. Especifica-se que a camada de concreto asfáltico deverá se enquadrar na Faixa II do Caderno de Encargos da SMOV.

A Base Granular foi definida como Brita Graduada, compactada até atingir no mínimo 100% em relação ao ensaio Proctor Modificado de referência.

Pelo ábaco de dimensionamento para bases granulares, recomendado pelo Termo de Referência, entrando-se com ISP=9%, obteve-se as seguintes espessuras para a base e sub-base:

Base: espessura = 22cm;

Sub-base: espessura = 0cm (ou seja, não é necessária a execução da camada de sub-base)

O Quadro abaixo sintetiza os materiais e as espessuras reais projetadas para as camadas do pavimento da rua.

##### Estrutura do Pavimento da Rua

| Camada | Tipo de Material | Espessura Real (cm) |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | CBUQ | 4,00 |
| Base Granular | Brita Graduada | 22,00 |
| Sub-base Granular |  | -- |
|  | Total | 26,00 |

## Substituição de Solos Inadequados

Em princípio, salvo ocorrência de fatos supervenientes, não está prevista substituição de solos inadequados, embora tenha se detectado na sondagem ST-02, material com ISC=8%, neste trecho (estacas 0+023 a 0+040) o projeto encontra-se  em aterro.

## Especificações Técnicas

As obras deverão ser executadas em conformidade com o Caderno de Encargos da SMOV/PMPA, relativos as obras de pavimentação. Onde houver omissão ou necessidade de complementação, deverão ser obedecidas as Especificações Gerais de Serviços pertinentes padronizadas pelo DNER.

## Memória de Cálculo da Pavimentação

Após o Orçamento apresenta-se planilha resumo da memória de cálculo da pavimentação.

4 projeto de drenagem superficial

# PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

## Estudos Hidrológicos

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, para a microdrenagem e 10 anos para a macrodrenagem, conforme orientações do DEP – Departamento de Esgotos Pluviais, da PMPA.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseada na expressão:

Imáx=a.Trb(td+c)d

Sendo:

Imáx = intensidade máxima em mm/h;

Tr = tempo de recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao tempo de concentração em minutos;

a, b, c, e  = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão da equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica deverá corresponder ao Posto 8° DISME, onde se insere o local objeto de projeto.

Desta forma, a fórmula para a obtenção da intensidade de chuva de projeto utilizada tem a seguinte apresentação:

Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

Para efeitos de cálculo de intensidade pluviométrica, foram utilizados os resultados numéricos destas fórmulas.

## Memória Justificativa

As diretrizes e soluções indicadas para o projeto de drenagem superficial do trecho em apreço foram estabelecidas a partir do conhecimento dos pontos de deságüe e do projeto geométrico.

Assim, a concepção de projeto contempla basicamente a questão das águas pluviais, sua captação, condução e encaminhamento final.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema misto de esgotos. Assim, pode-se prever uma rede complementar, exclusiva para esgoto sanitário, permitindo a ligação do efluente cloacal de todas as habitações.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

### Captação

A captação será feita mediante a utilização de bocas-de-lobo. A ligação entre as bocas-de-lobo e os PVs (poços de visita) será executada com tubulação de diâmetro de 30cm.

A previsão de bocas-de-lobo é embasada na capacidade de captação das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, desde que sejam atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos - Vol. 4.

### Traçado da Rede

O traçado da rede levou em consideração, entre outros, os seguintes aspectos principais:

- condição atual da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- largura dos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

Tendo-se em conta estas considerações iniciais, bem como os elementos dos estudos hidrológicos, partiu-se para a concepção do sistema de esgotamento pluvial.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, se efetuará normalmente em um dos lados, e preferencialmente sobre os passeios, respeitando as interferências com benfeitorias existentes. O recobrimento mínimo a ser obedecido será de 0,60m nos passeios e 1,00m na pista, conforme a boa técnica recomenda. Caso não seja possível atender estes critérios, as tubulações deverão ser envelopadas. Também deverão ser envelopados todos os coletores de fundo, independentemente de seu diâmetro e profundidade.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50m entre PVs;

- as mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações;

- a altura máxima dos PVs será de 2,50m;

- e o ressalto (degrau) máximo de 1,20m.

Por outro lado, também é importante salientar que a concepção do traçado da rede seguiu criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em local de plena assimilação, definidos pelo DEP.

### Cálculo das Vazões

Na determinação das vazões foi utilizado o Método Racional, escolhido por ser o método mais indicado para pequenas bacias de contribuição.

O valor do coeficiente de escoamento médio ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,60 por tratar-se de áreas urbanas não centrais.

O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculado pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

tc=0,01947.L0,77i0,385

Sendo:

Tc =  tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue em metros;

i = declividade média do talvegue em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

As bacias de contribuição para cada boca-de-lobo foram determinadas sobre as curvas de nível na escala 1:1.000 e apresentadas na figura a seguir.

Figura 1 – Bacias de Contribuição

### Local de Lançamento

O lançamento será realizado na rede existente na Rua Santa Clara.

## Cálculos Hidráulicos

### Sistemática de Cálculo

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana. Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico. Inicialmente, foram numerados os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Foram criadas duas planilhas básicas, a primeira referente a verificação das sarjetas e a segunda referente ao dimensionamento da rede e das travessias. A descrição de cada uma delas é feita a seguir.

#### Planilha de Verificação das Sarjetas

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

A área contribuinte, no subtrecho, é apresentada na coluna 5.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 6, sendo calculado para cada subtrecho.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 7. Sendo que na coluna 8 é apresentada a soma dessa vazão acrescentada a vazão não captada pela boca-de-lobo a montante.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal da pista no subtrecho que contribui a essa boca-de-lobo.

Na coluna 10 é calculada a vazão máxima da sarjeta através da fórmula de Manning para a declividade citada na coluna anterior. Os principais critérios usados (determinados pela fiscalização do DEP) é o valor de 0,013 para o coeficiente de Manning, alagamento máximo de 2 metros da pista e o uso de um coeficiente de segurança de 1,25.

Na coluna 11 é apresentada a eficiência de captação pelas bocas-de-lobo através dos dados apresentados no Relatório do Projeto do Arroio Dilúvio da Prefeitura de Porto Alegre e do IPH-UFRGS.

Na coluna 12 é apresentada a vazão remanescente da boca-de-lobo que será acrescida na coluna 8 da linha seguinte.

#### Planilha de Dimensionamento da Rede e das Travessias

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente às cotas do passeio).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 17.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade, conforme a coluna 13.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V N), são apresentadas nas colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 18 e 19.

### Planilhas de Dimensionamento

A seguir apresentam-se as planilhas correspondentes aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos descritos acima.

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DAS SARJETAS E BOCAS-DE-LOBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS | Coef. Run-Off: | 0.6 |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  | 0.013 |
| Local | Vértices |  | L | Área | Tc | Vazão Proj | Vazão de projeto + remanescente | Decliv. Longitudinal | Vazão Sarjeta | Eficiência da BL | Vazão remanescente após BL |
|  | Mont. | Jus. | (m) | (ha) | (min) | (l/s) | (l/s) | (m/m) | (l/s) | (%) | (l/s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0+075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+041 |  | PV-01 | 36.00 | 0.11 | 5.00 | 27.3 | 27.3 | 0.0596 | 62.5 | 81.32 | 5.1 |
| 0+006 |  | PV-02 | 33.00 | 0.10 | 6.00 | 23.9 | 29.0 | 0.0795 | 72.2 | 83.30 | 4.0 |

| REDE DE ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR: | 5 | ANOS |  | Coef. Run-Off: |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de Manning n= |  |  |  | 0,013 |
| Local | Vértices |  | L | Área (ha) |  | Cota da rua (m) |  | I Rua | Tc | Vazão Proj | DN | I Canal | Vazão Canal | Velocidade (m/s) |  | Tp | Cota do greide tubulação (m) |  |
|  | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | JUS. | m/m | (min) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | V DN | V N | V N | Mont. | Jus. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0+041 | PV-01 | PV-02 | 36.00 | 0.43 | 0.43 | 54.12 | 51.69 | 0.067 | 5.00 | 109 | 0.30 | 0.058 | 250 | 3.65 | 3.24 | 0.19 | 53.15 | 51.07 |
| 0+005 | PV-02 | PVE-1 | 10.00 |  | 0.43 | 51.69 | 51.28 | 0.041 | 5.19 | 108 | 0.30 | 0.041 | 211 | 3.07 | 2.84 | 0.06 | 51.07 | 50.66 |

## Especificações Técnicas

Os serviços de drenagem superficial deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/96.

## Quantitativos

A seguir são apresentados os quantitativos referentes ao projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

| Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 64.14 |
| 103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 34.26 |
| 105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 6.44 |
| 110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 11.47 |
| 111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 4.29 |
| 125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 71.50 |
| 156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 2.00 |
| 172 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 5.00 |
| 177 | FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 60cm | un | 1.00 |
| 196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 29.88 |
| 231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 3.00 |

Obs: os quantitativos aqui apresentados não consideram as peculiaridades executivas da obra, mas somente os quantitativos apurados a partir dos dados do projeto em anexo, seguindo os critérios para orçamento adotados pelo dep.

## Desenhos do Projeto de Drenagem Pluvial

A seguir são apresentados os desenhos do projeto de drenagem, devidamente aprovados pelo DEP.

DESENHO DEP

5  MUROS DE CONTENÇÃO

# MUROS DE CONTENÇÃO

## Introdução

O local de implantação do presente projeto, como nos capítulos anteriores foi mencionado, encontra-se totalmente ocupado por construções residenciais. Por ocasião do levantamento topográfico foram levantados planialtimetricamente por irradiação, através de equipamento do tipo estação total, pontos característicos do terreno em locais onde foi possível: nos pátios, passagens de pedestres e entre as construções. Assim  quando da retirada dessas construções, principalmente de suas fundações, teremos uma superfície do terreno provavelmente diferente da hoje existente. Dessa forma após a retirada dessas construções, recomenda-se uma reavaliação da localização das obras de contenção, pela equipe de fiscalização da obra.

## Análise do Perfil Longitudinal do Alinhamento Predial

A partir da análise do perfil longitudinal projetado da rua e de visitas complementares a campo, foi considerada a hipótese de construção de um pequeno muro de contenção no lado esquerdo da via, ao final do passeio em toda a extensão do trecho a ser pavimentado, isto é: entre as estacas 0+004 e 0+048.

## Definição do Local do Muro de Contenção

O Quadro abaixo apresenta o local com previsão de obras de contenção (muro de arrimo).

Local com Muros de Contenção

| Muro no | Localização (estacas em km) |  |  |  | Lado |  | Extensão (m) |  | Altura Máxima* (m) |  | Observação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início |  | Fim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 0+004 |  | 0+048 |  | Esquerdo |  | 44,00 |  | 1,10 |  | Ajustar altura do muro ao terreno conforme quadro resumo apresentado no desenho do projeto |

* Considerando que a fundação do muro esteja cerca de 0,50m abaixo do nível atual do terreno.

## Concepção do Muro de Contenção

A concepção do muro de contenção foi definida levando em conta os seguintes aspectos principais, entre outros:

- menor custo global;

- estabilidade a longo prazo;

- condições de fundação;

- condições e facilidade de execução;

- experiência regional;

- durabilidade;

Entre os possíveis tipos de estruturas de contenção, considerando que as alturas do muro sempre inferiores a 1,10m, foram cotejadas inicialmente duas alternativas:

- muros de concreto armado; e

- muros de gravidade (alvenaria de pedras).

Alternativas tipo gabiões foram descartadas em razão da possibilidade de danos devido a atos de vandalismos que comprometessem a integridade dos arames das gaiolas.

Muros de solo reforçado, com revestimento de face em blocos vazados de concreto, foram também descartados devido às dificuldades executivas pois os comprimentos e as alturas são pequenas e existem muitas interferências com residências. Assim, as praças de trabalho resultariam extremamente limitadas, com enormes dificuldades à colocação das geogrelhas e boa compactação.

Do exposto, restaram as alternativas de muros de concreto armado e de muros de gravidade tipo alvenaria de pedras.

Para escolha entre essas alternativas procedeu-se a uma avaliação econômica, resultando que o custo estimado por metro linear do muro de alvenaria de pedras é inferior ao custo orçado para o muro de concreto armado, razão pela qual foi adotada esta solução para implantação.

Concepção Adotada:

As estruturas de contenção tipo muro de alvenaria de pedras deverão ser executadas a partir da escavação do terreno natural. A profundidade mínima desta escavação é de 0,50m, exceto se for constatada a ocorrência de topo rochoso. Em seguida, executa-se o maciço do muro, em pedra argamassada, sem utilização de fôrmas laterais para conformação das superfícies. A declividade da face externa, apenas construtiva, deverá ser da ordem de 10:1 (v:h), inclinada para montante. A face externa estará voltada para o lado do lote. O reaterro atrás do muro deverá ser feito com a obrigatória colocação de colchão de areia (material drenante), com saídas transversais ao muro (barbacãs), posicionadas próximas do pé do muro e espaçadas longitudinalmente a cada 2 a 3m.

É recomendável a instalação de guarda-corpos no topo dos muros, limitando o lado direito do passeio. A critério da fiscalização, o guarda-corpo poderá ser eliminado ou substituído por cerca ou tela metálica, desde que ofereça condições mínimas de segurança e evite a queda acidental de pessoas.

## Dimensionamento do Muro

A rigor, a pequena altura do muro (H  1,10m), dispensa a elaboração de extensa memória de cálculo justificativa, bastando que sejam atendidos àqueles conceitos básicos da mecânica dos solos e, particularmente, do dimensionamento próprio das estruturas de contenção. Sabe-se, por exemplo, da experiência prática e da literatura, que os muros de gravidade com boa fundação são normalmente estáveis para larguras de base entre 0,60 e 0,80H e que são relativamente pouco deformáveis.

Tendo em conta estas considerações, o Quadro a seguir sintetiza as dimensões adotadas para o muro de contenção.

Quadro Resumo da Geometria do Muro de Contenção

| Altura Total (m) | Largura da Base B(m) | Geometria da Seção |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alturas (m) |  |  | Larguras (m) |  |  |
|  |  | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 |
| 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | -- | 0,45 | 0,25 | -- |
| 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | -- | 0,35 | 0,25 | -- |
| 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | -- | 0,25 | 0,25 | -- |

A Figura abaixo esclarece sobre as dimensões (variáveis) indicadas no Quadro acima.

B1       B2      B3

B

gfdfdfhhH

H3

H2

H1

H

Representação Esquemática das Dimensões

Como a geometria do muro deverá se adaptar à topografia local, a Fiscalização de obras deverá promover o ajuste às condições do terreno levando em consideração eventuais indicações da localização exata do posicionamento das escadas de acesso, por parte dos proprietários, bem como das variações das cotas de assentamento da base dos muros. Em princípio, recomenda-se que as alturas sejam escalonadas (em degraus) ao longo e acompanhando o perfil longitudinal da rua. Na planta baixa do projeto e nas seções transversais indica-se o posicionamento do muro.

## Recomendações Executivas

A implantação do muro deverá observar os seguintes requisitos e condições de projeto:

- colocação de colchão drenante de areia, a montante do muro, na interface do terreno natural e o reaterro, bem como atrás do tardoz de montante;

- a execução da base dos muros deverá contemplar a colocação de uma camada de regularização em concreto magro, espessura de 0,10m. Antes do lançamento desta camada a Fiscalização de obras deverá inspecionar e liberar as condições de fundação;

- colocação de drenos (barbacãs) no corpo da estrutura de contenção, durante a fase executiva, para alívio das eventuais subpressões hidrostáticas. A saída dos drenos será na face externa do muro;

- execução de escadas de acessos aos lotes existentes, permitindo o acesso local de moradores, em pontos a serem escolhidos no campo, conforme sugestão da Fiscalização de obras e concordância do proprietário do lote. Foi considerado no presente projeto a execução de uma escada de acesso para cada lote;

6 ORÇAmento

# Orçamento

ENTRA ORÇAMENTO

PLANILHA EXCEL

Manual de Pavimentação (1996), Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 2a Edição, IPR Publicação 697, 320p.