# estado do rio grande do sul

# SECRETARIA DE habitação E DESENVOLVIMENTO URBANO – SehaDUR

# departamento de regulaRIZAÇÃO fundiária

RUA CORONEL RÊGO

Trecho : Entre a Rua “B” e o início do asfalto

CHÁCARA DAS BANANEIRAS

PROJETO GEOMÉTRICO

#### PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

MAIO / 2005

ÍNDICE

###### ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO	03

  - - Características do Trecho e Mapa de Situação	05

  - - Equipe Técnica	07

- PROJETO GEOMÉTRICO	08

  - - Apresentação	09

  - - Projeto Geométrico	09

Planta baixa, perfil longitudinal, planta de situação, localização do rn e seção transversal tipo com estrutura do pavimento	19

Seções transversais	21

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	29

  - - Introdução 	39

  - - Estudos Geotécnicos	31

  - - Dimensionamento  do Pavimento	33

  - - Localização dos Furos	36

  - - Conclusão	39

- ORÇAMENTO	40

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 	44

- CADERNETAS DE CAMPO	52

- ANEXO 	67

1. – apresentação

## 1. -  APRESENTAÇÃO

O presente projeto, elaborado pela Empresa Serenge Serviços Técnicos Ltda., em atendimento ao contrato efetuado com a Secretaria de Habitação  e Desenvolvimento Urbano - SEHADUR, refere-se ao Projeto Geométrico da Rua Coronel Rêgo – Chácara das Bananeiras, pertencente Pavimentação Comunitária (Contrato nº 009/00), Processo Administrativo nº 941-32.00/00-4, Tomada de Preços nº 525/SEEDI/2000, trecho entre a Rua “B” e o início do asfalto no final da Rua Cel. Rego, na Vila São Miguel, comprimento de 300,00 m.

Adiante temos os seguintes itens:

- Projeto geométrico

- Projeto de pavimentação

- Orçamento

- Relatório fotográfico

- Cadernetas de campo

- Cadastro das redes existentes

## 1.1 - CARACTERÍSTICAS DO TRECHO E planta DE SITUAÇÃO

O trecho em questão, faz parte da Rua Coronel Rego, a qual encontra-se dentro de uma zona urbana residencial.

O eixo locado acompanha o eixo carroçável existente, com algumas correções a fim de melhorar o traçado e as condições de drenagem.

Adotou-se seção-tipo com largura da pista de 5,00m e passeio de 1,00 m desde a estaca 0+025 até 0+325,00 e após este trecho até o final, uma seção variável para concordar com o asfalto existente.

Foram executados 5 furos de sondagem com seus respectivos ensaios, os quais definiram sub-base de saibro, base de brita graduada e revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A área a ser pavimentada é de 164,00 m2.

Serão beneficiadas, ao longo do trecho, 40 edificações.

Apresenta-se adiante a Planta de Situação onde encontra-se realçado o trecho em questão.

## 1.2 - EQUIPE TÉCNICA

##### Responsável Técnico

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA : 102843/RS

##### Coordenador do Projeto

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

##### Estudos Geotécnicos

Eng. José Carlos Teixeira Tedesco – CREA : 17017/RS

##### Projeto Geométrico

Eng. D’Orleãs Fernando Barcellos de Freitas - CREA : 78456/RS

##### Projeto de Drenagem Pluvial

Eng. Débora Merg Müller Berlitz – CREA : 78447/RS

##### Projeto de Pavimentação

Eng. Tatiana Gomes Tedesco – CREA : 102843/RS

2. – projeto geométrico

## 2.  - PROJETO GEOMÉTRICO

## 2.1 - Apresentação

O projeto geométrico da Rua Cel. Rego foi desenvolvido pela Empresa Serenge Serviços Técnicos Ltda., em atendimento ao contrato efetuado com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano-SEHADUR.

## 2.2 - Projeto geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado com base nos levantamentos topográficos do trecho, nas redes de água e esgoto existentes no local, e de acordo com as normas estabelecidas pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre.

Foram realizados os seguintes trabalhos no campo a fim de fornecer os dados para a elaboração do referido projeto:

- Levantamento cadastral de todas as edificações e dos pontos característicos;

- Locação do eixo com estacas a cada 20 metros e implantação de amarrações dos pontos notáveis (PC, PT e/ou PI das curvas);

- Levantamento de seções transversais a cada 20 metros;

- Nivelamento e renivelamento do eixo locado com a devida verificação linear e transporte de RN.

Todos os dados topográficos levantados em campo encontram-se em cadernetas específicas, constando na planta os dados para locação do eixo e suas amarrações.

No que diz respeito a planimetria do trecho (eixo locado), foram levados em conta os seguintes aspectos relevantes e em muitos casos condicionantes:

- Existência de residências, as quais possuem muro e estão próximas ao leito carroçal (em alguns casos)

- Reduzir ou até evitar que edificações sejam atingidas

- Melhoria nas condições de uso por parte dos usuários.

Em termos altimétricos, o mesmo foi desenvolvido com base nas condições de drenagem, em uma boa visibilidade por parte dos motoristas e uma adequada implantação do gabarito projetado para a seção transversal, porém, a rua possui uma topografia muito acidentada e situada em meia encosta.

As cotas foram adotadas com base nas Referências de Nível fornecidas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Abaixo temos os dados referentes a seção transversal tipo adotada:

- Pista 	5,00 m

- Passeio	1,00 m

- Inclinação transversal da pista em tangente p/ o lado direito 	2,5 %

- Inclinação transversal do passeio 	2,5 %

- Inclinação dos taludes em corte	1,0(V) 1,0(H)

- Inclinação dos taludes em aterro	1,5(H) 1,0(V).

No que diz respeito aos volumes de terraplenagem, os mesmos foram determinados  através da média entre as áreas das seções transversais, ao longo do trecho. Foi considerado fator de empolamento igual a 1,35 ou seja, 35% a mais nos itens referentes a transporte de materiais, e distância de 5 km no item transporte por  km excedente. Em diversos pontos do trecho são encontrados afloramentos de rocha, os quais também foram considerados no orçamento.

Devido ao traçado proposto, algumas escadas de acesso a residências serão modificadas.

Adiante apresenta-se os seguinte itens:

- Quadros com as notas de serviço de terraplenagem e de pavimentação

- Cálculo dos volumes de terraplenagem

O item referente as cadernetas de campo do levantamento topográfico encontram-se no final deste volume, item 6.

Apresenta-se no item anexo o perfil da Rua Taiguara, que sofreu alteração, tendo em vista a necessidade de concordância com a Rua Cel. Rego.

PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL, PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DO RN E SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO COM ESTRUTURA DO PAVIMENTO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

3. – projeto de pavimentação

## 3.1 – introdução

A empresa apresenta o relatório dos serviços Geotécnicos e o dimensionamento da Estrutura do Pavimento da Rua Cel. Rego, trecho a partir da   Rua “B” até o início do asfalto.

## 3.2 - estudos geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos foram realizados de acordo com a sistemática abaixo descrita:

### 3.2.1 - estudo do subleito

Foram executados 05 furos de sondagem a pá, picareta, alavanca e trado, com distâncias variadas, até uma profundidade mínima de 1,50 metros sob o terreno natural, verificação dos horizontes das camadas com identificação visual dos materiais, espessuras e coleta de amostras para a realização dos seguintes ensaios:

- Granulometria

- Índices Físicos

- Proctor

- CBR

Os furos foram executados no eixo  de acordo com croqui em anexo.

Imediatamente após as sondagens os furos foram tapados, visando restituir as condições normais, sem ocorrência de danos aos usuários.

Os resultados dos ensaios realizados, bem como a devida classificação segundo o método do H.R.B. (Highway Research Board) e determinação do índice suporte de projeto para o dimensionamento encontram-se em planilha anexa.

## 3.3 - Dimensionamento do pavimento

### 3.3.1 - método

O método usado foi o MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS, do Eng. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DNER.

### 3.3.2 - número equivalente de operações do eixo padrão (n)

Para a classificação da via foi levado em conta os pontos comerciais, informações do DMLU e EPTC, e a situação da rua no contexto de toda a região.

Segundo informações do DMLU, a carga e a freqüência dos caminhões é indicado da seguinte forma:

- Veículo Coletor Compactador = 15m3 - Toco

- Peso Bruto Total = 19 t

- Tara = 10 t

- Distribuição por eixo = 70% no traseiro e 30% no dianteiro

A passagem do veículo nas vias se dá três vezes por semana, sendo que normalmente, no cumprimento dos itinerários, o veículo para uma vez em cada via, podendo fazê-lo até três vezes, dependendo do roteiro de coleta deste itinerário.

Foi considerado uma passagem do caminhão de lixo duas vezes na mesma via, três vezes por semana, importando em uma passagem por dia.

Para efeito de cálculo da carga por eixo traseiro considerou-se a média da plena carga (19 t - 13,3 t no eixo traseiro) e da meia carga (14,5 t - 10,15 t no eixo traseiro) que é aproximadamente 12 t no eixo traseiro.

| CLASSE | VIA | QUANTIDADE PREVISTA DE VEÍCULOS (CAMINHÕES) | VO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Local com acesso de caminhões | - Lixo 3 x por semana (2 vezes na mesma rua) 1 por dia - Outros - Caminhão médio (comercial, gás, bebidas) 8 por dia | 9 |

| EIXO SIMPLES (t) | Nª EIXOS | % | FATOR DE EQUIVALÊNCIA | EQUIVALENTE OPERAÇÕES | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 8 | 44,44 | 0,1 | 4,44 |  |
| 8 | 1 + 8 = 9 | 50,00 | 1,0 | 50,00 |  |
| 12 | 1 | 5,56 | 9,0 | 50,04 |  |
| Total | 18 | 100 |  | 104,48 | 8,3 x 104 |

N = 365 x P x Vm x FE x FC x FR

Onde:

P = Período de Projeto de 10 anos

Vm = Volume médio diário

t = taxa de crescimento de 5% a.a

Vo = Volume médio diário inicial

FE = Fator de eixos de veículos (FE = 2)

FC = Fator de cargas dos veículos (FC = 1,0148)

FR = Fator climático regional (FR = 1)

N = 8,3 x 104

### 3.3.3 - índice suporte de projeto

Para o estudo do dimensionamento da estrutura do pavimento foi adotada a média aritmética dos CBR do subleito, desconsiderando-se os valores de CBR acima de 21,0.

ISP = 14 %

### 3.3.4 - base

Será constituída de BRITA GRADUADA compactada até atingir pelo menos 100% em relação a densidade obtida em laboratório no ensaio de compactação pelo PROCTOR MODIFICADO.

### 3.3.5- REVESTIMENTO

O revestimento será de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), faixa II.

### 3.3.6 - estrutura do pavimento

O dimensionamento foi executado para todo o trecho com ISP = 14%, onde o revestimento em CBUQ é de 5 cm e a base de brita graduada é de 18 cm. No segmento entre 0+140 e 0+180, que apresentou ISP = 9%, optou-se por dimensionar uma estrutura de base maior, igual a 27 cm, em detrimento da substituição do material do subleito até 1,00 m de profundidade, com a finalidade de evitar escavações mais profundas junto às casas das quais não temos conhecimento das condições de fundação.

| Trecho | Revestimento com Concreto Betuminoso (cm) | Base de Brita Graduada (cm) |
| --- | --- | --- |
| 0+040 – 0+140 | 05 | 18 |
| 0+140 – 0+180 | 05 | 27 |
| 0+180 – 0+320 | 05 | 18 |

## 3.4 - LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

A seguir, apresenta-se o croqui com a localização dos furos de sondagem.

## 3.5 - conclusão

Foi considerado o critério técnico para definição do tipo de revestimento a ser usado na Rua Cel. Rego.

Para manter a homogeneidade do tipo de revestimento da região e ruas adjacentes decidiu-se pela utilização do CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

4. – ORÇAMENTO

## 4 - ORÇAMENTO

O orçamento da referida obra foi realizado baseado na extensão da rua igual a 300,00 m e o custo por metro igual R$ 529,92, totalizando R$ 158.976,25, não estando incluído o orçamento da rede de drenagem pluvial.

5. - RELATÓRIO fotográfico

- - CADERNETAS DE CAMpo

- anexo