PREFEITURA MUNICIPAL DE  PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS - EPO

RUA:	     	AVENIDA JUCA BATISTA/RUA COMENDADOR CASTRO

TRECHO:  	DA AVENIDA EDGAR PIRES DE CASTRO ATÉ A AVENIDA TRAMANDAÍ

EXTENSÃO:	4,923 km

PROJETO EXECUTIVO DA AVENIDA JUCA BATISTA

##### VOLUME 1A - RELATÓRIO

##### TOMO III

MUROS DE CONTENÇÃO

|  | Engenharia e Geologia Ltda. | Setembro/1999 |
| --- | --- | --- |

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO

2 - PLANTA DE SITUAÇÃO

3 - ESTUDOS DE TRÁFEGO (APRESENTADO NO TOMO I)

4 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

5 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5.1 - DA VIA

5.2 - DOS MUROS DE CONTENÇÃO

6 - ESTUDOS DE CAMPO PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

6.1 - DEFLEXÕES

6.2 - INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE

7 - PROJETO GEOMÉTRICO

8 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

8.1 - CÁLCULO DE VOLUMES PARA DETERMINAÇÃO DE DMT

8.2 - CÁLCULO DE VOLUMES PARA ORÇAMENTO

9 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

9.1 - PAVIMENTO NOVO

9.2 - RESTAURAÇÃO

10 - OBRAS COMPLEMENTARES

11 - QUANTIDADE DE ECONOMIAS (APRESENTADO NO TOMO II)

12 - MUROS DE CONTENÇÃO

12.1 - LOCALIZAÇÃO E SEÇÕES TRANSVERSAIS

12.2 - CÁLCULO ESTRUTURAL

12.3 - PROJETO DE FORMA E AÇO (SEÇÃO TIPO)

12.4 - ORÇAMENTO DOS MUROS (APRESENTADO NO TOMO III)

13 - ORÇAMENTO (APRESENTADO NO TOMO IV)

1 - APRESENTAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - OBJETIVO

Este compêndio, denominado Volume 1A - Relatório, integra o conjunto de documentos elaborados no Projeto Executivo da Avenida Juca batista, trecho que vai desde o entroncamento com a Av. Edgar Pires de Castro, pela Av. Juca Batista e Rua Comendador Castro até o cruzamento com a Av. Tramandaí, em uma extensão de 4.923,16 m.

A realização deste projeto decorre do contrato de consultoria celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV e a Empresa GEOMETRIC Engenharia e Geologia Ltda.

1.2 - DADOS DO CONTRATO DE CONSULTORIA

A  seguir estão apresentados os principais elementos do Contrato:

- Licitação tipo Tomada de Preços - Edital no  81.142/98.6;

- Apresentação da Proposta em 05 de novembro de 1998;

- Contrato no 10843, assinado em 22 de dezembro de 1998;

- Ordem de início dos serviços em 11 de janeiro de 1999;

- 1º Termo Aditivo nº 12.348 de  18 de junho de 1999, para acréscimo de Estudo de Campo para Restauração do Pavimento Existente e aumento de prazo em 40 dias;

- 2º Termo Aditivo nº 12888 de 5 de agosto de 1999, acrescendo os serviços relativos ao Estudo de Capacidade da Via e aumento de prazo em 50 dias;

- 3º Termo Aditivo nº 13494 em 15 de setembro de 1999, acrescendo o prazo em 20 dias.

1.3 - PRAZOS CONTRATUAIS

- Prazo Inicial: 150 dias  -  Data Final: 10.06.99;

- Prazo 1º Termo Aditivo: 40 dias  -  Data Final: 19.07.99;

- Prazo 2º Termo Aditivo: 50 dias  -  Data Final: 07.09.99;

- Prazo 3º Termo Aditivo: 20 dias  -  Data Final: 27.09.99.

1.4 - EQUIPE TÉCNICA

| FUNÇÃO | TÉCNICO | CREA No |
| --- | --- | --- |
| Responsável Técnico | Engº Ivan Luiz Calefi | 20.174 |
| Responsável Técnico | Engº Francisco Gilberto Macedo Cachapuz | 12.629 |
| Responsável Técnico | Engª Sonia Rosane Elisalde Botoni | 51.941 |
| Membro de Equipe | Engº Aryoni de Andrade Mello | 2.490-D/ BA |
| Membro de Equipe | Arqª Maria Letícia Mércio Cachapuz | 100.417 |
| Membro de Equipe | Biól. Luiz Fernando dos Reis Guterres | 17.217-03D |
| Membro de Equipe | Engº Levy Gonçalves de Souza | 11.455 |
| Membro de Equipe | Engª Eliane Maria Martins Ricardo | 100.051 |

2 - PLANTA DE SITUAÇÃO

INSERIR PLANTA DE SITUAÇÃO

12 - MUROS DE CONTENÇÃO

12 - muros de contenção

O trecho da Av. Juca Batista e Rua Comendador Castro, ora projetado, apresenta em diversos locais, situações em que a crista do corte ou o pé do aterro, ultrapassam o limite estabelecido pelo Plano Diretor (15 m de largura para cada lado do eixo da via).

Nestes casos, tanto em cortes como em aterros, foram projetados muros de contenção, com a finalidade de não prejudicar os proprietários das áreas lindeiras à via, como também com o intuito de evitar futuras erosões.

Com o propósito de tornar uniforme o tipo de muro, facilitando com isso a execução e padronização dos trabalhos, foram adotados muros de concreto armado, com diferentes alturas variando de 1,50 m a 4,00 m e posição relativa ao eixo da avenida. Nos locais onde as alturas dos muros são menores que 1,5 m, foram adotados muros de alvenaria de pedra.

Como se pode verificar pelo detalhamento nas seções, os muros, tanto de corte como de aterro, estão localizados a 15,00 m do eixo da via.

A adoção desta posição atende às necessidades construtivas e legais do Artigo 161, subseção V - Dos Recuos para Ajardinamento da Lei Complementar nº 43/79, uma vez que o projeto do muro prevê um alargamento na base do mesmo, formando uma sapata para ambos os lados.

No caso dos muros de corte, o espaço sobre a sapata, permite que se execute o dispositivo de drenagem.

Na planilha a seguir, estão relacionados os trechos das vias onde estão localizados os muros de contenção, tanto de concreto como de pedra.

Na seqüência é apresentado o cálculo estrutural nos muros de contenção de cortes e aterros, bem como seção tipo e planta de ferro dos mesmos.

12.1 - LOCALIZAÇÃO E SEÇÕES TRANSVERSAIS

INSERIR PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO 1

Localização dos Muros.xls

INSERIR SEÇÕES TRANSVERSAIS DO TRECHO 1

INSERIR PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO 2

Localização dos Muros.xls

INSERIR SEÇÕES TRANSVERSAIS DO TRECHO 2

INSERIR PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO 3

Localização dos Muros.xls

INSERIR SEÇÕES TRANSVERSAIS DO TRECHO 3

INSERIR PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TRECHO 4

12.2 - CÁLCULO ESTRUTURAL

12.3 - PROJETO DE FORMA DE AÇO (SEÇÃO TIPO)

Inserir projeto de forma de aço