ÍNDICE

ÍNDICE

Página

1.0     APRESENTAÇÃO	4

2.0     Projeto de Drenagem Pluvial	6

2.1	Metodologia de Dimensionamento	6

2.1.1	Introdução	6

2.1.2	Metodologia de Cálculo	6

2.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas	7

2.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo	8

2.4	Cálculos Elaborados	8

3.0    QUANTIDADES.............................................................................................................13

- PLANTAS......................................................................................................................18

5.0    CADASTRO DE ÁGUA E ESGOTO.............................................................................20

1.0	APRESENTAÇÃO

# 1.0	APRESENTAÇÃO

O presente volume apresenta o Relatório de Drenagem desenvolvido pela Empresa ENGEMIN-Engenharia e Geologia Ltda em atendimento ao previsto no contrato firmado no Livro nº 392-D, Fls 134 e RG n° 26452, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, tendo como objeto a Elaboração de Projeto Geométrico, de Pavimento e de Drenagem de Via, conforme abaixo especificado:

- LOTE 2

- REGIÃO: Eixo da Baltazar

- LOCAL: Rua A (a partir da Rua Adolfo Silva até 121 m além).

- PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

# 2.0	Projeto de Drenagem Pluvial

## 2.1	Metodologia de Dimensionamento

### 2.1.1	Introdução

A metodologia preconizada, uma vez que é perímetro urbano da cidade de Porto Alegre, segue as  diretrizes de projeto utilizada pelo Departamento de Esgoto Pluvial da Prefeitura de Porto Alegre, obedecendo as Normas do seu Caderno de Encargos.

### 2.1.2	Metodologia de Cálculo

#### 2.1.2.1	Cálculo da Vazão Contribuinte

O método de cálculo utilizado foi o Racional, pois são todas áreas pequenas de contribuição.

A vazão contribuinte foi determinada pela fórmula: Q = 2,78 x C x Imáx x A, onde:

- Q = vazão contribuinte em litros por segundo (l/s);

- 2,78 = ajuste de unidades;

- C = coeficiente de escoamento superficial, C=0,60 conforme preconiza o DEP;

- A = área contribuinte em há;

As áreas das bacias de contribuição foram obtidas das plantas nas escalas 1:1000 e 1 5000 (Mapa Metropolitano da Prefeitura de Porto Alegre), contendo os arruamentos.

Considerando-se a contribuição  de acordo com a topografia do terreno, adotando-se uma contribuição mínima de 30,00 m para cada lado da via;

- Imáx. = intensidade máxima de precipitação (mm/h).Utilizou-se a equação do Posto Aeroporto, constante do Caderno de Encargos de DEP, em que:

Imáx. = 748,342.TR0,191(td+10)0,803, onde:

TR = Tempo de Recorrência em anos;

td = tempo de duração da precipitação que deve ser igual ao Tempo de Concentração, em minutos.

O tempo de concentração foi calculado pela Fórmula de Kirpich (DEP):

Tc = 0,01947.L0,77I0,385 , onde:

- L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

- I = declividade média do canal em m/m.

O tempo de concentração inicial  foi calculado e o valor mínimo adotado  5 min.

A fórmula utilizada para o dimensionamento de coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q = S.R23.I12n , onde:

- Q = vazão da tubulação em l/s a plena seção;

- S = área da seção do tubo;

- R = raio hidráulico;

- I = declividade da tubulação;

- n = coeficiente de Manning.

O tempo de percurso, Tp, é dado pela fórmula:

Tp = L60.v , onde:

- L = distância entre poços de visita em metros;

- V= velocidade final em m/s.

## 2.2	Verificação Hidráulica das Sarjetas

A  determinação da vazão das sarjetas foi efetuada através da Fórmula de Manning aliada a Equação da Continuidade.O limite de capacidade de vazão das sarjetas associada a capacidade de engolimento das bocas de lobo é que determinara o posicionamento das mesmas e conseqüentemente os poços de visita. Dentro deste enfoque foram calculadas as planilhas e apresentadas ao final do estudo.

## 2.3	Equação de Ajuste das Curvas de Eficiência de Bocas de Lobo

De posse dos gráficos fornecidos pelo DEP das curvas de eficiência, definiu-se, para cada uma, a equação matemática, que melhor a representa-se.

Da aplicação dos métodos matemáticos, obtiveram-se as seguintes equações:

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  0% - E = 452,39065 . Q  -0.37730

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  1% - E = 387,7554 . Q  -0.36671

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  3% - E = 723,87634 . Q  -0.59594

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  5% - E = 556,6369 . Q  -0.56569

- DECLIVIDADE LONGITUDINAL DE  7% - E = 857,1069 . Q  -0.66206

Apresentamos, a seguir, o quadro com os valores comparativos.

| Q | 0% |  | 1% |  | 3% |  | 5% |  | 7% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA | GRAF | EQUA |
| 40 | 111 | 112 | 97 | 100 | 77 | 80 | 69 | 69 | 74 | 75 |
| 57 | 100 | 98 | 93,5 | 92 | 67 | 65 | 57,5 | 57 | 62,5 | 59 |
| 60 | 97,5 | 97 | 89 | 86 | 63 | 63 | 54,5 | 55 | 57 | 57 |
| 80 | 86,2 | 87 | 78 | 78 | 55 | 53 | 46,5 | 47 | 46 | 47 |
| 100 | 79 | 80 |  |  | 47 | 47 | 41 | 41 | 39 | 41 |
| 120 | 74 | 74 |  |  | 42 | 42 | 36,5 | 37 | 34 | 36 |
| 140 | 70 | 70 |  |  | 38 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 160 | 67 | 67 |  |  | 34 | 35 | 32 | 32 | 31,5 | 30 |

Obs.

Para a equação da curva representativa de 1% adotou-se os valores iniciais devido a inversão da concavidade.

## 2.4	Cálculos Elaborados

São apresentadas a seguir planilhas de Dimensionamento dos dispositivos adotados e fotocópia da bacia de contribuição.

Inserir os quadros!!!

3.0 QUANTIDADES

4.0 PLANTAS

5.0 CADASTRO DE ÁGUA E ESGOTO