APRESENTAÇÃO

# apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto Geométrico referente à Elaboração de Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar.

O presente relatório é objeto do Edital nº 02.081123.00.0, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 09/11/2000.

- Objeto do Contrato: Elaboração do Projeto Executivo da Av. Wenceslau Escobar, do Alargamento da Av. Cristóvão Colombo e da ligação da Av. Plínio Kroeff com a Av. Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatos.

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 13/12/2000

- Data da Ordem de Serviço: 12/02/2001

- Número do Contrato: 017918

- Prazo de Execução: Inicial -120 dias

- Aditivo de prazo - 45 dias

- Aditivo de prazo - 25 dias

- Aditivo de prazo - 10 dias

- Valor do contrato: R$ 71.717,00

- Valor do aditivo 1: R$   1.456,67

- Valor do aditivo 2: R$   6.200,00

- Valor do aditivo 3: R$   2.061,16

- Valor do aditivo 4: R$   2.469,15

íNDICE

íNDICE

a presentação	2

1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	6

1.1 Introdução	6

1.2 Locação	6

1.3 Nivelamento e Contranivelamento	7

1.4 Seções Transversais do Terreno	9

1.5 Cadastro	9

1.6 Apresentação dos elementos de topografia	9

1.7 PINOS E RNs UTILIZADOS	9

1.8 Descrição das Referências de Nível	10

2 PROJETO GEOMÉTRICO	14

2.1 Implantação Definitiva	14

2.2 Apresentação do Projeto Geométrico	15

2.3 Seção Transversal	16

3. PLANTAS DO PROJETO GEOMÉTRICO	18

1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

# 1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

## 1.1 Introdução

Os serviços referentes aos Estudos Topográficos para a elaboração do Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, no Município de Porto Alegre/RS, foram desenvolvidos obedecendo às orientações presentes no Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O levantamento topográfico foi realizado pela equipe de topografia da empresa Serrano Topografia e Urbanização Ltda., compreendendo os seguintes serviços:

- Lançamento e locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo;

- Transporte de cotas e coordenadas (vide marcos oficiais a seguir);

- Levantamento das seções transversais;

- Amarração de pontos notáveis;

- Cadastro dos elementos existentes;

- Levantamento da drenagem existente;

- Cadastro das áreas atingidas para o projeto de desapropriação;

- Levantamento dos postes existentes;

- Levantamento de placas e sinalização existente;

- Cadastro de árvores existentes;

- Cadastro de pavimentos e passeios existentes;

- Levantamentos complementares.

## 1.2 Locação

O início da locação do segmento objeto do presente projeto se dá da estaca 0+000, no encontro da praça Comendador Souza Gomes e o final desta, no km 0+894,64, na encontro com a Rua Professor Xavier Simões.

Ao longo do trecho destacam-se ainda os seguintes pontos:

- km 0+060,00: Encontro com a Rua Nicolau Dias de Farias;

- km 0+135,00: Cruzamento com a Rua Dr. Armando Barbedo;

- km 0+185,00:Encontro com a Rua Almirante Câmara;

- km 0+300,00: Encontro com a Rua Almirante Delamar;

- km 0+338,00: Encontro com a Rua Afonso Álvares;

- km 0+425,00: Cruzamento com a Rua Mário Totta;

- km 0+562,00: Cruzamento com a Rua Landel de Moura;

- km 0+700,00: Cruzamento com a Rua Padre João Batista Réus.

A extensão total do trecho locado é de 894,64 metros.

As coordenadas do eixo locado, bem como as coordenadas de todos os pontos necessários para a implantação do projeto, encontram-se nas tabelas laterais apresentadas nas plantas do Projeto Geométrico.

## 1.3 Nivelamento e Contranivelamento

O eixo locado foi nivelado e contranivelado geometricamente de modo a permitir a perfeita caracterização do terreno, passando sempre pelos pinos existentes, sendo estes apresentados em anexo.

Cotas do Eixo-Nivelamento

| Cotas Eixo Av. Wenceslau Escobar |  |
| --- | --- |
| Estaca | Eixo - Cota |
| 0+000 | 15,871 |
| 0+020 | 15,722 |
| 0+040 | 15,299 |
| 0+060 | 14,863 |
| 0+080 | 14,673 |
| 0+100 | 15,151 |
| 0+120 | 16,032 |
| 0+140 | 16,454 |
| 0+160 | 17,129 |
| 0+180 | 17,722 |
| 0+200 | 18,533 |
| 0+220 | 19,181 |
| 0+240 | 19,768 |
| 0+260 | 20,131 |
| 0+280 | 21,051 |
| 0+300 | 22,433 |
| 0+320 | 22,700 |
| 0+340 | 23,203 |
| 0+360 | 23,791 |
| 0+380 | 24,452 |
| 0+400 | 25,354 |
| 0+420 | 25,933 |
| 0+440 | 26,199 |
| 0+460 | 27,233 |
| 0+480 | 27,855 |
| 0+500 | 28,781 |
| 0+520 | 29,533 |
| 0+540 | 30,622 |
| 0+560 | 32,421 |
| 0+580 | 33,662 |
| 0+600 | 35,238 |
| 0+620 | 37,201 |
| 0+640 | 38,511 |
| 0+660 | 39,742 |
| 0+680 | 40,622 |
| 0+700 | 41,733 |
| 0+720 | 43,359 |
| 0+740 | 44,711 |
| 0+760 | 46,583 |
| 0+780 | 47,644 |
| 0+800 | 48,481 |
| 0+820 | 49,109 |
| 0+840 | 49,501 |
| 0+860 | 49,843 |
| 0+880 | 50,165 |

Cotas do Eixo Renivelamento

| Cotas Eixo Av. Wenceslau Escobar |  |
| --- | --- |
| Estaca | Eixo - Cota |
| 0+000 | 15,872 |
| 0+020 | 15,720 |
| 0+040 | 15,297 |
| 0+060 | 14,863 |
| 0+080 | 14,674 |
| 0+100 | 15,152 |
| 0+120 | 16,031 |
| 0+140 | 16,455 |
| 0+160 | 17,126 |
| 0+180 | 17,726 |
| 0+200 | 18,534 |
| 0+220 | 19,182 |
| 0+240 | 19,767 |
| 0+260 | 20,156 |
| 0+280 | 21,052 |
| 0+300 | 22,435 |
| 0+320 | 22,703 |
| 0+340 | 23,203 |
| 0+360 | 23,794 |
| 0+380 | 24,453 |
| 0+400 | 25,352 |
| 0+420 | 25,945 |
| 0+440 | 26,197 |
| 0+460 | 27,234 |
| 0+480 | 27,852 |
| 0+500 | 28,783 |
| 0+520 | 29,532 |
| 0+540 | 30,624 |
| 0+560 | 32,423 |
| 0+580 | 33,662 |
| 0+600 | 35,235 |
| 0+620 | 37,202 |
| 0+640 | 38,515 |
| 0+660 | 39,743 |
| 0+680 | 40,623 |
| 0+700 | 41,735 |
| 0+720 | 43,357 |
| 0+740 | 44,713 |
| 0+760 | 46,582 |
| 0+780 | 47,642 |
| 0+800 | 48,485 |
| 0+820 | 49,107 |
| 0+840 | 49,504 |
| 0+860 | 49,843 |
| 0+880 | 50,162 |

## 1.4 Seções Transversais do Terreno

As seções transversais do terreno foram levantadas a partir de cada estaca de eixo locado, correspondente à largura do alinhamento predial existente.

O desenho foi realizado em escala 1:100 na horizontal e 1:50 na vertical, através do computador.

## 1.5 Cadastro

Foram levantados dados referentes a propriedades, (demarcação e nominata) cercas, muros, benfeitorias, postes, postes com transformadores, árvores, tipos de pavimentos e calçamentos existentes, cruzamentos com outras ruas , placas, sinalização, etc.

## 1.6 Apresentação dos elementos de topografia

O levantamento topográfico foi registrado nas cadernetas de campo abaixo relacionadas:

- Locação com amarrações;

- Nivelamento e Contranivelamento;

- Seções transversais;

- Cadastros.

## 1.7 PINOS E RNs UTILIZADOS

Para a amarração dos  trabalhos foram utilizados os seguintes Pinos e RNs:

PINOS

| TIPO | Nº | COTA | NORTE | ESTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINO | 6 |  | 1.667.467,969 | 175.384,641 |
| PINO | 5006 |  | 1.666.754,795 | 175.593,287 |
| PINO | 5007 |  | 1.666.868,043 | 175.608,432 |
| PINO | 5008 |  | 1.667.279.855 | 175.431,428 |
| PINO | 5010 |  | 1.666.934,062 | 175.585,917 |

Pinos localizados na planta baixa.

REFERÊNCIAS DE NÍVEL

| TIPO | N0 | COTA |
| --- | --- | --- |
| RN | 287 | 31,540 |
| RN | 48138 | 8,3559 |

## 1.8 Descrição das Referências de Nível

A seguir apresentamos a descrição das referências de nível utilizadas no projeto.

RN

RN

2 PROJETO GEOMÉTRICO

# 2 PROJETO GEOMÉTRICO

## 2.1 Implantação Definitiva

O projeto foi desenvolvido considerando como diretriz básica o traçado existente no Plano Diretor do  Município de Porto Alegre. Procurou-se ao máximo a minimização dos custos de implantação, obedecendo entretanto as limitações técnicas pré-determinadas.

Para sua execução foi tomado como base o aproveitamento da via implantada, sendo que foram procedidos os ajustes para melhorar a geometria do traçado e adequar ao gabarito estudado, com o Plano Diretor.

O gabarito de largura proposto tomou como referência as definições estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o qual define para a via um gabarito de largura 30 m, da estaca 0+000 à estaca 0+480, de onde começa uma concordância até finalizar em 15,50 m de largura, da estaca 0+560 a estaca 0+860. Deste ponto começa a concordância com o gabarito existente até o final do trecho projetado.

| Gabarito de Largura (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaca |  | Passeio | Pista de Rolamento | Canteiro Central | Pista de Rolamento | Passeio | Total |
| Início | Fim |  | Aut./Cam./Outros |  | Aut./Cam./Outros |  |  |
| 0+000 | 0+480 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 30,00 |
| 0+480 | 0+560 | Variável | Variável | variável | Variável | Variável | variável |
| 0+560 | 0+720 | 2,50 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 2,50 | 15,50 |
| 0+720 | 0+880 | Variável | Variável | variável | variável | Variável | variável |

Para obtermos o aproveitamento da pista existente a seção transversal foi projetada com declividade variável conforme mostra o quadro a seguir.

| Declividade da Seção Transversal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pista Esquerda |  |  | Pista Direita |  |  |
| Estaca |  | Declividade | Estaca |  | Declividade |
| Início | Fim |  | Início | Fim |  |
| 0+000 | 0+140 | -0,5% | 0+000 | 0+000 | -4,7% |
| 0+160 | 0+160 | -1,5% | 0+020 | 0+040 | -3,5% |
| 0+180 | 0+280 | -2,5% | 0+060 | 0+060 | -2,7% |
| 0+300 | 3+300 | -1,5% | 0+080 | 0+100 | -1,7% |
| 0+320 | 0+340 | -0,5% | 0+120 | 0+120 | -1,4% |
| 0+360 | 0+640 | -2,5% | 0+140 | 0+140 | -1,0% |
| 0+660 | 0+660 | -1,5% | 0+160 | 0+220 | 1,0% |
| 0+680 | 0+680 | -1,0% | 0+240 | 0+240 | -0,8% |
| 0+700 | 0+700 | 0 | 0+260 | 0+740 | -2,5% |
| 0+720 | 0+720 | 1,0 | 0+760 | 0+760 | -2,2% |
| 0+740 | 0+760 | 2,5 | 0+780 | 0+780 | -1,9% |
| 0+780 | 0+780 | 0 | 0+800 | 0+800 | -1,8% |
| 0+800 | 0+820 | -1,5 | 0+820 | 0+880 | -1,5% |
| 0+840 | 0+840 | -1,5 |  |  |  |
| 0+860 | 0+860 | 0 |  |  |  |
| 0+880 | 0+880 | 1,5 |  |  |  |
| Declividade dos Passeios |  |  |  |  |  |
| Passeio Esquerda |  |  | Passeio Direita |  |  |
| Estaca |  | Declividade | Estaca |  | Declividade |
| Início | Fim |  | Início | Fim |  |
| 0 + 000 | 0 + 880 | 3,0% | 0 + 000 | 0 + 880 | 3,0% |

Os subsídios para a elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos levantamentos topográficos realizados e detalhados no capítulo ESTUDOS TOPOGRÁFICOS. Com isto foi possível retratar a situação existente e os condicionantes que nortearam o projeto.

## 2.2 Apresentação do Projeto Geométrico

Os elementos gráficos do Projeto Geométrico estão apresentados em pranchas adequadas, numeradas de 1 a 3. As escalas empregadas  foram 1:500 (H) 1:50 (V).

Nas pranchas 1/3 a 3/3 (planta baixa), apresentam-se os seguintes elementos:

- Faixa da via projetada, com a marcação do estaqueamento;

- Tabelas laterais constando os elementos de curva horizontais (numeradas) decorrentes do projeto;

- PI - Ponto de inflexão;

- Raio de curvatura;

- Tangente da curva;

- Desenvolvimento em curva;

- PCD- Ponto de curva à direita;

- PCE- Ponto de curva à esquerda;

- PT – Ponto de tangência;

- Bordas da plataforma;

- Cadastros gerais ao longo da via;

- Estão indicadas, ainda, as coordenadas dos diversos pontos da malha do sistema cartesiano de referência bem como o norte verdadeiro;

- Interseções com as vias secundárias ao longo do trecho;

- Perfil longitudinal do terreno.

- Seções Tipo

## 2.3 Seção Transversal

A seção transversal para implantação definitiva constitui-se desta forma:

a) Da estaca 0+000 à estaca 0+480:

- 2 pistas com 2 faixas de 3,50m e uma faixa de 3,00m cada pista, os caimentos das seções transversais variável conforme tabela apresentada no item 2.1 com o intuito de manter inalteradas as faixas pavimentadas.

- Passeios com 4,00m de largura e declividade 3% no sentido do meio-fio.

- Canteiros com largura de 2,00m e declividade 0%

b) Da estaca 0+480 a estaca 0+560:

- Concordância de gabaritos entre os trechos subseqüentes.

c) Da estaca 0+560 a estaca 0+860:

- 1 Pista com 4 faixas, 2 com 3,00m de largura e 2 com 2,25 de largura. O caimento das seções transversais é variável conforme tabela já citada na letra A.

- Passeios com largura de 2,50m.

- Não há canteiro central.

d) Da estaca 0+860 ao final

- Concordância com a seqüência da avenida.

3 PLANTAS DO PROJETO GEOMÉTRICO

# 3. PLANTAS DO PROJETO GEOMÉTRICO

A seguir são apresentadas as plantas do projeto geométrico.