3. ESTUDOS DE TRÁFEGO

# 3. ESTUDOS DE TRÁFEGO

Na definição do “N” são considerados fatores relacionados à composição do tráfego e referidos a cada categoria de veículos, definidos em função da carga transportada e do número de eixos dos veículos. Seus valores anuais e acumulados durante o período de projeto são calculados com base nas projeções de tráfego, sendo necessários, para isto, o conhecimento qualitativo e quantitativo da composição presente e futura dos veículos.

O conhecimento da frota da Av. Wenceslau Escobar baseou-se na estimativa de tráfego feita visando a determinação do número de operações do eixo padrão (n° N).

Esta estimativa forneceu os seguintes resultados para o segmento com maior carregamento:

| Autos | Ônibus | Caminhões 7t | Caminhões 9t | Caminhões 11t | Caminhões 13t | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.200 | 1.860 | 790 | 480 | 320 | 62 | 20.712 |

Para correção dos resultados para um período de 24 horas utilizou-se o fator de correção horária de igual a fcd=1,25. Para correção do volume de tráfego para a média anual utilizou-se o fator de correção mensal igual fca=1,05 (fatores extraídos do PCR-DNER/1978).

| Autos | Ônibus | Caminhões 7t | Caminhões 9t | Caminhões 11t | Caminhões 13t | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.575 | 2.441 | 1.037 | 630 | 420 | 81 | 27.184 |

Na posse dos volumes de tráfego foi realizada a projeção para o período de 10 anos, utilizando 5% para taxa de crescimento anual.

Baseado nestes elementos determinou-se o número N utilizando o método do Prof. Murilo Lopes de Souza, obtendo-se o seguinte valor:

N = 365 x Vm x P x (Fe x Fc x Fr)

Vm = Volume médio diário de tráfego = 13.592 x (2 + 10 x 0,05)/2 = 16.990

P = Período de Projeto = 10 anos

Fe = Fator de Eixo = 2,2, considerando: Caminhões 2 eixos 80%

Caminhões 3 eixos 20%

Fc = Fator de Carga = 0,209, conforme planilha abaixo.

Fe x Fc = Fv = 0,460

Fr = Fator Climático = 1

N = 2,9 x 107

| Eixo Simples (t) | Percentagem | Fator de Equivalência | Equivalência de Operações |
| --- | --- | --- | --- |
| <5 | 83,1 | 0 | 0 |
| 5 | 9,0 | 0,1 | 0,90 |
| 7 | 3,8 | 0,5 | 1,90 |
| 9 | 2,3 | 2,0 | 4,60 |
| 11 | 1,5 | 6,0 | 9,00 |
| 13 | 0,3 | 15,0 | 4,50 |
| 15 | 0 | 40,0 | 0 |
| Eixo TANDEN (t) | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 100 (FC) | - | - | 20,90 |

FC = 0,209