QUANTITATIVOS PAVIMENTAÇÃO WENCESLAU

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREAS:

A1 - Área Total do Pavimento Projetado (pistas): 14.752,52 m²

A2 - Área Total dos Passeios Projetados: 6.892,79 m²

A3 - Área Total dos Passeios Aproveitáveis: 1.506,27 m²

A4 - Área Total de Pavimento Aproveitável: 5.504,36m²

A5 - Área Total de Pavimento Existente: 13.328,22 m²

A6 - Largura excedente x extensão pista dupla nova: 400m²

A7 - Largura excedente x extensão pista simples nova: 20 m²

1 - QUANTITATIVOS ALTERNATIVA 1:

  - Regularização e compactação do subleito

(A1) - (A4) + (A6) + (A7) = 9.848,16 m²

  - Remoção de material escavado com transporte até 2 km

(A5 - A4) x 0,30 = 2.347,158 m³

  - Demolição de revestimento asfáltico

(A5) - (A4) = 7.823,86m²

  - Reforço de subleito com areia

# Obs.: Conforme quadro de reforço no projeto: 1.955 m³

  - Base de brita graduada

(A1) - (A4) + (A6) + (A7)  x 0,32 = 3.151,410 m³

  - Imprimação

(A1) - (A4) = 9.248,16m²

  - CBUQ - Faixa I

(A1) - (A4) x 0,05 = 462,408

  - CBUQ - Faixa II

# A1 x 0,05 = 737,626

1.9. Pintura de ligação

# A1 = 14.752,52

2 - QUANTITATIVOS ALTERNATIVA 2

2.1. Regularização e compactação do subleito

# A1 = 14.752,52 m²

2.2. Remoção de material escavado com transporte até 2 km

# A5 x 0,30 = 3.998,466 m³

2.3. Reforço do subleito com areia

conforme quadro no projeto: 1.995 m³

2.4. Placas de concreto

(A1) x 0,22 = 3.245,554 m²

2.5. Concreto compactado a rolo

(A1) x 0,13 = 1.917,828

2.6. Demolição de revestimento asfáltico

(A5) = 13.328,22 m²