A.  Estudos de Tráfego E CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS

1.  Introdução

Os Estudos de Tráfego se processaram com base no Manual de Pavimentação do DNER/96, nas diretrizes do Termo de Referência do Edital TP nº 02.081053.01.0 e nas orientações da Equipe de Fiscalização do EPO/SMOV, visando à definição do parâmetro “N” e à classificação das vias urbanas.  Nestes estudos, foram considerados diversos fatores:

- função e largura da via;

- estimativa do número de veículos que irão circular nas vias no período de projeto, com a classificação dos caminhões, por tipo de utilização;

- previsão ou não de circulação de linhas de ônibus;

- caracterização dos caminhões  de lixo que circulam nas vias e freqüência dos mesmos;

- possibilidade de desvios de tráfego de veículos leves, médios e pesados para as vias, após a execução da pavimentação;

- presença de estabelecimentos comerciais;

- estimativa do número de veículos de distribuição de gás e outros serviços em cada via do projeto.

2.  Metodologia de Cálculo

Segundo o Termo de Referência do Edital, para cada via do projeto deve ser calculado o valor do parâmetro de tráfego N, correspondente ao número total de aplicações de eixo padrão de 8,2 toneladas durante o período de 10 anos. Quando N resulte superior a 106 ou quando houver previsão de linhas de ônibus, deve-se utilizar, no projeto do pavimento, o Método do DNER de 1996, do Eng° Murillo Lopes de Souza. Para as vias com N até 106 a classificação se fará por sua utilização, conforme descrição que segue:

- Classe 1: VDM = 11 veículos por dia; via local com acesso de caminhões;

- Classe 2: VDM = 01 veículo por dia; via local;

- Classe 3: VDM = 0,5 veículo por dia; via local de acesso limitado.

Merece um destaque especial a influência marcante do veículo coletor compactador de lixo. Com efeito, segundo informação do DMLU, o referido caminhão, com peso bruto total de 19 toneladas (70% no eixo traseiro), quando com plena carga, passa em dias alternados em todas as ruas do Loteamento. Uma simples passagem deste veículo se traduz na aplicação de um eixo simples de 13,3 toneladas, ou seja, o equivalente a 16 passagens de um eixo-padrão de 8,2 toneladas, como indicado pelo gráfico de equivalência de cargas do Método do DNER. Atendendo a uma recomendação da Fiscalização, considerou-se uma dupla passagem do caminhão de lixo, em dias alternados, uma destas passagens com plena carga (peso total de 19 toneladas) e a outra com meia carga (peso total de 14,5 toneladas). Em tais condições, obtém-se um fator de equivalência médio de aproximadamente 9 aplicações/dia de eixo-padrão de 8,2 toneladas. Portanto, apenas o veículo em foco, no Loteamento em projeto, exclui o enquadramento de qualquer das ruas na Classe 3.

No que  concerne  ao tráfego de ônibus, conforme informação da EPTC à SMOV, em e-mail de cópia anexa, não há previsão de coletivos dentro do Loteamento, mas apenas nas proximidades. As linhas são: Linha 703 – Vila Farrapos, Linha d04 – Diretão Navegantes e Linha M03 – Madrugadão/Navegantes. Estes coletivos trafegam pelas ruas Jaime Topolar e Frederico Mentz, com volume de 12 ônibus/hora.

No  Loteamento Pampa, nenhuma via atingiu um valor de N igual ou superior a 106, de forma que sua classificação foi comandada pela alternativa constante do Termo de Referência para o parâmetro de tráfego inferior àquele limite.

3.  Classificação das Ruas

- RUA 0404: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 9 | 75,00 | - | - |
| 8,0 | 2 | 16,67 | 1 | 16,67 |
| 12,0 | 1 | 8,33 | 9 | 75,00 |
|  | 12 | 100,00 |  | 91,67 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 3 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 0,92 |  | 2 carga médio |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 1,84 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 6,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 40.296,00 | 4,03E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 622: Classe 1

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 16 | 72,73 | - | - |
| 8,0 | 1 | 4,55 | 1 | 4,55 |
| 10,0 | 4 | 18,18 | 3 | 54,55 |
| 12,0 | 1 | 4,55 | 9 | 40,91 |
|  | 22 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 5 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,00 |  | 5 carga médio |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,00 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 11,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 80.300,00 | 8,03E+4 | CLASSE 1 |

Esta rua propiciará ligação entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Frederico Mentz e, por conseqüência, também com a Av. A.J. Renner, circunstância que fatalmente tenderá a provocar sua utilização por um significativo número de veículos comerciais, principalmente de carga média e até alguns de carga pesada, estes últimos não considerados no quadro acima.

- RUA 623: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 8 | 80,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 12,0 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
|  | 10 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 3 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,00 |  | 1 carga médio |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,00 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 5,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 36.500,00 | 3,65E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 624: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 8 | 80,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 12,0 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
|  | 10 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 3 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,00 |  | 1 cargamédio |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,00 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 5,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 36.500,00 | 3,65E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 625: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 5 | 83,33 | - | - |
| 12,0 | 1 | 16,67 | 9 | 150,00 |
|  | 6 | 100,00 |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 2 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,50 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 3,00 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 3,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 626: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 3 | 75,00 | - | - |
| 12,0 | 1 | 25,00 | 9 | 225,00 |
|  | 4 | 100,00 |  | 225,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 1 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 2,25 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 4,50 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 2,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 627: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 5 | 83,33 | - | - |
| 12,0 | 1 | 16,67 | 9 | 150,00 |
|  | 6 | 100,00 |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 2 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,50 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 3,00 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 3,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 628: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 3 | 75,00 | - | - |
| 12,0 | 1 | 25,00 | 9 | 225,00 |
|  | 4 | 100,00 |  | 225,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 1 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 2,25 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 4,50 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 2,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 629: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 6 | 75,00 | - | - |
| 8,0 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 |
| 12,0 | 1 | 12,50 | 9 | 112,50 |
|  | 8 |  |  | 125,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 2 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 1,25 |  | 1 carga médio |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 2,50 |  | 1 col. lixo |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 4,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 36.500,00 | 3,65E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 630: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 3 | 75,00 |  | 0,00 |
| 12,0 | 1 | 25,00 | 9 | 225,00 |
|  | 4 | 100,00 |  | 225,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 1 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 2,25 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 4,50 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 2,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |

- RUA 631: Classe 2

| Eixo Simples | Nº de Eixos | % | Fator de | Equivalente de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t) |  |  | Equivalência | Operações |
| < 5,0 | 3 | 75,00 | - | - |
| 12,0 | 1 | 25,00 | 9 | 225,00 |
|  | 4 | 100,00 |  | 225,00 |
|  |  |  |  | Caminhões |
| FE (Fator de Eixos) = |  | 2,00 |  | 1 carga leve |
| FC (Fator de Carga) = |  | 2,25 |  | 1 col. lixo |
| FV (Fator de Veículo) = |  | 4,50 |  |  |
| FR (Fator Regional) = |  | 1,00 |  |  |
| P (Período de Projeto - Anos) = |  | 10,00 |  |  |
| VDM (Volume Diário Médio) = |  | 2,00 |  |  |
| N = 365*P*VDM*FE*FC*FR = |  | 32.850,00 | 3,29E+4 | CLASSE 2 |