C. ESTUDOS  TOPOGRÁFICOS

1.  Introdução

Os estudos topográficos realizados na área do Loteamento Santa Maria, localizado na Região Eixo da Baltazar, l4, no município de Porto Alegre, objetivaram a obtenção de informações sobre o terreno natural e elementos artificiais existentes, com vistas à elaboração dos projetos das Ruas 4, 1963 e 1964 e Acessos 1, 3, 4 e 5.

Pelo levantamento planimétrico, foram amarrados todos esses elementos visíveis na área, bem como em sua volta O levantamento altimétrico, a seu turno, propiciou a determinação dos respectivos  desníveis longitudinais e transversais em todas as vias acima arroladas.

2.  Equipamentos

Os Estudos Topográficos se processaram com a utilização dos seguintes aparelhos:

- estação total marca Topcon, modelos GTS 212 e 229;

- nível automático, marca Kern, modelo GKOA, complementado por equipamentos auxiliares.

3.  Metodologia

O desenvolvimento dos trabalhos compreendeu as seguintes etapas:

3.1  Coleta de Dados

Tendo em vista que o Edital estabelecia o conhecimento do objeto por parte da empresa licitante, entende-se que o passo inicial correspondeu à  coleta de dados e elementos subsidiários de interesse para os trabalhos em pauta. Apresentam-se, a seguir, as informações recolhidas:

SPM - Cartografia -  referências de coordenadas planas a serem obrigatoriamente utilizadas

em todos os levantamentos:

| CARTA | PINO | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (E) | Y (N) |
| 2.987,2C | 111 | 189.409,430 | 1.679.540,713 |
| 2.987,2C | 5.159 | 189.512,742 | 1.679.542,529 |

REFERÊNCIA DE NÍVEL

| CARTA | RN | ALTITUDE | DATUM ALTIMÉTRICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.987,2C | 128 | 46,530 m | Marégrafo de Imbituba |

Rede de Referência Planimétrica

|  |  | Datum: Carta Geral |  |  | Datum: SAD 69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº do Pino |  | Abscissas | Ordenadas | MC | Abscissas | Ordenadas |
| 2987.2C | 111 | 189.409,430 | 1.679.540,713 | 89 | 489.457,450 | 6.680.872,978 |
| 2987.2C | 117 | 188.730,393 | 1.679.203,315 | 68 | 488.778,686 | 6.680.535,734 |
| 2987.2C | 5157 | 188.716,871 | 1.679.260,781 | 68 | 488.765,171 | 6.680.593,177 |
| 2987.2C | 5158 | 189.232,631 | 1.679.563,126 | 79 | 489.280,725 | 6.680.895,386 |
| 2987.2C | 5159 | 189.512,742 | 1.679.542,529 | 89 | 489.560,720 | 6.680.874,791 |

DEMHAB -  Cópias dos projetos primitivos, urbanístico, geométrico, pluvial, elétrico e de terraplenagem (parcial);

DEP - Cadastro das redes implantadas;

DMAE - Cadastro das redes de água e cloacal;

SMOV - Cópia do Aero 1:1000 e 1:5000da área envolvida;

COMUNIDADE - Coleta verbal, que auxilia em muito o conhecimento dos problemas.

3.2  Transporte de Coordenadas

A poligonal de apoio partiu dos pinos de números 111 a 5159 e apresentou um erro angular de 0º 00’ 10”, ficando a precisão linear  1:11.533, ambos esses valores  dentro das tolerâncias admitidas.

3.3  Transporte de Cotas

O nivelamento e o contranivelamento do transporte da RN para a área revelaram um erro de 0,002 m., também dentro da tolerância estabelecida.

O erro máximo admitido é dado pela fórmula  Emáx = 2,5 x 5 x n

Emáx	=  erro máximo, em mm;

n			=  comprimento, em km;

5			=  precisão do nível, em mm/km;

2,5		=  tolerância.

3.4  Amarração e Cadastro

A par do desenvolvimento da poligonal de apoio, foram levantados todos os pontos visíveis e feito o meio-cadastro das unidades residenciais.

Após o desenho do levantamento planimétrico, partiu-se para a definição das bases para a locação dos eixos projetados.

Todos os pontos locados foram materializados por meio de piquetes de madeira cravados no solo, sendo que nos pontos notáveis, OPP, PC, PI, PT, PF e interseção com outras vias, procedeu-se à cravação de pregos nos respectivos piquetes.

3.5  Transporte da RN1

O transporte se deu para as RN2, 3 e 4, conforme planta 01/8, localizadas em soleiras, pinos, muros e portões de entrada de garagem.

3.6  Nivelamento Geométrico dos Eixos

Os eixos foram nivelados e contranivelados de, no máximo, de 10 em 10 metros, junto com a densificação das RNs, formando uma malha altimétrica na área. Também foram niveladas as soleiras características e passeios condicionantes.

3.7  Seções Transversais

Foram niveladas em pontos característicos a partir do eixo para cada lado, este sendo usado como a RN, sendo nivelado no mínimo até os alinhamentos prediais existentes e/ou até a meia seção do projeto primitivo.

Nos trechos críticos das vias foram feitas seções de 10 em 10 metros e nos outros de 20 em 20 metros. Nas concordâncias com as outras vias e  no alinhamento predial também foi nivelada uma seção.

3.8  Amarração dos Pontos Notáveis

Tal amarração, também nas interseções entre vias, aparece por triangulação em pontos bem característicos levantados.

A interseção das Ruas 1963 e 1964 e o PF da Rua 1963 não consta da triangulação, porquanto os pontos perfeitamente materializados se encontram distantes.

4.  Elementos de Topografia

Os elementos de topografia, tais como: cadernetas eletrônicas, relatórios de poligonais, de irradiações, de nivelamento de eixos e seções transversais, cadastros das redes existentes e os projetos existentes se acham apresentados em um volume único, anexo ao presente projeto.